ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 5: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Южен централен район, в който попадат следните градове: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково, Велинград, Карлово, Панагюрище“

Многофамилна жилищна сграда в гр. Пловдив, жк. Тракия, бл. 237, вх. Б, рег. № 138-24ПМ-013-180 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Пловдив, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект ВG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, със следния административен адрес: Многофамилна жилищна сграда в гр. Пловдив, жк. Тракия, бл. 237, вх. Б, рег. № 138-24ПМ-013-180 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Пловдив, жк. Тракия, бл. 237, вх. Б.

Имотът се намира в устройствена зона, с трайно предназначение урбанизирана за жилищни нужди  и високо застрояване (над 15м). Разположена е в комплексно застрояване и изложението  е изток-запад.  Разглежданият вход е в сключено застрояване от север  и от юг със същите по вид и височина сгради.

Сградата представлява сглобяема шестетажна структура, изпълнена със стоманобетонни панели. Предназначението и е за жилищни нужди, а в сутерена са разположени складови помещения към апартаментите.

Покривът е двоен плосък, с междинно пространство със светла височина от 75см,  което се вентилира посредством малки отвори в панелите.  Покритието е от битумна хидроизолация. Отводняването е вътрешно с подови сифони, които се включват в канализацията.

Външните стени са изпълнени със видими стоманобетонни панели. Фасадното остъкляване е от дървена, алуминиева и пластмасова дограма.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Монтаж на ново енергоспестяващо осветление в общите чсати

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

Част от дограмата в жилищата е подменена с нова – изпълнена от PVC профил или Алуминиева дограма, двоен стъклопакет (бяло – бяло стъкло).

Старите неподменени прозорци и врати са от дървесина със съединени крила (слепени).

Съществуващата стара дограма е в лошо техническо и експлоатационно състояние -  недобре уплътнена и деформирана в резултат на дългия период на експлоатация. Уплътняващият маджун между рамката и остъкляването е напукан и на места паднал. Това е причина за увеличаване на инфилтрацията и загуби на енергия през остъклените части.

В периода на експлоатация на сградата, част от собствениците са вградили терасите си в отопляемото пространство на жилищата си посредством прозорци с PVC профили, Алуминиева дограма или единично остъклени прозорци с метална рамка.

Прозорците на стълбищната клетка са изпълнени от дървесина със съединени крила (слепени). Входната врата на сградата е стоманена, единично остъклена.

Описание на мярката

Мярката включва подмяна на старата дървена и метална дограма, с нова – петкамерен PVC профил, двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.70 W/m2К. На входната врата се монтира АL дограма с коефициент на топлопреминаване ≤2,00 W/m2K.

Като съпътстващи дейности са предвидени:

- Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма - общи части;

- Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет – общи части;

- Доставка и монтаж АL дограма – общи части;

- Вътрешно обръщане на дограма;

- Доставка и монтаж на външен подпрозоръчен перваз, шапки парапет балкони;

- Шпакловка, грундиране и боядисване стълбищна клетка;

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Преобладаваща част от външните стени на сградата не са топлоизолирани. Обобщеният им коефициент на топлопреминаване е U=1,79 W/m2K, който е по-висок от референтния за 2015 г.

Описание на мярката

Предвижда се топлоизолиране от външната страна на фасадни стени с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 6 cm с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка)., както и топлоизолационна система пo страници на прозорци, тип ЕPS, δ=2 cm, ширина 20 сm с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка). Мярката включва полагане на топлоизолационна система тип EPS, δ= 6 см с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по еркерните излизания на сградата.

Като съпътстващи дейности са предвидени:

- Полагане на дълбокопроникващ грунд  преди монтаж на топлоизолационна система по фасади;

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени, грунд, включително направа на ивици, съгласно чертеж на фасади;

- Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле;

- Доставка и монтаж на профил за обработване на дилатационна фуга;

- Доставка и полагане топлоизолационна система от XPS, δ=5 см с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,039 W/mK по цокъл;

- Зидария от газобетонни блокчета по парапет балкони/лоджии за изравняване на горен ръб парапет;

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Основният покрив на сградата е двоен плосък, с междинно пространство със светла височина от 75 см , което се вентилира посредством малки отвори в панелите.  Покритието е от битумна хидроизолация. Отводняването е вътрешно с подови сифони, които се включват в канализацията. Топлоизолация на покрива не е положена.

За определяне топлофизичните характеристики на покрива, той е разделен на следните типове:

-	таванска плоча на неотопляем покрив с или без вертикални ограждащи елементи в подпокривното пространство с дебелина на въздушния слой δ > 0,30 m;

-	покрив граничещ с външен въздух (тип тераса) –  покриви образували се вследствие на усвояване на част от терасите в отопляемото пространство;

плосък покрив, граничещ с външен въздух – над стълб. клетка;

Описание на мярката

Предвижда се полагане на топлинна изолация от XPS с дебелина 6 см и коефициент на топлопроводност λ=0,038 W/mK във вентилируемото подпокривно пространство. Полагане на топлинна изолация от XPS δ=4 см с λ=0,039 W/mK върху остъклена тераса последен етаж и над входа. Предвижда се и монтаж на тополоизолационна система тип ХPS с дебелина 5.0 см и λ=0,039 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) - по покриви на остъклени тераси (ет.6, ап. 16 и ап.18) фасада изток.

Като съпътстващи дейности са предвидени:

- Доставка и монтаж пароизолация PVC фолио;

- Доставка и полагане на нова хидроизолация (рулонна, с минерална посипка) по покрива;

- Полагане на 3 см циментова замазка, по козирка над вход и по плочата на покрива на остъклени тераси преди полагане на хидроизолационните слоеве;

- Доставка и полагане силикатна  мазилка по тавани, еркери и тераси;

- Полагане на дълбоко проникващ грунд и направа на шпакловка с мрежа и силикатна мазилка – комини;

- Демонтаж на стара, заготовка и монтаж на нова обшивка от ламарина с полиестерно покритие по бордове, комини;

Мярка за енергоспестяване № 4: Монтаж на ново енергоспестяващо осветление в общите части

Съществуващо положение

Осветлението на стълбището се включва от стълбищен автомат и бутони монтирани на стълбищната площадка и в апартаментите. В апартаментите с обикновени, серийни и девиаторни ключове за скрит монтаж.

Описание на мярката

Мярката включва доставка и монтаж на сензори за движение на стълбището и входа с ъгъл на обхват 180 градуса.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електро;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Пловдив, жк. Тракия, бл. 237, вх. Б

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 125 754,49 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. Пловдив, жк. Тракия, бл. 237, вх. Б.