ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 5: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Южен централен район, в който попадат следните градове: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково, Велинград, Карлово, Панагюрище“

Многофамилна жилищна сграда в гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 206, вх. А, рег. № 214-24ПМ-020-231 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Пловдив, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект ВG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 206, вх. А, рег. № 214-24ПМ-020-231 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 206, вх. А.

Обследваната жилищна сграда се намира в гр. Пловдив. Въведена е в експлоатация през 1985 г. Сградата е трета категория (височина над 15 метра) буква „в”, съгласно чл. 6, ал. 3, точка 2 от “Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи”. (Съгласно ЗУТ глава трета, раздел III – видове застрояване, параметри на застрояване, чл.23 (1) „характерът на застрояването се определя в зависимост от височината на сградите на основното застрояване“, т. 3 „високо застрояване - с височина над 15 м).

Сградата е изпълнена изцяло със сглобяема панелна конструкция – по системата ЕПЖС (едро панелно жилищно строителство).

Основният подход към имота е откъм от североизток – ул. „Поп Ангел Чолаков”, като входът се намира от същата страна. Изпълнена е изцяло със сглобяема панелна конструкция. Вход „А” е в сключено застрояване от северозапад със същите по височина и вид на конструкцията сгради.

Сградата е седем етажна със сутерен. На всеки етаж са разположени по три апартамента. На сутеренно ниво се помещават складови помещения към съответните апартаменти и други общи помещения, вкл. абонатна станция. Предназначението на сградата е за жилищни нужди.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под (еркери).

- Монтаж на ново енергоспестяващо осветление в общите чсати

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

Част от дограмата в жилищата е подменена с PVC дограма с двоен стъклопакет. Старите неподменени прозорци и врати са от дървесина със съединени крила (слепени). Дограмата на усвоените в отопляемото пространство тераси е различен тип – както с рамка от PVC профили с двоен стъклопакет, така и със стоманена рамка с единично остъкляване. Дограмата на сутерена е с метална рамка, единично остъкляване. Стълбищната клетка е отделена от сутерена с плътна врата. Дограмата на стълбищната клетка е с метални рамки, единично остъкляване. Входната врата на сградата е стоманена, единично остъклена.

Съществуващата стара дограма е в лошо техническо и експлоатационно състояние - недобре уплътнена и деформирана в резултат на дългия период на експлоатация. Уплътняващият маджун между рамката и остъкляването е напукан и на места паднал. Това е причина за увеличаване на инфилтрацията и загуби на енергия през остъклените части.

Описание на мярката

Мярката включва подмяна на старата дограма на жилищните етажи и на общите части (стълбищна клетка) с PVC пет камерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.70 W/m2К. Входните врати на стълбищната клетка и портиерната се подменят с АL дограма с коефициент на топлопреминаване ≤2,00 W/m2K.

Като съпътстващи дейности са предвидени: Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финишен слой); Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз шир. до 25 см; Демонтаж и монтаж на метални решетки на прозорци и тераси; Вътрешно обръщане на дограма (вкл. шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н.) - стълбищна клетка; Доставка и монтаж на външен алуминиев перваз ширина до 25 см - стълбищна клетка.

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Голяма част от външните стени на сградата не са топлоизолирани. Обобщеният им коефициентът на топлопреминаване U=1,96 W/m2K, който е по-висок от референтния за 2015 г.

Описание на мярката

Предвижда се топлоизолиране от външната страна на фасадните стени с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 8 cm и коефициент на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила), както и топлоизолационна система по страници на прозорци, тип ЕPS, δ=2 cm, ширина 20 сm с коефициент на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка). Полагане на топлоизолационна система върху топлоизолираните участъци на фасада - (EPS) с дебелина 3 cm и коефициент на топлопроводност λ≤0,035 W/mK.

Като съпътстващи дейности са предвидени:

- Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле.

- Доставка и монтаж на цокълен профил с водоткап.

- Доставка и монтаж на водооткапващ профил - тераси.

- Частични кърпежи, вкл. очукване на компрометирана мазилка по фасади и елементи.

- Почистване и двукратно външно боядисване на металната част на парапетите по откритите тераси.

- Полагане фасадна боя по тавани.

- Демонтаж и монтаж на климатици преди и след топлинно изолиране на фасади.

- Почистване с пароструйка на цокъл по фасади - мита бучарда.

- Демонтаж стари ламаринени обшивки по бордове, асансьорна шахта и около комини и монтаж нови от ламарина.

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка по външни нетоплоизолирани повърхности, включително грундиране.

- Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 kм.

- Доставка и монтаж на балконски парапети h=105 см от к.г.п.

- Доставка и монтаж на топлоизолация 3 см EPS по страните на балконите.

- Доставка и монтаж на топлоизолация 8 см EPS от вътрешната страна на парапетите на остъклените балкони.

- Доставка и монтаж на топлоизолация 5 см XPS за фасадни елементи.

- Подмяна на счупени пана от армирано стъкло по балконски парапети.

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Основният покрив на сградата е двоен плосък, с междинно пространство със светла височина от 70÷75 см, което се вентилира посредством малки отвори в панелите. Таванската плоча е с перлитобетон. Покритието на покрива е от битумна хидроизолация. Отводняването е вътрешно с подови сифони, които се включват в канализацията. Покривът е ремонтиран наскоро и е в задоволително състояние.

Вследствие усвояване на част от терасите в отопляемото пространство на сградата се е получил и покрив тип тераса или плосък покрив (неизползваем) граничещ с външен въздух. Топлоизолация на покрива не е положена.

Описание на мярката

Предвижда се топлоизолиране на вертикалния борд (външни стени на подпокривното пространство) от външната страна с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 8 cm и коефициент на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила).

Предвижда се полагане на топлинна изолация от XPS, δ=8 см с коефициент на топлопроводност λ≤0,03 W/mK върху плосък покрив тип „тераса“, както и полагане на топлинна изолация от XPS, δ=8 см с коефициент на топлопроводност λ≤0,03 W/mK върху плосък покрив граничещ с външен въздух (покрив над усвоена тераса на ап. 20).

Като съпътстващи дейности са предвидени: Доставка и полагане на пароизолационна мембрана под топлинната изолация; Доставка и полагане на 2 слой нова хидроизолация (рулонна, с минерална посипка) - по открити тераси; Доставка и полагане на подови керамични плочи (външен монтаж, мразоустойчиви), включително лепило и хидроизолация по покрив тип "тераса".

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под (еркери)

Съществуващо положение

Подовете на жилищната сграда са три вида – под на отопляемо пространство върху земя без подземен етаж, под над неотопляем сутерен и под към външен въздух (еркер). Обобщеният коефициент на топлопреминаване на пода е U=1,27 W/m2K, който е по-голям от нормативния за 2015 г.

Описание на мярката

Подът към външен въздух (еркери) се предвижда да се изолира с експандиран пенополистирол EPS, δ=8 cm и с коефициент на топлопроводност λ≤0,035 W/mK.

Мярка за енергоспестяване № 5: Монтаж на ново енергоспестяващо осветление в общите чсати

Съществуващо положение

Осветлението на стълбището се включва от стълбищен автомат и бутони монтирани на стълбищната площадка и в апартаментите. В апартаментите с обикновени, серийни и девиаторни ключове за скрит монтаж.

Описание на мярката

Мярката включва доставка и монтаж на сензори за движение на стълбището и входа с ъгъл на обхват 180 градуса.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електро;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 206, вх. А.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 138 518,34 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 206, вх. А.