ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 5: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Южен централен район, в който попадат следните градове: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково, Велинград, Карлово, Панагюрище“

Многофамилна жилищна сграда в гр. Карлово, ул. „Иван Вазов“ № 33, рег. № 227-13ПМ-002-275 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Пловдив, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект ВG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. Карлово, ул. Иван Вазов № 33, рег. № 227-13ПМ-002-275 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Карлово, ул. Иван Вазов № 33.

Жилищната сграда се намира в гр. Карлово, ул. "Иван Вазов" № 33. Основният подход към имота е откъм север. Сградата се състои от един вход. Въведена е в експлоатация през 1980 г.

Сградата е триетажна с един приземен етаж и едно подпокривно ниво. Партерът е застроен с избени помещения към всеки апартамент и шест гаража. На първи, втори и трети етажи са разположени по два апартамента. Всеки апартамент се състои от дневна, трапезария, кухня, две спални, баня, санитарни помещения, тераси и др.

На таванският етаж са разположени помещения към всеки апартамент и използваема тераса - частично остъклена на север и юг.

Конструкцията на сградата е монолитна, стоманобетонна, скелетно - гредова.

Външните ограждащи стени на сградата са изпълнени от зидария от решетъчни тухли 0,25 m с външна и вътрешна варо-пясъчна мазилка. Ограждащите външни стени на остъклените тераси представляват стоманобетонови парапети с дебелина 0,10 m и варо-пясъчна мазилка.

Част от дограмата в жилищата е подменена с нова - PVC профил, двоен стъклопакет.

Старата дограма в жилищните апартаменти е изпълнена от двукатни прозорци и балконски врати от дървесина. Неподменената дограма е  недобре уплътнена и деформирана на места в резултат на дългия период на експлоатация.

Покривът е на сградата е двускатен, изпълнен от стоманобетонна плоча с наклон 25%, дървени ребра с дъсчена обшивка и покритието от керамични керемиди. Отводняването е външно с олуци и водосточни тръби по фасадата.

Подът е два типа: над неотопляем сутерен и под граничещ с външен въздух (еркери), като подовата плоча на първия жилищен етаж е с няколко различни вида покритие.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив.

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

Старите неподменени прозорци и врати са двукатни от дървесина или със слепени крила, а на стълбищната клетка - единично остъкление с метална рамка. Неподменената дограма е недобре уплътнена и деформирана на места в резултат на дългия период на експлоатация.

Описание на мярката

Мярката включва подмяна на старата дървена дограма и единично остъкление с метална рамка с нова – петкамерен PVC профил, двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване U≤1.70 W/m2К. На входните врати се монтира АL дограма с коефициент на топлопреминаване U≤2,00 W/m2K.

Като съпътсъващи дейности са предвидени: Доставка и монтаж на автомат за затваряне на входна врата, вътрешно обръщане около дограмата, доставка и монтаж на външен алуминиев и вътрешен PVC подпрозоречен перваз, зидария от газобетонови блокчета 25 см под стълбищни прозорци и 15 см за подзиждане на парапети.

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Външните стени на сградата не са топлоизолирани. Обобщеният им коефициент на топлопреминаване значително надвишаващ референтния за 2015 г.

Описание на мярката

Мярката включва топлоизолиране от външната страна на фасадни стени с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 8 cm и коефициент на топлопроводност λ≤0,035W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка), както и топлоизолационна система по страници на прозорци, тип ЕPS, δ=2 cm, ширина 20 сm с коефициент на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка). Мярката включва полагане на топлоизолационна система тип EPS, δ= 8 см с коефициент на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по еркерните излизания на сградата.

Като съпътстващи дейности са предвидени: Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 8 см и XPS 5 см за стените и еркерите и EPS 2 см за обръщанията около дограма, грундиране преди полагане; доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле; демонтаж и обратен монтаж на климатични тела; измазване с цветна екстериорна мазилка съгласно цветен проект на фасадите след грундиране; доставка и монтаж на водооткапващи профили; боядисване на гаражни врати; изработка, доставка, монтаж и боядисване на нов стоманен парапет; почистване и боядисване на съществуващ стоманен парапет; направа на нова шапка по бордове; доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 12 см за рамки около прозорци.

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривът е на сградата е двускатен, изпълнен от стоманобетонна плоча с наклон 25%, дървени ребра с дъсчена обшивка и покритието от керамични керемиди. Отводняването е външно с олуци и водосточни тръби по фасадата.

За определяне топлофизичните характеристики на покрива, той е разделен на следните типове: Покрив с въздушен слой с дебелина δ≤0,30 m и Покрив граничещ с външен въздух, тип „тераса“ - покриви образували се вследствие на усвояване на част от терасите в отопляемото пространство. Топлоизолация на различните типове покрив не е положена.

Описание на мярката

Мярката включва полагане на изолация от каменна вата – покривна, δ=10 см с коефициент на топлопроводност λ≤0,038W/mК по покривната плоча.

Като съпътстващи дейности са предвидени: Доставка и полагане на пароизолация под каменна вата; доставка и полагане на 1 пласт хидроизолационна мушама; разкриване на съществуващи марсилски керемиди и почистване и сваляне на отпадъци; монтаж на тройна скара летви под керемиди; частична подмяна и покриване с марсилски керемиди, вкл. капаци по билото; възстановяване на бетонови шапки по комини; измазване на комини с вароцим. разтвор; демонтаж и изхвърляне на стара и изготвяне и монтаж на нови обшивки от ламарина с полиестерно покритие по бордове, капандури и комини; демонтаж и изхвърляне на стари и изготвяне и монтаж на нови улуци, водостоци и водосточни казанчета от ламарина с полиестерно покритие; възстановяне на демонтирана мълниезащита; доставка и монтаж на мълниеотвод и друга необходима арматура за изпълнение на мълниезащитата; измерване на специфично съпротивление на заземителя.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електро;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Карлово, ул. Иван Вазов № 33.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 77699.88 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. Карлово, ул. Иван Вазов № 33.