ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по oбособена позиция № 5: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Южен централен район, в който попадат следните градове: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково, Велинград, Карлово, Панагюрище“

Многофамилна жилищна сграда в гр. Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 61, вх. В, рег. № 235-14ПМ-009-245 и №РД-02-30-284/ 29.06.2015г. на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Кърджали, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 61,вх. В, рег. № 235-14ПМ-009-245 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 61,вх. В.

Жилищната сграда е въведена в експлоатация през 1986 год. Състои се от четири входа, като вход „В” е отделен с фуга от останалите входове. Основният подход към имота е откъм от север, като входът се намира от същата страна.

Сградата е 8-етажна със сутерен. Изпълнена е изцяло със сглобяема панелна конструкция.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на под;

- Топлинно изолиране на покрив.

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

Част от дограмата в жилищата е подменена с PVC и алуминиева дограма. Старите неподменени прозорци и врати са от дървесина със слепени крила в жилищните апартаменти и дървени единични в общите части. Неподменената дограма е  недобре уплътнена и деформирана на места в резултат на дългия период на експлоатация.

На места остъкляването на усвоените в отопляемото пространство тераси е извършено с единично остъклени прозорци с метална рамка.

Прозорците на неотопляемия сутерен са дървени единично остъклени.

Недоброто състояние на старата несменена дограма е предпоставка за увеличаване на инфилтрацията и загуби на енергия през остъклените части.

Описание на мярката

Мярката включва подмяна на старата не сменена дограма с PVC петкамерна - двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване U≤1,70 W/m2К. Сменят се и входните врати с алуминиеви с прекъснат термомост с обобщен коефициент на топлопреминаване  ≤ 2,00 W/m2К.

Задължителните съпътстващи дейности са:

- Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма;

- Монтаж на плътна стоманена самозатваряща се пожарозащитна врата (м/у стълбищна клетка и избени помещения) 90/200см -  EI-90;

- Вътрешно обръщане на дограма;

- Монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз широчина до 30 см;

- Монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз ширина до 20 см;

- Монтаж на автомат за затваряне на външна врата;

- Почистване, грундиране и боядисване на вътрешни в стълбищна клетка и външни балконски парапети с блажна боя, двукратно;

- Сваляне на постна боя и грундиране по стени и тавани - стълбище и стълбищни площадки;

- Сваляне на стара блажна боя и грундиране по цокли - стълбище и стълбищни площадки;

- Шпакловка стени и тавани с гипсово лепило - стълбище и стълбищни площадки;

- Боядисване шпакловани стени и тавани с цветен латекс. двукратно. вкл. грунд - стълбище и стълбищни площадки;

- Зидария от газобетонови блокчета при входна врата;

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Външните стени на сградата в преобладаващата си част не са топлоизолирани. Обобщеният им коефициент на топлопреминаване е по-висок от референтния за 2015г.

Описание на мярката

Мярката включва топлоизолиране от външната страна на фасадни стени с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 8 cm и коефициент на топлопроводност λ≤0,035W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка), както и топлоизолационна система пo страници на прозорци, тип XPS, δ=2 cm, ширина 20 сm с коеф. на топлопроводност λ≤0,035W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка).

Задължителните съпътстващите дейности на мярката са:

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади;

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени. включително грундиране;

- Полагане на цветна екстериорна мозайка (съгласно цветен проект) по цокъл сграда;

- Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле;

- Полагане на дълбокопроникващ грунд  преди шпакловка с мрежа на външни стени и дъна тераси на неотопляема част от фасадата;

- Шпакловка на външни стени и и дъна тераси на неотопляема част от фасадата ;

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) на външни стени и дъна тераси на неотопляема част от фасадата. включително грундиране;

- Монтаж на водооткапващ профил по фасади и цокъл сграда;

- Демонтаж  и монтаж на климатици преди и след топлинно изолиране на фасади;

- Изработка, доставка и монтаж на обшивки от ламарина с полиестерно покритие с ширина до 40см - защита на положената експандираща ПУ пяна по периметъра на дилатационната фуга;

- Ремонт балконски парапети - стоманобетонова и метална част;

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на под

Съществуващо положение

Подовете на жилищната сграда са 2 вида – под над неотопляем сутерен и под към външен въздух. Обобщеният коефициент на топлопреминаване на пода е по-висок от нормативния за 2015 г.

Описание на мярката

Подът към външен въздух се предвижда да се изолира с експандиран пенополистирол EPS, δ=8 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035W/mK.

Задължителните съпътстващите дейности на мярката са:

- Полагане на дълбокопроникващ грунд  преди монтаж на топлоизолационна система по таван сутерен и еркери;

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени. включително грундиране;

- Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци;

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривът е: двоен плосък, с междинно пространство със светла височина, което се вентилира посредством малки отвори в панелите.  Покритието е от битумна хидроизолация с посипка; покрив на машинно с въздушна междина и покрив, граничещ с външен въздух - тип „тераса“.

Топлоизолация на различните типове покрив не е положена.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите е по-висок от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

Мярката предвижда полагане на стъклена минерална вата, δ=10 см, с коеф. на топлопроводност λ≤0,043W/mK във вентилируемо подпокривно пространство. Предвижда се полагане на топлоизолационна система тип XPS, δ= 5см и с коеф. на топлопроводност λ≤0,033W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по покрив тип „тераса“.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електрическа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 61,вх. В.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 126 722,81лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 61,вх. В.