ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по oбособена позиция 5: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Южен централен район, в който попадат следните градове: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково, Велинград, Карлово, Панагюрище“

Многофамилна жилищна сграда в гр. Пловдив, р-н Източен, ул. Босилек № 4, 6, 8; блок 202, рег. № 274-24ПМ-027-142 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Пловдив, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. Пловдив, р-н Източен, ул. Босилек № 4, 6, 8; блок 202, рег. № 274-24ПМ-027-142 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Пловдив, р-н Източен, ул. Босилек № 4, 6, 8; блок 202.

Жилищната сграда се намира в гр. Пловдив, ж.к. „Изгрев“, ул. „Босилек“ №4 №6 и №8; блок 202. Въведена е в експлоатация през 1976 г.

Сградата е пететажна с полуподзeмен етаж. Предназначението и е за жилищни нужди.  Основният подход към имота е откъм север – ул. „Босилек”, като входовете се намират от същата страна. Изпълнена е изцяло със сглобяема панелна конструкция. На запад частично застъпва на калкан съседна по-висока сграда. В цялата сграда не са предвидени асансьори..

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма и съпътстващи СМР;

- Топлинно изолиране на външни стени и задължителни съпътстващи СМР;

- Топлинно изолиране на покрив и задължителни съпътстващи СМР;

- Топлинно изолиране на под и задължителни съпътстващи СМР;

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма и съпътстващи СМР:

Съществуващо положение

Оригиналната дограма на сградата е дървена двукатна слепена по БДС, изпълнена от иглолистен материал. Видима е на всички стълбищни площадки и в жилищата. Като цяло е сериозно компрометирана, на места деформирана с лошо или липсващо затваряне. Част от прозорците на сутерена липсват. Част от дограмите на жилищните единици са подменени през годините със съвременна PVC дограма, която отговаря на изискванията за топлопреминаване. По северната и южна фасади се наблюдават различни по вид и възраст остъклявания на балконите и лоджиите, включително с метална и PVC дограма. Вратите на входовете са от стоманена ламарина с единични армирани стъкла.

Описание на мярката

Съществуващата стара дограма (дървена и метална) на жилищните етажи  се подменя с PVC дограма,  петкамерна, с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване  U≤ 1,70 W/m2К.

Съществуващата стара дограма на приземния етаж се подменя с PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване U≤ 1.70 W/m2К, пет камерна.

Входните врати и прозорци на трите входа на сградата, се подменят с АL дограма с коефициент на топлопреминаване U≤ 2,00 W/m2K.

Задължителни съпътстващи дейности на мярката

- Вътрешно обръщане на дограма (вкл. гипсова шпакловка, ъгъл с мрежа и др.);

- Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз широчина до 30 см;

- Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз.

- Доставка и монтаж плътна стоманена самозатваряща се пожарозащитна врата (м/у стълбищна клетка и избени помещения) 90/200см -  EI-90 – 3 броя.

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени и задължителни съпътстващи СМР

Съществуващо положение

Външните стени на сградата са изпълнени с плътни и неплътни еднослойни фасадни стенни панели с дебелина 20 см от керамзитобетон (75 кг/см2), със завършващ пласт от машинно пръскана филцова мазилка.

На два от апартаментите във вход 6, на четвъртия и петия етаж на северната и южна фасади на сградата е положена частична топлоизолация от експандиран полистирол (EPS) с дебелина 5 см.

Стените на полуподземния етаж на сградата са изградени от перлитобетон с дебелина 30 см, като частта над кота терен има оформен цокъл от бучардисана мозайка с височина 1.37 м.

Основната част от външните стени на сградата не са топлоизолирани. Обобщеният им коефициент на топлопреминаване е по-висок от референтния за 2015 г.

Описание на мярката

Мярката включва топлинно изолиране на външните стени с  топлоизолационна система тип EPS, δ=8.0 сm, с коефициент на топлопроводност λ≤0,035W/mK. По страниците на прозорците се предвижда топлоизолация тип EPS, δ=2.0 см. с  коефициент на топлопроводност λ≤ 0,035W/mK.

Външните топлоизолирани стени на ап.21 и ап.27 се изолират допълнително с тополоизолационна система тип EPS, δ= 3 см и с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,035W/mK.

Външните стени на партерния етаж над кота терен се топлоизолират с топлоизолационна система тип XPS, δ=8 см. с коефициент на топлопроводност λ≤ 0.035W/mK.

Задължителни съпътстващи дейности на мярката

- Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле. Носещо, с междинни временни укрепвания към фасадите, заземяване и други необходими;

- Изкърпване варо-циментова мазилка по фасади, парапети и дъна на тераси (вкл. очукване  и консолидация на основата);

- Полагане на дълбокопроникващ грунд  преди шпакловка с мрежа на козирки, страници, парапети и други без Топлоизолация;

- Шпакловка с мрежа на козирки, страници, парапети и други елементи без ТИ;

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) на  козирки, страници и други без ТИ, включително грундиране;

- Скриване на кабели в PVC кабелни канали по фасадата;

- Демонтаж  и монтаж на съществуващи климатизатори - външни тела;

- Прешлайфане и полагане на антикорозионен грунд и два пласта алкидна боя на съществуващи метални парапети на балкони

- Изработка и монтаж на надграждане на парапет от стоманени профили по арх.детайл /покритие от антикорозионен грунд и два пласта алкидна боя/  Н=110см спрямо КГП

Мярка за енергоспестяване № 3:  Топлинно изолиране на покрив и задължителни съпътстващи СМР:

Съществуващо положение

Покривът на сградата е студен, вентилируем, двускатен с 8% наклон, с междинно въздушно пространство със светла височина от 75 до 110 см , което се вентилира посредством малки отвори в панелите.  Покривната конструкция е изпълнена стандартно за ЕПЖС от панели и носещи рамки. Хидроизолацията е от битумни рулони.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покрива е по-висок от  нормативния за 2015 г.

Описание на мярката

Мярката включва топлинно изолиране на дъното на студения покрив на сградата с  изолация от стъклена вата с δ=12 см и с коефициент на топлопроводност λ≤0.040W/mK.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електрическа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Пловдив, р-н Източен, ул. Босилек № 4, 6, 8; блок 202.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 225 205,23лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. Пловдив, р-н Източен, ул. Босилек № 4, 6, 8; блок 202.