ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 5: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Южен централен район, в който попадат следните градове: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково, Велинград, Карлово, Панагюрище“

Многофамилна жилищна сграда в гр. Пловдив, ул. „Волга“ № 53, с рег. № 297-24ПМ-024-102 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Пловдив, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Волга“ № 53, с рег. № 297-24ПМ-024-102 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Пловдив, ул. „Волга“ № 53.

Сградата е пет етажна, с мансарден жилищен етаж и сутерен, и попада в имот в урбанизирана устройствена зона. Входът на сградата е разположен от северозапад, от ул. „Волга“. Сградата е проектирана през 1994г. и завършена през 1998г. Втори етап на строежа – Магазин за промишлени стоки е въведен в експлоатация през 2011г.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на под граничещ с външен въздух /еркер/.;

- Топлинно изолиране на покрив;

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

Част от дограмата в жилищата е подменена с рамки от PVC, Al профили с прекъснат термомост и дърво с  двоен и троен стъклопакет. Старите неподменени прозорци и врати в апартаментите са с дървени рамки еднокатни, с двойно остъкляване с разстояние между стъклата 12 мм. Част от старата дървена дограма е изпълнена от широколистна дървесина.  Дограмата в стълбищната клетка е изпълнена с дървена рамка единично остъклена. Дограмата на усвоените тераси е с рамки от PVC,  Al профил с  прекъснат термомост и дърво с двоен стъклопакет. Вратите на гаражите са  плътни стоманени и дървени. Дограмата на сутеренния етаж е с дървена рамка, еднокатни, единично остъклени.

Съществуващата стара дограма е в лошо техническо и експлоатационно състояние -  недобре уплътнена и деформирана. Това е причина за увеличаване на инфилтрацията и загуби на енергия през остъклените части.

Описание на мярката

Мярката включва подмяна на старата дограма на жилищните етажи  с PVC дограма,  петкамерна, с двоен стъклопакет, с едно мултифункционално (4 сезона) стъкло, с коефициент на топлопреминаване  ≤ 1,70 W/m2К. Предвижда се част от съществуващата стара дървена дограма изработена от широколистна дървесина, да се обработи повърхностно и да се смени стъклопакета с нов двоен стъклопакет с едно мултифункционално (4 сезона) стъкло.

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Външните стени  са с  дебелина 25 cm. Изградени са от зидария с решетъчни керамични тухли с външна гладка - шлайфана мазилка с дебелина 3 cm и вътрешна варопясъчна мазилка с дебелина 3 cm.  През 2013г. е направен основен ремонт и преустройство на ниската част (първо и втори ниво) на сградата, разположена от североизточната част на сградата. С този ремонт частично на партера и първия етаж е положена топлоизолационна система EPS с дебелина 8см по североизточната, югоизточната и северозападната фасади на сградата.  По останалата част от фасадите топлоизолация не е положена. В периода на експлоатация на сградата, част собствениците на апартаменти са вградили една част от североизточните, югоизточните и югозападните тераси в отопляемото пространство на жилищата си и се е образувала трети тип стена с дебелина  12,5 cm. Външната мазилка е в сравнително добро състояние, но на места е с нарушена цялост и подкожушена. Сградата от югоизток, частично граничи калканно със съществуваща двуетажна сграда.

Описание на мярката

Мярката включва топлоизолиране от външната страна  на фасадните стени с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 8 cm и коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила), както и топлоизолационна система пo страници на прозорци, тип ЕPS, δ=2 cm, ширина 20 сm с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка).

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлоизолация на под, граничещ с външен въздух /еркер/

Съществуващо положение

Подът е два основни типа – под граничещ с неотопляем сутерен (етаж) и под граничещ с външен въздух (еркер). През 2013г. е направен основен ремонт и преустройство на ниската част (първо и втори ниво) на сградата, разположена от североизточната част на сградата. С този ремонт частично на партера (тавана на сутерена) е положена топлоизолационна система ХPS с дебелина 5см.  По останалата част от пода топлоизолация не е положена. На под граничещ с външен въздух също не е положена топлоизолация. Вследствие  на това, че част от живущите са вкарали тераси в отопляемото пространство се е увеличил пода граничещ с външен въздух (еркер).

Описание на мярката

Предвижда се полагане на топлоизолация от експандиран пенополистирол EPS, δ= 5 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK, върху тавана на гаражите. Върху под граничещ с външен въздух (еркер) се предвижда да се положи топлоизолационна система EPS, δ= 8 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK.

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривите са скатни, със стоманобетонна плоча и дървена конструкция върху нея. Покритието е от керемиди, наклонът е 30% и отводняването е външно, с улуци и водосточни тръби по фасадата. Поради раздвижената форма на сградата и оформения подпокривен жилищен етаж има плосък покрив тип „тераса“. Вследствие на вграждане на част от терасите в отопляемия обем се е образувал допълнителен покрив тип „тераса“. Върху покрива не е положена топлоизолация. През 2013година е правен основе ремонт и преустройство на ниското тяло (офис 1), разположено североизточно на сградата. По време на този ремонт  върху покривната конструкция на ниското тяло е положена топлоизолация от минерална вата с дебелина 10 сm.

Описание на мярката

Предвижда се топлоизолация на плосък покрив тип „тераса“ и покрив граничещ с външен въздух с топлоизолационна система  XPS, δ= 10 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK. Предвижда се и полагане на  топлоизолация по покривната плоча (с въздушен слой) с  каменна вата с δ= 10 cm с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK, както и полагане на нова подкеремидена хидроизолационна мембрана /дифузионна/ и на пароизолационно фолио.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електрическа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Пловдив, ул. “Волга” № 53.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 117 010, 41 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. Пловдив, ул. “Волга” № 53.