ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 5: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Южен централен район, в който попадат следните градове: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково, Велинград, Карлово, Панагюрище“

Многофамилна жилищна сграда в гр. Пловдив, ул. „Лазар Маджаров“, № 10, с рег. № 368-24ПМ-031-092 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Пловдив, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Лазар Маджаров“ №10 с рег. № 368-24ПМ-031-092 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Пловдив, ул. „Лазар Маджаров“ №10.

Жилищната сграда е въведена в експлоатация през 1999 година. Сградата е монолитна, пететажна. В подпокривното пространство са оформени още два етажа, които също са жилищни. Има сутерен, който включва подземни гаражи и избени помещения към апартаментите.

Сградата е разположена в ъглов имот с лица към улиците „Лазар Маджаров” на юг и „Димитър Талев” на запад. На партерното ниво е направен проход, чрез който е достъпен главния вход за жилищата и рампа за достъп до гаражите в сутерена. Жилищната сграда е предвидена за бъдещо сключено застрояване към двата съседни имота с калкани на изток и на север.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на под граничещ с външен въздух /еркер/;

- Топлинно изолиране на покрив;

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

Част от дограмата на сградата е подменена с рамки от PVC или Al профили с прекъснат термомост. Старите неподменени прозорци и врати в апартаментите са дървени двукатни, изпълнени от иглолистен материал. Вратата на входа за стълбищната клетка е стоманена, единично остъклена. Стопанските обекти са с подменени дограми.

Дограмата на усвоените тераси е различна по тип - с рамки от PVC,  Al профил с  прекъснат термомост с двоен стъклопакет и с метални рамки единично остъклени.

Съществуващата стара дограма е в лошо техническо и експлоатационно състояние -  недобре уплътнена и деформирана.

Описание на мярката

Мярката включва подмяна на старата дограма с PVC дограма,  петкамерна, с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване  U≤ 1,70 W/m2К.

Предвижда се смяна на входната врата за жилищните етажи с  АL с прекъснат термомост с коефициент на топлопреминаване U≤ 2,00 W/m2K.

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Външните стени  са с  дебелина 25 cm. Изградени са от зидария с решетъчни керамични тухли,  измазани двустранно с варопясъчна мазилка. На северната  фасада в частта на калкана е положена частично топлоизолационна система  EPS с дебелина 5 см. По останалата част от фасадите на сградата не е поставена топлоизолация.

В периода на експлоатация на сградата някои от собствениците на апартаменти са усвоили част от терасите в отопляемото пространство на жилищата си.

Външната мазилка е в сравнително добро състояние, но на места е с нарушена цялост и подкожушена.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване е по-висок от референтния за 2015г.

Описание на мярката

Мярката включва топлоизолиране от външната страна  на фасадните стени с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 8 cm и коефициент на топлопроводност λ≤0,035W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила), както и топлоизолационна система пo страници на прозорци, тип ЕPS, δ=2 cm, ширина 25 сm с коеф. на топлопроводност λ≤0,035W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка).

Предвижда се полагане на топлоизолационна система върху топлоизолирания участък на северната фасада - (EPS) с дебелина 3 cm и коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,035W/mK.

В областта на цокъла се полага топлоизолационна система XPS с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,035W/mK.

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на под

Съществуващо положение

Подът е два основни типа – под граничещ с неотопляем сутерен и под граничещ с външен въздух (еркер). Вследствие  на приобщаването на част от терасите в отопляемото пространство се е увеличил пода, граничещ с външен въздух (еркер).

Значетелна площ на под, граничещ с външен въздух, е оформен от прохода до седемте гаража, разположени в сутеренния етаж и прохода за подход към входната врата за жилищните етажи и рампата за входа към гаражите.

Топлоизолация на пода не е положена.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на пода е по-висок от референтния за 2015 г.

Описание на мярката

Предвижда се полагане на топлоизолация от експандиран пенополистирол EPS, δ=5cm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK върху тавана на сутеренния етаж (складовите помещения и гаражите).

Върху под, граничещ с външен въздух (еркер), се предвижда да се положи топлоизолационна система EPS, δ=8cm с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK.

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривите са скатни, със стоманобетонна конструкция и покритие от керемиди. Очертанието на покрива е сложно, подчинено на усвояването на мансардните етажи. Има два вида наклони - 45 градуса, с който са покрити първото подпокривно ниво и частично второто и наклон от 16 градуса, с който е покрито второто ниво на мезонетите.  Машинното помещение е покрито с наклон от 25 градуса.

Поради раздвижената форма на сградата и оформените две нива на подпокривни жилищни етажи има плосък покрив тип „тераса“. Вследствие на вграждане на част от терасите в отопляемия обем се е образувал допълнителен покрив тип „тераса“.

Върху покрива не е положена топлоизолация.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите е много по-висок от референтния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда се топлоизолация на плосък покрив тип „тераса“ и покрив, граничещ с външен въздух и топлоизолиране на покривната плоча  с топлоизолационна система  XPS, δ=8,0cm с коеф. на топлопроводност λ≤0,035W/mK, както и полагане на пароизолационна мембрана.

Предвидено е изграждане на мълниезащитна и заземителна инсталации.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електрическа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Пловдив, ул. „Лазар Маджаров“ №10.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 190 555,77 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. Пловдив, ул. „Лазар Маджаров“ №10.