ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 5: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Южен централен район, в който попадат следните градове: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково, Велинград, Карлово, Панагюрище“

Многофамилна жилищна сграда в гр. Пловдив, ул.“Козница”№ 4, Рег. № 78-024ПМ-005-044 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Пловдив, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. Пловдив, ул. “Козница” № 4, Рег. № 78-024ПМ-005-044 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Пловдив, ул. “Козница” № 4.

Жилищна сграда е въведена в експлоатация през 1972г. Сградата е монолитна, пететажна, с тавански етаж и сутерен. Предназначението и е за жилищни нужди. В сутеренния етаж са разположени складови помещения, на партерния етаж са разположени гаражни клетки, а останалите четири етажа са жилищни. Таванския етаж е със складови помещения към всеки апартамент. Основният подход е от запад – от улица „Козница”, но достъпът до жилищата е от север през вътрешен двор оформен около цялата сграда. Ограждащите външни стени са изпълнени от зидария с решетъчни керамични тухли, дебелина на зида 25 cm, с външна и вътрешна мазилка. Външната мазилка е изпълнена в комбинация с  мраморно брашно. Външната мазилка е в добро състояние.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под;

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

Част от съществуващата стара дограмата в жилищата е подменена с рамки от PVC и двоен стъклопакет. Старите неподменени прозорци и врати в апартаментите са с дървени двукатни изпълнени от иглолистен материал. Дограмата на стълбищната е с метална рамка единично остъклена. Входната врата на сградата е метална, единично остъклена.   Съществуващата стара дограма е в лошо техническо и експлоатационно състояние-недобре уплътнена и деформирана, което е предпоставка за увеличаване на инфилтрацията и загуби на енергия през остъклените части.

Описание на мярката

Съществуващата стара дограма на жилищните етажи  се подменя с PVC дограма,  петкамерна, с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно вътрешно стъкло, с коефициент на топлопреминаване  ≤ 1,70 W/m2К. Предвижда се смяна на входната врата за жилищните етажи с АL с прекъснат термомост с коефициент на топлопреминаване ≤ 2,00 W/m2K.

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Ограждащите външни стени са изпълнени от зидария с решетъчни керамични тухли, дебелина на зида 25 cm, с външна и вътрешна мазилка. Топлоизолация по фасадните стени не е положена. Външната мазилка е изпълнена в комбинация с  мраморно брашно. Външната мазилка е в добро състояние. Обобщеният им коефициент на топлопреминаване U= 1,57 W/m2K, който е по-висок от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда се топлинно изолиране на  външни стени с топлоизолационен материал ЕPS с дебелина 8 см, с λ ≤0.035 W/mK, топлинно изолиране страници на прозорци с топлоизолационен материал ХPS с дебелина 2 см, с λ ≤0.035 W/mK.

Като съпътстващи разходи са предвидени доставка и монтаж на ЕPS и ХPS, помощни материали /мрежа, дюбели, лепило, ъглови лайсни/, алуминиеви первази, метални парапети, блажно боядисване и други.

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлоизолация на под, граничещ с външен въздух /еркер/

Съществуващо положение

Подът е два основни типа – под граничещ с неотопляем етаж и под граничещ с външен въздух (еркер). На подовата плоча не  е положена топлоизолация.

Обобщеният коефициент му  на топлопреминаване е U= 1,46 W/m2K, който е по-висок от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда топлинно изолиране на пода, граничещ с външен въздух /еркери и остъклени балкони/ с топлоизолационен материал – ЕPS с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK с различни дебелини, като основно полагането е от външната страна на подовата конструкция.

Мярка за енергоспестяване №4: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривът е скатен, със стоманобетонна плоча, ребра и  обшивка върху нея. Покритието е  от керемиди. Всички ламаринени  обшивки, улуци и водосточни тръби са корозирали и се нуждаят от подмяна. Отводняването е външно – с улуци и водосточни тръби по фасадата.

Описание на мярката

Предвижда се демонтаж на съществуваща хидроизолация на покрив, доставка и монтаж на топлоизолационен материал – XPS δ=10 cm, с коефициент на топлопроводност λ≤0,035 W/mK.  Предвиден е и ремонт на покрива и изграждането на нови мълниезащитна и заземителна инсталации.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електрическа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Пловдив, ул. “Козница” № 4.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 125 594,05 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. Пловдив, ул. “Козница” № 4.