ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 1: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията

на Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен, Лом

Многофамилна жилищна сграда в гр. Плевен, ул. „Генерал Колев” № 33, с рег. № 269-23-006-K-154 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Плевен, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. Плевен, ул. „Генерал Колев” № 33, с рег. № 269-23-006-K-154 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Плевен, ул. „Генерал Колев” № 33.

Жилищната сграда е въведена в експлоатация през 1978 година.  Състои се от: приземен етаж с гаражи и мазета, 3 жилищни етажа и обитаем тавански етаж. Подходът към сградата се осъществява от северната  ѝ фасада.

Конструкцията на сградата е монолитна стоманобетонова, скелетно-гредова със стоманобетонови надосновни стени. Външните тухлени стени са с дебелина 25см, а от северната и частично по западната страна, при мазетата, стените в сутерения етаж са бетонови с дебелина 40 см. Вътрешните стоманобетонови стени са с дебелина 25 см. Плочата в част от сутерения етаж е изпълнена с дебелина 20 см. Сградата е фундирана на ивични фундаменти.

Приземният етаж на сградата се намира на кота -2,50. Поради денивелация на терена той е частично вкопан от северната страна и е на нивото на прилежащия терен от южната страна. На нивото от южната страна са разположени гаражи, който са достъпни директно отвън, на кота терен. В останалата, северна част на разпределението са организирани складови помещения – мазета, достъпни от стълбището на сградата, което също е ориентирано на север. Подходът към мазетата се осъществява от входната площадка на кота -1,44, откъдето посредством едно стълбищно рамо с 6 стъпала, отделено от останалата част на стълбището със зидове и врата за достъп, се слиза на кота-2,50.

Конструктивната височина на жилищните етажи е 2,90 м.

Покривът е изпълнен като двускатен, с покритие от керемиди върху дъсчена скара. Няма изпълнена хидро и топлоизолация. Конструкцията е стоманобетонна плоча. Същата излиза конзолно по всички фасади с изключение на източната, която граничи с калкан. Плочата е с отвори за табакери по двата ската, осигуряващи осветление на таванските помещения. Табакерите са с единично армирано стъкло.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под граничещ с външен въздух /еркер/.;

- Подмяна на топлообменника за БГВ;

- Подмяна на отоплителна инсталация.

- Въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части на сградата

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

В 5 от апартаментите дограмата е сменена с алуминиева с прекъснат термомост и PVC.  В 3 апартамента дограмата е дървена двукатна. На стълбищната клетка дограмата е метална  с единично стъкло. Дървената и металната дограма  не е  в  добро състояние и е предпоставка  за голяма инфилтрация.

Описание на мярката

Предвижда се подмяна на съществуващата дограма с PVC и AL, остъклени с двоен стъклопакет - Демонтаж на стара дървена и стоманена дограма по апартаменти и общи части в сградата, както и остъкления по тераси. Доставка и монтаж на нова PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно обикновено стъкло , въздушен и Ка стъкло 4 mm, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,40 W/m²К, а за входната врата - AL-дограма  със същия стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К.

Като съпътстващи мерки са предвидени:

- Демонтиране (изваждане от зид) на врати и прозорци;

- Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз;

- Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз ширина до 20 см;

- Уплътняване с монтажна полиуретанова пяна на монтираните врати и прозорци;

- Изкърпване на мазилка около отворите;

- Гипсова шпакловка;

- Боядисване с латекс двукратно.

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Ограждащите стени  са изпълнени с тухлена зидария от решетъчни тухли, бетон и са няколко типа с подтипове в зависимост от външното финишното покритие.

Действителният обобщен коефициент на топлопреминаване е по-висок от актуалната стойност на коефициента на топлопреминаване за стени, граничещи с външен въздух.

Описание на мярката

Предвижда се доставка и монтаж на топлоизолационна система тип експандиран пенополистирол (EPS) с δ=11, δ=8, δ=5  и δ=2 сm и коефициент на топлопроводност λ≤0,037 W/mK по външни стени и външно обръщане на топлоизолация около дограма с топлоизолационен слой от експандиран пенополистирол (ЕPS), с дебелина δ=0,02 m и коефициент на топлопроводност λ≤0,035 W/mK.

Като съпътстващи дейности са предвидени: доставка и монтаж на ЕPS и ХPS, помощни материали /лепило, мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и др./, полагане на дълбоко проникващ грунд преди монтаж на топлоизолационната система, полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка по външни стени, страници прозорци и балкони, доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле, шпакловка, почистване на боя, грундиране и боядисване метален парапет.

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлоизолация на под, граничещ с външен въздух /еркер/

Съществуващо положение

В сградата има два типа под: под граничещ с външен въздух(еркери) и под над неотопляем етаж.

Описание на мярката

Предвижда се доставка и монтаж на топлинна изолация за под към външен въздух от с ЕPS с графит- дебелина 10 cm коефициент на топлопроводност λ≤0,027 W/mK .

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлоизолация на покрив

Съществуващо положение

Конструкцията на покрива е стоманобетонна плоча - наклонена, двускатна. Същата излиза конзолно по три от фасадите на сградата. Четвъртата страна граничи с калкан /по-висок/ на съседната сграда. Плочата е с отвори за табакери по двата ската, осигуряващи осветление на таванските помещения. Покритието е с керамични керемиди. Отводняването е чрез улуци и външни водосточни тръби по две от фасадите. От долната страна, към таванските помещения, частично плочата е измазана. Табакерите са с единично армирано стъкло.

Описание на мярката

Мярката предвижда полагане на топлоизолационен материал твърда минерална вата дебелина 12 см, с λ≤0.038 W/mK. Топлоизолационният материал ще бъде положен в подпокривното пространство (топъл покрив).

Мярката предвижда полагане на топлоизолационен материал от минерална вата на рула с дебелина 12 см и коефициент на топлопроводност λ≤0.038 W/mK. Топлоизолационният материал ще бъде положен при покрив над остъкляем балкон.Като съпътстващи дейности са предвидени доставка и монтаж гипсокартон δ=1.2 см от вътрешна страна покрив балкон, вкл. шпакловка и боя;

Като съпътстващи мерки са предвидени:

- монтаж на дървена гредова скара 8/12 см, анкерирана към стоманобетонната плоча; монтаж на твърда минерална вата δ=12 см с коефициент на топлопроводност λ=0,038W/mK между гредите; подкеремидена хидроизолационна мембрана и двойна летвена скара за монтаж на керемиди; нови табакери със стъклопакет; възстановяване и измазване на комини; нови ламаринени обшивки.

- Доставка и монтаж на челни дъски по стрехи:

- Доставка и подмяна на олуци и водосточни тръби

- Обшивка на бордове, шапки на комини и надолучни поли с поцинкована ламарина;

- Монтаране на нови мълниезащитна и заземителна инсталации

Мярка за енергоспестяване № 5: Въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части на сградата

Съществуващо положение

Осветителната уредба е изпълнена според съществуващата към момента на построяването на сградата нормативна база и са извършвани частични ремонти и подобрения. В общите части не се използват енерго спестяващи осветителни тела.

Описание на мярката

Предвижда се подмяната на съществуващите осветителни тела с нажежаема жичка с нови – енергоспестяващи осветителни тела. Новите осветителни тела ще отговарят на изискванията на действащите норми за изкуствено осветление в общите части на сградата.

Мярка за енергоспестяване № 6: Подмяна на топлообменника за БГВ;

Съществуващо положение

В сградата има изградена инсталация за топла вода. Снабдяването с необходимото количество се осъществява от  абонатната станция, през пластинчат топлообменник. Монтиран е общ водомер пред топлообменника за БГВ. Хоризонталната тръбна разводка в сутерена е изпълнени с поцинковани тръби. Липсва изолация по вертикалните тръбопроводи, монтирани във вертикални шахти. Това води до загуба на топлинна енергия от топлообмен с околния въздух. По апартаментното отчитане на консумираните количества топла вода става с персонални водомери.

Описание на мярката

Мярката предвижда демонтаж на съществуващия пластинчат топлообменник, доставка и монтаж на нов с фабрична топлоизолация и необходмата терморегулираща и спирателна арматура.

Мярка за енергоспестяване № 7: Подмяна на отоплителна инсталация

Съществуващо положение

Сградата се захранва с топлоносител от ТЕЦ. В сутерена е обособена абонатна станция. Използва се индиректна абонатна станция, изпълнена с пластинчати топлообменници. Циркулационната помпа е "Grundfos" UPE 28-80, с   N=0.04-0.25kW. Монтиран е затворен разширителен съд. Тръбната разводка е изпълнена от черни газови тръби, топлинно изолирани. Отоплителната инсталация е с топлоносител вода 90/70ºС. Разпределителната мрежа е по системата "Тихелман", изпълнена с черни газови тръби. Същата е изолирана с въже стъклена вата с  ленти. На места топлинната изолация е нарушена.  Това води до загуба на топлинна енергия.  Отоплителните тела преобладаващо са чугунени радиатори. В няколко апартамента са подменени с алуминиеви радиатори. Обезвъздушаването е централно с обезвъздушителна линия и въздухосборник в таванския етаж. Предвижда се по желание на собствениците отоплителната инсталация да се преработи на такава с един вертикален щранг, апартаментни колекторни кутии и индивидуално мерене по апартаменти. Чугунените отоплителни  тела да се подменят с алуминиеви с радиаторни вентили с термоглава и автоматични обезвъздушители на всеки. По този начин пътя до вертикалния щранг се скъсява  и ще се избегнат загубите на топлинна енергия при преминаване през неотопляемите помещения на дългата разпределителна мрежа

Описание на мярката

Мярката предвижда демонтаж на съществуващата отоплителна инсталация, доставка и монтаж на нова инсталация- тръбна разводка, отоплителни тела с необходмата терморегулираща и спирателна арматура.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електро;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 11, 12 и 13 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Плевен, ул. „Генерал Колев” № 33.

.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 75 140,55лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. Плевен, ул. „Генерал Колев” № 33.