ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 1: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията

на Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен, Лом

Многофамилна жилищна сграда в гр. Плевен, ул. "Хаджи Димитър", № 21  , рег. № 329-18-007-280 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Плевен, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект ВG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. Плевен, ул. „Хаджи Димитър“ № 21, рег. № 329-18-007-280 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Плевен, ул. "Хаджи Димитър", № 21.

Жилищната сграда в гр. Плевен, ул. "Хаджи Димитър", № 21 е построена през 1974 год. Състои се от високо тяло, което има - сутерен, един етаж - магазини, три жилищни етажа и използваем тавански етаж – с тавански помещения към апартаментите, и ниско тяло със складови и хладилни неотопляеми помещения. В сутеренът са обособени 9 мазета, абонатна станция и общи помещения. На първи етаж има 3 магазина, а на следващите 3 нива има 9 апартамента.

Конструкцията на сградата е монолитна стоманобетонова, скелетно-гредова (плочи, греди, колони, стени) със стоманобетонови надосновни стени. Тухлените зидове са с дебелина 25 см – външни ограждащи и вътрешни преградни, като ограждащите-фасадни стени  са изпълнени с тухлена зидария от решетъчни тухли. Ограждащите стени в сутерения етаж са бетонови с дебелина 40 см. Фундаментите на сградата са единични и ивични.

Достъпът до жилищната сграда е решен от задната страна на сградата, на югоизточната фасада. Входът е на кота -0,85 от където е достъпно стълбището, което е единствената връзка към сутерена, трите жилищни етажа и таванския етаж, тъй като в сградата няма изграден асансьор.

Външните стените са измазани с варо-пясъчна мазилка. Цокълът на сградата е мита мозайка, касетирана хоризонтално. Фасадните стени на първия етаж ,в по голямата си част, са топлинно изолирани.

Покривът е четирискатен с дървена покривна конструкция с покритие от керемиди. Няма налична топлоизолация и хидоизолация. Има стоманобетонова стреха, която е покрита с ламарина, но дървената конструкция не я покрива изцяло.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под (еркери);

- Ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление в обекта на интервенция (жилищната сграда).

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

В два от магазините дограмата е сменена с алуминиева с прекъснат термомост, дограмата на третия магазин е от стоманен профил с единично стъкло. В жилищните етажи  дограмата е сменена:  алуминиева с прекъснат термомост,  PVC  и дървена със стъклопакет. В останалите апартаменти дограмата е дървена двукатна. На стълбищната клетка дограмата е също дървена двукатна и на последния етаж-еднокатна.

Описание на мярката

Предвижда се подмяна на съществуващата дограма с PVC и AL, остъклени с двоен стъклопакет - Демонтаж на стара дървена и стоманена дограма по апартаменти и общи части в сградата, както и остъкления по тераси. Доставка и монтаж на нова PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно обикновено стъкло 4 mm въздушен слой 16 mm и Ка стъкло 4 mm, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,40 W/m²К, а за входната врата - AL-дограма  със същия стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К.

Като съпътстващи дейности са предвидени:

- Демонтиране (изваждане от зид) на врати, прозорци и остъкление по балкони;

- Доставка и монтаж на РVС врати , прозорци и входна врата;

- Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз;

- Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз ширина до 30см;

- Изкърпване на мазилка около отворите;

- Гипсова шпакловка;

- Боядисване с латекс двукратно.

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Фасадните стени в сградата са пет типа. Основно те се състоят от тухлени зидове (решетъчни тухли с δ= 25 сm) или бетон. Типовете са различни взависимост от финишното покритие.

Описание на мярката

Предвижда се доставка и монтаж на топлоизолационна система тип експандиран пенополистирол (EPS) с δ=11, δ=8, δ=5 сm и коефициент на топлопроводност λ≤0,037 W/mK по външни стени и надзид и външно обръщане на топлоизолация около дограма с топлоизолационен слой от екструдиран пенополистирол (XPS), с дебелина δ=0,02 m и коефициент на топлопроводност λ≤0,03 W/mK.

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлоизолация на под, граничещ с външен въздух /еркер/

Съществуващо положение

В сградата има два типа под: под граничещ с външен въздух(еркери) и под над неотопляем етаж.

Описание на мярката

Предвижда се доставка и монтаж на топлинна изолация за под към външен въздух от с ЕPS с графит- дебелина 10 cm коефициент на топлопроводност λ≤0,027 W/mK .

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлоизолация на покрив

Съществуващо положение

Покривът е с дървена покривна конструкция с покритие от керемиди. Няма налична топлоизолация и хидроизолация. Има стоманобетонова стреха, а дървената конструкция  не покрива цялата ширина на стб. стреха. Част от нея е покрита с ламарина и покривът се отича върху нея, като водата минава под ламарината и стрехата. Наблюдават се течове навсякъде: по фасадите, еркерите и  козирките. От дървената конструкция също се наблюдават течове.

Описание на мярката

Предвижда се полагане на топлинна изолация от твърда минерална вата, δ=12см с коеф. на топлопроводност λ ≤0,038 W/mK в подпокривно пространство между гредите и пожароустойчив гипсокартон;

Предвижда се монтаж на хидроизолационна подкеремидена мембрана, двойна летвена скара за монтаж на керемиди, нови табакери със стъклопакет; отваряне на премахнатите такива с нови;  възстановяване и измазване на комини; нови ламаринени обшивки, както и полагане на топлинна изолация от твърда минерална вата, δ=12см с коеф. на топлопроводност λ=0,038 W/m2K над еркери и топлинна изолация от твърда минерална вата, δ=12см с коеф. на топлопроводност λ=0,038 Wm/2K над остъклени балкони.

Мярката включва:

- Ремонт на покрива

- Замяна на ламариненото покритие с продължение на дървената покривна конструкция;

- Полагане на топлоизолация в подпокривната констр.;

- Полагане на хидроизолация по покрива;

- Монтаж на  поцинкована ламарина за обшивка на табакери и комини;

- Ремонт и подмяна на водосточните тръби и при възможност включването им в канализацията;

- Изграждане на нови мълниезащитна и заземителна инсталации

Мярка за енергоспестяване № 5: Въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части на сградата

Съществуващо положение

Осветителната уредба е изпълнена според съществуващата към момента на построяването на сградата нормативна база и са извършвани частични ремонти и подобрения. В общите части не се използват енерго спестяващи осветителни тела.

Описание на мярката

Предвижда се подмяната на съществуващите осветителни тела с нажежаема жичка с нови – енергоспестяващи осветителни тела. Новите осветителни тела ще отговарят на изискванията на действащите норми за изкуствено осветление в общите части на сградата.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електро;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 11, 12 и 13 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Плевен, ул. "Хаджи Димитър " № 21.

.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 102 246,78 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. Плевен, ул. "Хаджи Димитър " № 21.