|  | РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| --- | --- |

Приложение A

(нормативно)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ВХОДНИ ДАННИ И ИЗБОР НА МЕТОД – ШАБЛОН

от БДС EN ISO 52010-1:2018 „Енергийни характеристики на сгради. Външни климатични условия. Част 1: Преобразуване на климатичните данни за енергийни изчисления

(ISO 52010-1:2017)“

за целите на прилагане на Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради (Обн. ДВ. бр.92 от 18 ноември 2022 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 10 януари 2023 г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 1 март 2024 г; в сила от 18.11.2022 г.)

A.1	Общи положения

Шаблонът в приложение А на БДС EN ISO 52010-1:2018 се използва за специфициране на избора между методите, изискваните входни данни и позовавания на други стандарти.

Стандартът БДС EN ISO 52010-1 е част от серията стандарти относно енергийните характеристики на сгради (серията EPB стандарти) и е разработен по мандат, даден на CEN от Европейската комисия и от Европейската асоциация за свободна търговия (Мандат М/480) и потвърждава основните изисквания на Директива на ЕС 2010/31/ЕО относно енергийните характеристики на сградите (EPBD).

Стандартът БДС EN ISO 52010-1 е част от серия, насочена към международното хармонизиране на методологията за оценяване на енергийните характеристики на сградите. Навсякъде тази серия се нарича „серия EPB стандарти”.

Информационният лист е предназначен за различни приложения, както следва:

- при проектиране на нова сграда;

- при оценка за съответствие на инвестиционен проект на нова сграда с изискванията за енергийна ефективност;

- при сертифициране на нова сграда;

- при сертифициране на съществуваща сграда.

Информационният лист е приложим при оценката на енергийните характеристики за всички категории нови и съществуващи сгради, подлежащи на сертифициране по Закона за енергийната ефективност.

Сградите са определени по категории съгласно класификацията в чл. 17, ал. 6 от  Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради (Обн. ДВ. бр.92 от 18 ноември 2022 г.)

A.2	Позовавания

Позоваванията, идентифицирани чрез кодовия номер на ЕРВ модула, са дадени в таблица A.1 (шаблон).

Таблица A.1 — Позовавания

| Позоваване | Позован документ a |  |
| --- | --- | --- |
|  | Номер | Заглавие |
| Mx-ya | … | … |
|  | … | … |
| a В този документ няма избор при позоваванията на други EPB стандарти. Таблицата е запазена, за да се поддържа еднообразие между всички EPB стандарти. |  |  |

A.3	Климатични входни данни

Таблица A.2 — Метеорологична станция и набор от климатични данни (виж 6.3.2)

| Наименование | Стойност |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификатор за набора от климатични данни | < текст > Използваната база данни е от климатични файлове на IWEC (The International Weather for Energy Calculation) на Американската асоциация на инженерите по отоплителна, вентилационна и климатична техника – ASHRAE. Файловете обхващат запис на часови данни за температура на сухия термометър, температура на росата, скорост и посока на вятъра за период от 18 години. Стойностите за директната слънчева радиация са изчислени след измерване на облачността и отчитане на пълната слънчева радиация. От дългогодишната база данни са подбрани 12 типични месеца, които да формират представителна година климатични данни. Въз основа на изходните данни, в обхвата на научен дисертационен труд, разработен в Техническия университет–София, е систематизиран набор от обработени климатични данни за девет климатични зони на България. Наборът от климатични данни е одобрен за нормативно приложение и е представен в Приложение № 3 към чл. 54, ал. 2, т. 1 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради, където са регламентирани: - Карта на Република България, разделена на девет климатични зони както следва: Климатична зона 1 – Северно Черноморие; Климатична зона 2 – Добруджа; Климатична зона 3 – Северна България – поречието на р.Дунав; Климатична зона 4 – Северна България - централна част; Климатична зона 5 – Южно Черноморие; Климатична зона 6 – Южна България – централна част; Климатична зона 7 – София и Подбалканската долина; Климатична зона 8 – Южна България; Климатична зона 9 – Югозападна България; - Данни за продължителността на отоплителния период и за денградусите (DD) по населени места; - Базови стойности на климатичните фактори по климатични зони, които включват: отоплителен сезон с начало и край (ден,месец); изчислителна външна температура; брой изчислителни дни в месеца; средна месечна температура; средна месечна относителна влажност; Среден интензитет на пълната слънчева радиация по вертикални повърхности, W/m2 по небесни посоки (север, изток, запад, юг) и среден интензитет на пълната слънчева радиация по хоризонтални повърхности, W/m2. |  |  |  |  |  |
| Станция и/или наименование на набора от данни | Не е приложимо |  |  |  |  |  |
|  | Означение | Мерна единица | Стойност | Интервал на валидноста | Произход | Променливb |
| географска ширина | φw | ° |  | от −90 до +90 | станция | не |
| географска дължинас | λw |  |  | от −180 до +180 | станция | не |
| времева зона | TZ | h |  | от −12 до +12 | станция | не |
| Първи ден от времевата серия (ден от годината) | nday;start | - |  | от 1 до 366 | станция | не |
| Последен ден от времевата серия (ден от годината) | nday;end | - |  | от 1 до 366 | станция | не |
| Ден от седмицата за 1 януари |  | - |  | от понеделник до неделя (ден 1 до 7) | станция | не |
| Лятно часово време?c | Пример за възможни входни данни: - приложимо за тази станция и взето под внимание; - приложимо за тази станция, но не е взето под внимание; - неприложимо за тази станция. |  |  |  |  |  |
| Включва ли се 29 февруари? | да/не |  |  |  |  |  |
| Друга специфична информация | < свободен текст > |  |  |  |  |  |
| Наименование | Стойност |  |  |  |  |  |
| Позоваване на документация относно диапазона на приложение и вида на данните | < свободен текст > |  |  |  |  |  |
| a Практически диапазон, информативен b “Променлив”: стойността може да варира с течение на времето: различни стойности за всеки времеви интервал, например: почасови стойности или месечни стойности (неконстантни стойности в течение на годината). c Ако е „да“: да бъде добавена допълнителна информация. |  |  |  |  |  |  |

A.4	Метод за изчисление

Таблица A.3 — Метод за оценка на прякото (насочено) излъчване, ако не е налично от метеорологичната станция (виж 6.4.2)

| Метод |  | Избор, да/неa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Метод по подразбиране | ДА |
| 2 | Друг метод | НЕ |
| В случай на метод 2: |  |  |
|  | Позоваване на процедура: | < Позоваване > |
| a Възможен е само един избор. |  |  |

Таблица A.4 — Коефициент на отражение на слънцето от земята (ρsol;grnd) (виж 6.4.3)

| Наименование | Стойностa |
| --- | --- |
| Фиксирана стойност | НЕ |
| Зависи от условията на земята, посочени във файла с климатичните данни | НЕ |
| Зависи от локалните условия на земята (близо до наклонената повърхност) | ДА |
| Стойности, налични във файла с климатичните данни | НЕ |
| a Възможен е само един избор. |  |

Таблица A.5 — Коефициент на отражение на слънцето от земята; в случай на фиксирана стойност

| Наименование | Стойност |
| --- | --- |
| Коефициент на отражение на слънцето от земята, ρsol;grnd [-] | Не е приложимо |

Таблица A.6 — Коефициент на отражение на слънцето от земята; в случай на зависимост от условията на земята

| Описание на условията на земятаa | Стойност на коефициента на отражение на слънцето от земята, ρsol;grnd [-] |
| --- | --- |
| Почва тъмна, мокра | от 0,005 до 0,15 |
| Почва суха | от 0,22 до 0,35 |
| Пясък мокър | от 0,21 до 0,28 |
| Пясък сух | от 0,38 до 0,42 |
| Сняг | от 0,41 до 0,85 |
| … | от 0 до 1 |
| a Пример; могат да се добавят или изтрият редове. |  |

Забележка: Данните в Таблица А.6 са от Национален институт по геофизика, геодезия и география при Българска академия на науките. Географски терминологичен речник. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2011

Таблица A.7 — Избор между опции и методи за изчисление на засенчване от външни предмети (виж 6.4.5.1)

| Приложениеb | Всички приложения | …. |
| --- | --- | --- |
| Описание | Избор | Избор |
| Влияние на засенчването, изчислено съгласно този документ? | НЕ | Не е приложимо |
| Ако да: | Избора | Избора |
| Само метод 1, опростен метод (засенчване на пряко лъчение) | Не е приложимо | Не е приложимо |
| Само метод 2, подробен метод (засенчване на пряко и разсеяно лъчение) | Не е приложимо | Не е приложимо |
| Допустими са и двата метода | Не е приложимо | Не е приложимо |
| a Възможно е само едно „да“ за всяка колона. b Ако е необходимо, се добавят още колони, за да се разграничат приложенията (например, категории на сградите, нови или съществуващи сгради и т.н.). |  |  |

Забележка: При изчисляване на ефекта на засенчването върху системни компоненти със слънчево излъчване, като топлинни слънчеви колектори и фотоволтаични панели се прилага процедурата за изчисление в ISO 52016-1.

Таблица A.8 — Брой на сегментите на хоризонта, nsh;segm, за въвеждане на засенчващи слънцето предмети (виж 6.4.5.2)

| Приложениеb | Всички приложения | …. |
| --- | --- | --- |
| Описание | Стойност на nsh;segma | Стойност на nsh;segma |
| Максимален брой сегменти в рамките на 360 градуса | 8 | Не е приложимо |
| Фиксирана ширина (= 360 / nsh;segm)c | НЕ | Не е приложимо |
| a Практически диапазон, информативен b Ако е необходимо, се добавят още колони, за да се разграничат приложенията (например, категории на сградите, нови или съществуващи сгради и т.н.). c Ако не е фиксирана, ширината на всеки сегмент може да бъде адаптирана към ширината на засенчващия предмет, с ограничаване на максималния брой на сегментите nsh;segm. |  |  |

Таблица A.9 — Избор между методи за изчисление на осветеността (виж 6.4.6)

| Приложениеа | Всички приложения | …. |
| --- | --- | --- |
| Описание | Избор | Избор |
| Метод 1, метод по подразбиране, или метод 2, алтернативен метод | Не е приложимо | Не е приложимо |
| При избор на метод 2: | Описание | Описание |
| Да се опише метод 2 | - | - |
| a Ако е необходимо, се добавят още колони, за да се разграничат приложенията (например, категории на сградите, нови или съществуващи сгради и т.н.). |  |  |