|  | РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| --- | --- |

Приложение A

(нормативно)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ВХОДНИ ДАННИ И ИЗБОР НА МЕТОД - ШАБЛОН

от БДС EN ISO 52018-1 „Енергийни характеристики на сгради. Показатели за частични изисквания за енергийните характеристики на сгради, свързани с баланса на топлинна енергия и свойствата на сградата. Част 1: Преглед на възможностите (ISO 52018-1:2017)“

за целите на прилагане на Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради (Обн. ДВ. бр.92 от 18 ноември 2022 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 10 януари 2023 г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 1 март 2024 г; в сила от 18.11.2022 г.)

A.1	Общи положения

Шаблонът в приложение А на БДС EN ISO 52018-1  определя избора между методите, изискваните входни данни и позовавания на други стандарти.

Информационният лист, разработен по шаблона в приложение А на БДС EN ISO 52018-1  е стандартизиран формат за описание на избрания микс от EPB изисквания, които попадат в обхвата на стандарта.

Специфична информация, която се отнася до приложение А на БДС EN ISO 52018-1

Макар че таблиците в приложение А включват повечето от настоящите EPB изисквания, те не са непременно изчерпателни, включително и с оглед на възможни нови изисквания и бъдещи промени в нормативната уредба за енергийна ефективност на национално ниво. За установяване на регулаторни EPB изисквания могат потенциално да се разглеждат и други променливи, като таблиците са формулирани гъвкаво, за да позволяват допълването им с описание и на такъв друг избор.

Таблици A.1/B.1 представят таблици за специфициране на позоваванията на модули от EPB стандарти.

Таблици A.2/B.2 представят таблици за еднозначно описание на избрания микс от частични EPB показатели, за които на национално ниво са регулаторни изисквания, доколкото те попадат в обхвата на този документ. В долната част на таблицата в бъдеще могат да бъдат добавени и други свойства. Всяка таблица трябва да се разглежда заедно с всички други общи и частични EPB изисквания (които са извън обхвата на този документ, например, касаещи техническите системи на сградите); виж също съответния стандарт в EPB модул M1-4.

Таблици от A.3/B.3 до A.14/B.14 представят таблици за еднозначно описание, за всеки един частичен EPB показател, избран за установяване на изисквания с изразеното му на национално ниво количественото изискване. Във втората колона със знак Х е маркиран съответният показател. В долната част на всяка таблица могат да бъдат добавени и други числови показатели. В случай на частични EPB свойства, които не са свързани с изискване, съответната таблица е празна с маркиран текст „Не е приложимо“. Ако се установяват изисквания и за други EPB показатели, както е описано в допълнителните редове в таблица A.2 се използва форматът на общата таблица A.14/B.14 за описание на съответните използвани показатели.

Благодарение на своята неограниченост, всички описателни таблици дават пълна свобода на избора от страна на регулаторните органи.

Областта на приложение на всеки набор от изисквания е ясно специфицирана в информационния лист.

A.2	Позовавания

Позоваванията, идентифицирани чрез кодовия номер на ЕРВ модула, са дадени в таблица A.1.

Таблица A.1 — Позовавания

| Позоваване | Позован документ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Номер | Заглавие |
| M1-4 | БДС EN ISO 52003-1 | Енергийни характеристики на сгради. Показатели, изисквания, рейтинги и сертификати. Част 1: Основни аспекти и приложение на цялостните енергийни характеристики |
| M1-6 | ISO 17772-1 БДС EN 16798–1 | Енергийни характеристики на сгради. Качество на вътрешната среда. Част 1: Входни параметри за вътрешната среда за проектиране и оценяване на енергийните характеристики на сградите Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 1: Входни параметри на вътрешната околна среда за проектиране и оценяване на енергийните характеристики на сгради, насочени към качеството на вътрешния въздух, топлинната среда, осветлението и акустиката. Модул M1-6 |
| M1-13 | БДС EN ISO 52010-1 | Енергийни характеристики на сгради. Външни климатични условия. Част 1: Преобразуване на климатичните данни за енергийни изчисления |
| M2-2 | БДС EN ISO 52016-1 | Енергийни характеристики на сгради. Енергийни нужди от отопление и охлаждане, вътрешни температури и осезаем и латентен отоплителен товар. Част 1: Процедури за изчисление |
| M2-5.1 | БДС EN ISO 13789 | Топлинни характеристики на сгради. Коефициенти на топлопренасяне при топлопреминаване и вентилация. Метод за изчисление |
| M2-5.2 | БДС EN ISO 10211 | Топлинни мостове в конструкции на сгради. Топлинни потоци и температури на повърхността. Подробни изчисления |
| M2-5.3 | БДС EN ISO 14683 | Топлинни мостове в конструкции на сгради. Коефициент на линейно топлопреминаване. Опростени методи и стойности по подразбиране |
| M2-8.1 | БДС EN ISO 52022-1 | Енергийни характеристики на сгради. Топлинни, слънчеви и светлинни свойства на компоненти и елементи на сгради. Част 1: Опростен метод за изчисляване на слънчеви и светлинни характеристики за устройства за предпазване от слънцето, комбинирани с остъкление |
| M2-8.2 | БДС EN ISO 52022-3 | Енергийни характеристики на сгради. Топлинни, слънчеви и светлинни свойства на компоненти и елементи на сгради. Част 3: Подробен метод за изчисляване на слънчеви и светлинни характеристики за устройства за предпазване от слънцето, комбинирани с остъкление |
| M5-8 | EN 16798–5-1 | N/A: Отхвърлен при преразглеждане CEN |
|  | БДС EN 16798–5-2 | Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 5-2: Методи за изчисляване на енергийните потребности на системите за вентилация (модули M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8). Метод 2: Разпределение и генериране |
| M9-1 | БДС EN 15193–1 | Енергийни характеристики на сгради. Енергийни изисквания за осветление. Част 1: Спецификации, модул М9 |

A.3	Микс от частични изисквания за енергийните характеристики

А.3.1	Общи положения

В първата колона на Таблица A.2 са изброени частичните EPB показатели, които могат да се разглеждат за установяването на специфични изисквания на национално ниво. Всяко нормативно изискване е маркирано със знак „Х“ и с номерирано позоваване. Под таблицата е изложена мотивация за избрания микс от изисквания. Изключенията (където са приложими) са маркирани с помощта на номерирано позоваване и са придружени с пълно, подробно и ясно обяснение под таблицата, включително с мотивацията за изключението.

А.3.2	Приложение:

Разгледани са единни изисквания за нови и съществуващи сгради така, както са определени в нормативната уредба.

### Таблица A.2 — Избор по отношение на частичните EPB изисквания, свързани с баланса на топлинната енергия и свойствата на структурата на сградата (виж точка 6)

| Приложение: Нови и съществуващи сгради |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частични изисквания за енергийните характеристики | Изискване? | Изключения*? | Детайли в |
| Топлинен комфорт през лятото | X (1) | X (2) | таблица A.3/B.3 |
| Топлинен комфорт през зимата | X (3) | — | таблица A.4/B.4 |
| Енергийни “нужди” от отопление: да се дадат допълнителни спецификации (a)* | — | — | таблица A.5/B.5 |
| Енергийни “нужди” от охлаждане: да се дадат допълнителни спецификации (b)* | — | — | таблица A.6/B.6 |
| Комбинирани енергийни “нужди” от отопление и охлаждане (и възможно и други величини): да се определят прецизно* | — | — | таблица A.7/B.7 |
| Обща топлоизолация на обвивката | — | — | таблица A.8/B.8 |
| Топлоизолация на отделните елементи на топлинната обвивка | X (4) | X (5) | таблица A.9/B.9 |
| Топлинни мостове | — | — | таблица A.10/B.10 |
| Енергийни характеристики на прозорците | X (6) |  | таблица A.11/B.11 |
| Въздухонепропускливост на топлинната обвивка: задължително измерване: да се дадат допълнителни спецификации * | — | — | таблица A.12/B.12 |
| Въздухонепропускливост на топлинната обвивка: количествено изискване: да се дадат допълнителни спецификации * | — | — | таблица A.12/B.12 |
| Слънцезащита | — | — | таблица A.13/B.13 |
| <свободен текст> Друго изискване 1; определете*) | — | — | таблица A.14/B.14 |
| <свободен текст> Друго изискване 2; определете*) | — | — | таблица A.14/B.14 |
| ... |  |  | таблица A.14/B.14 |
| * Колоните или клетките, маркирани със звездичка (т.е. всяка клетка, касаеща конкретен национален/регионален елемент), трябва да бъдат маркирани с номерирано позоваване. Под таблицата трябва да се дадат ясно обяснение и мотивация за всеки един от тези нови елементи. |  |  |  |
| Обяснение: Изборът по отношение на частичните EPB изисквания, свързани с баланса на топлинната енергия и свойствата на структурата на сградата не се различава за нови сгради от избора за съществуващи сгради. Съществуват изключения, които са обяснени по-долу: - Определени са изисквания за изчислителни параметри на микроклимата в общественообслужващи и жилищни сгради по БДС CR 1752 и БДС EN 15251. Изискванията са определени в Приложение № 12 към чл. 195, ал. 1 от Наредба № 15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. Изискванията са определени за топлинен комфорт през лятото чрез нормативно изискващи се параметри на микроклимата за различни категории на качеството на вътрешна топлинна среда (категории I, II, III и IV). Нормирани са следните параметри на микроклимата: Температура на усещането за лято и зима, (oC); Максимална средна скорост на въздуха за лято и зима, (m/s); Дебит на пресния въздух (целогодишно), (l/s . m2 или m3/h/човек). Параметрите на микроклимата се осигуряват с активно охлаждане. - Изключение е направено за жилищни сгради, към които няма задължително изискване за поддържане на температурата в помещенията в определени граници през лятото, което изключва задължителен режим на охлаждане в тази категория сгради. Решението за изключението се мотивира с режима на експлоатация на сградите. От хигиенни съображения системите за вентилация в жилищни сгради, общежития и хотели се отделят от системите за вентилация в помещенията, предназначени за детски заведения, магазини, аптеки, кабинети, ателиета и др., ако такива системи са проектирани в една сграда. - Изискванията са определени за топлинен комфорт през зимата чрез нормативно изискващи се параметри на микроклимата за различни категории на качеството на вътрешна топлинна среда (категории I, II, III и IV). Нормирани са следните параметри на микроклимата: Температура на усещането за зима, (oC); Максимална средна скорост на въздуха за зима, (m/s); Дебит на пресния въздух (целогодишно), (l/s . m2 или m3/h/човек).Параметрите на микроклимата се осигуряват с активно отопление. - Прието е изискване на национално ниво към частичната енергийна характеристика „коефициент на топлопреминаване през плътни елементи на конструкцията на сграда“ (U, W/m2K). - Изключения се допускат за стойностите в скоби в таблица 2 от наредбата, които се прилагат за елементи на конструкцията или части от тях, за които има завишени изисквания към класовете по реакция на огън на продуктите за топлоизолация (клас А1 и клас А2) съгласно Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Сградите се проектират и изпълняват така, че през определения за тях икономически обоснован експлоатационен срок водната пара, проникваща чрез дифузия през ограждащите елементи на конструкцията, да не кондензира или общата сума на кондензираните водни пари в края на изчислителния период на навлажняване да не причинява вреди на топлинната изолация и устойчивостта на конструкцията. Ограждащите елементи на конструкцията се изчисляват на влажностен режим съгласно приложение № 6 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради. - Коефициентите на топлопреминаване (U, W/m2K) през прозрачни елементи на конструкцията на сграда не могат да бъдат по-високи от посочените в таблица 4 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради. |  |  |  |
| Спецификации съгласно всяко номерирано позоваване: |  |  |  |
| (1): Изискванията към параметрите на микроклимата през лятото се прилагат при проектирането на нови сгради, както и при основен ремонт, основно обновяване и реконструкция на съществуващи сгради. Всяка една зона от сградата се охлажда по един от трите основни начина: а) охлаждане с конвектори и пресен въздух от инфилтрация; б) охлаждане чрез механична вентилация с пресен и с рециркулационен въздух; в) охлаждане чрез механична вентилация с пресен въздух, обработен извън зоната. Специфициране на системите за охлаждане: Системите за вентилация и климатизация в зависимост от тяхното предназначение и изискванията, които се определят към тях, се разделят на групи, както следва: 1. първа група - системи с повишени изисквания, които осигуряват нормираните параметри и чистотата на въздуха в работните помещения, за които технологични изисквания не допускат промяната им; 2. втора група - системи с нормални изисквания, които осигуряват нормираните параметри с годишна необезпеченост по време 35 h (0,4 %); 3. трета група - системи с нормални изисквания, които осигуряват нормираните параметри с годишна необезпеченост по време 88 h (1 %); 4. четвърта група - системи с нормални изисквания, които осигуряват нормираните параметри с годишна необезпеченост по време 176 h (2 %) - само през летния период. За поддържане на температурата и относителната влажност на въздуха в определени граници нагнетяваният въздух се загрява или охлажда, овлажнява или изсушава. Когато не се изисква едновременно поддържане и на двата параметъра, броят на четирите термодинамични въздухообработващи процеса се намалява на два или три (чл.191, ал. 3 от Наредба № 15/2005). Системите за отопление, вентилация и климатизация в сгради със зони с различно функционално предназначение се проектират като отделни системи за всяка зона (чл.192 от Наредба № 15/2005). При проектиране на механична система за вентилация или климатизация на жилищни и нежилищни сгради се спазват изискванията на БДС EN 13779. За отчитане и анализ на работата на системите за отопление и охлаждане се предвиждат прибори, които съхраняват регистрираната от тях информация. Измерване на разхода на енергоносители по видове горива и енергии, както и автоматично регулиране на топло- и студоподаването се предвиждат със заданието за проектиране. (2): За много видове сгради и пространства с умерени отоплителни и охладителни товари температурата на въздуха е приблизително равна на температурата на усещане. При проектиране за изчислителна температура може да се използва най-високата температура от температурния обхват през лятото и най-ниската температура през зимата. Допълнителен вентилационен дебит се предвижда, когато 20 % от обитателите са пушачи, като допълнително се отчита рискът за здравето от пасивно пушене. Температурите през зимата за стълбищни клетки и помощни помещения се определят в заданието за проектиране в границите от 10 – 20 oC. (3): В сградите за обществено обслужване с РЗП, по-голяма от 50 m2, в производствените и спомагателните помещения, в които пребивават хора не по-малко от четири месеца през зимния период независимо от ежедневния им часов престой в сградите, както и в помещенията, за които поддържането на определена температура е необходимо поради технологични изисквания, задължително се проектира система за отопление, осигуряваща нормираната температура на въздуха през отоплителния период. Проектирането на системи за отопление в жилищни сгради с РЗП, по-голяма от 50 m2, е задължително, когато в сградата или в отделни части от нея се предвижда отоплението на повече от едно помещение да се осигури чрез система с общ генератор на топлина и отоплителни тела, свързани с тръбна мрежа. Локално (местно) отопление се предвижда за отделни помещения, които: 1. ще се отопляват повече от 1/3 от времето на експлоатационния им режим през отоплителния период независимо от това, дали съседни на тях помещения се отопляват през същия период; 2. са в жилищни сгради с РЗП, по-малка от 50 m2; 3. са в жилищни сгради с РЗП, равна или по-голяма от 50 m2, и не се предвижда помещенията да бъдат отоплявани от система с общ генератор на топлина и отоплителни тела, свързани с тръбна мрежа. Специфициране на системите за отопление: Системите за отопление в зависимост от тяхното предназначение и изискванията, които се определят към тях, се разделят на групи, както следва: 1. първа група - системи с повишени изисквания, които осигуряват нормираната температура на вътрешния въздух през зимния период в сгради, при които спадането на температурата води до недопустими експлоатационни загуби или в които не се допуска спадането на температурата по технологични причини; 2. втора група - системи с нормални изисквания, които осигуряват нормираната температура на вътрешния въздух през зимния период в сградите извън посочените по т. 1 с годишна необезпеченост по време до 35 h (0,4 %); 3. трета група - системи с нормални изисквания, които осигуряват нормираната температура на вътрешния въздух през зимния период в сградите извън посочените по т. 1 с годишна необезпеченост по време до 88 h (1 %). Конвективни системи за отопление с принудителна циркулация на топлоносител вода в нови сгради се проектират с максимална температура на топлоносителя на входа на системата 60 °С. По-висока максимална температура на топлоносителя на входа на системата се допуска, когато е предвидено със заданието за проектиране и в него са изложени съответните мотиви за това. Допуска се отоплението на сгради да се проектира и изпълни с автономни климатизатори или със система от климатизатори с едно външно и с повече от едно вътрешни тела. В нови многофамилни жилищни сгради се предвижда измерване на разхода на енергия за отопление за всеки самостоятелен обект с жилищно и нежилищно предназначение в сградата. При сгради със смесено предназначение системите за отопление се проектират така, че да позволяват индивидуално отчитане на разхода на топлина за отделните части с различно предназначение (чл. 228 от Наредба № 15/2005 г.). Специфичните изисквания към показатели за енергийните характеристики които характеризират енергопотреблението на технологичните процеси за отопление, охлаждане, вентилация и гореща вода за битови нужди са определени в Раздел II от Глава трета на Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради. При проектиране на нови инсталации в сгради с генератор на топлина и/или студ термопомпа показателите на енергийни характеристики „годишно потребление на енергия за отопление (kWh)“ и „годишно потребление на енергия за охлаждане (kWh)“ се изчисляват въз основа на стойностите на сезонния коефициент на преобразуване в работен режим – SCOPon за отоплителен период и въз основа на сезонния коефициент на енергийна ефективност в работен режим – SEERon за охладителен период. Адаптирането на стойностите на показателите SCOPon и SEERon се извършва съгласно част осма от приложение № 1 въз основа на методите от БДС EN 15316-4-2 „Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на енергийните потребности и ефективността на системите. Част 4-2: Системи за отопляване на помещения с генериране на топлина, термопомпени системи, модули М3-8-2, М8-8-2“, или по друг приложим национално приет изчислителен метод. В Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради са определени следните групи изисквания: - минимален набор от показатели за енергийните характеристики, характеризиращи енергопотреблението на технологичните процеси за отопление, охлаждане, вентилация и гореща вода за битови нужди, за които задължително се извършва EPB оценка; - минимални изисквания за ефективността на топлоснабдяването на системите с горивни отоплителни котли и горивни комбинирани котли за отопление и БГВ, в които топлината се генерира чрез изгаряне на изкопаеми горива и/или горива от биомаса; - изискванията към техническите сградни инсталации за отопление, охлаждане, вентилация и гореща вода за битови нужди, обхванати от аспектите за „правилно монтиране“ и „подходящи оразмеряване, настройка и контрол“; - топлинният коефициент на ефективност при оползотворяване на топлината на отработения въздух (ефективност на рекуперация на топлина) – nr,min,%; - минималната енергийна ефективност (ηs,%) на локални източници на топлина при липса на продуктова информация; - изисквания за енергийната ефективност на разпределителната мрежа в подсистемата за разпределение на енергията за отопление и охлаждане се определя в зависимост от дела (%) на топлинните загуби на мрежата; - изисквания за ефективността на регулиращата автоматика в подсистемата за разпределение на енергия в системи за отопление и охлаждане с топлоносител вода, както и в системи за БГВ; - методика за адаптиране на енергийните характеристики на термопомпа в реални експлоатационни условия за климата на България (Част осма от приложение № 1, разработена въз основа на методите от БДС EN 15316-4-2 „Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на енергийните потребности и ефективността на системите. Част 4-2: Системи за отопляване на помещения с генериране на топлина, термопомпени системи, модули М3-8-2, М8-8-2“; - методика за определяне на енергийните характеристики на сграда при наличие на комбинирано производство на енергия и изнасяне на енергия; - енергийната характеристика „потребление на енергия за осветление“ се изразява с числовия индикатор за енергия за осветление LENI (Lighting Energy Numeric Indicator (LENI) изразен в kWh/m2.годишно. (4): Коефициентите на топлопреминаване (U, W/m2K) през плътни елементи на конструкцията на сграда не могат да бъдат по-високи от посочените в таблица 2 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради. Коефициентите на топлопреминаване през елементите на конструкцията се изчисляват с експлоатационни коефициенти на топлопроводност на продукти за топлинна изолация. Проектните стойности на коефициента на топлопроводност и числото на дифузно съпротивление на водна пара за топлоизолационни продукти не могат надвишават определените гранични нива на съществените им характеристики, определени в националните приложения към съответните хармонизирани стандарти. Съгласно чл. 169а от Закона за устройство на територията в строежите се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 за: 1. механично съпротивление и устойчивост; 2. безопасност в случай на пожар; 3. хигиена, здраве и околна среда; 4. достъпност и безопасност при експлоатация; 5. защита от шум; 6. икономия на енергия и топлосъхранение; 7. устойчиво използване на природните ресурси. При оценката на енергийните характеристики на сградите се предвиждат само строителни продукти, които отговарят на изискванията на хармонизираните технически спецификации от обхвата на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО (OB L 88, 4.4.2011 г.) и Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Допълнително на национално ниво са разработени Национални изисквания с национални приложения (NA) към хармонизираните продуктови стандарти за влагане в сградите на топлоизолационни продукти за сгради; прозорци и външни врати за сгради; врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи, които са оценени за съответствие с изисквания на техническите спецификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011. (5): Предвиденото изключение е свързано с разпоредби в Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, където са определени технически изисквания към продуктите за топлинна изолация в съответствие с изискванията за съответните класове на функционална пожарна опасност на строежите, минималната огнеустойчивост на конструктивните елементи и изискваните класове по реакция на огън за строителните продукти. (6): Коефициентите на топлопреминаване (U, W/m2K) през прозрачни елементи на конструкцията на сграда не могат да бъдат по-високи от посочените в таблица 4 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради. |  |  |  |
| Мотивация за избрания микс от изисквания: |  |  |  |
| ... <попълнете: свободен текст> Коефициентите на топлопреминаване през елементите на конструкцията (U, W/m2K) характеризират топлинните характеристики на структурата на сградата и се определят като идентификатори на входни данни в изчисленията на стационарната част на топлопренасянето в енергийния баланс на сградата. Коефициентите на топлопреминаване през елементите на конструкцията (U, W/m2K) се изчисляват до външен въздух по методите съгласно приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. и приложимите стандарти, както следва: 1. през стени, граничещи с външния въздух и през стени на границата между отоплявано и неотоплявано помещение съгласно БДС EN ISO 6946 „Компоненти на сгради и елементи на сгради. Топлинно съпротивление и коефициент на топлопреминаване. Методи за изчисление; 2. през конструкции на покриви съгласно метода от приложение № 1; 3. през подови конструкции в топлинен контакт със земната основа съгласно метода в част четвърта от приложение № 1 в съответствие с БДС EN ISO 13370 „Топлинни характеристики на сгради. Топлопренасяне през земната основа методи за изчисление“; 4. през линейни топлинни мостове, които се появяват във връзките между елементите на сградите съгласно БДС ЕN ISO 14683 „Топлинни мостове в конструкции на сгради коефициент на линейно топлопреминаване. Опростени методи и стойности по подразбиране“; 5. през прозорци и врати – съгласно БДС EN ISO 10077-1 „Топлинни характеристики на прозорци, врати и капаци. Част 1: Общи положения“. Изчисляването на коефициента на топлопреминаване и спазване на нормативното изискване за неговата минимална стойност гарантира, че енергийните характеристики на ограждащите елементи на сгради, изпълнени в момента на първоначалното им строителство, както и при основен ремонт и основно обновяване на съществуващи сгради е в съответствие с всички технически изисквания. В икономически аспект това ще осигури дълготрайност на постигнатите енергийни характеристики за икономическия живот на мярката и до голяма степен енергийните характеристики на сградата в целия й експлоатационен срок. Комбинацията от технически изисквания за осигуряване параметрите на микроклимата както в нови, така и в съществуващи сгради ще осигури гаранция, че се постига проектният товар и при двете ситуации с минимален разход на енергия при разумни нива на комфорт. |  |  |  |

А.4	Частични изисквания за енергийните характеристики

Прилагат се единни частични изисквания за нови и за съществуващи сгради.

### Таблица A.3 — Числов показател, използван за изискването за топлинен комфорт през лятото (виж точка 7)

| Приложение: Нови и съществуващи сгради |  |
| --- | --- |
| Числов показател | Избор |
| Време над фиксирана референтна температура [h] | X |
| Претеглено с температурата време над фиксирана референтна температура [K·h] | Не е приложимо |
| <свободен текст> Друг показател; определете*) | Не е приложимо |
| ... |  |
| * Ако се използва друг показател, той трябва да бъде ясно описан по-долу. И трябва да бъде направено прецизно позоваване на неговото определение и метод на оценяване: Описание в случай на друг показател: |  |
| <свободен текст> Не е приложимо |  |

### Таблица A.4 — Числов показател, използван за изискването за топлинен комфорт през зимата (виж точка 8)

| Приложение: Нови и съществуващи сгради |  |
| --- | --- |
| Числов показател | Избор |
| Време под фиксирана референтна температура [h] | X |
| Претеглено с температурата време под фиксирана референтна температура [K·h] | Не е приложимо |
| <свободен текст> Друг показател; определете*) | Не е приложимо |
| ... |  |
| * Ако се използва друг показател, той трябва да бъде ясно описан по-долу. И трябва да бъде направено прецизно позоваване на неговото определение и метод на оценяване: Описание в случай на друг показател: |  |
| <свободен текст> Не е приложимо |  |

Таблица A.5 е приложима само ако за това EPB свойство е зададено изискване в таблица A.2/B.2.

### Таблица A.5 — Числов показател, използван за изискването за енергийни “нужди” от отопление (виж точка 9)

| Приложение: … |  |
| --- | --- |
| Числов показател | Избор |
| Обща “нужда” [kWh] | Не е приложимо |
| “Нужда” на единица полезна подова площ [kWh/m2] | Не е приложимо |
| Съотношение; определете*) | Не е приложимо |
| <свободен текст> Друг показател; определете*) | Не е приложимо |
| ... |  |
| * Ако се използва съотношение или друг показател, той трябва да бъде ясно описан по-долу. И трябва да бъде направено прецизно позоваване на неговото определение и метод на оценяване: Описание в случай на съотношение или друг показател: |  |
| <свободен текст> |  |

Таблица A.6 е приложима само ако за това EPB свойство е зададено изискване в таблица A.2/B.2.

### Таблица A.6 — Числов показател, използван за изискването за енергийни “нужди” от охлаждане (виж точка 10)

| Приложение: … |  |
| --- | --- |
| Числов показател | Избор |
| Обща “нужда” [kWh] | Не е приложимо |
| “Нужда” на единица полезна подова площ [kWh/m2] | Не е приложимо |
| Съотношение; определете*) | Не е приложимо |
| <свободен текст> Друг показател; определете*) | Не е приложимо |
| ... |  |
| * Ако се използва съотношение или друг показател, той трябва да бъде ясно описан по-долу. И трябва да бъде направено прецизно позоваване на неговото определение и метод на оценяване: Описание в случай на съотношение или друг показател: |  |
| <свободен текст> Не е приложимо |  |

Таблица A.7 е приложима само ако за това EPB свойство е зададено изискване в таблица A.2/B.2.

### Таблица A.7 — Числов показател, използван за изискването за комбинирани енергийни “нужди” от отопление и охлаждане (и потенциално и други величини) (виж точка 11)

| Приложение: … |  |
| --- | --- |
| Числов показател | Избор |
| Обща “нужда” [kWh] | Не е приложимо |
| “Нужда” на единица полезна подова площ [kWh/m2] | Не е приложимо |
| Съотношение; определете*) | Не е приложимо |
| <свободен текст> Друг показател; определете*) | Не е приложимо |
| ... |  |
| * Ако се използва съотношение или друг показател, той трябва да бъде ясно описан по-долу. И трябва да бъде направено прецизно позоваване на неговото определение и метод на оценяване: Описание в случай на съотношение или друг показател: |  |
| <свободен текст> Не е приложимо |  |

Таблица A.8 е приложима само ако за това EPB свойство е зададено изискване в таблица A.2/B.2.

### Таблица A.8 — Числов показател, използван за изискването за обща топлоизолация на топлинната обвивка (виж точка 12)

| Приложение: … |  |
| --- | --- |
| Числов показател | Избор |
| Общ коефициент на топлопренасяне при топлопреминаване Htr [W/K] | Не е приложимо |
| Среден коефициент на топлопреминаване Umn [W/(m2·K)] | Не е приложимо |
| Съотношение; определете*) | Не е приложимо |
| <свободен текст> Друг показател; определете*) | Не е приложимо |
| ... |  |
| * Ако се използва съотношение или друг показател, той трябва да бъде ясно описан по-долу. И трябва да бъде направено прецизно позоваване на неговото определение и метод на оценяване: Описание в случай на съотношение или друг показател: |  |
| <свободен текст> Не е приложимо |  |

Таблица A.9 е приложима само ако за това EPB свойство е зададено изискване в таблица A.2/B.2.

### Таблица A.9 — Числов показател, използван за изискването за топлоизолация на отделни елементи на топлинната обвивка (виж точка 13)

| Приложение: Нови и съществуващи сгради |  |
| --- | --- |
| Числов показател | Избор |
| Минимален температурен фактор fRsi [-] | Не е приложимо |
| Коефициент на топлопреминаване U [W/(m2·K)] | X1 |
| Общо топлинно съпротивление Rtot [m2K/W] | Не е приложимо |
| Присъщо топлинно съпротивление на елемент Rc;op [m2K/W] | X2 |
| <свободен текст> Друг показател; определете*) | Не е приложимо |
| ... |  |
| * Ако се използва друг показател, той трябва да бъде ясно описан по-долу. И трябва да бъде направено прецизно позоваване на неговото определение и метод на оценяване: Описание в случай на друг показател: |  |
| <свободен текст> Не е приложимо |  |

Забележка: 1 Във връзка с избора за коефициент на топлопреминаване U [W/(m2·K)], когато ограждащи елементи на конструкцията включват участъци с различни топлофизични характеристики се изчислява обобщен коефициент на топлопреминаване, който не може да бъде по-голям от обобщения коефициент, изчислен с нормативните коефициенти в таблица 2 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради. Когато елементи на ограждащата конструкция (например прозорец, покрив, стена и т.н.) се заменят изцяло или когато към ограждащата конструкция се добавят нови елементи (например разширение), са приложими максималните стойности на U [W/(m2·K)].

Забележка:   2 Във връзка с избора за присъщо топлинно съпротивление на елемент Rc;op [m2K/W] коефициентите на топлопреминаване през подови и покривни конструкции на сгради се изчисляват до външен въздух за всяка конкретна сграда по методите от глава четвърта и шеста на Приложение № 1 на Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради. Термичните съпротивления R, m2K/W на характерни елементи на конструкцията на сгради, както са описани по вид в таблица 3, се изчисляват за конкретната сграда, както следва:

1. на нова сграда – по проектни данни за структурата на елементите;

2. на съществуваща сграда – по данни от заснемане към момента на оценката и/или от налични строителни книжа на сградата, които изясняват структурата на елементите.

### Таблица A.10 — Числов показател, използван за изискването за топлинни мостове (виж точка 14)

| Приложение: … |  |
| --- | --- |
| Числов показател | Избор |
| Минимален температурен фактор fRsi [-] | Не е приложимо |
| Коефициент на линейно топлопреминаване Ψ [W/(m·K)], по възможност разграничен по видове съединения | Не е приложимо |
| Коефициент на точково топлопреминаване χ [W/K], по възможност разграничен по видове триизмерни топлинни мостове | Не е приложимо |
| Относително значение на топлинните мостове в сравнение с общия коефициент на топлопренасяне [-] (ΣΨ l + Σχ)/Htr | Не е приложимо |
| <свободен текст> Друг показател; определете*) | Не е приложимо |
| ... |  |
| * Ако се използва друг показател, той трябва да бъде ясно описан по-долу. И трябва да бъде направено прецизно позоваване на неговото определение и метод на оценяване: Описание в случай на друг показател: |  |
| <свободен текст> Не е приложимо |  |

Забележка: Във връзка с таблица А.10, Топлинни мостове: Не е изрично изискване, но се интегрира в ЕРВ оценяването по следния начин: Извършват се изчисления на общ коефициент на топлопренасяне при топлинни мостове Htr;tb;ztc (W/K) по формула (3.15) от Част втора на Приложение № 1 „Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради“ към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради. Приложимият стандарт е БДС ЕN ISO 14683 „Топлинни мостове в конструкции на сгради коефициент на линейно топлопреминаване. Опростени методи и стойности по подразбиране“.

Таблица A.11 е приложима само ако за това EPB свойство е зададено изискване в таблица A.2/B.2.

### Таблица A.11 — Числов показател, използван за изискването за енергийни характеристики на прозорците (виж точка 15)

| Приложение: … |  |
| --- | --- |
| Числов показател | Избор |
| Енергийни характеристики при отопление PE;H;w [kWh/m2] | Не е приложимо |
| Енергийни характеристики при охлаждане PE;C;w [kWh/m2] | Не е приложимо |
| Комбинация от енергийни характеристики при отопление и охлаждане PE;H+C;w [kWh/m2] | Не е приложимо |
| Само при остъкление: стойност на енергийния баланс E [W/(m2·K)] | Не е приложимо |
| Минимална площ на прозорците при някои видове помещения: специфицирайте* | X |
| <свободен текст> Друг показател; определете*) |  |
| ... |  |
| * Ако се използва друг показател, той трябва да бъде ясно описан по-долу. И трябва да бъде направено прецизно позоваване на неговото определение и метод на оценяване: Описание в случай на друг показател: |  |
| <свободен текст> |  |

Забележка: * Във връзка с избора в таблица А.11 стаите и кухните в жилищни сгради трябва да имат пряко странично осветление, като площта на отворите е най-малко 1/6 от площта на дневните и 1/7 от площта на спалните, детските стаи, кабинетите и кухните (изискване на чл. 113 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони). При горно осветление или при осветление в наклонени плоскости тези нормативи може да се намаляват с до 30 на сто. Жилищните помещения се ориентират по възможност към най-благоприятните по отношение на слънчевото огряване посоки, които се степенуват: 1. юг; 2. югоизток и югозапад; 3. изток; 4. запад; 5. североизток и северозапад; 6. север.

Таблица A.12 е приложима само ако за това EPB свойство е зададено изискване в таблица A.2/B.2.

### Таблица A.12 — Числов показател, използван за изискването за въздухонепропускливост на топлинната обвивка (виж точка 16)

| Приложение: … |  |
| --- | --- |
| Числов показател | Избор |
| Специфична скорост на пропускане на единица площ на топлинната обвивка qEpr [m3/h/m2] | Не е приложимо |
| Кратност на въздухообмена npr [h−1] | Не е приложимо |
| Специфична скорост на пропускане на единица полезна подова площ qFpr [m3/h/m2] | Не е приложимо |
| <свободен текст> Друг показател; определете*) | Не е приложимо |
| ... |  |
| За избрания метод на измерване на въздухонепропускливостта специфицирайте: - точното определение на референтната площ или обем за използвания показател; - референтното налягане, pr; - резултата от херметизирането, разхерметизирането или средна стойност; - други, ако е необходимо. |  |
| Спецификация (при метод 1, 2 или 3): |  |
| <свободен текст> Не е приложимо |  |
| * Ако се използва друг показател, той трябва да бъде ясно описан по-долу. И трябва да бъде направено прецизно позоваване на неговото определение и метод на оценяване: Описание в случай на друг показател: |  |
| <свободен текст> Не е приложимо |  |

Забележка: Независимо, че не е определен нормативен числов показател, използван за изискването за въздухонепропускливост на топлинната обвивка, в чл. 35 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради е определено следното изискване, което е относимо към въздухонепропускливостта на ограждащите елементи: В сгради без механична вентилация за доставяне на пресен въздух, показателят на енергийни характеристики „общи топлинни загуби от инфилтрация на външен въздух, (kW)“ да се изчислява с кратност на неорганизирания въздухообмен (n) на вътрешния с външния въздух не по-малка от 0,41 h-1 и не по-голяма от 1,0 h-1.

Таблица A.13 е приложима само ако за това EPB свойство е зададено изискване в таблица A.2/B.2.

### Таблица A.13 — Числов показател, използван за изискването за слънцезащита (виж точка 17)

| Приложение: … |  |
| --- | --- |
| Числов показател | Избор |
| Слънчев фактор g или gtot или Fnpss [−] | Не е приложимо |
| <свободен текст> Друг показател; определете*) | Не е приложимо |
| ... |  |
| * Ако се използва друг показател, той трябва да бъде ясно описан по-долу. И трябва да бъде направено прецизно позоваване на неговото определение и метод на оценяване: Описание в случай на друг показател: |  |
| <свободен текст> Не е приложимо |  |

Ако са установени изисквания за други EPB свойства в обхвата на този документ, както е описано в таблица A.2/B.2, използваните показатели се описват в таблица A.14.

### Таблица A.14 — Числов показател, използван за други изисквания (виж таблица A.2/B.2)

| Приложение: Не е приложимо |  |
| --- | --- |
| EPB свойство | Числов показател |
| <свободен текст> Друго изискване 1; определете*) | <свободен текст> |
| <свободен текст> Друго изискване 2; определете*) | Не е приложимо |
| … |  |
| * Всички EPB свойства и съответстващите им показатели трябва да бъдат ясно описани и трябва да се направи ясно позоваване на тяхното определение и метода на оценяване. Числата (1), (2), ... се отнасят за номерата на други изисквания в таблица A.2/B.2. |  |
| Спецификация: |  |
| Друго изискване 1: ... <свободен текст> Не е приложимо |  |