Приложение 6. Списък с мерки за населени места над 50 жители и агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.

Мерките са определени след проведен анализ на състоянието на водоснабдителните системи и качеството на водата за питейно-битови нужди, обезпечаващи населени места с население над 50 жители и отвеждането и пречистването на отпадъчните води за агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.

Компонент водоснабдяване

Водоснабдяване на населени места между 50 и 2 000 жители

Мерки за водоснабдителните системи и населени места с население над 50 жители, попадащи в обхвата на ОТ на „ВиК Добрич“ АД, за които се наблюдават трайни отклонения от показателите за качество на питейната вода са показани в Таблица № 1.

Таблица 1. Мерки за компонент водоснабдяване.

| № по ред | Компонент | Населено място | Население жители към 2015 г. | Мерки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВС „Могилище“ | с. Могилище | 83 | Промяна на ВС за водоснабдяване, при който съществуващият водоизточник се спира от експлоатация, а водоснабдяването ще се извършва от водопровод с дължина около 4 km от ВС Вранино, представляващ отклонение от ВС Шабла-Добрич. |
| 2. | ВС „Септемврийци“ | с. Септемврийци | 442 | Реконструкция и рехабилитация на амортизираната водоснабдителна система. Необходимо е да се подновят външните водопроводи |
| 3. | ВС „Белгун“ | с. Белгун | 329 | Реконструкция и рехабилитация на амортизираната водоснабдителна система. Необходимо е да се подновят външните водопроводи. |
| 4. | ВС „Телериг“ | с. Телериг | 455 | Реконструкция на водоснабдителната система, както и модернизиране на системите за дезинфекция. Реконструкция, рехабилитация на довеждащи водопроводи и водопроводни мрежи. Модернизация и подмяна на системите за обеззаразяване и дезинфекция. |
|  |  | с. Ефрейтор Бакалово | 268 |  |
|  |  | с. Зимница | 8 |  |
|  |  | общо | 731 |  |
| 5. | ВС „Одринци-Алмалии“, „Долина“ и „Смолница“, в т.ч. |  |  | Изграждане на съоръжение за пречистване на питейни води. Индивидуални пречиствателни съоръжения или обща ПСПВ за група от селища (без гр.Добрич). Предвидени са за проектиране и изграждане две пречиствателни станции за природни води при Одринци и Долина. Предвижда се реконструкция на водопровод към Миладиновци. |
|  | ВС „Одринци-Алмалии“ | гр. Добрич | 86 292 |  |
|  |  | с. Одринци | 209 |  |
|  |  | с. Долина | 196 |  |
|  |  | общо | 86 697 |  |
|  | ВС „Долина | с. Златия | 86 |  |
|  |  | с. Смолница | 350 |  |
|  |  | с. Малка Смолница | 107 |  |
|  |  | с. Козлодуйци | 420 |  |
|  |  | с. Врачанци | 70 |  |
|  |  | общо | 1 033 |  |
|  | ВС „Смолница“ | с. Смолница | 350 |  |
| 6. | ВС „Воднянци“ | с. Воднянци | 346 | Смесване на водата от локалните водоизточници с водата, която се добива от два дренажа, захранващи ВС Гешаново. Предвидена е и реконструкция на външните водопроводи захранващи Алцек и Воднянци. |
|  |  | с. Хитово | 217 |  |
|  |  | с. Алцек | 337 |  |
|  |  | с. Дряновец | 19 |  |
|  |  | с. Фелдфебел Денково | 656 |  |
|  |  | общо | 1 575 |  |
| 7. | ВС „Калина, Шабла-Добрич, Горица“, в т.ч. |  |  | Смесване на водата. Реконструкция на съществуващият водопровод от ВС Шабла-Добрич през ВК Скендерли могила до ВС Калина. Подновяване на системите за хлориране на Калина и реконструкция на външните водопроводи към населеното място. |
|  | ВС „Калина“ | с. Калина | 60 |  |
|  |  | с. Великово | 37 |  |
|  |  | с. Средина | 52 |  |
|  |  | общо | 149 |  |
|  | ВС „Шабла-Добрич“ | гр. Шабла | 4 684 |  |
|  |  | гр. Добрич | 86 292 |  |
|  |  | с. Пролез | 24 |  |
|  |  | с. Горичане | 61 |  |
|  |  | с. Челопечене | 73 |  |
|  |  | с. Иречек | 3 |  |
|  |  | с. Видно | 127 |  |
|  |  | с. Вранино | 223 |  |
|  |  | с. Тригорци | 187 |  |
|  |  | с. Балканци | 58 |  |
|  |  | с. Конаре | 34 |  |
|  |  | с. Сенокос | 592 |  |
|  |  | Военно поделение-Сенокос | - |  |
|  |  | с. Дъбрава | 173 |  |
|  |  | с. Кремена | 138 |  |
|  |  | ДЗС Кремена | - |  |
|  |  | с. Дропла | 230 |  |
|  |  | с. Змеево | 290 |  |
|  |  | с. Преспа | 238 |  |
|  |  | общо | 93 427 |  |
|  | ВС „Горица“ | с. Горица | 114 |  |
|  |  | с. Преселенци | 248 |  |
|  |  | с. Василево | 343 |  |
|  |  | общо | 705 |  |
| 8. | ВС „Крапец“ | с. Крапец | 288 | Разреждане на водата от проблемните водоизточници с вода с добро качество от друг водоизточник. Вода с добри качества може да се вземе от ВС Смин. |
|  |  | с. Езерец | 103 |  |
|  |  | общо | 391 |  |
| 9. | ВС „Кардам“ | с. Кардам | 927 | Изграждане на съоръжение за пречистване на питейни води. Индивидуални пречиствателни съоръжения или обща ПСПВ за група от селища. |
|  |  | с. Йовково | 273 |  |
|  |  | с. Огражден | 3 |  |
|  |  | с. Снягово | 159 |  |
|  |  | общо | 435 |  |
| 10. | ВС „Орляк“ | с. Орляк | 1720 | Реконструкция и рехабилитация на амортизираната водоснабдителна система. Подновяване на външните водопроводи. |
| 11. | ВС „Крушари“ | с. Земенци | 9 | Реконструкция и рехабилитация на амортизираната водоснабдителна система. Подновяване на външните водопроводи. |
|  |  | с. Загорци | 123 |  |
|  |  | с. Полковник Дяково | 257 |  |
|  |  | с. Бистрец | 107 |  |
|  |  | с. Александрия | 65 |  |
|  |  | с. Огняново | 7 |  |
|  |  | с .Габер | 106 |  |
|  |  | с. Капитан Димитрово | 74 |  |
|  |  | с. Земенци | 9 |  |
|  |  | общо | 4 961 |  |
| 12. | ВС „Безмер“. | с. Безмер | 1 227 | Реконструкция и рехабилитация на амортизираната водоснабдителна система. Подновяване на външните водопроводи. |
|  |  | с. Гуслар | 25 |  |
|  |  | с. Мали Извор | 16 |  |
|  |  | с. Сърнец | 235 |  |
|  |  | общо | 1 503 |  |
| 13. | ВС „Македонка“ | с. Гурково | 444 | Реконструкция и рехабилитация на амортизираната водоснабдителна система. Подновяване на външните водопроводи. |
|  |  | с. Селце | 108 |  |
|  |  | с. Топола | 145 |  |
|  |  | с. Божурец | 108 |  |
|  |  | общо | 805 |  |
| 14. | ВС „Балчик“ | гр. Балчик | 11 399 | Реконструкция и рехабилитация на амортизираната водоснабдителна система. Подновяване на външните водопроводи. |
|  |  | с. Царичино | 143 |  |
|  |  | с. Соколово | 908 |  |
|  |  | общо | 12 451 |  |
| 15. | ВС „Кранево“ | с. Кранево | 1 137 | Реконструкция на водоснабдителната система, както и модернизиране на системите за дезинфекция. Реконструкция, рехабилитация на довеждащи водопроводи и водопроводни мрежи. Модернизация и подмяна на системите за обеззаразяване и дезинфекция. |
| 16. | ВС „Албена“ | к.к. Абена и прилежащи курортни зони |  | Реконструкция и рехабилитация на амортизираната водоснабдителна система. Подновяване на външните водопроводи. |
| 17. | ВС „Горун“ | с. Горун | 75 | Изграждане на ПСПВ. Предвидено е съоръжение за пречистване на водата от нитрати и електропроводимост, което да се изгради при локалните водоизточници. За отклоненията от качествата на питейната вода при консуматора за съответните селища Горун и Тюленово е предвидена реконструкция на външните водопроводи, които ги захранват. |
|  |  | с. Тюленово | 68 |  |
|  |  | с. Поручик Чунчево | 24 |  |
|  |  | с. Хаджи Димитър | 84 |  |
|  |  | с. Камен бряг | 53 |  |
|  |  | общо | 304 |  |
| 18. | ВС „Българево“ | с. Българево | 1 185 | Реконструкция на водоснабдителната система, както и модернизиране на системите за дезинфекция - Реконструкция, рехабилитация на довеждащи водопроводи и водопроводни мрежи. Модернизация и подмяна на системите за обеззаразяване и дезинфекция. |
|  |  | с. Русалка | 1 261 |  |
|  |  | с. Свети Никола | 190 |  |
|  |  | Почивната станция |  |  |
|  |  | общо | 2 636 |  |
| 19. | ВС „Сираково“ и „Бежаново“ в т.ч. |  |  | Изграждане на съоръжение за пречистване на питейни води. Индивидуални пречиствателни съоръжения или обща ПСПВ за група от селища |
|  | ВС „Сираково“ | с. Сираково | 62 |  |
|  |  | с. Сърнино | 53 |  |
|  |  | с. Спасово | 815 |  |
|  |  | общо | 930 |  |
|  | ВС „Бежаново“ | с. Бежаново | 62 |  |
|  |  | с. Спасово | 815 |  |
|  |  | с. Вичово | 21 |  |
|  |  | с. Александър Стамболийски | 25 |  |
|  |  | общо | 861 |  |

Компонент отвеждане и пречистване на отпадъчни води

Мерки за отвеждане и пречистване на отпадъчни води за агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж, попадащи в обхвата на ОТ на „ВиК Добрич“ АД, са показани в Таблица № 2.

Таблица 2. Мерки за компонент отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

| № по ред | Агломерация | Еквивалент жители | Мерки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Агломерация Генерал Тошево | 5 772 е.ж. – 2023 г. | Доизграждане на канализационната мрежа. |
|  |  |  | Модернизация и реконструкция на ПСОВ Генерал Тошево. |
| 2. | Агломерация Тервел** | 5 483 е.ж. – 2015 г. | Съществуващата ПСОВ Тервел ще продължи да работи със сегашния си обхват.. |
|  |  |  | В процес на изпълнение строителство е: „Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Тервел“ по ОПОС 2007 – 2013 г. След изпълнението на горецитирания проект агломерацията ще е в съответствие с Директива 91/271/ЕИО. |
| 3. | Агломерация Кранево* | 5 134 е.ж. – 2023 г. | Доизграждане на канализационната мрежа. |
| 4. | Агломерация Шабла | 2 871 е.ж – 2023 г. | Реконструкция и модернизация на ПСОВ Шабла. |
|  |  |  | Доизграждане на канализационната мрежа. |
| 5. | Агломерация Оброчище* | 4 433 е.ж. – 2023 г. | Доизграждане на канализационната мрежа. |

* Агломерация Албена, Кранево и Оброчище са група агломерации с обща ПСОВ Албена.

** За агломерация Тервел е в процес на изпълнение на "Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Тервел" по ОПОС 2007 – 2013 г., след който се очаква свързаността на населението към канализацията да достигне 100 %