# Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи с капацитет 8 места

Центровете за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи представляват териториално и функционално обособени самостоятелни обекти за деца с увреждания на възраст до 18 години, които имат потребност от постоянни медицински грижи.

Центровете следва да отговарят на изискванията на всички нормативно регламентирани санитарно-хигиенни и екологични норми на действащото законодателство в Република България.

В центъра се създават условия осигуряващи качество на живот на децата в среда близка до семейната. Пространството се организира по начин, който осигурява, от една страна, безопасността на децата и от друга страна, стимулира тяхната активност и развитието им. Обзавеждането следва да осигурява комфорт максимално близък до домашни условия, като същевременно се осигурява лесно преминаване на децата със затруднена мобилност или сензорни увреждания. Основното обзавеждане на центровете следва да е като за ЦНСТ за деца и младежи с увреждания. Необходимите места за провеждане на медицински манипулации са изградени като естествена част от домашната среда, без да се „акцентира” върху тях и да се открояват. По-долу са описани само специфичните изисквания за Центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи.

Допуска се ново строителство на център само по изключение, при доказана необходимост и доказателства, че няма други възможности, тоест в рамките на общината няма материална база, която да може с по-малко средства от тези необходими за ново строителство, да се ремонтира, преустрои и/или реконструира, оборудва, по начин, че да е подходяща и да отговаря на функционалните изисквания за услугата.

1. ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ И СИТУАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ, в т.ч. изисквания към прилежащата социална инфраструктура (наличие и достъп до лечебни  заведения, други социални услуги, детски градини, училища и т.н.), минимални отстояния от уличнорегулационната линия на парцела към транспортни артерии с интензивно движение и т.н.

- достъпно и комуникативно място, съобразено с потребностите на децата и семействата, при възможност в жилищен район, с добре изградена пътна инфраструктура достъпна за хора с увреждания, в т.ч. за превозни средства за хора с увреждания.

- отдалечени на  повече от 5 км. от промишлени зони;

- отдалечени на повече от 1 км. от зони с прекалено интензивно движение и шумови натоварвания.

- в населено място със следната здравна инфраструктура:

- наличие на лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ с дейност по физикална и рехабилитационна медицина;

- наличие на център за спешна медицинска помощ;

- наличие на лечебно заведение за болнична помощ за активно лечение с дейност по спешна медицина, педиатрия, хирургия, неврология, интензивно лечение или център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания.

- в населено място със следната социална инфраструктура:

- наличие на Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства;

- и/или наличие на Център за социална рехабилитация и интеграция.

- и/или наличие на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.

2. ОСНОВНИ КОМПОЗИЦИОННИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

- самостоятелна едноетажна сграда с пряк достъп до улична мрежа с тротоари за пешеходци. При етажност на сградата, между етажите се изгражда платформа или асансьор, предназначени да превозват деца в инвалидни колички с придружител.

- с прилежащо дворно пространство - равен терен с пряк достъп до сградата с минимум 80 кв. м. свободна дворна площ.

2.1. Изисквания по отношение на помещения и площи

|  | Вид | Описание, изисквания към помещенията | площ (минимална) | Обща площ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спални помещения | 4 двойни стаи и 2 единични мултифункционални стаи – 8 кв. м. на потребител | 16 кв. м. | 80 кв. м. |
| 2 | Санитарен възел с баня, оборудван за хора с увреждания | 5 - по 1 на всеки две стаи и 1 за двете единични стаи, 1 персонал (която не е необходимо да е достъпна и оборудвана за хора с двигателни увреждания) и 1 тоалетна на занималнята – 3 кв. м. на потребител | 6 кв. м. | 21 кв. м. |
| 3 | Занималня/всекидневна за деца | 1 голяма зала за групов отдих с пряк изход на тераса – 5 кв. м. на потребител | 40 кв. м. | 40 кв. м. |
| 4 | Тераса | С подвижен навес/сенник - 2 кв. м. на потребител | 16 кв. м. | 16 кв. м. |
| 5 | Стаи/всекидневни | 2 стаи за индивидуален отдих за деца и/или престой на родители/близки и роднини | 20 кв. м. | 40 кв. м. |
| 6 | Кухня с трапезария | С открита връзка с трапезарията и килер за съхранение на продукти - 4 кв. м. на потребител | 32 кв. м. | 32 кв. м. |
| 7 | Килер | 1 | 8 кв. м. | 8 кв. м. |
| 8 | Медицински кабинет | 1 | 15 кв. м. | 15 кв. м. |
| 9 | Стая персонал | 1 | 12 кв. м. | 12 кв. м. |
| 10 | Помещение за пералня и сушилня с минимална площ | 1 | 12 кв. м. | 12 кв. м. |
| 11 | Помещения за склад | 1 | 30 кв. м. | 30 кв. м. |
| Обща полезна площ м2 |  |  |  | 306 кв. м. |

Забележка: В Обща площ не са включени коридорите, стълбищното пространство и асансьорната клетка при етажност на сградата, както и стените. Дадена е полезната за ползване площ на самите помещения.

2.2. Изисквания по отношение на оборудване/обзавеждане

- Спални помещения:

Стандартно обзавеждане с мебели за детска стая, която включва и следните специфики:

  - Самостоятелно легло с ортопедичен или антидекубитален матрак и мебели за лични вещи, които са така разположени, че при необходимост от осигуряване на самостоятелност или специфични медицински манипулации да има възможност за преграждане с подвижни прегради /налични минимум 2 паравана, за предпочитане е в двойните стаи да има специално предвидена подвижна стена тип „хармоника“/. Като половината от леглата да са детски.

Забележка: Допълнително 4 от леглата следва да са сгъваеми медицински легла на колела /по възможност дървени, съобразени цветово с останалите мебели/, с 4-секционно сгъване - гръб, кръст, бедра, подбедрица, с регулиране на височината, наклона на главата и на краката с предпазни решетки с антидекубитални матраци подходящи за ползване от двете страни, с покритие с цип, от противоалергична и не позволяваща разпространението на микроорганизми материя подлежаща на мокра дезинфекция и пране. Към леглата следва да има пластмасови помощни захвати (триъгълни) с каиш с вертикална дръжка. Като 2 от тези легла да са за по-малка възрастова група.

  - Легла за деца от възрастовата група 0-3 г. тип „кошарка“ на колела с подходящи ортопедични или антидекубитални дюшеци – 2 бр.  допълнително извън общият брой легла, които да се заменят при нужда.

  - Да се осигури възможност за пускане на осветлението от леглото, както за страничното така и за общото осветление на стаите.

- Санитарен възел с баня:

Стандартно обзавеждане на баня и тоалетна, която включва и следното специфично оборудване:

  - Кушетка в банята за обслужване на децата, които са несамостоятелни и с проблеми в придвижването, както и поставки за разполагане на необходимите за обслужването предмети – минимум 1 бр.;

  - Вана, подвижни душове, терморегулатори, които регулират топлината на водата, парапети, които позволяват самостоятелност и сигурност за ползвателите;

  - Височината на мивките, ширината и височината на седалките на тоалетните да са съобразени с ползването им от деца със затруднена мобилност и такива на инвалидни колички и да са снабдени с ръкохватки по стените. Да се има предвид, че ще има различни възрастови групи деца до 0-18 г., поради което следва или да има минимум 1 мивка, чийто горен ръб е на отстояние 0,5 m от пода, или по възможност мивките и седалките на тоалетните да се с регулираща се височина.

  - Подвижен комбиниран тоалетен стол – 1 бр.

  - Шезлонг за баня за по-големи деца – 1 бр.

  - Подвижна бебешка ваничка с плот – 1 бр.

- Занималня /всекидневна за деца - голяма:

Стандартна мебелировка позволяваща възможност за отдих и занимания на децата с увреждания, която включва и следното специфично оборудване:

  - Механично хидравличен полулежащ медицински стол – подвижен на колела, 3 секционен с възможност за регулиране на движението на секцията седалка/гръб и секцията на краката до полулежащо положение –2 бр.

  - Дюшек /постелка/ за лежане на пода с почистваща се повърхност с размери 190 x 100 x 2,3 cm. – 1 бр.

  - Многофункционални модули /цилиндричен и полуцилиндричен/ – 4 бр.

  - Шезлонг за деца – 1 бр.

  - Пуф фотьойл – 8 бр.

  - Позициониращ /терапевтичен/ стол - вертикализатор с работен плот и регулируеми разстояния – 4 бр. различни размери съобразно възрастовите групи.

- Стаи/всекидневни - за индивидуален отдих за деца и/или престой на родители/близки и роднини.

Стандартна мебелировка позволяваща възможност за отдих и занимания на децата с увреждания, която включва и минимум 1 легло за престой на родител/близък, или при нужда да се ползва за спално помещение за индивидуален престой на дете. В една от стаите да има обособен малък кухненски кът с мивка, печка, хладилник и плот, за ползване от родителите при престоя им.

- Кухня с трапезария:

Стандартно кухненско обзавеждане, което включва и следното специфично оборудване:

  - Регулируеми столове за хранене – 4 бр.

  - Достъп на инвалидни колички до всички мебели части на кухнята и трапезарията.

- Медицински кабинет:

Стандартна мебелировка за кабинет, която включва задължително и следното оборудване:

  - Мивка с течаща топла и студена вода – 1 бр.

  - Спешен медицински шкаф – 1 бр.

  - Хладилник за съхранение на ваксини и лекарствени продукти – 1 бр.

  - Широка кушетка с регулираща се височина за прилагане на специализирани кинезитерапевтични методики – 1 бр.

  - Плот за преглед на деца в кърмаческа възраст – 1 бр.

  - Теглилка и ръстомер – по 1 бр.

  - Инструментална количка – 1 бр.

  - Инфузионна стойка с 2 бр държачи – минимум 1 бр.

  - Термометри – минимум 2 бр.

  - Кислороден концентратор  - 2 бр.

  - Ултразвуков аерозолен инхалатор – 2 бр.

  - Инфузионна помпа - минимум 2 бр.

  - Аспирационна помпа - 2 бр.

  - Амбу детско – 2 бр.

  - Свигмоманометър с маншета за различни възрастови групи - 1 бр.

  - Монитор за основни жизнени функции или пулсоксиметър – 1 бр.

  - Медицинска слушалка – 1 бр.

  - Стерилизатор – 1 бр.

- Дворно пространство - оборудвано със сензорна градина и градински мебели и площадка за игра на деца с увреждания. Площадката да е с подвижен покрив/сенник, който да предпазва от дъжд и слънце.

3. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

- Разположението на помещенията трябва да позволява лесен достъп и на деца с физически и сензорни увреждания, да позволява лесния преход от едно помещение в друго. Вратите са без прагове или други препятствия и задължително се отварят на вън, по възможност с фотоклетка, автоматично.

- Спалните помещения  да не са преходни (да не се минава през тях, за да се стигне до общи помещения или до санитарни възли).

- Постоянно обитаваните помещения трябва да осигуряват изложение към юг, югоизток, югозапад, изток или запад.

- Мебелировката и подредбата да са съобразени със спецификата на деца с увреждания и хронични заболявания, тоест да е осигурена и специална мебелировка и оборудване.

- Да се осигури достъпна среда за деца с увреждания - парапети, рампи, ръкохватки и други помощни средства - подвижни и стационарни, както и съоръжения за придвижване или подпомагащи придвижването, включително:

  - Всички коридори и врати да са съобразени с широчината, необходима за преминаване на инвалидна количка.

  - По коридорите и там, където е необходимо има ръкохватки и парапети.

  - Детски инвалидни колички – 2 бр. - 1 за деца до 35 кг. 1 за деца над 35 кг.

  - Универсален мобилен електрически лифт за повдигане от легнало, седнало положение – 1 бр.

- Обзавеждането да осигурява безопасна и сигурна среда за децата и младежите:

  - Да няма детайли с остри ръбове или да е осигурено защитно оборудване (протектори за ъглите, протектори на канали и контакти и др.).

  - Бравите на вратите, ключовете за осветлението и височината на санитарните прибори да бъдат с височина съобразена с височината на дете, ползващо инвалидна количка, с изключение на кабинетите и складовете.

  - Всички прозорци и врати да се обезопасят с механизми за заключване и да се осигурят с предпазни мрежи срещу насекоми и щори в зависимост от изложението на стаите.

  - Всички радиатори да са обезопасени.

  - Таваните и прикрепените към тях висящи конструкции и инсталации са направени по начин, който не допуска натрупване на замърсяване, кондензация на пари, поява на нежелани плесени или падане на частици;

- Всички повърхности на стени, под, врати, прозорци, мебели и др. да са от материал лесен за почистване, и дезинфекция, като за целта се използват лесни за поддържане непромокаеми, неабсорбиращи, миещи се и нетоксични материали;

- Повърхностите, включително и повърхностите на технологичното оборудване, в местата, където се провеждат манипулациите и се работи с храни, позволяват лесно почистване, задължителна дезинфекция, за целта те се изграждат с гладка повърхност, покритие от некорозивни и неабсорбиращи материали, позволяващи влажно почистване;

- Да има системи за повикване (по възможност във всички помещения, където пребивават постоянно деца), снабдени с леснодостъпен бутон за алармен сигнал.

- Да има системи за: СОТ  и видеонаблюдение.