ОБХВАТ НА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

ЗА

ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ЗА ГР.  КНЕЖА“

# СЪДЪРЖАНИЕ

1.	ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТА	4

2.	ЦЕЛ НА ПРОЕКТНАТА РАЗРАБОТКА	4

3.	ИЗХОДНИ ДАННИ	4

4.	ОБХВАТ НА ИНВЕСТИЦИННО НАМЕРЕНИЕ	6

# СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ

Фигура 3-1 Обхват на водоснабдителна мрежа за реконструкция за гр. Кнежа	5

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ

Таблица 4.1 Количествена сметка за инвестиционното намерение за ВВМ на гр. Кнежа	6

Таблица 4.2 Количествена сметка за инвестиционното намерение на ВС „Кнежа“ за постигане на ефективност и устойчивост на системите	6

Таблица 4.3 Опис на улици по които са предвидени реконструкция на канализационната мрежа.	7

# ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТА

Проектните разработки се изготвят въз основа на идентифицираните в Регионалното прединвестиционно проучване (РПИП за „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен) мерки за постигане на съответствие с приложимото национално и европейско законодателство за всички агломерации над 10 000 ЕЖ. Идентифицираните инвестиционни мерки са предложени за финансиране по оперативна програма околна среда (ОПОС) 2021 – 2027 г. и ще подпомагат изпълнението на целите в Рамковата директива за водите (РДВ), както и Директива 91/271/ЕИО.

Идейният проект да се разработи за одобреното инвестиционно намерение, засягащо реконструкция на водоснабдителната мрежа за гр. Кнежа, и да представлява одобрения Стратегически вариант в РПИП.

Предмет на проекта е реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа, съпътстваща на предвидената за изграждане канализация за гр. Кнежа.

# ЦЕЛ НА ПРОЕКТНАТА РАЗРАБОТКА

Общата цел на проекта е постигане на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, както и ефективно усвояване на средствата от Европейския съюз, изготвяне на необходимите Формуляри за кандидатстване за европейско финансиране в съответствие с чл. 101 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета; (Регламент № 1303/2013 г.) и съответните актуални регламенти за прилагане, анекси и приложения и идейни проекти за агломерации над 10 000 ЕЖ за обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Плевен.

# ИЗХОДНИ ДАННИ

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ЗА ГР.  КНЕЖА“, съгласно приетите предвиждания в одобрения РПИП за „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен.

Идейните проекти по всички части трябва да отговарят на изискванията на ЗУТ.

Заданието за изготвянето на Идейни проекти е на база избраният вариант от разработка за РПИП.

Избраният вариант представлява реконструкция на съществуващата водоснабдителна мрежа, която е предвидена като съпътстващ водопровод за реконструкция на новоизграждащата се канализационна мрежа. Трасетата за реконструкция на водопроводната мрежа са съобразени на база разработка в РПИП, като приоритетни водопроводи, които са от стоманени и азбесто-циментови тръби с високи загуби на вода.

Цялата водоснабдителна система се запазва като се предвиждат индикативните участъци за реконструкция с PE тръби, както и зониране и управление на налягането.

В проектната разработка за фаза ИП да се предвидят и всички необходими спирателни арматури, ПХ и други характерни съоръжения.

Фигура 3-1 Обхват на водоснабдителна мрежа за реконструкция за гр. Кнежа

|  | Съществуваща водоснабдителна система |
| --- | --- |
|  | Водоснабдителна мрежа за реконструкция |

# ОБХВАТ НА ИНВЕСТИЦИННО НАМЕРЕНИЕ

Общи положения

В обхвата за идейният проект за реконструкция на водоснабдителната мрежа да се предвиди проектиране по всички улици в обхвата на действащият регулационен план и приложената регулация на населеното място, както и да се съобрази обхвата за реконструкция на водоснабдителната мрежа като съпътстваща на предвидената канализация за изграждане.

Общата дължина и обхват на изготвянето на Идейният проект е спрямо таблицата по-долу:

Таблица Error! No text of specified style in document. Количествена сметка за инвестиционното намерение за ВВМ на гр. Кнежа

| № | Вид на СМР и оборудване | Ед. мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Водопроводна мрежа |  |  |
| 1 | Водопроводен клон DN 90 mm | m' | 27 080,00 |
| 2 | Водопроводен клон DN 110 mm | m' | 2 304,00 |
| 4 | Водопроводен клон DN 160 mm | m' | 3 575,00 |
| 5 | Водопроводен клон DN 200 mm | m' | 836,00 |
| 5 | Водопроводен клон DN 315 mm | m' | 794,00 |
| Обща дължина: |  |  | 34 589,00 |
| III | Съоръжения по водопроводната мрежа |  |  |
| 1 | Сградни Водопроводни Отклонения (СВО) по реконструираните участъци | бр. | 3 193,00 |

Ефективност на водоснабдителната система

Таблица 4.2 Количествена сметка за инвестиционното намерение на ВС „Кнежа“ за постигане на ефективност и устойчивост на системите

| № | Вид на СМР и оборудване | Ед. мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Мерки за ефективност и устойчивост |  |  |
| 1 | Зониране на водопроводната мрежа на гр. Кнежа и управление на налягането | бр. | 3,00 |
| 2 | Реконструкция на резервоари | бр. | 3,00 |

Таблица 4.3 Опис на улици по които са предвидени реконструкция на канализационната мрежа.

| № | Име на улица: |
| --- | --- |
| 1 | ул. „Ильо Войвода“ |
| 2 | ул. „Д. Благоев“ |
| 3 | ул. „Върбица“ |
| 4 | ул. „Г. Михайлов“ |
| 5 | ул. „Д. Дебелянов“ |
| 6 | ул. „Преслав“ |
| 7 | ул. „Иван Бонов“ |
| 8 | ул. „Янко Сакъзов“ |
| 9 | ул. „Г. С. Раковски“ |
| 10 | ул. „П. Хилендарски“ |
| 11 | ул. „Р. Даскалов“ |
| 12 | ул. „Ф. Тотю“ |
| 13 | ул. „П. Хитов“ |
| 14 | ул. „Г. Мамарчев“ |
| 15 | ул. „П. К. Яворов“ |
| 16 | ул. „Георги Бенковски“ |
| 17 | ул. „В. Априлов“ |
| 18 | ул. „Георги Бенковски“ |
| 19 | ул. „Стефан Караджа“ |
| 20 | ул. „В. Петлешков“ |
| 21 | ул. „Охрид“ |
| 22 | ул. „Юли Венелин“ |
| 23 | ул. „Плиска“ |
| 24 | ул. „Иларион Макариополски“ |
| 25 | ул. „Върбица“ |
| 26 | ул. „Петко Д. Петков“ |
| 27 | ул. „Петко Напетов“ |
| 28 | ул. „Георги Бенковски“ |
| 29 | ул. „Хаджи Димитър“ |
| 30 | ул. „Панайот Волов“ |
| 31 | ул. „Опълченска“ |
| 32 | ул. „Ивайло“ |
| 33 | ул. „Липа“ |
| 34 | ул. „Огнян Михайлов“ |
| 35 | ул. „Сребрен“ |
| 36 | ул. „Христо Ботев“ |
| 37 | ул. „Славчо Вълчинков“ |
| 38 | ул. „Страцин“ |
| 39 | ул. „Д. Бутански“ |
| 40 | ул. „Никола Петков“ |