#### Приложение № 2

Инженерно-технически мерки необходими за обновяване на жилищните сгради

Програмата има за цел да реши проблемите на многофамилните жилищни сгради, свързани с поставените технически задачи при обновяване на жилищните сгради.

Позовавайки се на обобщени резултати от предишни пилотни проекти и извършени анализи на състоянието на сградния жилищен фонд в РБългария, може да се счита, че потребностите от обновяване на повечето сгради, независимо от стр.конструктивната система по която са изградени, се вписват в два пакета от инженерно-технически мерки мерки. Пакетите от мерки, остойностени с единични цени на видове РСМР приведени към 1 м2 РЗП са както следва:

| № по ред | Наименование на пакета и мярката | Ед. цена лв/м2 | Обща стойност лв/ап-75м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| І | основен пакет - задължителни (необходими) І част |  |  |
| І.1. | Техническо обследване, сертифициране и паспортизиране на строежа: Спазване на изискванията за техническо обследване, сертифициране и паспортизиране на строежите и провеждане на периодични прегледи; Техническото паспортизиране е в основата за определяне на конкретния обхват на санирането за всеки отделен обект; Техническото паспортизиране определя съдържанието на конкретното задание за проектиране; Периодичните прегледи изпълняват ролята и на мониторинг; Половината се поема от държавата. | 1,00 | 75,00 |
| І.2. | Проект за саниране: След отчитане на резултатите от техническата паспортизация, а при необходимост и от допълнителни експертизи се възлага, изготвя и одобрява проект за саниране със задължителни становища по всички части, независимо дали ще се изпълняват РСМР в тази част; | 4,00 | 300,00 |
| І.3. | Пакет конструкция: Възстановяване на проектните параметри на конструкцията (при отчетена степен на експлоатационна годност) и възстановяване на несанкционирани промени; отстраняване на локални дефекти и недостатъци по конструктивни елементи и детайли; ремонт или повторно изграждане на входни козирки; възстановяване на настилките около сградата за гарантиране на водоотвеждането; частично възстановяване на мозайката по цокли в основата на ограждащата конструкция; изпълнение на допълнителни мероприятия за усилване на конструкцията - при обосновано експертно заключение след обследване в рамките на техническата паспортизация; | 10,00 | 750,00 |
| І.4. | Пакет хидроизолация: Осигуряване трайно водоотвеждане на покривните води; изпълнение на сигурна защита от проникване на дъждовна вода и влага от фуги и други дефекти по вертикалната ограждаща кострукция; възстановяване водоплътността на настилките и облицовките в мокрите помещения и около тръбите на вертикалните щрангове; | 5,50 | 412,50 |
| І.5. | Пакет топлоизолация: Привеждане топлоизолацията на ограждащата конструкция на сградата, към изискванията на топлотехническите норми от 1999г., в т.ч.: подмяна на външната дограма с пластмасова, в т.ч. дограмата на стълбищната клетка (при ограничаване на светлия отвор до допустимия минимум); преместване външната дограма от проектното положение и монтиране по контура използван за остъкляване на балкона; топлоизолиране на външните стени – 50мм пенополистирол (при доказана необходимот и над 50мм); топлоизолиране на надсутеренна плоча -също; топлоизолиране на плоча над последен жилищен етаж – 100мм пенополистирол или минерална вата; | 45,65 | 3423,75 |
| І.6. | Пакет водопровод и канализация: Възтановяване на външните връзки на ВиК към жилищните сгради (задължение на ВиК операторите); подмяна тръбна мрежа и спирателна арматура за студена и топла вода, вкл. циркулационна в общи части (вкл. вертикални клонове) и хоризонтални отклонения с полипропиленови тръби; частична подмяна на елементи от канализация в общи части и хоризонтални отклонения; възстановяване запълването и хидроизолацията при отворите за преминаване на ВиК пакета; | 5,92 | 444,00 |
| І.7. | Пакет отопление и вентилация: подмяна на довеждащата и отвеждащата тръбна мрежа на сградната отоплителна инсалация с хоризонтална с цел осигуряване на възможност за монтиране на индивидуални топломери; подмяна на прилежащата спирателна арматура (и тази към радиаторите, но като предмет на друга програмата за топлин.счетов.) | 2,03 | 152,25 |
| І.8. | Пакет ел.инсталация: подмяна на сградно ел.табло и ревизия на външно ел.захранване (задължение на електроснабдителните дружества); възстановяване на гръмоотводна инсталация; | 0,10 | 7,50 |
|  | ОБЩО за основен пакет І част: | 74,20 | 5490,00 |
| ІІ. | # основен пакет задължителни (необходими) ІІ част (при използване на преференциални условия този пакет е подчинен на същите изисквания, на които е подчинен и пакета от І част, но се изпълнява разсрочено със стъпка 3, 5, 7 или 10 години – съгласно конкретен договор) |  |  |
| ІІ.1. | # Пакет отопление и вентилация: подмяна на радиаторите (при панелни с изтекъл амортизационен срок); | 5,60 | 420,00 |
| ІІ.2. | Пакет стълбищна клетка и асансьор: ремонт стени и тавани стълбищна клетка и асансьорна шахта; при възможност претъркване на мозаечна настилка по площадки и стъпала; частичен ремонт на блок пощенски кутии; корекция на входни стъпала и изграждане на рампи за инвалиди (задължение на общината); | 3,80 | 285,00 |
|  | ОБЩО за основен пакет ІІ част: | 9,40 | 705,00 |
|  | ОБЩО за основен пакет І и ІІ част: | 83,60 | 6195,00 |

Конкретните топлоизолационни продукти са влючени в таблицата с цел получаване на примерна обща стойност на апартамент от 75 м2 РЗП. За целите на програмата е приета стойност на пакета от мерки - 85 лв./ м2.

Общата стойност може да нарастне над 85,0лв/м2 при включване на други топлоизолационни продукти, както и на  неотчетените РСМР.

Препоръчителен пакет от мерки:

| ІІІ. | разширен пакет (препоръчителен) пакет |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ІІІ.1. | Пакет конструкция: изграждане на допълнителни балкони, лоджии или закрити помещения; замяна на плоските покриви със скатен покрив с използваемо подпокривно пространство, а при конструктивна възможност и надстрояване; промяна на вътрешната планировка на жилищата– при доказана възможност; допълнително подобряване експлоатационните качества на конструкцията; самофинансиране, чрез процедиране на допълващо застрояване с жилищни обекти, магазини, гаражи и др. в отреденото УПИ |  |  |
| ІІІ.2. | Пакет водопровод и канализация: подмяна на санитарната арматура; подмяна на санитарния фаянс; |  |  |
| ІІІ.3. | Пакет отопление и вентилация: подмяна на радиаторите (при чугунени с изтекъл амортизационен срок); въвеждане на газоснабдителна инсталация |  |  |
| ІІІ.4. | Пакет околно пространство: обзавеждане на детска площадка (задължение на общината); озеленяване и декоративни огради на озеленяването (задължение на общината); |  |  |
| ІІІ.5 | Пакет стълбищна клетка и асансьор: привеждане на асансьорната система към нормативните изисквания; |  |  |

За разширения пакет не се сочат примерни стойности, защото той винаги е конкретен за съответната сграда.