## Национален план за саниране на жилищните и нежилищните сгради в Република България

## Предварителна версия

Съдържание

Въведение	7

Обобщена характеристика на жилищния сграден фонд в България	9

Методология - основни дефиниции и понятия, използвани източници на информация	9

Общи данни за жилищния сграден фонд	15

Статистически преглед по технически показатели на жилищните сгради	22

Статистически преглед и характеристики на жилищата	33

Брой и обща разгъната площ на жилищните сгради	49

Разпределение на жилищните сгради по клас на енергопотребление	54

Сгради с близко до нулево потребление на енергия (СБНПЕ)	56

Сгради с най-лоши енергийни характеристики (включително дефиниция)	57

Брой на сертификатите за енергийните характеристики на жилищните сгради по типове сгради	60

Брой на сертификатите за енергийните характеристики на жилищните сгради по клас на енергопотребление	62

Годишни темпове на обновяване – жилищни сгради	63

Първично и крайно потребление на енергия по типове жилищни сгради (ktoe)	64

Първично и крайно потребление на енергия по вид крайно потребление (ktoe)	65

Спестявания на енергия (ktoe)	66

Изводи за Националния план за обновяване на сградите	66

Дял на енергията от възобновяеми източници в сградния сектор	67

Годишни оперативни емисии на парникови газове по видове сгради (kgCO₂eq/(m²·година))	67

Годишно намаление на оперативните емисии на парникови газове по видове сгради (kgCO₂eq/(m²·година))	69

Очаквани по-широки ползи: % намаление на броя на хората, засегнати от енергийна бедност	69

Обобщена характеристика на нежилищния сграден фонд в България	70

Методология	70

Брой и обща разгъната площ на сградите	72

Разпределение на нежилищните сгради по клас на енергопотребление	74

Сгради с близко до нулево потребление на енергия (СБНПЕ)	76

Сгради с най-лоши енергийни характеристики (включително дефиниция)	77

Оценка на дела на изключените сгради съгласно чл. 9(6), буква (а) от преработената ДЕХС	79

Брой на сертификатите за енергийните характеристики на сгради по типове сгради	80

Брой на сертификатите за енергийните характеристики на сгради по клас на енергопотребление	83

Годишни темпове на обновяване – нежилищни сгради	85

Първично и крайно потребление на енергия по типове сгради (ktoe)	86

Първично и крайно потребление на енергия по вид крайно потребление (ktoe)	87

Спестявания на енергия (ktoe)	88

Изводи за Националния план за обновяване на сградите	89

Дял на енергията от възобновяеми източници в сградния сектор	90

Годишни екплоатационни емисии на парникови газове по видове сгради (kgCO₂eq/(m²·година))	90

Годишно намаление на оперативните емисии на парникови газове по видове сгради (kgCO₂eq/(m²·година))	92

Описание на бариерите и неуспехите на пазара	93

Разделени стимули („split incentives“)	93

Други бариери, произтичащи от  спецификите в жилищния сектор и провежданите политики за енергийно обновяване в страната	94

Оценка на капацитета в секторите строителство, енергийна ефективност и възобновяема енергия	102

Въведение и контекст	102

Икономически и производствен капацитет на строителния сектор	103

Работна сила и човешки ресурси	105

Технически и организационен капацитет	107

Капацитет в областта на енергийната ефективност и възобновяемите източници	109

Административен и институционален капацитет	110

Основни бариери и ограничения: обобщение	113

Енергийна бедност (определение)	116

Определяне на индикатори по Показател 25 „Енергийна бедност“	122

Фактори за първична енергия	126

Дефиниция за сгради с почти нулево потребление на енергия за нови и съществуващи сгради	127

Разходно ефективни минимални стойности за енергийните характеристики на нежилищните сгради	128

Пътна карта за 2030, 2040 и 2050 г.	131

Очаквани спестявания на крайна и първична енергия от обновяването на нежилищния сграден фонд – по вид крайно потребление	135

Фактори за първична енергия	136

Очаквани енергийни спестявания	138

Цели за увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в сградите (в съответствие с член 15a от Директива (ЕС) 2018/2001)	139

Числови цели за внедряването на слънчева енергия в сградите	141

Цели за очакваните експлоатационни емисии на парникови газове по типове сгради (kgCO₂eq/(m²·год))	142

Цели за очакваното намаление на експлоатационните емисии на парникови газове по типове сгради	144

Принос на обновяването на сградния фонд към целите на ЕС за енергийна ефективност (в съответствие с член 4 от Директива (ЕС) 2023/1791)	145

Принос на обновяването на сградния фонд към целите на ЕС за възобновяема енергия (в съответствие с Директива (ЕС) 2018/2001)	146

Преглед на политиките и финансовите инструменти за сградно обновяване	147

Жилищни сгради	147

Нежилищни сгради	164

Обобщение	168

Политически мерки и инструменти в подкрепа на сградното обновяване	170

а) Определяне на разходоефективни подходи за саниране за различни типове сгради и климатични зони, като се отчитат евентуалните значими пазарни събития в жизнения цикъл на сградата	170

b) национални минимални стандарти за енергийни характеристики съгласно член 9 и други политики и действия, насочени към сегментите от националния сграден фонд с най-лоши характеристики, включително гаранциите, посочени в член 17, параграф 19;	176

c) насърчаване на основното саниране на сгради, включително поетапно основно саниране;	183

(d) Овластяване и защита на уязвимите клиенти и намаляване на енергийната бедност, включително политики и мерки (чл. 24)	195

(е) Създаване на центрове за комплексно обслужване (ЦКО) и сходни механизми (чл. 18)	195

f) Декарбонизация на отоплението и охлаждането, включително чрез централизирани системи за отопление и охлаждане, и поетапно извеждане от употреба на изкопаемите горива до пълна замяна на котлите на изкопаеми горива до 2040 г.	199

(g) Предотвратяване и висококачествено третиране на отпадъци от строителство и разрушаване (ОСР) в съответствие с Директива 2008/98/ЕО и целите на кръговата икономика	207

(h) Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници в сградите	210

(i) Разгръщане на слънчева енергия в сградите	216

(j) Намаляване на емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл на сградите и насърчаване на улавянето и съхранението на въглерод	223

k) Насърчаване на интегрирани квартални и териториални подходи и програми за обновяване	230

(l) Подобряване на сградите, притежавани от публични органи (чл. 5, 6 и 7 от ДЕЕ)	232

m) Интелигентни технологии и индикатор за интелигентна готовност на сградите (SRI)	235

(n) Преодоляване на пазарните бариери и пазарните неуспехи	238

o) Преодоляване на дефицита на умения и насърчаване на образованието, целевите обучения, повишаването и придобиването на нови квалификации в строителството, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници (с фокус върху недостатъчно представените групи)	244

(p) Кампании за повишаване на осведомеността и консултантски инструменти	253

(q) Насърчаване на модулни и индустриализирани решения за строителство и обновяване на сгради	257

Обобщение на инвестиционните потребности, бюджетните източници и административния капацитет	260

Развитие на средата за финансиране на проекти за сградно обновяване в България	265

Произход на средствата и рамка на финансирането за изпълнение на Плана за саниране на жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.	266

Национален фонд за декарбонизация – роля, функции и очакван принос за изпълнението на политиките за обновяване	271

Допълващи финансови инструменти за изпълнение на политиките за сградно обновяване	273

Прагове за нулевоемисионни сгради при ново строителство и при обновяване (във връзка с чл. 11 от ДЕХС)	275

Минимални стандарти за енергийните характеристики на нежилищните сгради	278

Заключение и следващи стъпки	284

# Списък на използваните съкращения

| АГКК | Агенция по геодезия, картография и кадастър |
| --- | --- |
| АУЕР | Агенция за устойчиво енергийно развитие |
| БВП | Брутен вътрешен продукт |
| БГВ | Битова гореща вода |
| БНБ | Българската народна банка |
| БФП | Безвъзмездна финансова помощ |
| ВЕИ | Възобновяеми енергийни източници |
| ГПР | Годишен процент на разходите |
| ДЕХС | Директива относно енергийните характеристики на сградите |
| ДНСПОНСФ | Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. |
| ЕЕ | Енергийна ефективност |
| ЕПК | Едроплощен кофраж |
| ЕСМ | Енергоспестяващи мерки |
| ЗУЕС | Закона за управление на етажната собственост |
| МЖС | Многофамилни жилищни сгради |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| НПВУ | Национален план за възстановяване и устойчивост |
| НПЕЕМЖС | Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради |
| НСИ | Националния статистически институт |
| НТООД | Нетърговски организации, обслужващи домакинствата |
| ПРООН | Програма на ООН за развитие |
| РЗП | Разгъната застроена площ |
| СМР | Строително - ремонтни дейности |

# Въведение

Настоящият документ представлява предварителна версия на Националния план за саниране на жилищните и нежилищните сгради в Република България, изготвена в изпълнение на изискванията на член 3 от Директива (ЕС) 2024/1275 относно енергийните характеристики на сградите. Планът има за цел да постави стратегическата, аналитична, оперативна и финансова основа за поетапното обновяване на националния сграден фонд от публични и частни жилищни и нежилищни сгради с хоризонт до 2050 г., в съответствие с общоевропейската цел за преобразуване на съществуващите сгради в сгради с нулеви емисии.

Предварителният характер на настоящата версия отразява както поетапния подход, заложен в директивата, така и обективните ограничения, свързани с наличието и качеството на данните, развитието на институционалната рамка и текущото структуриране на ключови финансови инструменти. Документът следва образеца, установен в приложение II към директивата, и е разработен с цел максимално съответствие с изискванията на Европейската комисия, като същевременно създава основа за доразвиване и конкретизация в окончателната версия на плана, която предстои да бъде изготвена и представена в края на 2026-а година.

Националният план за саниране обхваща всички задължителни елементи по член 3, параграф 2 от директивата. В него са включени:

- аналитичен преглед на националния сграден фонд по типове сгради, периоди на строителство и функционално предназначение, основан на наличните статистически извадки и националната база данни за сертификатите за енергийните характеристики;

- анализ на основните пазарни бариери и пропуски, които възпрепятстват мащабното и дълбочинно сградно обновяване;

- пътна карта с национално определени цели и измерими индикатори за напредък до 2030 г., 2040 г. и 2050 г., включително по отношение на енергийното потребление и емисиите на парникови газове;

- преглед на действащите и планираните политики и мерки, включително регулаторни, финансови и организационни инструменти;

- оценка на инвестиционните потребности за изпълнение на плана и на потенциалните източници на финансиране;

- описание на ключовите реформи и хоризонтални механизми, необходими за ефективното прилагане на политиките.

С оглед на съществените различия в характеристиките, режимите на собственост, инвестиционната логика и досегашните политики, жилищните и нежилищните сгради се разглеждат в плана като два ясно разграничени сегмента. Анализът показва, че при нежилищните сгради обновяването досега е било движено основно от публични програми и регулаторни задължения, но с ограничен обхват и неравномерен темп. При жилищните сгради доминират грантови схеми, които, въпреки социалната си значимост, не водят до устойчиво мащабиране и системна промяна на енергийните характеристики на жилищния сграден фонд. Това налага диференциран подход при формулирането на цели, политики и финансови инструменти за двата сегмента.

В следствие на тези изводи, централната теза на плана е, че инвестиционните потребности за обновяване и декарбонизация на сградния фонд са от такъв мащаб, че не могат да бъдат посрещнати единствено чрез публични бюджети и безвъзмездно финансиране. Анализите, включително тези, наследени от дългосрочната национална стратегия за обновяване на сградния фонд и актуализирани спрямо повишените изисквания на новата директива, показват ясно нарастване на целите и необходимите обеми инвестиции. Това обосновава необходимостта от системно привличане на частно финансиране и от преминаване към комбинирани финансови инструменти с възможност за циклично реинвестиране на целевия ресурс, допълнени от целева социална подкрепа.

В този контекст, в съответствие с последните изменения на Закона за енергийната ефективност от 14.11.2025 г., Националният фонд за декарбонизация (НФД) е разгледан в плана като основен институционален носител и инструмент за прилагане на политиките за сградно обновяване. Фондът не се позиционира като поредна програма за финансиране, а като централен механизъм за структуриране, координация и мащабиране на инвестициите, включително чрез комбиниране на грантове, възвръщаем финансов ресурс, гаранции и техническа помощ. В предварителната версия на плана са очертани ролята и функциите на НФД, като в окончателната версия ще бъдат допълнително конкретизирани продуктовото портфолио, капитализацията и взаимодействието с финансовите посредници и другите публични инструменти.

Съществена част от плана е посветена на ключовите структурни реформи, необходими за реалното постигане на целите. Сред тях са: развитието и пазарната интеграция на системата за енергийно сертифициране; въвеждането на паспорти за сградно обновяване като инструмент за поетапно планиране; прилагането на минимални стандарти за енергийните характеристики при нежилищните сгради; развитието на опростени механизми за дигитализация на данните за състоянието на сградния фонд; укрепването на капацитета за контрол, мониторинг и отчетност. Тези реформи са разгледани като предпоставка за ефективното използване на финансовите ресурси и за избягване на частични и несъгласувани интервенции.

Разработването на настоящия предварителен план се основава на официални национални източници на данни и годишни анализи, като там, където липсват пълни или надеждни данни, са използвани обосновани допускания, ясно описани в текста. Целта е била максимално да се следва методологичният подход и структурата, препоръчани от Европейската комисия, като същевременно се запази прозрачност и възможност за бъдещо надграждане.

В окончателната версия на Националния план за саниране, която предстои да бъде разработена през следващата 2026-а година в рамките на процес на широки професионални дискусии и обществени консултации, ще бъдат допълнително прецизирани източниците на необходимите инвестиции - публични и частни, механизмите за мобилизиране на частен капитал, както и индикативните обеми и времеви профил на финансирането. По този начин планът ще се утвърди като основен стратегически инструмент за управление на трансформацията на сградния фонд и за постигане на националните и европейските цели до 2030 г. и в дългосрочен план до 2050 г.

# Обобщена характеристика на жилищния сграден фонд в България

## Методология - основни дефиниции и понятия, използвани източници на информация

Настоящата точка представя ключовите дефиниции и понятиен апарат, използвани при анализа на жилищния сграден фонд в Република България. Целта е да се изясни нормативната и статистическата база, върху която стъпва разработката, както и да се гарантира съпоставимостта на данните, извлечени от различни институционални източници. Съществуващата нормативна уредба и статистическа практика в страната не прилагат единна, напълно хармонизирана класификация на жилищните сгради. Поради това за целите на анализа се изисква съпоставяне на понятия, използвани от: Националния статистически институт (НСИ), нормативната уредба в областта на енергийната ефективност, кадастралната и устройствената нормативна рамка (включително актовете на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/), както и секторни нормативи, например тези за достъпна среда.

НСИ, Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и АГКК се явяват основните източници на статистическа информация за целите на настоящия доклад.

НСИ предоставя данните от Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 г., които съдържат най-пълната и хомогенна информация относно: вида на сградите, тяхното местонахождение, броя на жилищата и статуса им „обитавани/необитавани“ и др. Този източник е ключов в първата част на анализа, тъй като позволява да бъдат идентифицирани именно обитаваните сгради – т.е. реалният енергиен фонд, подлежащ на обновяване.

АГКК предоставя информация, извлечена от информационната система на кадастъра, относно броя на жилищните сгради, техните характеристики и функционалното им предназначение. Тези данни служат за нормативно-класификационно съпоставяне и за потвърждаване на типовите характеристики на сградите.

АУЕР предоставя за целите на анализа информация от своята информационна система за сертифицирани жилищни сгради по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), включваща данни за: издадените сертификати, разпределението по енергийни класове, годишното потребление на първична и крайна енергия, постигнатите икономии и дела на енергията от възобновяеми източници и др. Тези данни са водещи във втората част на анализа, свързана с енергийните характеристики на жилищния фонд.

Разработката се основава и на ключови стратегически и програмни документи на Република България, включително:

- Интегриран план в областта на енергетиката и климата 2021–2030;

- Дългосрочна национална стратегия за обновяване на сградния фонд до 2050 г.;

- Анализ на състоянието на енергийната ефективност и годишния напредък по изпълнението на политиките за ЕЕ през 2024 г. (АУЕР);

- Доклади за изпълнението на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (МЖС), реализирани по:

  - Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013 г.;

  - Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС);

  - Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г.;

- Тематични аналитични материали като „Механизъм за техническа подкрепа за Вълната за саниране в ЕС – Доклад за диагностична оценка: България“, изготвен от Световната банка през 2022 г. и др.

Този многокомпонентен набор от източници осигурява необходимата емпирична, нормативна и аналитична основа за оценка на съществуващия жилищен фонд и потенциала за неговото енергийно обновяване.

Съгласно националното законодателство, понятието „жилищна сграда“ се определя като сграда, предназначена за постоянно обитаване, и се състои от едно или повече жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ. Това определение представлява основополагаща рамка за всички последващи класификации. Налице е обаче разминаване между различните нормативни и статистически източници при класифицирането на видовете жилищни сгради.

Съгласно възприетата от НСИ методология за провеждане на статистически изследвания (в точа число ,,Преброяване на населението и жилищния фон в Република България“), според вида си жилищните сгради биват:

- Къща;

- Жилищен блок, кооперация;

- Сграда от смесен тип (над 60% жилищна площ);

- Общежитие;

- Вила/лятна кухня;

- Сграда за колективно домакинство.

Тази класификация е ориентирана предимно към реалното ползване и социално-икономическите функции на сградите.

Действащата нормативна уредба в областта на енергийната ефективност на сгради класифицира жилищните сгради, като:

- еднофамилни жилищни сгради (еднофамилни къщи);

- многофамилни жилищни сгради (жилищни блокове).

Скалата на класовете енергопотребление, приложима за многофамилните сгради, се използва и за общежития, тъй като те по функционални характеристики са сходни с жилищните многофамилни сгради. Тази схема е водеща при изготвянето на енергийни сертификати, обследвания и анализи, свързани с обновяване на жилищните сгради за енергийна ефективност.

Съгласно Приложение № 4 към чл. 16, ал. 3 от Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, сградите за постоянно и временно обитаване се класифицират, както следва:

- Жилищна сграда – еднофамилна;

- Жилищна сграда – многофамилна;;

- Жилищна сграда със смесено предназначение;

- Вилна сграда – еднофамилна;

- Вилна сграда – многофамилна;

- Общежитие;

- Хотел;

- Апартаментен хотел;

- Постройка на допълващото застрояване;

- Друг вид сграда за обитаване.

В Допълнителните разпоредби § 1, т.18 на Наредба № РД-02-20-2 ОТ 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията, както и техническите изисквания за достъпност на морските плажове за първи път е представено следното определение за ,,многофамилна жилищна сграда“ (МЖС)- ,,жилищна сграда, в която самостоятелните обекти са повече от три“. Това определение използва чисто функционален и конструктивен критерий, който е приложим при планиране на достъпна среда и инвестиционен процес.

Поради липсата на единна система, настоящият доклад приема следното съответствие между посочените по-горе класификации на жилищните сгради:

Еднофамилни жилищни сгради:

- „Къщи“ (НСИ);

- „Еднофамилни жилищни сгради / еднофамилни къщи“ (нормативи за енергийна ефективност /ЕЕ/);

- „Жилищни сгради – еднофамилни“ (АГКК).

Приемането е статистически обосновано, доколкото по данни на НСИ на всяка къща отговарят средно 1,2 жилища. Тези данни потвърждават, че къщата е статистически еднофамилна единица. В нормативната уредба в областта на енергийната ефективност „еднофамилна жилищна сграда“ е дефинирана като сграда, предназначена за обитаване от едно домакинство, което напълно съответства както на действителната структура на къщите в България, така и на тяхното фактическо използване. Същевременно кадастралната класификация на АГКК въвежда категорията „жилищна сграда – еднофамилна“, в която съдържателно попадат същите типове сгради. Това съвпадение между трите независими системи – статистическа, нормативна за ЕЕ и кадастрална – позволява обосновано и последователно приравняване на категорията „къщи“ към еднофамилните жилищни сгради.

Многофамилни жилищни сгради:

- „Жилищен блок, кооперация“ (НСИ);

- „Многофамилна жилищна сграда“ (нормативи за ЕЕ);

- „Жилищна сграда – многофамилна“ (АГКК).

Жилищните блокове и кооперациите, както се класифицират от НСИ, представляват основната форма на многофамилно жилищно строителство в България. Съгласно статистиката на всеки „жилищен блок/кооперация“ отговарят средно 24,2 жилища. Тази концентрация на жилища ,,под един покрив“ е определящ белег на многофамилната жилищна типология и отличава тези сгради от всяка друга категория. Функционалните характеристики на този тип сгради допълнително подкрепят категоризирането им като многофамилни. Тези сгради обособяват множество самостоятелни обекти, разположени на различни етажи, които споделят общи части – входове, стълбища, коридори, инсталационни шахти, общи мрежи за електрозахранване и отопление. Тази конструктивна и функционална специфика съответства напълно на нормативното определение за многофамилна жилищна сграда, където законодателството ясно определя, че това е сграда, съдържаща повече от три самостоятелни обекта.

Сгради от смесен тип  (над 60% жилищна площ):

- ,,Сграда от смесен тип  (над 60% жилищна площ)“ (НСИ);

- „-“ (нормативи за ЕЕ);

- Жилищна сграда със смесено предназначение (АГКК);

Сградите със смесено предназначение представляват специфична категория в националните класификационни системи. Според НСИ „сграда от смесен тип“ е такава, в която над 60% от разгънатата жилищна площ е предназначена за жилищни нужди, а останалата част служи за други функции – търговски, офисни, административни или обслужващи дейности. Аналогично, в кадастралната класификация на АГКК те са определени като „жилищни сгради със смесено предназначение“, като този термин се отнася до сгради, при които в рамките на един и същ строителен обем съжителстват жилищни обекти и обекти с различно функционално предназначение (магазини, ателиета, офиси и др.). И в двата случая ключовият елемент е съвместяването на две или повече различни групи помещения, чието предназначение се различава съществено по функция и нормативно натоварване.

Нормативната уредба в областта на енергийната ефективност не въвежда самостоятелна категория „сграда със смесено предназначение“, но съдържа ясно разписан принцип за разделно сертифициране на отделните функционални части. Чл. 3 от Наредба № Е-РД-04-2 от 16 декември 2022 г. предвижда, че когато различни части от една сграда имат различно предназначение съгласно класификацията по наредбата по чл. 31, ал. 4 ЗЕЕ, се издават отделни енергийни сертификати за всяка част. В този смисъл сградите със смесено предназначение представляват междинна категория, която статистиката и кадастърът обособяват ясно, докато нормативите за енергийна ефективност ги разглеждат функционално, през призмата на различните енергийни режими. За целите на анализа това означава, че смесените сгради следва да се разглеждат като комбинация от жилищен и нежилищен фонд, при която всяка функционална част се оценява и сертифицира отделно. От това следва, че смесените сгради за целите на енергийния анализ трябва да се разглеждат като комбинация от жилищен и нежилищен фонд, при която всяка функционална част се оценява и сертифицира самостоятелно, когато не доминира над 90% от климатизирания обем. Този подход гарантира точност на енергийните оценки, съпоставимост на данните и коректно отразяване на реалния начин на използване и експлоатационните особености на сградите със смесено предназначение.

Общежития:

- „Общежития“ (НСИ);

- „-“ (нормативи за ЕЕ);

- „Общежития“ (АГКК).

Според дефиницията на НСИ общежитието е жилищна сграда, то обслужва специфична група лица и предназначението му е временно или сезонно задоволяване на жилищни потребности, а не формиране на постоянни домакинства. Ето защо общежитията са класифицирани отделно от жилищните блокове и къщите, макар по конструктивен и функционален характер да имат редица сходства с многофамилните жилищни сгради. В кадастралната класификация на АГКК общежитието също фигурира като самостоятелен вид сграда. То се третира не като съвкупност от самостоятелни обекти на собственост, а като единен функционален обект, предназначен за колективно или групово обитаване. Това отговаря на реалността, че общежитията обикновено не съдържат апартаменти в класическия смисъл, а стаи или помещения за настаняване, които нямат статут на отделни жилища. Тази специфика ги отличава от многофамилните жилищни сгради по линия на правния статут, но не и по линия на енергийните характеристики. Именно последната особеност е причина общежитията да бъдат третирани по различен начин в нормативната рамка за енергийна ефективност. В тази връзка общежитията са включени в обхвата на скалата на класовете за енергопотребление, приложима за многофамилните жилищни сгради. Това решение е обосновано от близката функционална аналогия между общежитията и жилищните блокове. И двата типа сгради съдържат голям брой отделни помещения или обекти за обитаване в рамките на един строителен обем, имат общи инсталации, общи части, вертикални комуникации и сходни топлинни загуби.

Вили/летни кухни/къщи за почивка:

- ,,Вила“ (НСИ);

- „-“ (нормативи за ЕЕ);

- ,,Вилна сграда – еднофамилна“, ,,Вилна сграда – многофамилна“ и ,,Постройка на допълващото застрояване“ (АГКК).

Категорията „вили/летни кухни/къщи за почивка“ не би следвало да се отчита при анализа на националния жилищен фонд (в частта ЕЕ показатели), доколкото тези сгради имат сезонен характер на обитаване, или са „необитавани“ по смисъла на дефиницията за обитаемост, респективно не попадат в обхвата на ЗЕЕ и не подлежат на обследване и сертифициране. Това изключение е в съответствие и с Директива (ЕС) 2024/1275, която освобождава от сертифициране сградите, използвани по-малко от четири месеца годишно.

Сгради за колективни домакинства

- ,,Сграда за колективно домакинство“ (НСИ);

- „-“ (нормативи за ЕЕ);

- „-“ (АГКК).

Категорията „сграда за колективно домакинство“ представлява специфичен тип сгради, които по дефиниция на НСИ включват интернати, пансиони, манастири, домове за деца, домове за стари хора, затвори и други институции, в които се настаняват лица, образуващи т.нар. колективни домакинства. Това са сгради със строго специализирано предназначение, различно от традиционното жилищно обитаване, като тяхната структура и режим на функциониране са подчинени на социални, здравни, образователни или корекционни функции. Данните от Преброяване 2021 показват, че техният брой е малък – 595 сгради за цялата страна, което представлява пренебрежимо малък дял от общия жилищен фонд. В кадастралната система (АГКК) тези сгради не се обособяват като самостоятелна жилищна категория, а попадат в категорията ,,Друг вид сграда за обитаване“ или по-общите групи на обществени или специализирани сгради. Нормативите в областта на енергийната ефективност също не дефинират отделна категория „сграда за колективно домакинство“, тъй като те не са предназначени за стандартно жилищно ползване и голяма част от тях не попадат в обхвата на задължителното енергийно сертифициране, включително поради сезонно ползване, специфичен режим на обитаване или социален статут.

В обобщение, представените по-горе дефиниции и класификационни системи осигуряват обща рамка за съпоставим анализ на жилищния сграден фонд, въпреки липсата на единна национална класификация. За целите на доклада се използват трите основни институционални източника – НСИ, АГКК и АУЕР – като данните от Преброяване 2021 са водещи при описанието на сградния фонд и обитаването, кадастралната информация осигурява функционална и нормативна категоризация, а данните от АУЕР са основа за анализа на енергийните характеристики и обновяването на сградите.

## Общи данни за жилищния сграден фонд

Режим и начин на обитаване

Съгласно данните от последното преброяване на населението и жилищния фонд в Република България, към 7 септември 2021 г. в страната се намират 2 123 121 жилищни сгради, в които са разположени 4 257 919 жилища  с обща полезна площ над 334 млн. кв. м. От тях само 1 152 978 сгради, или 54,3%, са обитавани. Това означава, че почти половината от жилищните сгради в страната (45,7%) са необитавани, което представлява чувствително увеличение спрямо данните от предходното преброяване през 2011 г., когато делът на обитаваните сгради е бил 73,1%.

Таблица № 1: Жилищни сгради според режим и начин на обитаване към 7.09.2021г.

| Вид на сградата според режима на обитаване | Начин на обитаване |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общо обитавани и необитавани сгради |  |  | Обитавани сгради |  |  |
|  | Сгради, бр. | Полезна площ, м2 | Жилища, бр. | Сгради, бр. | Полезна площ, м2 | Жилища, бр. |
| Целогодишно обитавани сгради (къща, жилищен блок, кооперация, сграда от смесен тип, общежитие, сграда за колективно домакинство) | 1 946 630 | 327 728 080 | 4 144 152 | 1 146 400 | 266 748 210 | 3 232 180 |
| Сгради за сезонно обитаване (вила, лятна кухня) | 176 491 | 6 669 076 | 113 767 | 6 578 | 739 520 | 7 406 |
| Общо: | 2 123 121 | 334 397 156 | 4 257 919 | 1 152 978 | 267 487 730 | 3 239 586 |

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 г.

Нарастващият дял на необитаваните сгради се дължи на комбинация от демографски, социални и икономически фактори – депопулация на малки населени места, миграция към големите градове и чужбина, наследствени жилища, които не се ползват, закупуване на второ жилище с цел инвестиция,  както и стареене и физическо износване на значителна част от сградния фонд.

Обитаваните сгради 1 146 400 с  3 239 586 жилища, с обща полезна площ 267 487 730 кв. м представляват реалният енергиен актив на страната. Именно този сегмент от жилищния фонд определя потреблението на енергия, генерираните емисии и обхвата на потенциалните мерки за енергийна ефективност. Същевременно наличието на голям дял необитавани сгради означава, че значителна част от сградния фонд не участва в текущото енергопотребление, но оказва влияние върху общата картина чрез липса на поддръжка, опасност от конструктивни дефекти, както и чрез създаване на неравномерна териториална структура на жилищния ресурс.

Особено значим е контрастът между целогодишно обитаваните сгради и тези за сезонно обитаване. В първата категория попадат 1 946 630 сгради, но обитавани са само 1 146 400. Това означава, че дори сред постоянните жилищни сгради почти 800 000 остават необитавани. От сезонните сгради (вили и летни кухни), които наброяват 176 491, обитавани са едва 6 578, т.е. под 4%. Този минимален дял потвърждава техния периферен характер и оправдава изключването им от обхвата на анализа по енергийна ефективност.

Също така следва да се отчете, че понятието „обитавана сграда“ по методологията на НСИ е функционално – достатъчно е в сградата да живее постоянно поне едно домакинство или лице, за да се класифицира като обитавана. Това означава, че в рамките на една обитавана сграда може да има както обитавани, така и необитавани жилища. Именно поради това общият брой обитавани жилища (2 603 713) е по-малък от броя на жилищата в обитавани сгради (3 239 586) – разлика, която отразява наличието на вътрешни „празнини“ в иначе обитавания жилищен фонд.

Фигура № 1: Дялово разпределение на обитавани/необитавани жилища в обитавани жилищни сгради към 07.09.2021г.

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 г.

Налице е ясно изразена териториална диференциация по отношение на обитаването на жилищните сгради.

Таблица № 2: Жилищни сгради според начин на обитаване по области към 07.09.2021 г.

| Област | Сгради общо | Обитавани сгради | Необитавани сгради | Относителен дял на обитаваните сгради |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоевград | 85734 | 57863 | 27871 | 67,5% |
| Бургас | 109035 | 62811 | 46224 | 57,6% |
| Варна | 105147 | 57054 | 48093 | 54,3% |
| Велико Търново | 85762 | 46147 | 39615 | 53,8% |
| Видин | 56847 | 19896 | 36951 | 35,0% |
| Враца | 89082 | 38372 | 50710 | 43,1% |
| Габрово | 42898 | 19802 | 23096 | 46,2% |
| Добрич | 60104 | 32022 | 28082 | 53,3% |
| Кърджали | 49602 | 32470 | 17132 | 65,5% |
| Кюстендил | 61517 | 28517 | 33000 | 46,4% |
| Ловеч | 74425 | 31308 | 43117 | 42,1% |
| Монтана | 86217 | 34282 | 51935 | 39,8% |
| Пазарджик | 91538 | 55797 | 35741 | 61,0% |
| Перник | 64970 | 23098 | 41872 | 35,6% |
| Плевен | 94775 | 52782 | 41993 | 55,7% |
| Пловдив | 157402 | 100621 | 56781 | 63,9% |
| Разград | 42267 | 27846 | 14421 | 65,9% |
| Русе | 62280 | 34908 | 27372 | 56,1% |
| Силистра | 39546 | 25698 | 13848 | 65,0% |
| Сливен | 61881 | 36944 | 24937 | 59,7% |
| Смолян | 38728 | 23667 | 15061 | 61,1% |
| София (столица) | 118594 | 74208 | 44386 | 62,6% |
| София | 141633 | 59916 | 81717 | 42,3% |
| Стара Загора | 91176 | 51019 | 40157 | 56,0% |
| Търговище | 42254 | 24067 | 18187 | 57,0% |
| Хасково | 76170 | 44667 | 31503 | 58,6% |
| Шумен | 52552 | 33764 | 18788 | 64,2% |
| Ямбол | 40985 | 23432 | 17553 | 57,2% |
| Общо | 2123121 | 1152978 | 970143 | 54,3% |

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 г.

Видно от таблицата относителният дял на обитаваните сгради по области варира в широки граници – от едва 35,0% във Видин до 67,5% в Благоевград. В групата на областите с най-нисък дял на обитавани сгради попадат Видин (35,0%), Перник (35,6%), Монтана (39,8%), Ловеч (42,1%), София-област (42,3%) и Враца (43,1%). Това са предимно региони от Северозападна България и други структурнослаби територии, силно засегнати от депопулация, застаряване на населението и изселване към по-големи градове и извън страната. В тези области голям брой жилищни сгради формално съществуват в статистиката, но реално са извън жилищния и енергийния „оборот“, което допълнително задълбочава социално-икономическите дисбаланси.

В другия край на спектъра са областите с относително висок дял на обитавани сгради – Благоевград (67,5%), Разград (65,9%), Кърджали (65,5%), Силистра (65,0%), Шумен (64,2%), Пловдив (63,9%) и София (столица) (62,6%). В тези области жилищният фонд е по-пълноценно използван, а връзката между налична жилищна инфраструктура и реално население е по-устойчива. София-град и Пловдив, като големи урбанизирани центрове, концентрират не само значителен брой жилищни сгради, но и високи нива на обитаване, което ги превръща в ключови територии от гледна точка на енергийното потребление и потенциала за енергийно обновяване.

Данните показват също така отчетлив контраст между градовете и селата: през 2021 г. обитаваните сгради в градовете са 64,9%, докато в селата – едва 47,6%. В сравнение с 2011 г., когато обитаваните сгради са били 83,7% в градовете и 66,8% в селата, се наблюдава силно изразено нарастване на необитаваните сгради и в двата типа територии, но особено в селските. Това потвърждава тенденцията към концентрация на населението в ограничен брой градски центрове и оставяне на значителна част от селския жилищен фонд извън активно ползване.

Важен структурен извод е, че размерът на жилищния фонд не кореспондира пряко с реалното жилищно потребление, а обитаването се концентрира в определени типове сгради и територии. Това означава, че мерките за енергийно обновяване следва да бъдат насочени приоритетно към обитаваните, активно използвани сгради, които формират приблизително половината от жилищния фонд, но поемат почти цялото енергийно натоварване на сектора.

С оглед предмета на настоящия доклад, за нуждите на изработване на Национален план за саниране на сгради (в частта жилищен сектор), прегледът и анализът на съществуващия сграден жилищен фонд се концентрира върху обитаваните жилищни сгради/ жилища. В противен случай, поради големия дял на необитавани жилищни сгради, би се получила силно деформирана статистическа картина с риск от грешни изводи и препоръки за бъдещи политики.

Предназначение/ функционални категории

Анализът на жилищния фонд по функционални категории показва ясно изразена структурна асиметрия между различните видове сгради, както по отношение на техния брой, така и по отношение на реалното им участие в жилищното обитаване, респективно енергийното потребление, което е от ключово значение за дефиниране на политики за енергийно обновяване.

Таблица № 3: Жилищни сгради по вид и начин на обитаване към 07.09.2021 г.

| Вид на сградата | Общо | Начин на обитаване |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обитавани сгради |  |  | Необитавани сгради |
|  | Сгради, бр. | Сгради, бр. | Полезна площ, м2 | Жилища, бр. | Сгради, бр. |
| Къща | 1 858 596 | 1 065 584 | 122 229 230 | 1 301 432 | 793 012 |
| Жилищен блок, кооперация | 83 382 | 77 428 | 140 898 110 | 1 876 742 | 5 954 |
| Сграда от смесен тип (над 60% жилищна площ) | 3 415 | 2 450 | 2 348 445 | 28 508 | 965 |
| Общежитие | 615 | 343 | 755 031 | 24 653 | 272 |
| Вила | 109 542 | 6 578 | 739 520 | 7 406 | 102 964 |
| Лятна кухня | 66 949 | 0 | 0 | 0 | 66 949 |
| Сграда за колективно домакинство | 622 | 595 | 517 394 | 845 | 27 |
| Общо | 2 123 121 | 1 152 978 | 267 487 730 | 3 239 586 | 970 143 |

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 г.

Еднофамилни жилищни сгради (къщи) са най-разпространеният тип жилищни сгради в страната и представляват 1 858 596 броя, или около 87,5% от целия жилищен фонд. От тях 1 065 584 са обитавани, което означава, че едва 57,3% функционират като реални жилища, докато 42,7% остават необитавани.

Тази структура отразява както историческия модел на развитие на населените места, така и демографския спад, водещ до масово изоставяне на еднофамилни домове, особено в по-малките селища на страната. Макар къщите да заемат 45,7% от общата полезна площ на обитаваните жилищни сгради и да съдържат 40,2% от всички обитавани жилища, във всяка къща средно се намират около 1,2 жилища, което показва ниска плътност на населяване. Това има пряко отражение върху енергийната ефективност: еднофамилните сгради имат голяма външна повърхност и по-големи топлинни загуби, а разходите за комплексно саниране на квадратен метър са значително по-високи спрямо многофамилните сгради. В практиката това означава, че за масовия случай при тях са по-подходящи поетапни или единични мерки – например подмяна на дограма, топлоизолация само на критични повърхности или обновяване на отоплителната система – тъй като пълният пакет мерки често се оказва икономически неприложим за едно домакинство.

Фигура № 2: Дялово разпределение на броя на обитаваните жилищни сгради по вид към 07.09.2021 г.

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 г.

На противоположния край се намират многофамилните жилищни сгради (жилищни блокове, кооперации), които са 83 382 на брой, или около 3,9% от жилищния фонд. Въпреки това 77 428 от тях са обитавани (92,9%), което ги прави най-устойчивата категория по линия на реално жилищно използване. Тяхната структурна компактност обуславя ключовата им роля в енергийния баланс на страната. Макар да са малко като брой, тези сгради съдържат 1 876 742 жилища, или близо 58% от всички жилища в страната, и заемат 52,7% от цялата полезна площ на обитаваните жилищни сгради.

| Фигура № 3: Дялово разпределение на полезната площ на обитаваните жилищни сгради по вид към 07.09.2021 г. | Фигура № 4: Дялово разпределение на жилищата в обитаваните жилищни сгради по вид към 07.09.2021 г. |
| --- | --- |

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 г.

Тази висока концентрация на жилища и полезна площ прави многофамилните сгради стратегически най-значимия сегмент на жилищния фонд от гледна точка на енергийната ефективност, фактор, който следва да бъде отчетен при планиране на мерките за енергийна ефективност с оглед постигане на целите за енергийни спестявания.

Многофамилни жилищни сгради - поради големия брой домакинства ,,под един покрив“ - средно на една многофамилна жилищна сграда се падат 24,2 жилища, обновяването им генерира значително по-висок обществен ефект – намаляване на енергопотреблението, ограничаване на енергийната бедност, по-ефективно използване на публичните средства и по-бързо постигане на националните цели за ЕЕ и климат., като същевременно помощта достига до много по-голям брой крайни бенефициенти.

За еднофамилни жилищни сгради е по-целесъобразно да се прилагат  пакети от единични мерки, поне на първия етап, което отговаря по-добре на потребностите на отделното домакинство и осигурява по-добро съотношение цена–полза. Този извод е продиктуван от анализ на съществуващото положение и няколко обуславящи фактора: висока цена на единица обновена площ, ниска обитаемост, влошена демографска картина – застаряващо население с нисък финансов статус и трудности да инвестират в енергийна ефективност.

Сградите от смесен тип, в които над 60% от площта е жилищна, но има и нежилищни функции, заемат ограничен дял – 3 415 броя, от които 2 450 са обитавани. Макар да представляват едва 0,2% от обитаваните сгради, те имат нормативно значение, тъй като попадат в специфичен режим на енергийно сертифициране. По Наредба № Е-РД-04-2/2022 различните функционални части на такива сгради се сертифицират отделно, когато имат различно предназначение и обособени топлинни зони. Това изисква комплексен подход при енергийните обследвания и може да увеличи както административното, така и финансовото натоварване при обновяване. Макар техният общ енергиен принос да е ограничен, в градските центрове те имат важна роля за формиране на смесената функционална среда.

Общежитията формират малка, но специфична група от 615 сгради, от които 343 са обитавани. Макар да съдържат сравнително скромен брой обитавани помещения – 24 653 – те са структурно и функционално близки до многофамилните жилищни сгради. Общежитията концентрират голям брой обитатели в един строителен обем, като ползват общи инсталации и имат сходни модели на енергийно потребление. Именно поради това нормативната рамка прилага към тях скалата за енергопотребление, предназначена за многофамилните сгради. Макар да не представляват голям дял от националния сграден фонд, те са важни в определени урбанизирани територии (предимно университетски центрове) и следва да се разглеждат като част от потенциала за повишаване на енергийната ефективност.

Вилите и летните кухни имат съвсем различен профил. Вилите наброяват 109 542 сгради, но едва 6 578 от тях са обитавани. Това означава, че 94% остават извън реалното жилищно използване. Летните кухни, 66 949 наброяващи, по дефиниция са 100% необитавани. Тези две категории са извън обхвата на политиките за енергийна ефективност, както поради сезонното им използване, така и поради липса на нормативно изискване за сертифициране.

Сградите за колективни домакинства представляват 622 броя, от които 595 са обитавани, но същевременно съдържат едва 845 помещения. Това са социални институции, чиято функция и начин на използване се различават коренно от жилищните. Те имат минимален дял в общата жилищна площ и следователно нямат съществено значение за енергийния анализ на жилищния фонд.

В обобщение, въз основа на анализираните по-горе данни, могат да бъдат изведени следните основни изводи:

- Еднофамилните жилищни сгради доминират по брой, но представляват само 45,7% от полезната площ на обитаваните жилища. Те са скъпоструващи за комплексно саниране, подходящи за индивидуални или поетапни мерки.

- Многофамилните жилищни сгради са малко (3,9%), но имат най-голямо значение за енергийния профил на страната – над 50% от обитаваната площ и близо 60% от жилищата. Имат най-висок потенциал за енергийни спестявания.

- Сградите от смесен тип и общежитията са функционално значими, но ограничени по обем.

- Вилите и летните кухни са извън енергийния анализ поради почти пълна необитаемост.

- Различните категории сгради могат да бъдат обхванати с гъвкави, но целенасочени механизми, които отразяват реалното им значение за енергийния профил на страната.

## Статистически преглед по технически показатели на жилищните сгради

Прегледът на жилищните сгради по технически показатели има за цел да очертае реалното техническо състояние на обитавания жилищен фонд в България и неговите ключови конструктивни и експлоатационни характеристики. Тази оценка е от съществено значение, тъй като именно техническите параметри на сградите определят както възможностите и ограниченията за тяхното енергийно обновяване, така и ефективността на предвидените мерки.

Анализът служи за: 1) оценка на състоянието на сградите спрямо съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1, т.1–7 от Закона за устройство на територията – механична устойчивост, пожарна безопасност, хигиена, здраве и околна среда, достъпност, шумозащита, енергийна ефективност и устойчиво използване на ресурсите и 2) оценка на ефективността на разходите при енергийно обновяване, като се съпоставят различните типове конструкции, възрастови групи и строителни системи.

Следва да се подчертае, че най-пълната и надеждна представа за техническото състояние на една жилищна сграда би могла да бъде получена чрез нейния технически паспорт, изготвен по реда на Наредба № 5 за техническите паспорти. Към момента на изготвяне на настоящия анализ, само жилищните сгради (многофамилни), преминали през предходни програми за енергийно обновяване, разполагат с технически паспорти (задължително условие за кандидатстване), като техният брой е малко под 6 000 – едва незначителна част от националния жилищен фонд. Поради тази причина настоящият анализ се основава на агрегирани статистически данни от Преброяване 2021, които представляват най-пълния наличен източник за общите технически характеристики на жилищните сгради.

Важно е да се подчертае, че оценката е фокусирана върху обитаваните жилищни сгради, които формират реалния енергиен актив на страната и участват в актуалното енергийно потребление. Този фокус позволява да бъде очертан действителният потенциал за енергийни спестявания, както и структурните бариери, които трябва да бъдат преодолени чрез политиките за обновяване.

Статистически преглед по вид на строителната система

Видът на строителната система е един от ключовите технически параметри, които определят степента на пригодност на жилищните сгради за енергийно обновяване. Конструктивните характеристики влияят не само върху възможността за прилагане на различни енергоспестяващи мерки, но и върху дълготрайността, експлоатационната безопасност и остатъчния технически живот на сградите. В тази връзка възрастта на жилищния фонд следва да се анализира едновременно с конструктивния тип, тъй като различните поколения строителство използват различни материали, детайли и нормативни изисквания.

Техническите амортизационни периоди на жилищните сгради в България зависят както от конструктивната система (обективен фактор), така и от начина на експлоатация и поддържане (субективен фактор), който в значителна част от случая е неблагоприятен. Липсата на поддръжка ускорява стареенето на сградите и може да намали техния остатъчен живот, докато редовната поддръжка и извършваните ремонти могат да удължат периода на безопасна експлоатация.

По вида на строителната система, жилищният фонд в Р България е представен в пет обобщени категории – панелни сгради, стоманобетонни сгради, масивни (тухлени с бетонна плоча), полумасивни (тухлени с гредоред) и други.

Фигура № 5: Дялово разпределение на общ брой на обитаваните жилищни сгради по вид на строителната система към 07.09.2021 г.

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 г.

В национален мащаб почти половината от обитаваните сгради – 49,1% – са тухлени с бетонна плоча, което ги прави най-широко разпространената конструкция в страната. След тях се нареждат сградите, изпълнени с тухли и гредоред (без стоманобетон), които представляват 38,0% от обитавания жилищен фонд. Това е значителен дял, който показва преобладаващия традиционен строителен модел в еднофамилните къщи в селата и малките населени места.

Стоманобетонните сгради – съвременният стандарт за градско строителство – съставляват 2,8% от обитаваните сгради, докато панелните сгради са 1,0%. Макар делът им като брой сгради да е малък, те концентрират голям брой жилища, което ги прави важен приоритет за политиките за енергийна ефективност.

Категорията „други“, която включва сгради, построени от кирпич (сурови тухли), дърво и други материали, формира 9,0% от обитаваните сгради. Данните показват, че тази група е концентрирана почти изцяло в еднофамилните къщи – 103 840 къщи, или 9,7% от всички обитавани къщи.

Таблица № 4: Обитавани жилищни сгради по вид и строителна система към 07.09.2021г.

| Вид на сградата | Обитавани сгради |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общо обитавани сгради | Тухлена (с бетонна плоча) | Тухлена (с гредоред без стоманобетон) | Стоманобетонна (с плоча и колони) | От панели (готови сглобяеми елементи) | Друга | Друга, % от общия брой |
| Къща | 1 065 584 | 508 707 | 433 852 | 17 732 | 1 453 | 103 840 | 9,7% |
| Жилищен блок, кооперация | 77 428 | 50 374 | 2 977 | 14 214 | 9 812 | 51 | 0,1% |
| Сграда от смесен тип (над 60% жилищна площ) | 2 450 | 1 684 | 297 | 426 | 40 | 3 | 0,1% |
| Общежитие | 343 | 152 | 33 | 75 | 83 | 0 | 0,0% |
| Вила | 6 578 | 4 670 | 1 090 | 272 | 109 | 437 | 6,6% |
| Лятна кухня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Сграда за колективно домакинство | 595 | 423 | 77 | 73 | 15 | 7 | 1,2% |
| Общо, бр. | 1 152 978 | 566 010 | 438 326 | 32 792 | 11 512 | 104 338 | 9,0% |
| Общо, % | 100.0% | 49.1% | 38.0% | 2.8% | 1.0% | 9.0% | - |

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 г.

Анализът на жилищния сграден фонд по показател „строителна система“ показва, че за категория „други“ може да се направи заключението, че строителната им конструкция не отговаря на съвременните технически норми в Република България и би било разходонеефективно, а в повечето случаи и технически необосновано/невъзможно привеждането им към нормативните изисквания относно механично съпротивление и устойчивост, безопасност при пожар, достъпност и безопасност при експлоатация във връзка с евентуално прилагане на енергоспестяващи мерки. Категорията, извън тези, наблюдавани при еднофамилните къщи, има минимално присъствие при останалите видове сгради. При жилищните блокове, сградите от смесен тип, общежитията и сградите за колективно домакинство делът на нестандартните или остарели конструктивни решения е пренебрежимо малък – между 0% и 1,2%. Този факт показва, че при сградите с многообектно обитаване конструктивната структура е значително по-еднородна, стандартна и технически предвидима. Това ги прави по-подходящи за интегрирани мерки за енергийно обновяване и минимизира риска от непредвидими технически ограничения, характерни за повечето сгради от категорията „друга“ конструкция.

По отношение на тухлените сгради с дървени подови конструкции (гредоред) и без стоманобетонови вертикални и хоризонтални елементи ситуацията е подобна. Независимо от относителната надеждност на конструкцията (носещи тухлени стени и хоризонтални дървени носещи елементи), е под въпрос доколко е технически и икономически обосновано привеждането им към нормативните изисквания за ЕЕ, поради амортизираните носещи елементи и изтекъл/ изтичащ срок на експлоатация.

Разпределението по вид сграда потвърждава, че конструктивните типове са тясно свързани със застрояването и етажността. Еднофамилните къщи представляват 1 065 584 обитавани сгради, като при тях доминират тухлените конструкции с бетонна плоча (508 707 къщи) и тухлените с гредоред (433 852 къщи). В тези сгради мерките за енергийна ефективност са ограничени от значителните разходи за изолация на голяма ограждаща повърхност и по-ниската възвръщаемост на инвестицията.

При многофамилните жилищни блокове конструкцията е значително по-различна: в тях преобладават тухлени масивни конструкции (50 374 блока) и стоманобетонни или панелни системи (общо над 24 000 блока). При тях обновяването е икономически най-ефективно поради мащаба, стандартизираността на конструктивните системи и възможността за прилагане на комплексен пакет мерки.

Общежитията представляват малък, но специфичен сегмент от обитавания жилищен фонд, в които конструктивно доминират масивни тухлени и стоманобетонни системи. Макар да обслужват специфични групи обитатели и да имат по-различна функционална логика от жилищните блокове, по своето енергийно поведение те са близки до многофамилните сгради. Поради това общежитията могат да бъдат включени в обхвата на мерките за енергийно обновяване, когато тяхното предназначение е трайно и има обществен интерес от подобряване на енергийните характеристики.

Вилите, въпреки че фигурират в статистиката като обитавани сгради се отличават със сезонен характер на обитаване. Техният принос към националното енергопотребление е минимален, а конструктивният им профил и непостоянното обитаване правят обновяването им икономически и стратегически нецелесъобразно.

Сградите за колективно домакинство – са едва 595 в национален мащаб. Те изпълняват функции, различни от жилищните, и имат строго специфични експлоатационни и конструктивни характеристики. Поради минималния им относителен дял и различните изисквания към тяхното обновяване, те следва да бъдат разглеждани отделно от типичния жилищен фонд и не представляват съществен фактор за общия енергиен баланс.

Така представената картина показва, че ефективното планиране на мерките за енергийна ефективност трябва да се базира не само на вида на сградата, но и на конструктивните ѝ характеристики, като конструктивната категория се превръща в определящ фактор за техническата, икономическата и социалната целесъобразност на обновяването.

Допълнително, при анализа на конструктивните типове следва да се вземе предвид и разходната структура на необходимите енергоспестяващи и съпътстващи мерки. Експертни разчети, изготвени в рамките на проект SHEERenov, показват отчетливи разлики в разходните компоненти според вида на конструктивната система, най-отчетливи при многофамилните жилищни сгради. При МЖС, строени по индустриален способ – панелни, едроплощен кофраж или други разновидности – и с типични плоски покриви („студен“ или „топъл“ плосък покрив), разходите за възстановяване на експлоатационната годност на покрива представляват сравнително нисък дял от общата стойност на обновяването и се движат между 5% и 15%. За разлика от тях, при жилищни кооперации със скатни покриви, изградени с дървена или стоманобетонова носеща конструкция, този разходен дял нараства значително – обичайно между 10% и 25% от общите разходи за обновяване, а при единични случаи, при много лошо техническо състояние и необходимост от подмяна на носещи елементи, може да надхвърли 35%.

Тази разлика в разходните параметри се проявява още по-осезаемо при еднофамилните жилищни сгради, голяма част от които са изпълнени именно със скатни покриви – най-често с дървена покривна конструкция, а в редица случаи и с остарели или частично компрометирани материали. За този вид сгради покривът представлява съществена част от ограждащата конструкция и неговото обновяване е не само технически необходимо, но и изключително разходоемко. Поради това при еднофамилните къщи делът на разходите, свързани с покривната конструкция, оказва още по-значимо влияние върху общата стойност на обновяването, което прави прилагането на пълен пакет от мерки икономически необосновано, тъй като необходимите инвестиции не осигуряват достатъчно добра възвръщаемост в сравнение с многофамилните сгради. Тази конструктивна специфика обуславя необходимостта при еднофамилните жилищни сгради да се прилага по-гъвкав подход, основан на единични, приоритетни или поетапни мерки, съобразени както с техническото състояние на сградата, така и с икономическата целесъобразност на инвестицията и срокът на откупуването ѝ.

Статистически преглед по година на построяване

Годината на построяване на жилищните сгради е ключов технически индикатор, който определя тяхната първоначална енергийна характеристика, конструктивните им качества, съответствието им със съществуващите нормативни изисквания и реалистичния потенциал за енергийно обновяване.

В България нормативните изисквания към топлоизолациите и енергийните характеристики се въвеждат поетапно от началото на 60-те години, а завишените стандарти за енергийна ефективност влизат в сила едва след 2000 г. Това означава, че преобладаващата част от съществуващия жилищен фонд е проектирана и построена при липса или при минимално ниво на енергийни изисквания.

Таблица № 5: Обитавани жилищни сгради по вид на сградата и период на построяване към 07.09.2021 г.

| Вид сграда | Обитавани сгради |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общо обитавани сгради | до края на 1949 г. | от 1950 до 1959 г. | от 1960 до 1969 г. | от 1970 до 1979 г. | от 1980 до 1989 г. | от 1990 до 1999г. | от 2000 до 2009 г. | от 2010 до 2021 г. |
| Къща | 1065584 | 157121 | 182619 | 256971 | 186476 | 143159 | 66466 | 39906 | 32866 |
| Жилищен блок, кооперация | 77428 | 3652 | 3815 | 10956 | 15034 | 14678 | 9048 | 11225 | 9020 |
| Сграда от смесен тип (над 60% жилищна площ) | 2450 | 394 | 153 | 266 | 204 | 174 | 242 | 600 | 417 |
| Общежитие | 343 | 26 | 18 | 50 | 115 | 71 | 27 | 13 | 23 |
| Вила | 6578 | 106 | 118 | 361 | 908 | 1793 | 1269 | 1256 | 767 |
| Лятна кухня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сграда за колективно домакинство | 595 | 72 | 43 | 82 | 101 | 81 | 31 | 60 | 125 |
| Общо, бр. | 1152978 | 161371 | 186766 | 268686 | 202838 | 159956 | 77083 | 53060 | 43218 |
| Общо, % | 100,0% | 14,0% | 16,2% | 23,3% | 17,6% | 13,9% | 6,7% | 4,6% | 3,7% |

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 г.

В българския жилищен фонд ясно се открояват три основни периода, които определят техническия профил на сградите и тяхната уязвимост спрямо съвременните изисквания.

| Фигура № 6: Дялово разпределение на обитаваните жилищни сгради по година на построяване към 07.09.2021 г. | Фигура № 7: Дялово разпределение на обитаваните жилищни сгради по година на построяване и по вид към 07.09.2021 г. |
| --- | --- |

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 г.

До края на 50-те години в страната практически липсват регламентирани норми за топлотехнически характеристики, а масовото строителство от този период разчита на традиционни материали като тухла с гредоред, камък или смесени конструкции. Това се отразява в делът на сградите, построени до 1959 г., които представляват 30,2% от всички обитавани сгради. Техният дял е особено висок при еднофамилните къщи — почти една трета от тях са от този най-стар период, докато в многофамилните сгради построените преди 1959 г. са едва 9,6%. Този сегмент се характеризира с ниска енергийна ефективност, значителна амортизация и ограничени технически възможности за дълбоко обновяване без сериозни конструктивни намеси.

Най-големият дял от съществуващия жилищен фонд е изграден през периода 1960–1999 г., като в тази група попадат 61,5% от всички обитавани сгради. Този период е съществен поради няколко причини. От началото на 60-те години се въвеждат първите нормативни изисквания към коефициентите на топлопреминаване на ограждащите елементи, макар и в много по-занижен вид спрямо съвременните стандарти. Успоредно с това именно след средата на 60-те години започва масовото индустриално строителство — въвеждане на едропанелни системи и различни разновидности на стоманобетонов кофраж. Днес тези сгради представляват най-значимият сегмент за обновяване, защото, въпреки по-младата си възраст спрямо сградите, построени преди 1959 г., те са изграждани при липса на комплексни изисквания към енергийните характеристики, а конструктивните им решения, особено при панелните системи, са свързани с повишен риск от топлинни мостове и влошени експлоатационни качества. Данните показват, че 61,3% от всички къщи, 64,2% от жилищните блокове, кооперации са построени именно през този период, което го превръща в ключов обект на публичните политики.

Сградите, построени след 2000 г., представляват едва 8,4% от обитавания жилищен фонд. Това са сградите, въведени в експлоатация при действието на съвременни и значително по-строги нормативни изисквания към енергийната ефективност. При тях са приложени завишени U-стойности, минимални стандарти за топлоизолации, изисквания към характеристиките на дограмите и строителните продукти, а част от тях вече притежават и енергийни сертификати. Поради това те не са предмет на действащите до момента програми за енергийно обновяване, които са насочени към сгради, проектирани преди 26 април 1999 г. Най-значим е делът на новите жилищни блокове (26,1%) и сградите от смесен тип (41,5%), докато при къщите относителният дял на новите сгради е по-нисък — 6,8%.

Обединявайки тези данни, се установява, че 91.6% от обитаваните жилищни сгради в България са построени преди въвеждането на съвременните нормативни изисквания за енергийна ефективност. Това означава, че почти целият енергиен актив на страната е формиран в условия на липса или минимално ниво на енергийни стандарти и поради това представлява значителен потенциал за енергийно обновяване. Еднофамилните къщи са най-уязвимият сегмент — над 93% от тях са построени преди 2000 г., като повече от 31% са от периода преди 1959 г. При тях модернизацията често се затруднява от стария конструктивен тип и по-високите разходи за обновяване. При многофамилните сгради структурата е по-благоприятна, но също така над 64% от тях са построени в периода 1960–1999 г. и изискват дълбоко обновяване.

Тези данни очертават ясно, че мерките за енергийна ефективност следва да се фокусират върху сградите, изградени до 1999 г., с особен акцент върху периода 1960–1989 г., когато е формиран най-големият, най-енергоемкият и технически компрометиран сегмент на жилищния фонд.

Статистически преглед по етажност

Етажността на жилищните сгради представлява ключов структурен показател, който определя както техническите възможности за енергийно обновяване, така и специфичните организационни и финансови предизвикателства, свързани с прилагането на мерките за енергийна ефективност. Данните от преброяването през 2021 г. за обитаваните жилищни сгради ясно очертават, че жилищният фонд в страната е доминиран от нискоетажни сгради – тенденция, характерна както за малките населени места, така и за не малка част от градската среда.

От всички обитавани жилищни сгради 46,5% са едноетажни, а още 41,8% са двуетажни. Това означава, че общо 88,3% от жилищния фонд попада в категорията ниско застрояване. Към тази категория се отнасят и трисетажните сгради, които представляват допълнителни 6,1%. Този дял потвърждава устойчивата доминация на нискоетажното строителство в страната.

Фигура № 8: Дялово разпределение на обитаваните жилищни сгради по етажност към 07.09.2021 г.

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 г.

Къщите (еднофамилните сгради) са почти изцяло концентрирани в тази група. От 1 065 584 обитавани къщи, 50% са едноетажни, а 44,6% – двуетажни, като едва 5,4% достигат три етажа. Това ясно показва, че еднофамилният жилищен фонд в България е практически изцяло нискоетажен, с характерни скатни покриви.

Таблица № 6: Обитавани жилищни сгради по вид на сградата и по етажност към 07.09.2021 г.

| Етажност |  | Обитавани сгради |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общо обитавани сгради | Къща | Жилищен блок, кооперация | Сграда от смесен тип (над 60% жилищна площ) | Общежитие | Вила | Сграда за колективно домакинство |
| 1 етаж | 535 689 | 532 349 | 0 | 0 | 63 | 3 134 | 143 |
| 2 етажа | 482 004 | 475 542 | 2 511 | 583 | 56 | 3 011 | 301 |
| 3 етажа | 70 878 | 57 693 | 12 127 | 539 | 30 | 395 | 94 |
| 4 етажа | 20 982 | 0 | 20 464 | 415 | 36 | 35 | 32 |
| 5 етажа | 16 495 | 0 | 16 084 | 353 | 37 | 3 | 18 |
| 6 етажа | 10 452 | 0 | 10 178 | 248 | 23 | 0 | 3 |
| 7 етажа | 5 450 | 0 | 5 279 | 158 | 11 | 0 | 2 |
| 8 етажа | 7 132 | 0 | 7 001 | 79 | 51 | 0 | 1 |
| 9 етажа | 1 497 | 0 | 1 454 | 35 | 7 | 0 | 1 |
| 10 и повече етажа | 2 399 | 0 | 2 330 | 40 | 29 | 0 | 0 |
| Общо | 1 152 978 | 1 065 584 | 77 428 | 2 450 | 343 | 6 578 | 595 |

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 г.

Съвсем различна е картината при многофамилните жилищни сгради (жилищни блокове и кооперации). Тук етажността е основен идентификатор на конструктивния тип. От общо 77 428 обитавани жилищни блока едва 2 511 (3,2%) са на два етажа, което ги прави практически незначителна подгрупа. Огромната част от блоковете – 96,8%, са на три и повече етажа, а 54,7% са на пет и повече етажа. Това е напълно логично предвид периода на индустриализация на строителството между 1960–1990 г., когато се въвеждат едропанелните и едроплощните кофражни технологии, проектирани именно за средно- и високоетажно строителство:

– над 10 етажа – 3% от блоковете,

– между 8 и 9 етажа – 10,9 %,

– между 6 и 7 етажа – около 20%,

Поради това жилищните блокове с висока етажност (над 6 етажа) са предимно разпространени в големите градове – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе – а в малките населени места практически липсват. Високоетажните сгради са едновременно ключови за енергийното обновяване поради своята концентрация на жилища и полезна площ, и сложни поради големия брой самостоятелни обекти и трудностите при вземане на решения в режим на етажна собственост.

Разпределението на сградите по етажност има и важно техническо измерение. Обичайно едноетажните и двуетажните еднофамилни жилищни сгради са изграждани със скатни покриви, което отразява средата на традиционното строителство и климатичните особености. В многофамилните сгради обаче типът покрив е функция от етажността и конструктивната система. Експертният анализ позволява следната оценка:

- при сгради до три етажа, особено кооперации от периода 1950–1980 г., преобладават скатните покриви,

- при сгради на 4–5 етажа съотношението между скатни и плоски покриви е приблизително балансирано,

- при 6 и повече етажа доминират плоските покриви (тип „плосък студен“ или „плосък топъл“), характерни за индустриалните системи (ПК, ЕПК, ППП и др.).

Таблица № 7: Експертно разпределение на видовете покриви при жилищни блокове и кооперации, според етажността

| Етажност | Дял от всички блокове | Вероятен тип покрив | Скатни покриви | Плоски покриви | Аргументация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1–2 етажа | 0%–3% (единични случаи) | скатен | 90% | 10% | Рядко срещани блокове; предимно кооперации в малки градове. |
| 3 етажа | 16% | смесено, преобладава скатен | 80% | 20% | Кооперации от 1950–1980 г., традиционно строителство. |
| 4 етажа | 26% | смесено, преобладава скатен | 70% | 30% | Кооперации от 1950–1980 г., традиционно строителство. |
| 5 етажа | 21% | преобладава плосък | 40% | 60% | Блокове тип БС-69, ТЦ-67, ПК и др. |
| 6 етажа | 13% | почти изцяло плосък | 5% | 95% | Индустриални системи, типични за големите градове. |
| 7 етажа | 7% | почти изцяло плосък | 5% | 95% | Високо строителство, изискващо плоски покриви. |
| 8 етажа | 9% | плосък | 2% | 98% | Типови проекти от 70–80-те години. |
| 9 етажа | 2% | плосък | 1% | 99% | ЕПК и масови индустриални системи. |
| 10+ етажа | 3% | плосък | 0% | 100% | Високо строителство – нормативно и конструктивно определено. |

Източник: Експертна оценка по данни на НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 г.

Въз основа на разпределението по етажност в таблицата може да се направи експертна оценка, че около 65% от жилищните блокове и кооперации в страната са с плосък покрив, докато останалите 35% са с различни разновидности на скатен покрив. Тази структурна пропорция е от съществено значение при планиране на мерките за енергийно обновяване, тъй като ремонтът на скатните покриви представлява един от най-съществените разходни елементи в обновяването, както на еднофамилните, така и на многофамилните жилищни сгради.

Етажността на сградите от смесен тип, общежитията, вилите и сградите за колективно домакинство показва различни функционални и териториални особености, които ги разграничават както от еднофамилните жилищни сгради, така и от жилищните блокове.

Сградите от смесен тип (над 60% жилищна площ) са сравнително малобройни, но се отличават със значително по-висока етажност в сравнение с къщите. Повече от половината от тях (54%) са четири и повече етажа, което отразява тяхната градска локализация и комбинираните им функции — жилищни обекти, разположени над търговски, офисни или обслужващи помещения. Наличието на такъв тип структури е характерно за централните части на градовете, където етажността се определя от икономията на пространство и по-висока интензивност на застрояване.

Етажността на общежитията в страната показва структура, която ги доближава до многофамилните жилищни сгради, но с по-равномерно разпределение между ниско- и средноетажното застрояване. Данните показват, че 43% от общежитията са с височина до три етажа, докато 57% са на четири и повече етажа. Това означава, че повече от половината общежития са конструкции със средна и висока етажност, характерни за сградите, изграждани в периода 1960–1990 г. за нуждите на предприятия, университети и професионални училища.

Съвсем различна е структурата на сградите за колективно домакинство, където етажността е ясно доминирана от ниските категории. Около 90% от тези сгради са до три етажа, като преобладават двуетажни и триетажни структури, изграждани в различни периоди за нуждите на социални институции (домове за деца, домове за възрастни хора) или други колективни форми на обитаване. Техният нискоетажен профил отразява предназначението им: необходимост от по-големи застроени площи в хоризонтална посока, осигуряване на достъпност, пожарна безопасност и възможност за организация на обитаване в по-малки групи. Вилите съща са почти изцяло нискоетажни. Над 93% от тях са едноетажни или двуетажни.

Етажностният профил доказва, че политиките за енергийна ефективност трябва да бъдат диференцирани: многофамилните сгради с висока и средна етажност трябва да бъдат водещ приоритет за дълбоко обновяване, докато при еднофамилните сгради са необходими гъвкави механизми, насочени към постигане на поетапни енергийни подобрения при приемлива инвестиционна тежест.

В обобщение, етажностният профил на жилищния фонд ясно показва необходимостта политиките за енергийна ефективност да бъдат диференцирани според конструктивните и експлоатационните особености на различните видове сгради. Многофамилните жилищни сгради със средна и висока етажност следва да бъдат водещ приоритет за дълбоко енергийно обновяване, тъй като концентрират най-големия потенциал за спестяване на енергия и позволяват реализиране на значителни икономии от мащаба. Тяхната конструктивна специфика допълнително подкрепя този приоритет: въз основа на разпределението по етажност може да се направи експертна оценка, че около 65% от жилищните блокове и кооперации в страната са изградени с плосък покрив, характерен за индустриалните строителни системи, а останалите 35% — със скатен покрив, типичен за нискоетажните кооперации от 50-те и 60-те години. Тази покривна морфология има съществено значение при планирането на мерките за енергийно обновяване. Ремонтът или подмяната на покривната конструкция е един от най-големите разходни компоненти при цялостното обновяване на многофамилните сгради със скатни покриви, чиито конструктивни особености изискват по-големи инвестиции за възстановяване и последващо топлоизолиране.

Този проблем е още по-остър при еднофамилните жилищни сгради, които са почти изцяло нискоетажни и масово са изпълнени със скатни покриви. При тях разходите за ремонт и топлоизолация на покрива представляват значителна част от общата инвестиция за обновяване. Затова обновяването на еднофамилните сгради следва да стъпва върху гъвкави механизми, насочени към поетапни енергийни подобрения. В този контекст преодоляването на най-големите топлотехнически слабости - външни стени, покрив, дограма, чрез приоритизиране на единични мерки може да бъде значително по-ефективно и реалистично за тази категория сгради.

## Статистически преглед и характеристики на жилищата

Към 7 септември 2021 г. в страната са преброени 4 261 454 жилища. В градовете се намират 2 907 616 жилища, което представлява 68,2% от жилищния фонд, а в селата – 1 353 838 жилища или 31,8%. Обитаваните жилища са 2 603 713, т.е. 61,1% от всички жилища в страната, докато необитаваните са 1 657 741 или 38,9%.

Обитаването е силно концентрирано в градовете: от всички обитавани жилища 1 937 126 са в градовете, което е 74,4% от обитаваните, а 666 587 (или 25,6%) са в селата. При необитаваните жилища картината е по-балансирана – 970 490 са в градовете (58,6% от необитаваните), а 687 251 са в селата (41,4%).

В регионален аспект данните потвърждават значителни различия в дела на необитаваните жилища. Най-висок е делът им в областите Видин (55,4%), Бургас (53,7%) и Перник (53,6%), докато най-нисък – в София (столица) (30,3%) и Пловдив (31,1%). Това разслояване подсказва, че „необитаването“ не е равномерно разпределено явление, а е резултат от различни комбинации на демографска динамика, вътрешна и външна миграция, втори жилища, наследствени имоти и локални пазарни процеси. На национално ниво общият извод, който следва от преброяването, е, че няма количествен жилищен дефицит; напротив – значителният обем необитаван фонд показва резерв от жилищни единици, като дефицити се появяват по-скоро локално (например в големи градове и туристически зони) и пазарът обичайно реагира с ново строителство.

Фигура № 9: Дял на обитаваните жилища в страната към 7 септември 2021 г.

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 г.

Данните от преброяването през 2021 г. позволяват да се очертае ясен структурен профил на жилищния фонд по вид сграда и по режим на обитаване, който е от ключово значение за дефинирането на приоритетите и обхвата на Националния план за саниране на сгради. От всички обитавани жилища в страната над половината – 51,2% (1 333 674 жилища) – се намират в „жилищни блокове и кооперации“, докато 47,0% (1 225 170 жилища) са разположени в „къщи“. Това разпределение ясно показва, че реалният енергиен актив на страната е концентриран основно в две типологии – многофамилните и еднофамилните жилищни сгради, като многофамилните имат лек превес по брой обитавани жилища.

Таблица № 8: Разпределение на жилищата по вид на сградата и степен на обитаваност (%) към 7 септември 2021 г.

| Вид сграда | Обитавани жилища, бр. | Дял от обитаваните жилища, % | Необитавани жилища, бр. | Дял от необитаваните жилища, % | Дял от всички жилища*, % | Обитаваност по вид**, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Къща | 1 225 170 | 47.1 | 896 137 | 54.1 | 49.8 | 57.8 |
| Жилищен блок, кооперация | 1 333 674 | 51.2 | 625 837 | 37.8 | 46.0 | 68.1 |
| Сграда от смесен тип (над 60% жилищна площ) | 17 543 | 0.7 | 16 128 | 1 | 0.8 | 52.1 |
| Общежитие | 16 115 | 0.6 | 12 676 | 0.8 | 0.7 | 56 |
| Вила | 6 852 | 0.3 | 106 915 | 6.4 | 2.7 | 6 |
| Сграда за колективно домакинство | 824 | 0 | 48 | 0 | 0 | 94.5 |
| Друго | 3 535 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 |

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 г.

* Каква част от целия жилищен фонд (обитавани + необитавани) се пада на даден вид сграда.

** Какъв процент от жилищата в рамките на дадения тип сграда са обитавани.

Останалите категории имат маргинално значение за обитавания жилищен фонд. Жилищата в „сгради от смесен тип (с над 60% жилищна площ)“ представляват 0,7%, в „общежития“ – 0,6%, във „вили“ – 0,3%, а в „сгради за колективно домакинство“ и „други“ – под 0,1% всяка. Тези стойности потвърждават, че от гледна точка на НПСС те не могат да бъдат разглеждани като самостоятелни целеви групи, а следва да бъдат приобщавани към многофамилния жилищен фонд.

При необитаваните жилища картината е съществено различна. Доминиращ дял имат „къщите“ – 896 137 жилища или 54,1% от всички необитавани жилища, което отразява процеси на депопулация, застаряване на населението и трайно извеждане на еднофамилния жилищен фонд извън активно ползване в редица части на страната, предимно малки общини и съставните им села. Следват „жилищните блокове и кооперации“ с 625 837 необитавани жилища (37,8%), което е особено значимо от гледна точка на НПСС, тъй като наличието на необитавани самостоятелни обекти в многофамилни сгради създава сериозни организационни и финансови бариери пред реализирането на мерки за саниране, особено при модели със съфинансиране.

Съществен дял сред необитаваните жилища заемат и „вилите“ – 106 915 жилища или около 6,5%, което ясно подчертава ролята на сезонното и вторичното обитаване като структурен фактор за високия дял необитаван жилищен фонд. Това допълнително аргументира необходимостта този тип жилища да бъдат изключени от обхвата на НПСС, тъй като те не участват устойчиво в енергопотреблението на страната и не представляват ефективна цел за публични инвестиции в енергийна ефективност.

Фигура № 10: Дялово разпределение на обитавани / необитавани жилища по вид на сградата към 7 септември 2021 г.

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 г.

В контекста на анализа е особено важно да се подчертае, че макар наличните статистически данни да предоставят разпределение на необитаваните жилища по вид сграда, по области и по град/село, липсва детайлна информация за пространственото им разположение в рамките на населените места и по конкретни сгради или входове. Не е възможно да се установи дали необитаваните жилища са концентрирани в отделни сгради и квартали или са равномерно „разпръснати“ в обитавания жилищен фонд. Това разграничение има ключово значение за оценката на реалната приложимост на политики и програми за енергийно обновяване.

Анализът на жилищата в обитавани жилищни сгради показва ясно, че връзката „необитавано жилище = необитавана сграда“ е сравнително по-валидна при еднофамилните къщи. При тях делът на необитаваните жилища в рамките на обитаваните сгради е едва около 5,9%, което означава, че в преобладаващата част от случаите необитаваното жилище съвпада с необитавана сграда. Това прави еднофамилния фонд структурно по-ясен от гледна точка на идентифициране на активния енергиен актив.

Таблица № 9: Разпределение на обитавани/необитавани жилища в обитавани жилищни сгради към 07.09.2021 г.

| Вид сграда | Жилища в обитавани сгради | Обитавани жилища | Необитавани жилища в обитавани сгради | Дял необитавани, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Къща | 1 301 432 | 1 225 170 | 76 262 | 5.9% |
| Жилищен блок / кооперация | 1 876 742 | 1 333 674 | 543 068 | 28.9% |
| Сграда от смесен тип (над 60% жилищна площ) | 28 508 | 17 543 | 10 965 | 38.5% |
| Общежитие | 24 653 | 16 115 | 8 538 | 34.6% |
| Вила | 7 406 | 6 852 | 554 | 7.5% |
| Сграда за колективно домакинство | 845 | 824 | 21 | 2.5% |
| Друго | 0 | 3 535 | – | – |
| Общо | 3 239 586 | 2 603 713 | 635 873 | 19.6% |

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 г.

Съвсем различна е ситуацията при многофамилните жилищни сгради. В жилищните блокове и кооперации близо 29% от жилищата, разположени в обитавани сгради, са необитавани. Това означава, че значителна част от многофамилните сгради функционират в режим на вътрешен „микс“ – обитавана сграда, в която съществува немалък дял необитавани самостоятелни обекти. Този дял е още по-висок при сградите от смесен тип (38,5%) и общежитията (34,6%), което показва силна фрагментация на реалното ползване в рамките на една и съща сграда.

Именно този вътрешен микс в многофамилните сгради представлява системно ограничение за ефективното прилагане на програми за енергийно обновяване. При наличие на значителен брой необитавани жилища на първо място стои въпросът за икономическата целесъобразност на инвестицията за дълбоко саниране на конкретната сграда. В допълнение,  възникват практически трудности, свързани с осигуряване на достъп, постигане на необходимите решения на етажната собственост и гарантиране на финансово участие от всички собственици. Натрупаната практика от прилагането на публични схеми показва, че често се срещат обективни пречки – собственици, пребиваващи в чужбина, лица с неизвестен адрес, неуредени наследствени отношения и други случаи, които затрудняват или блокират колективните решения.

При модели, изискващи съфинансиране от страна на собствениците, този проблем се изостря допълнително. Липсата на участие дори на относително малък дял от собствениците може да направи невъзможно финансовото затваряне на инвестицията и да обезсмисли усилията на активните домакинства. В този смисъл делът на необитаваните жилища в рамките на обитаваните многофамилни сгради следва да бъде разглеждан като критичен фактор при планирането на обхвата, инструментите и условията за допустимост по НПСС. Когато в една сграда значителен процент от жилищата не се използват е налице ограничава възможността да бъдат постигнати високи нива на енергийни спестявания и съответствие с изискванията за минимален клас на енергопотребление, което прави „дълбокото“ обновяване икономически неефективно от гледна точка на разход–полза.

От разходоефективна перспектива за този тип сгради е по-подходящо прилагането на по-гъвкави и насочени подходи, ориентирани към обитаваните жилища, а не към цялостно сградно обновяване. Такива подходи включват възможност за реализиране на частични мерки за енергийна ефективност, които могат да бъдат прилагани поетапно и при по-ниска инвестиционна тежест за домакинствата – например подобряване на топлотехническите характеристики на прозорците и вратите, подмяна на неефективни отоплителни уреди или други локални интервенции. Подобен тип инструменти позволяват постигане на реални енергийни и социални ползи при ограничен финансов риск и са по-добре съобразени със структурните особености на сгради с висок дял необитавани жилища.

В обобщение, анализът на обитаваните и необитаваните жилища по вид сграда показва, че НПСС следва да бъде ясно фокусиран върху многофамилните и еднофамилните жилищни сгради с реално обитаване, като отчита различния им структурен профил. Многофамилните сгради са ключовият сегмент за постигане на мащабен енергиен ефект, докато при еднофамилните жилища са необходими диференцирани и по-гъвкави подходи. В същото време високият дял необитавани жилища, особено в многофамилни сгради, следва да бъде отчетен като системно ограничение при планирането на обхвата, инструментите на НПСС.

Основни характеристики на обитаваните жилищата

Настоящата точка и всички последващи се фокусират изключително върху обитаваните жилища в страната. Това методологично решение е продиктувано от целите на анализа, тъй като само обитаваните жилища участват реално в енергопотреблението, формират действителните жилищни нужди на населението и имат значение за планирането и прилагането на политики в областта на енергийната ефективност, социалната подкрепа и обновяването на жилищния фонд.

Към момента на преброяването в страната са регистрирани 2 603 713 обитавани жилища, в които се намират общо 9 707 834 жилищни помещения и 8 175 733 стаи. Общата полезна площ на тези жилища възлиза на 221 135 410 кв. м, а жилищната площ – на 151 503 757 кв. м. Това означава, че средната полезна площ на едно обитавано жилище е 80.3 кв.м. , което е показател за относително умерен размер на жилищата в национален мащаб.

Таблица № 10: Характеристики на обитаваните жилища към 07.09.2021 г.

| Жилища | Жилищни помещения | Стаи | Полезна площ | Жилищна площ | Живущи лица | Домакинства | Семейства | Средно живущи лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2603713 | 9707834 | 8175733 | 221135410 | 151503757 | 6293709 | 2732208 | 1826404 | 2.4 |

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 г.

Данните за разпределението на жилищата по площ показват, че жилищният фонд в България е доминиран от сравнително компактни жилища. Най-висок е делът на жилищата с площ около 60 кв. м, които представляват 8,5% от всички жилища, а 52,7% от жилищата са с площ до 75 кв. м. Тази структура отразява дългогодишни тенденции в жилищното строителство, особено в градските територии, където преобладават многофамилни сгради с по-малки по площ апартаменти.

Средната площ на едно жилище е почти еднаква в градовете и селата – съответно около 80 кв. м в градовете и 81 кв. м в селата, но зад тази сходна средна стойност се крият съществени различия в разпределението. В градските територии най-често срещаният тип жилище е с площ около 60 кв. м, което е типично за панелните и монолитните многофамилни сгради, изграждани през втората половина на XX век. В селата, от своя страна, най-често срещаното жилище е с площ около 80 кв. м, което отразява преобладаването на еднофамилни къщи с по-голяма жилищна площ и различна пространствена организация.

Обитаваните жилища приютяват общо 6 293 709 живущи лица, разпределени в 2 732 208 домакинства и 1 826 404 семейства. Средният брой живущи лица в едно жилище е 2,4, което потвърждава тенденцията към намаляване на размера на домакинствата, характерна за последните десетилетия. Този показател има пряко отражение както върху енергийните нужди на жилищата, така и върху социалните и демографските политики, свързани с жилищния сектор.

Структурата на обитаваните жилища по брой домакинства показва ясно изразено доминиране на еднодомакинствения модел. Преобладаващата част от жилищата в страната – 95,3% – се обитават от едно домакинство, в 3,8% живеят по две домакинства, а едва в 0,8% от жилищата съжителстват три и повече домакинства. Тази картина потвърждава, че българският жилищен фонд е ориентиран основно към самостоятелно ползване, което има пряко значение както за социалния профил на обитателите, така и за възможностите за колективни инвестиционни решения на ниво сграда.

Населеността на жилищата, измерена чрез средния брой лица, живеещи в едно обитавано жилище, възлиза на 2,4 лица. В сравнение с преброяването от 2011 г., когато този показател е бил 2,8 лица, се наблюдава ясно изразена тенденция на намаляване. Разликите между градовете и селата са относително малки – средно 2,4 лица в градските жилища и 2,5 лица в селските, но регионалните различия са по-осезаеми. Най-висока средна населеност на жилищата се отчита в областите Пловдив и Благоевград – по 2,8 лица, докато най-ниска е в област Габрово – 2,2 лица на жилище.

От аналитична гледна точка, особено важна е комбинацията от две паралелно протичащи тенденции: намаляване на броя на членовете на домакинствата и увеличаване на средната площ на едно жилище. При средна площ от над 80 кв.м. на жилище, все по-често се наблюдава ситуация, при която едночленни или двучленни домакинства, често съставени от лица в пенсионна възраст, обитават относително големи апартаменти. Този структурен дисбаланс има пряко отражение върху възможността за участие в програми за енергийна ефективност, разчитащи на режим на съфинансиране.

В условията на изискване за 100% съгласие и финансово участие на всички собственици в една сграда, наличието на значителен дял малки домакинства с ограничени доходи увеличава риска от блокиране на решенията на етажната собственост. За тези домакинства инвестицията в „дълбоко“ енергийно обновяване често се възприема като икономически неефективна или финансово непосилна, независимо от дългосрочните ползи. В резултат, дори в сгради с висок технически и енергиен потенциал за обновяване, социално-демографската структура на обитателите може да се окаже решаващ ограничителен фактор за реалното изпълнение на мерките.

В обобщение, анализът на обитаваните жилища показва, че жилищният фонд в България се характеризира с висока степен на самостоятелно обитаване, намаляваща населеност на жилищата и нарастваща средна площ на едно жилище. Тази комбинация от структурни и демографски характеристики формира специфична среда, в която технически и енергийно оправдани инвестиции могат да се окажат социално и финансово трудно реализуеми, особено при модели, изискващи колективни решения, пълно съгласие на собствениците и не на последно място съфинансиране на обновителните дейности. Следователно, ефективното планиране на мерките за енергийно обновяване изисква интегриран подход, който да отчита не само сградните и енергийните параметри, но и реалния профил на домакинствата, тяхната платежоспособност и готовност за участие. Този извод е от ключово значение при формулирането на гъвкави, социално чувствителни и устойчиви политики в рамките на НПСС.

Статистически преглед на жилищата по форма на собственост

Анализът на формата на собственост на обитаваните жилища показва ясно изразена доминация на частната собственост, която е една от най-характерните структурни особености на жилищния сектор в България. От общо 2 603 713 обитавани жилища, над 92% са частна собственост – на български и чуждестранни физически и юридически лица. В рамките на този дял преобладава собствеността на български физически лица, които притежават над 91% от всички обитавани жилища, което потвърждава модела на силно фрагментирана, индивидуална собственост върху жилищния фонд.

Собствеността на юридически лица – български и чуждестранни – има маргинален дял (под 0,6% общо), което показва изключително слабо участие на институционални и корпоративни собственици в жилищния сектор. Това обяснява и липсата на мащабни професионално управлявани жилищни портфейли, характерни за други европейски държави.

Фигура № 11: Жилища по форма на собственост към 7.09.2021 година

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 г.

Делът на държавната и общинската собственост е изключително нисък – общо около 1,3% от обитаваните жилища. Това включва жилища, собственост на държавата (0,4%) и на общините (0,9%). Този ограничен публичен жилищен фонд е структурен дефицит, който силно ограничава възможностите за провеждане на целенасочена жилищна и социална политика, включително за енергийно обновяване на уязвими групи чрез публични интервенции.

Особено внимание следва да се обърне на категорията „непоказано“, която обхваща 6,2% от обитаваните жилища. Този относително висок дял показва наличието на непълнота в информацията за формата на собственост и допълнително усложнява планирането на политики, тъй като за тази част от жилищния фонд не може ясно да се определи институционалната и правната рамка на вземане на решения.

В контекста на енергийната ефективност тази структура на собствеността има съществени последици. Доминиращата частна собственост, съчетана с ниския дял на публични жилища и силно фрагментираното притежание в многофамилните сгради, създава сериозни организационни, правни и поведенчески бариери пред реализирането на програми за обновяване.

Статистически преглед на жилищата по наличие на енергоспестяваща дограма и външна изолация

Настоящата точка има за цел да очертае реалното разпространение на две ключови мерки за енергийна ефективност – външна топлоизолация и енергоспестяваща дограма. Тези мерки са индикатор както за техническото състояние на жилищния фонд, така и за готовността и способността на домакинствата да инвестират самостоятелно в подобряване на енергийните характеристики на жилищата си.

Външна топлоизолация

Към 7 септември 2021 г. изцяло изпълнена външна топлоизолация имат 721 731 обитавани жилища, което представлява 27.7% от всички обитавани жилища в страната. Частична външна изолация е отчетена при още 280 785 жилища (10.8%), докато без външна изолация остават 1 601 197 жилища, или 61.5% от обитавания жилищен фонд.

Фигура № 12: Дял на обитаваните жилища по наличие на външна изолация – общо и по вид на сградата към 7.09.2021 г.

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 г.

Разпределението по вид на сградата разкрива ясно изразени различия. Жилищните блокове и кооперациите концентрират най-големия абсолютен брой изцяло изолирани жилища (494 013). В същото време при еднофамилните къщи доминират жилищата без външна изолация – 912 244, което представлява близо три четвърти от обитаваните жилища в този тип сгради. Това отразява както различната история на публични и частни интервенции, така и по-ограничената финансова и организационна възможност за цялостно топлоизолиране на къщи, при които всички разходи се поемат от едно домакинство.

Следва да се подчертае, че в категориите „изцяло“ и „частично“ санирани жилища попадат и случаи на индивидуално изпълнена фасадна изолация само около конкретно жилище, най-често в многофамилни сгради. Тази практика води до фрагментирани и често компрометирани решения, които при последващо цялостно обновяване на сградата обикновено се налага да бъдат премахвани и заменяни с нова, нормативно съобразена топлоизолационна система. При модели, изискващи финансово участие на собствениците, това обстоятелство може да се превърне в допълнителна бариера за постигане на съгласие в рамките на етажната собственост.

Енергоспестяваща дограма

По отношение на дограмата, изцяло енергоспестяваща дограма имат 1 276 490 обитавани жилища, или 49.0% от всички обитавани жилища в страната. Частична подмяна е отчетена при 463 077 жилища (17.8%), а изцяло без енергоспестяваща дограма остават 864 146 жилища, или 33.2%.

Фигура № 13: Дял на обитаваните жилища по наличие на енергоспестяваща дограма – общо и по вид на сградата към 7.09.2021 г.

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 г.

Данните по вид на сградата показват  по-висок дял на индивидуални инвестиции за дограма при къщите, спрямо топлоизолацията. Подмяната на дограма при тях често е първата и най-достъпна мярка за подобряване на комфорта и намаляване на разходите за отопление. В многофамилните сгради масовото наличие на подменена дограма в отделни апартаменти създава предпоставки за техническа готовност за следващ етап – обновяване на общите части и ограждащата обвивка на сградата, но същевременно може да затрудни вземането на колективни решения, когато собствениците вече са инвестирали индивидуално.

Данните в съвкупност за наличието на външна изолация и енергоспестяваща дограма в обитаваните жилища очертават ясно различен профил на вече приложени мерки за енергийна ефективност при отделните видове сгради. Този профил е от ключово значение за формулирането на НПСС, тъй като показва не само текущото състояние на жилищния фонд, но и реалистичния потенциал за бъдещи интервенции.

При еднофамилните жилищни сгради (къщите) се наблюдава изразено изоставане по отношение на външната топлоизолация. Близо три четвърти от обитаваните жилища в къщи са без външна изолация, а изцяло изолирани са едва около 17%. За сметка на това прилагането на енергоспестяваща дограма е значително по-разпространено – близо 59% от жилищата в къщи имат изцяло или частично подменена дограма. Този дисбаланс ясно показва, че в еднофамилния сектор собствениците предпочитат по-лесно изпълними, поетапни и относително достъпни мерки, които могат да се реализират самостоятелно от едно домакинство. В този контекст НПСС следва да отчете, че при къщите потенциалът за енергийни спестявания съществува, но той е по-скоро свързан с комбинация от последователни индивидуални мерки, отколкото с прилагане на „дълбоко“ обновяване в един етап.

Съществено различна е картината при многофамилните жилищни сгради (жилищни блокове и кооперации). При тях делът на жилищата с външна изолация – изцяло или частично – достига около 50%, а при дограмата над 70% от жилищата вече са с изцяло или частично подменени прозорци. Това потвърждава, че именно този сегмент е бил основен носител на мерките за енергийна ефективност с публична подкрепа до момента и че там съществува реален потенциал за цялостно, координирано обновяване на сградно ниво. В същото време високият дял на частично изпълнени мерки („на парче“) изисква при бъдещи интервенции специално внимание към техническата съвместимост и социалната приемливост на решенията.

Сградите от смесен тип (с над 60% жилищна площ), общежитията и сградите за колективно домакинство показват относително високи дялове на изцяло подменена дограма и външна изолация. Това е индикатор, че тези типове сгради, които функционално и конструктивно са близки до многофамилните, са по-подходящи за прилагане на интегрирани пакети от мерки. Включването им в обхвата на многофамилния жилищен фонд за целите на НПСС е допълнително аргументирано именно от този профил на вече реализирани интервенции.

Вилните жилища и категорията „друго“ заемат периферно място в анализа. При тях се наблюдават сравнително високи дялове на липса както на външна изолация, така и на енергоспестяваща дограма, което потвърждава ограниченото им значение за текущото енергопотребление и оправдава изключването им от активния обхват на стратегическите интервенции.

Анализът на двете мерки в съвкупност показва ясно, че в жилищния фонд на страната вече е налице значителен „частичен напредък“, реализиран основно чрез индивидуални действия на собствениците. Това е особено видимо при подмяната на дограма, която се е превърнала в най-масово прилаганата мярка за енергийна ефективност. В същото време ниският дял на цялостно изолирани сгради, особено при къщите, подчертава необходимостта НПСС да прилага диференциран подход: при многофамилните сгради – приоритетно цялостно обновяване с акцент върху общите части и ограждащата обвивка, а при еднофамилните – по-гъвкави механизми, които да надграждат вече направените индивидуални инвестиции и да позволяват поетапно повишаване на енергийните характеристики.

Статистически преглед на жилищата по система на топлоснабдяване

Енергийната структура на отоплението в обитаваните жилища към 7 септември 2021 г. очертава силно фрагментиран и хетерогенен профил, който отразява както социално-икономическите различия между домакинствата, така и конструктивните и функционалните особености на жилищния фонд. Данните следва да се интерпретират с уговорката, че респондентите са имали възможност да посочат повече от един източник на енергия за отопление, поради което сумарните дялове надвишават 100%.

Фигура № 14: Дял на обитаваните жилища по енергия, използвана за отопление към 7.09.2021 г.

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 г.

На национално ниво почти половината от обитаваните жилища (47,7%) използват електричество за отопление, което го прави най-разпространения енергиен източник. Следват дървата с дял от 36,3%, което означава, че над една трета от жилищата продължават да разчитат на твърди биогорива. Топлинната енергия от централен източник (централно парно) се използва в 13,3% от обитаваните жилища, въглищата – в 4,8%, пелетите – в 4,1%, а природният газ от централен източник има относително ограничен дял от 2,5%. Останалите енергийни източници – пропан-бутан, КПГ, нафта, слънчева енергия и други възобновяеми източници – заемат маргинален дял в общата картина.

Разпределението по вид на сградата показва ясно структурно разграничение. Централното топлоснабдяване е почти изцяло концентрирано в жилищните блокове и кооперациите – 96,0% от всички жилища, отоплявани с топлинна енергия от централен източник, се намират именно в този тип сгради. Аналогична, макар и по-слабо изразена, е концентрацията при природния газ от централен източник, където близо 60% от жилищата са в многофамилни сгради. Това потвърждава, че централизирани отоплителни системи са структурно и функционално обвързани с многофамилния жилищен фонд.

Фигура № 15: Дял на обитаваните жилища по енергия, използвана за отопление и по вид на сградата към 7.09.2021 г.

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 г.

Електричеството, макар и доминиращо като общ дял, има по-балансирано разпределение между типовете сгради, но и тук се откроява превесът на многофамилните сгради – 66,3% от жилищата, отоплявани с електричество, са в жилищни блокове и кооперации, докато 32,2% са в къщи. Това показва, че електрическото отопление изпълнява ролята на универсално решение, използвано както в градска, така и в по-периферна и селска среда.

Коренно различна е картината при твърдите горива. Дървата и въглищата са силно концентрирани в еднофамилните жилищни сгради. 87,6% от жилищата, отоплявани с дърва, и 88,7% от тези, отоплявани с въглища, са къщи. Делът на многофамилните сгради при тези енергийни източници е нисък – съответно 11,7% и 10,8%. Това ясно потвърждава, че използването на твърди горива е структурно обвързано с нискоетажния, предимно еднофамилен жилищен фонд, който доминира в селата и в по-малките населени места. Подобен, макар и по-слаб, модел се наблюдава и при пелетите, където 80,0% от жилищата са къщи.

Регионалните различия допълват тази картина. В редица области делът на жилищата, отоплявани с електричество, надхвърля 60%, докато в други – особено в планински и периферни региони – над 80% от жилищата разчитат на твърди горива. В столицата и големите градове централното отопление и електричеството имат значително по-високи дялове, докато в области с висока степен на застаряване и депопулация доминират дървата и въглищата.

От аналитична гледна точка енергийната структура на отоплението поставя няколко ключови ограничения и насоки. Високият дял на електрическото отопление, особено в многофамилните сгради, е тясно свързан с регулирания и субсидиран характер на цените за битови потребители, което отслабва икономическите стимули за инвестиции в дълбоки мерки за енергийна ефективност. Същевременно широкото използване на твърди горива в къщите подчертава както сериозния потенциал за намаляване на емисиите и енергийното потребление, така и социалната чувствителност на този сегмент, където инвестиционният капацитет на домакинствата често е ограничен.

При многофамилните жилищни сгради, особено тези с централно отопление, прилагането на мерки по сградните инсталации и интегрирането на възобновяеми енергийни източници се сблъсква с технически, административни и организационни предизвикателства. Финансовата подкрепа по правило обхваща общите части, докато интервенциите в самостоятелните обекти остават ангажимент на собствениците, което допълнително усложнява процеса на вземане на колективни решения.

В обобщение, данните за използваната енергия за отопление разкриват дълбоко структурирани различия между типовете жилищни сгради. Те показват, че енергийното обновяване не може да следва универсален модел: при многофамилните сгради акцентът следва да бъде върху интегрирани решения за сградната обвивка и общите инсталации, докато при еднофамилните къщи подходът трябва да отчита зависимостта от твърди горива и необходимостта от по-гъвкави, поетапни и социално съобразени мерки. Именно тази диференциация е ключова за постигане на реалистичен и ефективен напредък в подобряването на енергийните характеристики на жилищния фонд.

Панелни жилища

Към 7 септември 2021 г. преброяването отчита 605 022 жилища, които попадат в групата на панелните жилища, от които 484 839 са обитавани. Това означава, че приблизително 80.1% от панелните жилища са обитавани, а около 19.9% не.

Таблица № 11: Панелни жилища с техните характеристики към 7.09.2021 г.

|  | Общо жилища |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилища | Жилищни помещения | Стаи | Полезна площ | Жилищна площ | Живущи лица | Домакинства | Семейства |
| Общо за страната | 605022 | 1798663 | 1420903 | 41075774 | 27095192 | 1089263 | 505622 | 319053 |
| Обитавани жилища |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилища | Жилищни помещения | Стаи | Полезна площ | Жилищна площ | Живущи лица | Домакинства | Семейства |
| Общо за страната | 484839 | 1540251 | 1162491 | 33534616 | 22040639 | 1089263 | 505622 | 319053 |
| % от общия брой | 80.1% | 85.6% | 81.8% | 81.6% | 81.3% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 г.

Паралелно с броя, данните позволяват да се опише и „мащабът“ на панелния жилищен сегмент през основните му физически характеристики: общо за тези жилища са отчетени 1 798 663 жилищни помещения и 1 420 903 стаи, а за обитаваните панелни жилища – 1 540 251 помещения и 1 162 491 стаи. По площ панелните жилища имат 41 075 774 кв.м полезна площ (общо) и 33 534 616 кв.м полезна площ за обитаваните. От гледна точка на социалните характеристики в обитаваните панелни жилища са отчетени 1 089 263 живущи лица, 505 622 домакинства и 319 053 семейства, което показва, че панелният фонд продължава да бъде значим „носител“ на градското обитаване, въпреки общите демографски тенденции.

Разпределението по области очертава ясна концентрация на панелните жилища в големите градски центрове. София (столица) е с най-голям мащаб – 186 066 панелни жилища, от които 158 723 обитавани, и над 10.95 млн. кв.м полезна площ при обитаваните. Следват области като Пловдив (53 604 общо; 45 194 обитавани), Варна (48 532 общо; 39 866 обитавани), Бургас (31 839 общо; 26 267 обитавани), Стара Загора (25 317 общо; 19 560 обитавани), Русе (27 005 общо; 22 730 обитавани), Шумен (15 794 общо; 12 427 обитавани) и др. Този профил е логичен, тъй като панелното строителство исторически е инструмент на урбанизационната политика и индустриалната жилищна експанзия и по дефиниция е силно „градски“ тип застрояване.

Данните от преброяването 2021 г. са на ниво жилище, а не на ниво панелна сграда, което означава, че не могат директно да се изведат конструктивни, етажностни и инженерни характеристики на сградите. Затова при анализа на панелните жилища е необходимо да се използват експертни допускания, опиращи се на устойчиви характеристики на панелния фонд, добре описани в данните и профила от предходното преброяване и разработки на база 2011 г. В това отношение ключовото допускане е, че преобладаващата част от панелните жилища са в сгради, изградени преди последните две преброявания, т.е. панелният фонд е „зрял“ фонд, концентриран основно в строителни периоди от втората половина на XX век, с натрупана експлоатационна амортизация. Това допускане е разумно и поради факта, че индустриализираното панелно строителство в България има ясно изразена историческа вълна и ограничено присъствие в новото строителство след 2000 г., докато новите жилищни проекти преобладаващо се реализират като монолитни стоманобетонови конструкции.

Точно поради тази възрастова структура, панелните жилища следва да се разглеждат като сегмент с висока нужда от системни интервенции върху общите части и сградната обвивка. При панелните сгради типично проблемните полета са свързани с топлотехническите характеристики на ограждащите елементи поради първоначално ниски нормативни изисквания, термомостове и фуги, както и с амортизирани инсталации в общите части. В практическо отношение това означава, че потенциалът за енергийни спестявания е значителен, но и че „частични“ и разпокъсани интервенции имат ограничен ефект върху системните загуби на енергия, характерни за панелните блокове.

В тази логика, профилът от по-ранните източници (на база 2011 г.), който описва градския панелен фонд като доминиращо средно- и високоетажен, може да се използва като ориентир при интерпретацията на резултатите за жилищата през 2021 г., дори когато липсва директна разбивка по етажност на сградите в предоставената информация от преброяването през 2021 г.  Т.е. при планиране на мерки и оценка на бариери е оправдано да се приема, че значителна част от панелните жилища са концентрирани в многофамилни сгради с голям брой самостоятелни обекти и собственици, което носи типичните организационни предизвикателства за колективни решения, особено при модели със съфинансиране и изискване за висока степен на съгласие и участие.

От гледна точка на „натоварването“ на жилищата, съпоставянето на обитаваните панелни жилища (484 839) с броя живущи лица (1 089 263) показва, че панелният сегмент съчетава едновременно значителен човешки капацитет и относително висока плътност на обитаване в сравнение с необитаваната част (около една пета). Това е важно, защото приоритетизирането на обновяването в панелния фонд има потенциал да дава „масов ефект“ – едно проектно решение на ниво сграда обхваща голям брой домакинства и площ, а следователно – и значими енергийни и социални резултати (намаляване на разходи за отопление, подобряване на комфорта и вътрешния микроклимат, ограничаване на риска от енергийна бедност в големи градски квартали).

В заключение, данните от преброяването 2021 г. показват, че панелните жилища остават структурно значим сегмент на жилищния фонд, с висока степен на обитаване и силна концентрация в големите градски центрове, особено в столицата. Липсата на детайл на ниво „панелна сграда“ в 2021 набора налага използването на допускания, основани на устойчивия профил на панелното строителство, описван в предходни статистики и анализи: преобладаващо многофамилни, средно- и високоетажни сгради, изградени преди десетилетия, с обективна необходимост от комплексни интервенции върху общите части и ограждащата обвивка. Именно това прави панелния жилищен фонд логичен фокус за мащабни мерки, които комбинират висока разходоефективност (поради обхванатата площ и брой домакинства) и висок обществен ефект, при условие че се отчетат организационните бариери, типични за големите етажни собствености.

## Брой и обща разгъната площ на жилищните сгради

За целите на подготовката на Националния план за саниране на сгради (НПСС), в частта жилищен сектор, е необходимо да бъде определен реалният, активно използван жилищен фонд, върху който следва да се базират индикаторите, целите и прогнозите за обновяване. Поради това анализът се концентрира изцяло върху обитаваните жилищни сгради и жилища, тъй като единствено те участват в текущото енергопотребление на страната, определят нивата на потребление на първична и крайна енергия, и попадат в обхвата на потенциалните мерки за енергийна ефективност. Ако в анализа се включат и необитаваните сгради, които представляват 45,7% от всички жилищни сгради в страната, това би довело до силно деформирана статистическа картина и риск от формулиране на погрешни политики и целеви стойности.

Методологичен подход към данните за 2020 г. и 2025 г. - за базовата година 2020 се използват данните от преброяването през 2011 г. – единственият източник, предоставящ пълна, хомогенна и проверена информация за броя, вида и площта на обитаваните жилища и жилищни сгради към този период. Преброяването е единственият инструмент, който може да осигури валидна информация за статуса „обитавано/необитавано“, броя на жилищата, площта и характеристиките на сградите, тъй като текущата статистика не поддържа тези данни в пълен обем.

За прогнозната година 2025 е приложен комбиниран подход, базиран на:

- данните от Преброяване 2021 за броя, вида и полезната площ на обитаваните жилища и жилищни сгради;

- допълнително включване на всички новопостроени и въведени в експлоатация жилищни сгради за периода 2022–2025 г. (до III тримесечие), с отчитане както на броя жилища, така и на полезната им площ.

Тъй като данните за новопостроените сгради през 2022–2025 г. не се публикуват по вид на сградата, е приложено пропорционално разпределение по категории еднофамилни/многофамилни, базирано на структурата на жилищния фонд от Преброяване 2021. Това допускане е методологично оправдано, тъй като структурата на новото жилищно строителство няма съществени отклонения от общата структура през последните години – съотношението между еднофамилни и многофамилни сгради остава относително стабилно.

За целите на НПСС жилищният фонд следва да бъде представен в две основни категории: еднофамилни и многофамилни жилищни сгради. Това изисква съпоставяне на наличните статистически и нормативни класификации и тяхното обединяване в структура, която е съвместима с индикаторите на плана. В този контекст за еднофамилни жилищни сгради са приети къщите, както са дефинирани в методологията на НСИ, като те отразяват реалния еднофамилен характер на обитаване (средно 1,2 жилища на сграда) и конструктивните особености на този тип жилища.

Останалите категории сгради, които съдържат повече от едно жилище или помещения, обитавани от множество лица – а именно сгради от смесен тип (с над 60% жилищна площ), общежитията и сградите за колективно домакинство – са приобщени към групата на многофамилните жилищни сгради. Тяхното включване в тази категория е резултат от структурните, експлоатационните и функционалните им характеристики. И в трите случая става дума за сгради, които съдържат множество помещения, самостоятелни обекти или жилищни единици, обитавани от повече от едно домакинство или групи лица. Те притежават централизиран характер на инсталациите, общи части, общи входни пространства и етажна конфигурация, сходна с тази на жилищните блокове.

Нормативната уредба в областта на енергийната ефективност също подкрепя това групиране: общежитията се сертифицират по същата скала на енергопотребление, която се прилага за многофамилните жилищни сгради. Сградите от смесен тип, при които жилищната площ надвишава 60% от разгънатата застроена площ, функционално изпълняват ролята на многофамилни сгради, независимо че съдържат и нежилищни помещения. Сградите за колективно домакинство, макар и специфични по предназначение, представляват структури с множество обитатели и следователно са конструктивно и експлоатационно по-близки до многофамилните жилищни сгради. Поради тези факти и в съответствие с логиката на НПСС, който изисква агрегиране в две основни групи, приобщаването на горепосочените категории към многофамилните жилищни сгради е нормативно, статистически и функционално напълно обосновано.

От количественото определяне на индикаторите по НПСС  целенасочено са изключени вилите и летните кухни, които представляват сезонни или второстепенни сгради. Макар броят им да е значителен – 176 491 – реално обитаваните сред тях са едва 6 578, тоест под 4%. Поради сезонния характер на ползването тези сгради не участват съществено в националното енергийно потребление и не се разглеждат като част от постоянния жилищен фонд.

При определянето на разгънатата застроена площ (РЗП) на жилищния фонд са приложени различни подходи за еднофамилните и многофамилните жилищни сгради. За многофамилните е направено увеличение от 10% спрямо отчетената от НСИ полезна площ. Това е необходимо, защото полезната площ, както се отчита от статистиката, не включва редица общи части, които са характерни за жилищните блокове и кооперациите – като стълбищни клетки, коридори, инсталационни шахти, входни пространства, фоайета и част от обслужващите помещения. Архитектурните и конструктивни норми показват, че делът на тези общи части обичайно варира между 8 и 15% от РЗП, поради което използването на стойност от 10% представлява консервативен и достатъчно надежден параметър, който е съпоставим с използваните стойности в други стратегически документи.

За еднофамилните жилищни сгради такова увеличение не е приложено. Това е така, защото при тях полезната площ, в голям процент от случаите, съвпада с РЗП, която се използва от едно домакинство. Еднофамилните къщи не притежават отделни общи части извън полезната площ, а вътрешните стълбища (когато са налице) в повечето случаи са функционално част от жилищното пространство. Поради тази особеност добавянето на процент за общи части би било неоправдано и би довело до изкривяване на данните.

Таблица № 12: Определяне на броя, вида и площта на жилищния фонд по тип сграда – базова година 2020 и прогнозна година 2025

| Вид на сградата | Обитавани сгради |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | към 2020 (по данни към 01.02.2011) |  |  |  | към 01.12.2025 г. |  |  |  |
|  | Сгради, бр. | Жилища, бр. | Полезна площ, м2 | РЗП, м2 | Сгради, бр. | Жилища, бр. | Полезна площ, м2 | РЗП, м2 |
| Къща (Еднофамилна жилищна сграда) | 1 291 549 | 1 490 460 | 118 318 032 | 118 318 032 | 1 083 800 | 1 333 594 | 125 833 282 | 125 833 282 |
| Жилищен блок, кооперация (Многофамилна жилищна сграда) | 74 349 | 1 714 115 | 122 314 615 | 134 030 503 | 82 198 | 1 978 462 | 148 780 268 | 163 285 531 |
| Общо | 1 365 898 | 3 204 575 | 240 632 647 | 252 348 535 | 1 165 998 | 3 312 056 | 274 613 550 | 289 118 813 |

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2011 г. и 2021 г.; Текуща статистика ,,Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради“, 2025 г.

Анализът на данните от таблицата разкрива различия в развитието на жилищния фонд през двата разглеждани периода. През 2020 г. (2011 г.) обитаваният жилищен фонд включва приблизително 1,365 млн. жилищни сгради и 3,204 млн. жилища, докато през 2025 г. броят на обитаваните сгради намалява до около 1,166 млн., а жилищата в тях нарастват до 3,312 млн. Това съчетание от спад в броя на обитаваните сгради и увеличаване на броя на жилищата отразява процеси като обезлюдяване на малките населени места, нарастване дела на необитаваните еднофамилни къщи и продължаващо активно жилищно строителство в градовете, насочено предимно към многофамилни сгради.

Еднофамилните жилищни сгради през разглеждания период намаляват като абсолютен брой. Въпреки това тяхната обща полезна площ се увеличава благодарение на новото индивидуално строителство в периферните градски зони и в определени общини с по-висока жилищна активност. За разлика от тях многофамилните жилищни сгради нарастват както по брой жилища, така и по полезна площ, което е в съответствие с тенденцията за концентриране на населението в градските центрове. Този сегмент придобива нарастващо значение за енергийната картина на страната: през 2025 г. делът на многофамилните сгради в общата полезна площ надхвърля 54%. Отчитането на тази структура показва, че те формират основния потенциал за енергийни спестявания и са ключов елемент в изпълнението на националните цели за ЕЕ.

Еднофамилните жилищни сгради също се нуждаят от целенасочена публична подкрепа, макар и в различен формат от този за многофамилните блокове, защото на тях се падат останалите 46% от общата полезна площ. До момента в България не са прилагани национални програми, които да подкрепят систематично енергийното обновяване на еднофамилни къщи – нито под формата на цялостно саниране, нито под формата на поетапно обновяване. Съществуващите инструменти, насочени основно към многофамилни жилищни сгради, не са били достъпни или приложими за индивидуални домакинства. Това води до липса на финансови стимули и до отлагане на жизненоважни мерки като топлоизолация на покриви, фасади, подмяна на дограма и обновяване на отоплителните системи. В контекста на енергийната бедност и високите относителни разходи за обновяване при този тип сгради включването на еднофамилните в рамките на бъдещи програми – дори само чрез поетапни мерки – е ключово условие за постигане на националните цели.

В заключение, динамиката на жилищния фонд изисква диференцирана политика:

- многофамилните жилищни сгради да останат водещ фокус на мащабните програми за дълбоко обновяване, поради големия обем жилища и високата ефективност на инвестициите;

- еднофамилните жилищни сгради да бъдат обект на специализирани, поетапни и финансово достъпни програми, отчитащи индивидуалния характер на собствеността и по-високата инвестиционна тежест на ЕЕ мерките.

Социални жилища

Анализът на жилищния сектор в България показва, че социалните жилища представляват едно от най-слабо изследваните и най-слабо структурирани направления на жилищната политика. Към момента в страната не съществува централизирана и публично достъпна „жилищна картотека“, която да обхваща всички лица и домакинства с призната жилищна нужда, както и наличния социален и общински жилищен фонд. Извън ограничените интервенции, реализирани по оперативните програми, липсва систематизирана информация за това кои жилища реално изпълняват социална функция, какви са техните ползватели и доколко отговарят на нормативните критерии за социално жилище. Това създава сериозни затруднения при оценката на реалните потребности и при планирането на целенасочени политики, включително в контекста на НПСС.

Наличните данни показват, че социалните жилища, изградени или обновени целево, са почти изцяло резултат от проекти, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013 г. и по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г.

В рамките на първата програма е финансирана схема ВG161РO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение“, в рамките на която са реализирани общо четири договора с бенефициенти – общините Девня, Дупница, Видин и Столична община, като чрез тях са осигурени 334 индивидуални социални жилища. Допълнително, в град Видин са изградени 80 социални жилища, а в райони „Люлин“ и „Връбница“ на Столична община – още 71 жилища. Така общият брой социални жилища, реализирани по тази програма, може да бъде оценен на 485 жилища.

Чрез ОП „Региони в растеж“ 2014–2020 г., е осигурен финансов от около 14,2 млн. евро за изграждане на социални жилища за уязвими групи, включително ромското население, чрез който са изградени около 500 жилища.

Липсата на официална информация за полезната площ на изградените социални жилища налага използването на нормативно допустимите стандарти за тяхното оразмеряване. Съгласно действащите норми социалните жилища са с относително скромна площ: до 25 кв. м за едночленно домакинство, до 40 кв. м за двучленно и до 55 кв. м за домакинства с трима или четирима членове, като във всяко жилище се настанява едно семейство. При тези параметри може да се направи окрупнена експертна оценка, че средната полезна площ на едно социално жилище варира между 35 и 45 кв. м. Това означава, че всички социални жилища, реализирани по двете програмни рамки, представляват обща полезна площ от порядъка на 30–40 хил. кв. м – стойност, която е статистически пренебрежима спрямо общата полезна площ на жилищния фонд в страната, измервана в стотици милиони квадратни метри.

Към това следва да се добави и съществуващият общински и държавен обитаван жилищен фонд, който възлиза на 32 857 жилища (по данни от последното преброяване през 2021 г.), но в действителност само малка част от тях изпълняват социална функция по смисъла на общинските наредби. Над половината от тези жилища са ведомствени или държавни и не са насочени към уязвими групи. Допълнително, този фонд е силно фрагментиран – непродадените общински жилища са разпръснати по единични апартаменти в различни многофамилни сгради, което ги прави трудно управляеми, неефективни за обновяване и неподходящи за целенасочена социална политика. Данни на НСОРБ показват, че една трета от общините в страната вече не разполагат с общински жилища, а в голяма част от останалите капацитетът е символичен.

Таблица № 13: Определяне на броя, вида и площта на социалните жилища – базова година 2020 и прогнозна година 2025

| Период | Брой социални жилища, бр. | Полезна площ, кв. м | Разгъната застроена площ (РЗП), кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| Към 2020 г. | ~500 | ~20 000 | ~22 000 |
| Към 2025 г. | ~1 000 | ~40 000 | ~44 000 |

Източник: ИСУН; ИСУН2020

Индикаторите за социалните жилища са определени на база наличната информация за реализирани проекти по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г., както и на експертни допускания поради липса на централизирана национална статистика за този сегмент. Полезната площ на жилищата е оценена в съответствие с действащите норми за социално настаняване, които предвиждат ограничена жилищна площ в зависимост от броя на членовете на домакинството. За преобразуване на полезната площ в разгъната застроена площ е приложен коефициент от 10% за общи части, тъй като социалните жилища се реализират в многофамилни сгради или сгради със сходна функционална структура, включваща общи комуникации, стълбища и обслужващи пространства.

От гледна точка на НПСС, този анализ показва, че социалните жилища следва да бъдат разглеждани не като количествено значим сегмент, а като качествен приоритет, изискващ специфичен подход. Ограниченият им брой, ясната публична собственост и социалната функция ги правят особено подходящи за целево и цялостно енергийно обновяване, което да намали разходите за енергия на най-уязвимите домакинства. За да бъде това възможно, е необходимо преодоляване на основния системен дефицит – липсата на пълна, актуална и публична информация за социалните жилища и за лицата с призната жилищна нужда, както и изграждане на дългосрочна национална жилищна политика, която да надгради ограничените програмни интервенции до момента.

## Разпределение на жилищните сгради по клас на енергопотребление

Разпределението на жилищните сгради по клас на енергопотребление е представено чрез информация, актуална към ноември 2025 г., поддържана в националната база данни за енергийните характеристики на сградите, поддържана от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) -  база данни, актуализирана регулярно с резултатите от енергийни обследвания и издадените сертификати за енергийни характеристики (СЕХ) съгласно действащото национално законодателство.

В таблица 14 (в частта за жилищни сгради) е включена информация само за жилищни сгради с валидни сертификати за енергийни характеристики към референтната година, в съответствие с изискванията на образеца за докладване на разпределението по класове на енергопотребление въз основа на валидни сертификати.

Националната база данни на АУЕР съдържа информация и за значителен брой жилищни сгради, включително такива със сертификати с изтекъл срок на валидност. Тези данни не са включени в таблица 14 - те се използват и анализират в последващите раздели на прегледа на жилищния фонд и по-нататък в плана - при идентифицирането на най-лошо представящите се сгради и при оценката на пълнотата на наличната информация. Представеното разпределение отразява единствено сертифицираната част от жилищния сграден фонд с валидни сертификати за енергийни характеристики и не може да се разглежда като пълно представяне на всички жилищни сгради в страната. Поради това резултатите от таблица 14 се използват в комбинация с информацията за всички сертифицирани жилищни сгради, включително със сертификати с изтекъл срок на валидност, които са представени и анализирани в следващите раздели на плана.

Разпределението по класове на енергопотребление е извършено в съответствие с националната скала за класове на енергопотребление за жилищни сгради, приложима към момента на издаване на сертификатите. За жилищните сгради в България са определени две скали – скала за многофамилни жилищни сгради (МЖС), приложима и за общежития,  и скала за еднофамилни къщи (ЕФК), като и в двата случая класификацията се основава на интегрирания показател „специфично потребление на първична невъзобновяема енергия на единица кондиционирана площ“.

Поради прилагането на две различни скали за класовете на енергопотребление при жилищните сгради, представеното разпределение в таблица 14 отразява обобщена, агрегирана картина за всички сертифицирани жилищни сгради с валидни сертификати и следва да се интерпретира като индикативно за общото енергийно състояние на сертифицираната част от жилищния сграден фонд.

Таблица № 14: Разпределение на сградите по клас на енергопотребление според валидните сертификати за енергийните характеристики

| EPC Class | Number of residential building or /building units in Year 2025 | Floor area residential in Year 2025 m² | Number of non-residential building or in Year 2025 | Floor area non- residential in Year 2025 m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A+ (if relevant) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0 (if relevant) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 320 | 251 780 | 515 | 1 135 749 |
| B | 2 968 | 4 042 836 | 1 710 | 4 875 769 |
| C | 975 | 4 018 760 | 560 | 1 736 449 |
| D | 922 | 4 581 955 | 324 | 860 851 |
| E | 662 | 2 988 726 | 260 | 650 918 |
| F | 267 | 1 104 321 | 158 | 346 747 |
| G | 112 | 358 038 | 262 | 371 179 |
| Without valid EPC | 1 159 772 | 281 772 397 | 346 739 | 83 384 246 |
| EPC not required |  |  | 3 992 | 812 885 |
| Total | 1 165 998 | 299 118 813 | 354 520 | 94 174 793 |

Източник: База данни АУЕР, 2025 г.

В таблицата е отразен високия дял на сградите без валиден сертификат спрямо общия брой/ общата РЗП на жилищните сгради - 99,5% по брой, респективно 94,2% по РЗП.

По-голямата част от жилищните сгради с валидни сертификати за енергийни характеристики са концентрирани в средните и по-ниските класове на енергопотребление. Най-значителен дял по брой заемат сградите в клас B (поради големия брой новопостроени както многофамилни, така и еднофамилни сгради, за които клас В е изискуем съгласно нормативната уредба), следвани от класове C и D.

Сградите с клас A представляват сравнително малък дял както по брой, така и по обща разгъната застроена площ, което отразява все още ограничения обхват на дълбокото енергийно обновяване в жилищния сектор. В същото време наличието на значителен брой жилищни сгради в класове Е, F и G потвърждава съществуването на ясно изразен сегмент от сгради с ниски енергийни характеристики, които представляват приоритетна цел за политики и мерки, включително за прилагане на минимални стандарти за енергийни характеристики.

## Сгради с близко до нулево потребление на енергия (СБНПЕ)

В съответствие с изискванията на образеца, информацията за сградите с близко до нулево потребление на енергия (СБНПЕ / NZEB) е предоставена общо за жилищни и нежилищни сгради. Тя е извлечена от националната база данни за енергийните характеристики на сградите, поддържана от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Данните, представени в таблицата, са актуални към ноември 2025 г. и обхващат всички сгради, за които в базата данни на АУЕР е налична информация, че отговарят на националната дефиниция за СБНПЕ.

Националната дефиниция за сграда с близко до нулево потребление на енергия (СБНПЕ) е въведена в българското законодателство и е задължителна за всички нови сгради съгласно действащите нормативни изисквания. От началото на 2024 г. всички нови сгради, за които се издава разрешение за строеж, следва да отговарят на изискванията за СБНПЕ.

Таблица № 15: Брой и площ на сградите съответстващи на националната дефиниция за СБНПЕ

| New or renovated | Cumulative number of NZEB in Year 2025 | Cumulative floor area of NZEB in Year 2025 (m²) | Cumulative number of ZEB in Year 2025 (applicable from 2030 onwards) | Cumulative floor area of ZEB in Year 2025 (m²) (applicable from 2030 onwards) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| New | n.a | n.a | 0 | 0 |
| Renovated (if any) | 44 | 86 674 | 0 | 0 |
| Total | 44 | 86 674 | 0 | 0 |

Източник: База данни АУЕР, 2025 г.

От общия брой сгради с близко до нулево потребление на енергия (44 бр.) 10 са жилищните сгради (с 13 140 м2 РЗП).

Представените в таблицата данни отразяват само сградите, за които е издаден сертификат за енергийни характеристики, удостоверяващ съответствие с изискванията за СБНПЕ. Те следва да се разглеждат като минимално потвърден обем на сградите, които отговарят на изискванията за СБНПЕ, а не като пълно представяне на всички нови сгради, построени след въвеждането на задължителното изискване.

Данните от таблицата включват само съществуващи сгради, които са постигнали изискванията за СБНПЕ в резултат на дълбоко енергийно обновяване. Относително малкият брой и обща площ на отчетените СБНПЕ е отражение на ограничения обхват на наличните сертификационни данни и на факта, че процесът на въвеждане на новите изисквания за СБНПЕ за нови сгради е сравнително скорошен.

## Сгради с най-лоши енергийни характеристики (включително дефиниция)

Дефиниция:

Жилищните сгради с най-лоши енергийни характеристики са: А) Многофамилните жилищни сгради попадащи в класове Е, F и G по скала на класовете за енергопотребление за МЖС – т.е. с разход на първична невъзобновяема енергия, надхвърлящ 290 kWh/m2y; Б) Еднофамилните жилищни сгради (еднофамилни къщи), попадащи в клас G по скала на класовете за енергопотребление за ЕФК – с разход на първична невъзобновяема енергия, надхвърлящ 360 kWh/m2y.

А) Многофамилни жилищни сгради (МЖС) с най-лоши енергийни характеристики.

Основанията за избор Е–F–G като „най-лошо представящи се“ многофамилни жилищни сгради (МЖС) са както следва:

1. Националната база данни, поддържана от АУЕР. Многофамилните жилищни сгради,  бяха основен фокус на програмите за обновяване (2007–2025 г.).Вследствие, в България има голяма и достъпна база данни от EPC (сертификати) за МЖС, поддържана от АУЕР, която дава реалната картина на енергийното представяне на този тип сгради. Най-ниските енергийни класове с най-големи разходи (специфична първична енергия) са именно E, F и G. Техният праг при МЖС започва около 290 kWh/m²·год, което ясно ги отделя от класовете на енергопотребление A–D.

2. По смисъла на нормативно установената скала на класове на енергопотребление за многофамилните жилищни сгради/ общежития, най-долните класове са най-неефективни. Най-лошите сгради се дефинират чрез долния край на EPC скалата, защото EPC скалите са подредени нормативно от най-енергийно ефективните към най-неефективните. Обичайно това са класове E–G (при A–G скала, каквато е в България).

3. Институционална приемственост - практиката от предходната Дългосрочна национална стратегия за подпомагане на обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради (2020 г.). В цитираната Стратегия именно E–F–G са определени като най-лошо представящи се (към онзи момент скалата за МЖС и ЕФК е обща). Всички програми (НПЕЕМЖС, ПРР и др.) работеха именно с този профил на "неефективни" МЖС.

Резултатите от анализа на 8 604 сертифицирани МЖС (вкл такива с изтекли сертификати, както бе отбелязано по горе в т. „Разпределение на жилищните сгради по клас на енергопотребление “показват следното разпределение по класове (от общо 82 137 бр МЖС с обща РЗП 163 174 481 м2):

Клас А – 964  с РЗП 1 615 116 м2;

Клас В - 31 109 с РЗП 27 950 316 м2;

Клас С - 9 806 с РЗП 23 004 528 м2;

Клас D - 10 694 с РЗП 30 619 869 м2;

Клас Е - 14 667 с РЗП 41 839 542 м2;

Клас F - 9 730 с РЗП 27 487 768 м2;

Клас G - 5 166 с РЗП 10 657 342.

Най лошо представящите се многофамилни жилищни сгради (МЖС), съгласно дефиницията по-горе, са сградите, попадащи в класовете Е-F-G на енергопотребление по скалата за МЖС– 29 562 бр. с РЗП общо 79 984 652 м2, представляващи 35,99% по брой и 49,02% по РЗП за МЖС.

Б) Основанията за избор на клас G като „най-лошо представящ се“ за еднофамилни къщи (ЕФК):

1. Няма налична надеждна статистика от налични обследвания за съществуващи еднофамилни сгради. ЕФК са  със собствена скала за енергийни класове (при съставянето на предходната стратегия през 2020 г сгради с най-лоши показатели са определени всички сгради с класове E, F и G, но към онзи момент скалата за класовете е била една и съща за МЖС и ЕФК.

2. ЕФК имат относително по-големи топлинни загуби поради: 1) по-голяма площ на ограждащите конструкции на единица жилищна площ; 2) по-голяма обвивка/обем/м² спрямо отопляемия обем; 3) по-слабо групово отопление (по-ниска ефективност спрямо централно отопление в МЖС); 4) по-ниска вероятност за предишни енергоспестяващи мерки (ЕСМ); 5) по-ниска плътност на застрояване, респективно по-големи загуби. При сравнението на една ЕФК с РЗП 115 м2 (средностатистическа стойност по данните на НСИ) и една МЖС с РЗП 1000 м2, анализът показва, че отнесено към 1 м2 РЗП, ЕФК има в общия случай до 30% външни стени, 40-70% повече дограма и в пъти повече покрив (определени случаи до 300% и повече).

3. Анализът при сравнението на необновени ЕФК със сходни необновени МЖС показва, че специфичният разход на първична невъзобновяема енергия на ЕФК е значително по-висок от този на МЖС и може да се приеме от порядъка на 24-25%. Прагът от 290 kWh/m2 на най-лошо представящите се МЖС, завишен с 24,14%, е 360 kWh/m2, което представлява долната граница на клас G по скалата на ЕФК.

Въз основа на горните формулировки и технически обосновани допускания, данните за ЕФК показват следното разпределение по класове на енергопотребление (от общо

резултатите от анализа на 8 604 сертифицирани МЖС (вкл такива с изтекли сертификати, както бе отбелязано по горе в т. „Разпределение на жилищните сгради по клас на енергопотребление “показват следното разпределение по класове (от общо 979 960 бр ЕФК с обща РЗП 113 922 177 м2):

Клас А – 2 432 с РЗП 222 193 м2;

Клас В - 74 571 бр. с РЗП 8 371 079 м2;

Клас С - 68 897 бр. с РЗП 7 430 094 м2;

Клас D - 89 161 бр. с РЗП 10 764 701 м2;

Клас Е - 166 164 бр. с РЗП 19 381 499 м2;

Клас F - 127 257 бр. с РЗП 16 944 289 м2;

Клас G - 451 479 бр. с РЗП 50 808 321.

Най лошо представящите се еднофамилни жилищни сгради (ЕФК), съгласно дефиницията по-горе, са сградите, попадащи в клас G на енергопотребление по скалата за ЕФК– 451 479 бр. с РЗП общо 50 808 321 м2, представляващи 46,07% по брой и 44,60% по РЗП за  ЕФК.

Таблица № 16. Брой и площ на сградите с най-лоши енергийни характеристики

| Worst performing buildings | Number of buildings |  | Floor area (m²) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Year X-2 | 2020 | Year X-2 | 2020 |
| Residential | 481 041 | 1 242 967 | 130 792 972 | 221 365 475 |
| Non-Residential |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

Източник: База данни АУЕР, 2025 г., собствени изчисления

## Брой на сертификатите за енергийните характеристики на жилищните сгради по типове сгради

Представената информация е само за валидните сертификати за енергийни характеристики, регистрирани в базата данни на АУЕР към референтната година X-2 (данни, актуални към ноември 2025 г.). Сертификатите с изтекъл срок на валидност не са включени в таблицата, тъй като не отразяват актуалното енергийно състояние на съответните сгради към момента. Базата данни се актуализира въз основа на постъпващите енергийни обследвания и издадени сертификати за енергийни характеристики съгласно изискванията на националното законодателство.

Към момента в регистъра на АУЕР са налични 6 226 валидни сертификата за енергийните характеристики на жилищни сгради, което представлява около 0,5% от общия жилищен фонд по брой. Покритието при еднофамилните къщи е под 0,1%, като наличните сертификати се отнасят предимно за новопостроени сгради и не са представителни за съществуващия фонд. При многофамилните жилищни сгради покритието е по-високо (около 6,5%), основно вследствие на реализирани публични програми за обновяване. Това ограничава възможността данните от регистъра да бъдат използвани за статистическо определяне на най-лошо представящите се сгради, особено при еднофамилните къщи.

Базата на АУЕР отразява административно и програмно обусловеното сертифициране на ограничен набор от жилищния фонд, а не статистически представителна картина на енергийните характеристики на съществуващите жилищни сгради.

Наличието на ограничен брой сертификати в регистъра на АУЕР е показател за дефицит на данни, особено при еднофамилните къщи, което налага използването на алтернативни аналитични подходи при планирането на политики за енергийно обновяване.

Таблица № 17: Брой на валидните сертификати за енергийните характеристики на сгради по типове сгради

| Code | Building Type | M/ Miav | No of valid EPC In Year 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| R | Residential Out of which | M | 6 226 R= (a) + (b1) (No of buildings) OR R= (a) + (b2) (No of build. units) |
| (a) | single-family houses of different types | Miav | 907 |
| (b1) | apartment blocks or multi-family buildings | Miav | 5 319 |
| (b2) | residential building units in apartment blocks or multi-family buildings | Miav |  |
| NR | Non-residential Out of which | M | 3 789 NR = (c) + (d) + (e) + (f) +(g) + (h) +(i) |
| (c) | offices | Miav | 1 078 |
| (d) | educational buildings | Miav | 530 |
| (e) | kindergartens and nursery | Miav | 395 |
| (f) | hospitals & healthcare buildings | Miav | 192 |
| (g) | hotels and restaurants | Miav | 252 |
| (h) | wholesale and retail trade services buildings | Miav | 654 |
| (i) | sport facilities | Miav | 139 |
| (j) | culture and art buildings | Miav | 303 |
| (k) | Other type (individual energy class scales) | Miav | 246 |
|  | Out of which public buildings | M | NA |
| T | Total |  | 10 015 T=R + NR |

Източник: База данни АУЕР, 2025 г.

В таблицата  по-долу е представена информация за разпределението на валидните сертификати на жилищните сгради по типове сгради и по разгъната застроена площ, която дава по-пълна представа за покритието на валидните сертификати за енергийните характеристики спрямо всички жилищни сгради.

От представените данни се вижда, че валидните сертификати на многофамилните жилищни сгради в настоящия момент покриват  10,5% от общата площ на МЖС, докато валидните сертификати на еднофамилните къщи - едва 0,15 % от общата площ на ЕФК

Таблица № 18: Разгъната застроена площ на жилищните сгради с валидни сертификатите - разпределение по типове сгради

| Code | Building Type | M/ Miav | Total floor area of valid EPC, m2 in Year 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| (а) | single-family houses of different types | Miav | 199 431 |
| (б1) | apartment blocks or multi-family buildings | Miav | 17 146 985 |
| R | Total |  | 17 346 415 |

Източник: База данни АУЕР, 2025 г.

## Брой на сертификатите за енергийните характеристики на жилищните сгради по клас на енергопотребление

Представената информация е само за валидните сертификати за енергийни характеристики, регистрирани в базата данни на АУЕР към референтната година X-2 (данни, актуални към ноември 2025 г.). Сертификатите с изтекъл срок на валидност не са включени в таблицата.

Таблица № 19: Брой на валидните сертификати за енергийни характеристики по клас на енергопотребление

| EPC Class | Residential buildings No of valid EPCs As of year 2025 | Non-residential buildings No of valid EPCs In year 2025 |
| --- | --- | --- |
| A+ (if relevant) | 0 |  |
| A0 (if relevant) | 0 |  |
| A | 320 |  |
| B | 2 968 |  |
| C | 975 |  |
| D | 922 |  |
| E | 662 |  |
| F | 267 |  |
| G | 112 |  |
| Total | 6 226 Should match with the immediate preceding table |  |

Източник: База данни АУЕР, 2025 г.

В следващата Таблица е информацията за разпределението на валидните сертификати на жилищните сгради по клас на енергопотребление и площ на сертифицираните сгради.

Таблица № 20: Разгъната застроена площ на жилищните сгради с валидни сертификати за енергийни характеристики по клас на енергопотребление

| EPC Class | Total floor area, m2 of residential buildings with valid EPCs In year 2025 |
| --- | --- |
| A+ (if relevant) | 0 |
| A0 (if relevant) | 0 |
| A | 251 780 |
| B | 4 042 836 |
| C | 4 018 760 |
| D | 4 581 955 |
| E | 2 988 726 |
| F | 1 104 321 |
| G | 358 038 |
| Total | 17 346 416 |

Източник: База данни АУЕР, 2025 г.

В националната база данни за енергийните характеристики на сградите се съхраняват и данни за енергийните характеристики на многофамилни жилищни сгради, за които срокът на валидност е изтекъл. Наличните данни могат да послужат за анализи, тъй като имат много по-голяма представителност спрямо целия фонд от жилищни сгради.

Таблица № 21: Брой и разгъната застроена площ на многофамилните жилищни  сгради с валидни или невалидни сертификати за енергийни характеристики по клас на енергопотребление

| EPC Class | Multifamily residential buildings No of all EPCs issued (valid and expired) year 2025 | Total floor area, m2 of multifamily residential buildings with issued EPCs (valid and expired) year 2025 |
| --- | --- | --- |
| A+ (if relevant) | 0 | 0 |
| A0 (if relevant) | 0 | 0 |
| A | 103 | 287 1215 |
| B | 3258 | 4 963 246 |
| C | 1027 | 4 085 003 |
| D | 1120 | 5 437 288 |
| E | 1536 | 7 429 609 |
| F | 1019 | 4 881 109 |
| G | 541 | 1 892 465 |
| Total | 8 604 | 28 975 841 |

Източник: База данни АУЕР, 2025 г.

## Годишни темпове на обновяване – жилищни сгради

Информацията за годишните темпове на обновяване на жилищните сгради се отнася до референтната година X-2, в съответствие с изискванията на образеца за Националния план за обновяване на сградите.

Доколкото към настоящия момент в България не съществува национална система за систематично отчитане на броя и разгънатата застроена площ на обновените жилищни сгради по години, е извлечена информация за всички обновени жилищни сгради (многофамилни) от 2012 г. насам, като са отчетени само тези с крайна дата на валидност на сертификата, относими към референтната година. Информацията предоставя информация за постигнатите енергийни спестявания, броя на обновените (многофамилни) жилищни сгради, обновената площ и дълбочината на обновяването, за изчисляване на годишни темпове на обновяване.

Таблица № 22: Годишните темпове на обновяване на жилищните сгради

| Building Type | Renovation Depth Category | Number of buildings renov. In year X-2 | Total floor area renov. in year X-2 (m2) | Renov. rate in year X-2, % | Estimated average renov. rate in year X-2, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Residential | Light | 8 | 39 491 | 0,01% |  |
|  | Medium | 176 | 1 150 786 | 0,38% |  |
|  | Deep | 119 | 235 690 | 0,08% |  |
|  | Total | 303 | 1 425 867 |  | 56,67% |

Източник: База данни АУЕР, 2025 г.

## Първично и крайно потребление на енергия по типове жилищни сгради (ktoe)

Информацията по-долу е относно крайното и първичното потребление на енергия в сградния сектор, разграничено по основни типове сгради. Източник на данните са годишните статистически издание на Националния статистически институт (НСИ) – Енергийни баланси. В най-актуалното издание – Енергийни баланси 2023 г. се съдържа информация за крайното и първичното потребление на енергия сектор „Домакинства“ и в сектор „Търговия и услуги“. Данните за 2023 г. са използвани като представителни за годината Х-2. Данните за енергопотреблението в сектор „Домакинства“ съответства на енергопотреблението на жилищните сгради.

Представените данни за крайното потребление на енергия в жилищните сгради отразяват потреблението за целия сегмент и разбивка между МЖС и ЕФК, като КЕП на МЖС е 93,5% и само 6,5% при ЕФК. Разликата се дължи на методологични, статистически и структурни причини в начина, по който НСИ отчита потреблението. Основната причина е класификация по „тип жилище“, а не по „тип сграда“. НСИ не работи с понятията МЖС и ЕФК така, както в енергийните обследвания. КЕП се отнася към броя и площта на жилищата, а не към броя сгради. Огромна част от крайното енергийно потребление на домакинствата е в градски условия, т.е. предимно в МЖС. ЕФК често имат по-ниско „декларирано“ потребление поради енергийна бедност: Много ЕФК са частично отоплявани, използват една стая, един отоплителен уред, поддържат по-ниски вътрешни температури. Това води до по-ниско крайно потребление, но до по-лоши енергийни характеристики на сградата.

Данните са представени в Таблица 23.

Таблица № 23. Първично и крайно потребление на енергия в различните типове сгради през 2023 г. (ktoe)

| Code | Building Type | M/ Miav | Final energy consumption, ktoe |  | Primary energy consumptio, ktoe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Year 2023 | 2020 | Year 2023 | 2020 |
| R | Residential R= (a) + (b1) Or R = (a) + (b2) Out of which | M | 2047 | 2382 | 3848 | 4137 |
| (a) | single-family houses of different types | Miav | 133 | 155 | 250 | 269 |
| (b1) | apartment blocks or multi-family buildings | Miav | 1 914 | 2 227 | 3 598 | 3 868 |
| (b2) | residential building unit in apartment blocks or multi-family buildings | Miav |  |  |  |  |
| NR | Non-residential NR = (c) + (d) + (e) + (f) +(g) + (h) +(i) Out of which | M | 1263.08 | 1267.79 | 2371.09 | 2469.00 |
| T | Total T=R + NR | M |  |  |  |  |

Източник: НСИ

## Първично и крайно потребление на енергия по вид крайно потребление (ktoe)

Разделът представя крайното и първичното потребление на енергия в сградния жилищен сектор за 2023 г., по вида на крайното потребление. В Енергийните баланси на НСИ е публикувана информация за сектор „Домакинства“, респективно за потреблението на жилищните сгради.

Таблица № 24: Първично и крайно потребление на е енергия в сградите по видове крайно потребление за 2023 г. (ktoe)

| End use | Residential buildings |  | Non-residential buildings |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Primary energy consumption in Year 2023 ktoe | Final energy consumption in Year 2023 ktoe | Primary energy consumption in Year 2023 ktoe | Final energy consumption in Year 2023 ktoe |
| Space heating | 2 201 | 1 171 | 1353,85 | 721.37 |
| Space cooling | 838 | 446 | 324,24 | 172.76 |
| Domestic hot water | 368 | 196 | 136,19 | 72.56 |
| Ventilation | 4 | 2 | 46,90 | 24.99 |
| Built-in Lighting | 348 | 185 | 337,21 | 179.67 |
| Other technical building systems | 89 | 48 | 172,70 | 92.02 |
| Total | 3 848 [Should match preceding table] | 2 047 [Should match preceding table] | 2371.09 [Should match preceding table] | 1263.38 [Should match preceding table] |

Източник: НСИ

## Спестявания на енергия (ktoe)

Спестяванията на енергия в сградния сектор са определени чрез сравнение на крайното и първичното потребление на енергия между базовата година 2020 г. и референтната година 2023 г., на база официалните данни на Националния статистически институт (НСИ), представени в предходните таблици на плана.

Методът на изчисление следва разлика между потреблението в базовата година и потреблението в текущата година, както е логически обосновано за отчитане на реално постигнати спестявания на енергия:

Енергийни спестявания = Потребление (2020 г.) – Потребление (2023 г.)

Изчислените енергийни спестявания са представени в таблицата по-долу. На база на актуализираните данни, енергийните спестявания в жилищните сгради за периода 2020–2023 г. възлизат на:

- 335 ktoe спестена крайна енергия

- 289 ktoe спестена първична енергия

Тези стойности отразяват нетния ефект от прилаганите политики в жилищния сграден сектор през разглеждания период.

Таблица № 25:  Реализирани спестявания на първично и крайно потребление на енергия в сградите към 2023 г. (ktoe)

| Building type | Savings in primary energy consumption ktoe | Savings in final energy consumption ktoe |
| --- | --- | --- |
| Residential | PEC Value in Year (X-2) – value in the previous plan 289 | FEC Value in (Year X-2) – value in the previous plan 335 |
| Non-residential | PEC Value in the previous plan (2019) – Value in (Year 2023) 97,91 | PEC Value in the previous plan (2019) – Value in (Year 2023) 4,41 |
| Out of which public buildings | PEC Value in (Year 2023) – value in the previous plan 2019 | FEC Value in (Year 2023) – value in the previous plan 2019 |
| Total savings | Savings residential + non-residential 386,91 | Savings residential + non-residentia 339,41 |

## Изводи за Националния план за обновяване на сградите

Данните за периода 2020–2023 г. показват, че макар да са реализирани значителни брутни енергийни спестявания в жилищните сгради, те не са достатъчни да компенсират растежа на жилищния фонд, което прави ускореното и дълбоко обновяване на съществуващите сгради ключов приоритет за Националния план.

Националния план за обновяване на сградите трябва да адресира съществуващия фонд, чрез мерки за енергийна ефективност, включително мерки по внедряване на възобновяеми енергийни източници.

## Дял на енергията от възобновяеми източници в сградния секто

Към момента в България не съществува централизирана и систематизирана база данни, която да позволява надеждно отчитане на инсталираната мощност от възобновяеми енергийни източници, или реално произведената енергия на ниво сграден сектор.

Не е налична никаква информация за сградите, които нямат издаден сертификат за енергийните характеристики.

Настоящият анализ е представен в съответствие с официалните национални енергийни баланси на Националния статистически институт (НСИ), които предоставят данни за крайното потребление на енергия от възобновяеми източници по икономически сектори. Този подход е в съответствие с наличната национална статистика и позволява количествена оценка на дела на ВЕИ в жилищния сегмент на сградния сектор.

Възобновяемата енергия представлява около 29,2% от крайното енергийно потребление на домакинствата

Според националните енергийни баланси на НСИ за 2023 г. общото крайно потребление на възобновяема енергия и биогорива в сектор „Домакинства“ (съответстващ на жилищните сгради) е 598 ktoe. Тази стойност, отнесена към общото крайно потребление на енергия на нежилищните сгради в страната, посочено в таблица 23 по-горе, а именно 2046,58 ktoe, представлява дял от 29,2%. Следва да се има предвид обаче, че това потребление се дължи основно на традиционно използване на биомаса, а не на висока степен на технологична декарбонизация.

## Годишни оперативни емисии на парникови газове по видове сгради (kgCO₂eq/(m²·година))

Годишните експлоатационни емисии на парникови газове за сградния сектор са определени на база крайното потребление на енергия по видове енергийни ресурси за сектор „Домакинства“, съгласно Енергийните баланси на Националния статистически институт (НСИ) за 2023 г. Данните за този сектор се приема, че съответстват на жилищните сгради.

За изчисляване на емисиите са приложени емисионните фактори за съответните енергийни ресурси, определени в Наредба № РД-02-20-3 за техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите (консолидирана версия с изменения в сила от 1 март 2024 г.).

Емисиите са изчислени чрез прилагане на стандартния подход:

Емисии на ПГ = крайно енергийно потребление по енергоносители × съответен емисионен фактор

Получените общи годишни емисии са отнесени към общата разгъната застроена площ на жилищните сгради, с цел определяне на показателя kgCO₂eq/(m²·година), както се изисква в образеца.

Използваните емисионни фактори са официално утвърдени на национално ниво и се прилагат задължително при всички енергийни обследвания за енергийна ефективност и при издаването на сертификати за енергийни характеристики на сгради. Това гарантира:

- методологична последователност със системата за сертифициране на енергийните характеристики на сгради;

- съпоставимост на резултатите във времето;

- пряка връзка между отчетните стойности и бъдещото прилагане на минимални стандарти за енергийните характеристики и политики за декарбонизация.

Към момента липсва систематизирана национална информация за крайното потребление на енергия по отделни типове жилищни сгради (многофамилни, еднофамилни). Поради това оперативните емисии на парникови газове са представени на агрегирано ниво за целия сегмент на жилищните сгради, което е в съответствие с наличните статистически данни и официалната методология.

Таблица № 26: Годишни оперативни въглеродни емисии по видове сгради за 2023 г.

| Code | Building Type | M/ Miav | Total GHG emissions in Year 2023 (MtCO2eq) | GHG emissions per m² in Year 2023 (kgCO2eq/(m².y)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R | Residential Out of which | M | 7.5 R= (a) + (b1) or R = (a) + (b2) | 19 R’= R / (residential floor area x 109) |
| (a) | single-family houses of different types | Miav |  |  |
| (b1) | apartment blocks or multi-family buildings | Miav |  |  |
| (b2) | residential building unit in apartment blocks or multi-family buildings | Miav |  |  |
| NR | Non-residential Out of which | M | 4.72 NR = (c) + (d) + (e) + (f) +(g) + (h) +(i) | 50.59 NR’ = NR/ (non-residential floor area) |
| T | Total | M | T=R + NR T = 12.22 | T’=T/(total floor area) |

Източник: НСИ, собствени изчисления

## Годишно намаление на оперативните емисии на парникови газове по видове сгради (kgCO₂eq/(m²·година))

За жилищните сгради намалението на емисиите е изразено като разлика в специфичните емисии на единица площ (kgCO₂eq/(m²·година)) между базовата и референтната година (в случая – 2020 и 2023 г.), използвайки единични данни за крайното потребление на сектор „Домакинства“ от националните енергийни баланси на НСИ и прилагайки еднаква методология и емисионни фактори, определени в Наредба № РД-02-20-3 за техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите. По този начин се гарантира съпоставимост на резултатите и връзка с оценките, използвани при енергийните обследвания и сертифицирането на енергийните характеристики на сградите. Годишното намаление на оперативните емисии на парникови газове за нежилищните сгради възлиза на 0,76 kgCO₂eq/(m²·год.).

Таблица № 27: Намаление на годишните оперативни въглеродни емисии по видове сгради към 2023 г. спрямо базовата година

| Building type | Reduction of annual operational greenhouse gas emissions kgCO2eq/(m².y) |
| --- | --- |
| Residential | 0,76 Value in Year (X-2) – value in the previous plan |
| Non-residential | 16.37 Value in the previous plan 2019 – Value in (Year 2023) |
| Total | Savings residential + non-residential |

Източник: НСИ, собствени изчисления

## Очаквани по-широки ползи: % намаление на броя на хората, засегнати от енергийна бедност

Предложение на ИИИ при БАН от темата на фокус в годишния доклад на института за 2024 г. е за следните цели: „Важно е да се постигне реално повишаване на енергийната ефективност на домакинствата и енергийна независимост чрез използване на енергия от възобновяеми източници в широк мащаб – за минимум 10% от домакинствата в България до 2030 г. (280 хил. домакинства), 30% до 2040 г. (860 хил. домакинства) и 50% до 2050 г. (1.4 млн. домакинства). Препоръчително е инвестиционните мерки да залагат поне 1/3 от ресурса си приоритетно за енергийно бедните домакинства, освен когато е изрично изискано този дял да достига 100% (в случая на СКФ и схемите за задължения за енергийни спестявания на енергийните доставчици). Това означава намаляване на енергийната бедност със 180 хил. домакинства до 2030 г., допълнителни 250 хил. домакинства до 2040 г. и още 300 хил. до 2050 г. Без планиране на мерки за постигане на дългосрочни резултати при домакинствата, отлагането на либерализацията може да продължи за неопределен период, и с това енергийната бедност да запази високите си нива без съществена промяна.“

# Обобщена характеристика на нежилищния сграден фонд в България

## Методология

Настоящият подраздел представя обобщена количествена характеристика на нежилищния сграден фонд в България, която служи като основа за планиране на политики и мерки в областта на енергийната ефективност и обновяването на сградите. Анализът е ограничен изцяло до нежилищни сгради, независимо, че с цел улеснение на бъдещата работа, използваният образец от Европейската комисия (ЕК) е общ за всички видове сгради.

В съответствие с изискванията на образеца за Националните планове за обновяване на сградите, базовата година за сравнение е 2020 г. Поради липса на официално консолидирани данни точно за 2020 г., за базова година са използвани данни, актуални към края на 2019 г., които са били използвани и в Националната дългосрочна стратегия за обновяване на сградния фонд. Данните за текущото състояние на нежилищния сграден фонд са отчетени към ноември 2025 г., което съответства на референтната година X-2 по смисъла на образеца. По този начин настоящият план използва по-актуални официални данни от минимално изискуемите, като годината на отчитане е изрично посочена с цел прозрачност и съпоставимост.

Към момента в България не съществува единен национален регистър на сградния фонд, който да съдържа пълна и структурирана информация за всички сгради. Поради това като основен източник на данни е използван Националният кадастър, поддържан от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). От АГКК е предоставена специализирана справка за нежилищните сгради, актуална към ноември 2025 г., която съдържа за всяка кадастрална категория информация за броя на сградите, площта на застроеното петно върху кадастралната карта, броя на етажите и вида на собствеността.

В кадастралната система не се съдържа директна информация за разгънатата застроена площ. За целите на настоящия план тя е определена приблизително чрез съотнасяне на площта на застроеното петно към броя на етажите. Приема се, че за стратегическо и дългосрочно планиране този подход осигурява достатъчна точност и надеждност. Предоставената от АГКК информация първоначално е структурирана по кадастрални категории. След това сградите са съотнесени към категориите нежилищни сгради, използвани при сертифицирането на енергийните характеристики съгласно Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). Именно тези категории се приемат като референтни и ще бъдат използвани последователно в настоящия и в следващите национални планове.

Сградите, които не подлежат на задължително сертифициране съгласно ЗЕЕ, не са изключени от обхвата на анализа, а са идентифицирани и обобщени отделно. Информацията за тях е изведена на самостоятелен ред в таблицата с цел ясно разграничаване от сградите за които се прилагат изискванията за сертифициране. При съпоставяне на първоначално извлечените от кадастъра данни за общата площ на нежилищните сгради с официално отчетеното крайно енергийно потребление на сектор „Търговия и услуги“ за 2023 г., публикувано от Националния статистически институт, се установява, че получената средна енергийна характеристика на нежилищния сграден фонд е необичайно ниска и нереалистична. Това несъответствие показва, че кадастралната площ надценява действително използваната и енергийно активна площ на сградите.

Подобно отклонение е очаквано, тъй като в кадастъра са включени всички сгради и сграден фонд, независимо от тяхното реално използване, включително изоставени сгради, сгради или части от сгради, които се използват рядко или частично, както и площи, които не се отопляват или охлаждат и не формират реално енергийно потребление.

С цел постигане на по-реалистична и аналитично приложима оценка на нежилищния сграден фонд е приложен поетапен корекционен подход, основан на комбинация от данни от национални регистри и официална статистика.

На първо място, чрез националната база данни за енергийните характеристики на сградите, поддържана от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), е определен точният брой и площ на вече обновените нежилищни сгради, включително сградите, сертифицирани като сгради с близко до нулево потребление на енергия (СБНПЕ), както и сградите с енергиен клас A и B. Тези сгради са сертифицирани и представляват надеждна подгрупа с ясно дефинирани енергийни характеристики.

На второ място, е отчетен темпът на ново строителство на нежилищни сгради въз основа на официални данни на Националния статистически институт, което позволява коректно отчитане на нарастването на сградния фонд с високи енергийни характеристики.

На трето място, за останалите нежилищни сгради с по-ниски енергийни класове (от C до G) е определена средна енергийна характеристика по крайна енергия въз основа на информация от базата данни на АУЕР. При това е отчетено, че енергийните характеристики се определят спрямо кондиционираната площ, а не спрямо разгънатата застроена площ (РЗП). Поради това от базата данни е изведено средното съотношение между кондиционираната площ и РЗП, което е използвано при корекцията на изчисленията.

Допълнително е отчетена разликата между нормализираното енергийно потребление, използвано при сертифициране на сградите (съответстващо на нормативните вътрешни температури), и действителното енергийно потребление, отчетено в статистиката на НСИ, което по-скоро отразява измереното потребление по фактури. За осигуряване на съпоставимост между тези два подхода е приложен корекционен коефициент, определен въз основа на данните в базата на АУЕР за съотношението между нормализираното крайно енергийно потребление и действително измереното потребление за сертифицираните сгради във всеки енергиен клас.

В резултат на описаната методология, в Таблица 1 са представени коригираните стойности за броя и площта на нежилищните сгради, които осигуряват реалистична връзка между сградния фонд и официално отчетеното енергийно потребление.

Данните за тези сгради са отчетени и използвани последователно и в последващите раздели на плана при определяне на обхвата и приложимостта на отделните политики и мерки.

## Брой и обща разгъната площ на сградите

Данните, представени в Таблица 1, показват, че към текущата референтна година (X-2), за която са използвани данни, актуални към ноември 2025 г., общият брой на нежилищните сгради в България, който е значим за нуждите на настоящия план възлиза на 354 520, с приблизителна обща разгъната застроена площ от около 94,2 млн. m².

Таблица 1. Брой и обща разгъната площ на сградите (m²) по типове сгради

| Code | Building Type | M/ Miav | No of buildings / building units |  | Floor area (m²) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Year X = 2025 | 2020 = 2019 | Year X-2 = 2025 | 2020 = 2019 |
| R | Residential R= (a) + (b1) (No of buildings) or R= (a) + (b2) (No of building units) Out of which | M |  |  |  |  |
| (a) | single-family houses of different types | Miav |  |  |  |  |
| (b1) | apartment blocks or multi-family buildings | Miav |  |  |  |  |
| (b2) | residential building units in apartment blocks or multi-family buildings | Miav |  |  |  |  |
|  | Out of which social housing | M |  |  |  |  |
| NR | Non-residential NR = (c) + (d) + (e) + (f) +(g) + (h) +(i) Out of which | M | 354 520 | 269 230 | 94 174 793 | 76 104 244 |
| (c) | offices | Miav | 12 700 | 10 910 | 11 607 091 | 10 792 180 |
| (d) | educational buildings | Miav | 5 489 | 4 825 | 7 296 060 | 6 475 475 |
| (e) | kindergartens and nursery | Miav | 3 154 | 2 730 | 2 002 464 | 1 720 080 |
| (f) | hospitals & healthcare buildings | Miav | 3 359 | 6 067 | 3 677 451 | 7 025 565 |
| (g) | hotels and restaurants | Miav | 22 308 | 19 347 | 17 429 439 | 13 707 938 |
| (h) | wholesale and retail trade services buildings | Miav | 49 859 | 30 753 | 15 140 975 | 7 629 791 |
| (i) | sport facilities | Miav | 1 872 | 1 577 | 1 573 264 | 1 300 677 |
| (j) | culture and art buildings | Miav | 2 507 | 2 062 | 1 964 145 | 1 665 951 |
| (k) | Other type (individual energy class scales) | Miav | 249 281 | 187 832 | 32 671 018 | 25 072 372 |
| (l) | Other type (no EPC issue requirement) | Miav | 3 992 | 3 127 | 812 885 | 714 214 |
|  | Out of which public buildings | M | 38 293 | 35 348 | 21 847 702 | 21 899 213 |
| T | Total T=R + NR | M |  |  |  |  |

В сравнение с базовата година 2020 (представена чрез данни от края на 2019 г.) се наблюдава умерено нарастване както на броя на сградите, така и на общата им площ. Това увеличение отразява както ново строителство, така и по-пълно обхващане и актуализиране на информацията в кадастралната база данни.

Структурата на нежилищния сграден фонд показва ясно доминиране на сградите, класифицирани в групата „Други типове (индивидуални енергийни скали)“, които представляват най-голям дял както по брой, така и по площ. Това подчертава високата хетерогенност на нежилищния сграден фонд и необходимостта от диференциран подход при определянето на минимални стандарти за енергийни характеристики.

Сред сградите с ясно дефинирани категории най-значителен дял от общата площ заемат сградите за хотелиерство и ресторантьорство, сградите за търговия и услуги на едро и дребно, административните сгради (офиси), както и образователните сгради, включително училища, детски градини и ясли. Макар някои от тези категории да имат относително по-малък брой обекти, те концентрират значителна площ и съответно имат висок потенциал за енергийни спестявания при целенасочено обновяване.

Публичните нежилищни сгради представляват сравнително ограничен дял от общия брой сгради, но обхващат значителна част от общата застроена площ. Това е характерно за сектори като образование, здравеопазване, култура и спорт, където преобладават по-големи по размер сгради и комплекси.

Следва да се има предвид, че броят на сградите, отчетен въз основа на кадастралната информация, по правило е по-висок от функционалния брой сгради. Причината е, че отделните корпуси на многокорпусните сгради често се регистрират в кадастъра като отделни обекти. Това ограничение засяга предимно броя на сградите, но не оказва съществено влияние върху анализа на общата застроена и разгъната застроена площ, която е водещ показател за целите на настоящия план.

За целите на прозрачността и проследимостта на приложената методология, първоначалните кадастрални данни са представени в Таблица 1a.

Таблица 1а. Изходни кадастрални данни относно броя и обща разгъната площ на нежилищните сгради (m²) по типове сгради

| Код | Тип нежилищни сгради: | Брой сгради |  | Floor area (m²) | Floor area (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Година X = 2025 | 2020 = 2019 | Година X-2 = 2025 | 2020 = 2019 |
| (c) | offices | 17 509 | 15 041 | 16 002 447 | 14 878 947 |
| (d) | educational buildings | 7 568 | 6 652 | 10 058 921 | 8 927 599 |
| (e) | kindergartens and nursery | 4 348 | 3 764 | 2 760 754 | 2 371 438 |
| (f) | hospitals & healthcare buildings | 4 631 | 8 364 | 5 070 023 | 9 685 995 |
| (g) | hotels and restaurants | 30 755 | 26 673 | 24 029 593 | 18 898 840 |
| (h) | wholesale and retail trade services buildings | 68 739 | 42 399 | 20 874 537 | 10 519 029 |
| (i) | sport facilities | 2 581 | 2 174 | 2 169 025 | 1 793 216 |
| (j) | culture and art buildings | 3 456 | 2 843 | 2 707 925 | 2 296 810 |
| (k) | Other type (individual energy class scales) | 343 679 | 258 960 | 45 042 831 | 34 566 741 |
| (l) | Other type (no EPC issue requirement) | 5 503 | 4 311 | 1 120 707 | 984 672 |
|  | Out of which public buildings | 52 794 | 48 734 | 30 345 822 | 30 411 230 |
| НЖ | Общо – нежилищни сгради | 488 769 | 371 181 | 129 836 763 | 104 923 286 |

## Разпределение на нежилищните сгради по клас на енергопотребление

Информацията за разпределението на нежилищните сгради по клас на енергопотребление е извлечена от националната база данни за енергийните характеристики на сградите, поддържана от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Базата данни се попълва въз основа на резултатите от извършени енергийни обследвания на сгради и издадени сертификати за енергийни характеристики (ЕХ) съгласно действащото национално законодателство. Информацията е актуална към ноември 2025 г.

В представената таблица е включена информация само за нежилищни сгради с валидни сертификати за енергийни характеристики към референтната година X-2 (данни, актуални към ноември 2025 г.). Това е в съответствие с изискванията на образеца за докладване на разпределението по класове на енергопотребление въз основа на валидни сертификати.

Следва да се отбележи, че националната база данни на АУЕР съдържа информация и за значителен брой нежилищни сгради със сертификати с изтекъл срок на валидност. Тези данни не са включени в настоящата таблица, но се използват и анализират в последващите раздели на плана, по-специално при определянето на най-слабо представящите се сгради и при оценката на представителността на наличната информация.

Разпределението по класове на енергопотребление е извършено в съответствие с националната скала за класове на енергопотребление, приложима към момента на издаване на сертификатите. Класификацията се основава на интегрирания показател „специфично потребление на първична невъзобновяема енергия на единица кондиционирана площ“, който е водещият индикатор при сертифицирането на нежилищни сгради в България.

Поради наличието на различни скали за класовете на енергопотребление за отделните типове нежилищни сгради, представеното разпределение отразява агрегирана картина на всички нежилищни сгради с валидни сертификати и следва да се интерпретира като индикативно за общото състояние на сертифицираната част от сградния фонд.

Данните в таблица 2 показват, че по-голямата част от нежилищните сгради с валидни сертификати за енергийни характеристики са концентрирани в средните и по-ниските класове на енергопотребление, като най-значителен дял заемат сградите в класове B и C, следвани от класове D и E.

Таблица 2. Разпределение на сградите по клас на енергопотребление според валидните сертификати за енергийните характеристики

| EPC Class | Number of residential building or /building units in Year 2025 | Floor area residential in Year 2025 m² | Number of non-residential building or in Year 2025 | Floor area non- residential in Year 2025 m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A+ (if relevant) | 0 | 0 | 0 |  |
| A0 (if relevant) | 0 | 0 | 0 |  |
| A |  |  | 515 | 1 135 749 |
| B |  |  | 1 710 | 4 875 769 |
| C |  |  | 560 | 1 736 449 |
| D |  |  | 324 | 860 851 |
| E |  |  | 260 | 650 918 |
| F |  |  | 158 | 346 747 |
| G |  |  | 262 | 371 179 |
| Without valid EPC |  |  | 346 739 | 83 384 246 |
| EPC not required |  |  | 3 992 | 812 885 |
| Total |  |  | 354 520 | 94 174 793 |

Сградите с високи енергийни характеристики (клас A) представляват ограничен дял както по брой, така и по обща площ, което отразява относително ниския темп на дълбоко енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд към настоящия момент. В същото време наличието на значителен брой сгради в класове F и G потвърждава съществуването на ясно изразен сегмент от сгради с ниски енергийни характеристики, които са потенциална цел за прилагането на минимални стандарти за енергийни характеристики.

Съществен дял от общата разгъната застроена площ на сертифицираните нежилищни сгради е съсредоточен в сградите от класове B, C и D, което показва, че дори сравнително малък брой големи по размер сгради може да има значително влияние върху общото енергийно потребление на сектора.

Следва да се подчертае, че представеното разпределение отразява само сертифицираната част от нежилищния сграден фонд с валидни сертификати и не може да се разглежда като пълно представяне на всички нежилищни сгради в страната. Поради това резултатите от тази таблица се използват в комбинация с данните от кадастъра и с информацията за всички сертифицирани сгради (включително с изтекли сертификати), представени и анализирани в следващите раздели на плана.

## Сгради с близко до нулево потребление на енергия (СБНПЕ)

Информацията за сградите с близко до нулево потребление на енергия (СБНПЕ / NZEB) е извлечена от националната база данни за енергийните характеристики на сградите, поддържана от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Данните, представени в таблицата, са актуални към ноември 2025 г. и обхващат всички сгради, за които в базата данни на АУЕР е налична информация, че отговарят на националната дефиниция за СБНПЕ.

Националната дефиниция за сграда с близко до нулево потребление на енергия (СБНПЕ) е въведена в българското законодателство и е задължителна за всички нови сгради съгласно действащите нормативни изисквания. От началото на 2024 г. всички нови сгради, за които се издава разрешение за строеж, следва да отговарят на изискванията за СБНПЕ.

Представените в таблицата данни отразяват само сградите, за които е издаден сертификат за енергийни характеристики, удостоверяващ съответствие с изискванията за СБНПЕ. Към настоящия момент не са налични консолидирани статистически данни, които да позволяват надеждна оценка на общия брой и общата площ на всички новопостроени нежилищни сгради от началото на 2024 г. насам, независимо дали за тях вече е издаден сертификат за енергийни характеристики.

Поради това данните в таблицата следва да се разглеждат като минимално потвърден обем на сградите, които отговарят на изискванията за СБНПЕ, а не като пълно представяне на всички нови сгради, построени след въвеждането на задължителното изискване.

Данните от таблицата показват, че към ноември 2025 г. в националната база данни на АУЕР са регистрирани ограничен брой нежилищни сгради, за които изрично е удостоверено съответствие с националната дефиниция за СБНПЕ. Те включват съществуващи сгради, които са постигнали изискванията за СБНПЕ в резултат на дълбоко енергийно обновяване.

Таблица 3. Брой и площ на сградите съответстващи на националната дефиниция за СБНПЕ

| New or renovated | Cumulative number of NZEB in Year 2025 | Cumulative floor area of NZEB in Year 2025 (m²) | Cumulative number of ZEB in Year 2025 (applicable from 2030 onwards) | Cumulative floor area of ZEB in Year 2025 (m²) (applicable from 2030 onwards) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| New | n.a | n.a | 0 | 0 |
| Renovated (if any) | 44 | 86 674 | 0 | 0 |
| Total | 44 | 86 674 | 0 | 0 |

Относително малкият брой и обща площ на отчетените СБНПЕ отражение на ограничения обхват на наличните сертификационни данни и на факта, че процесът на въвеждане на новите изисквания за СБНПЕ за нови сгради е сравнително скорошен.

Очаква се в следващите години, с натрупването на данни за новопостроени сгради и с актуализирането на сертификатите за енергийни характеристики, делът на сградите с близко до нулево потребление на енергия да нараства значително, което ще позволи по-пълна и надеждна оценка на този сегмент от нежилищния сграден фонд в бъдещите актуализации на плана.

## Сгради с най-лоши енергийни характеристики (включително дефиниция)

За целите на настоящия план „сгради с най-лоши енергийни характеристики“ се определят като онзи сегмент от нежилищния сграден фонд, който попада в най-ниските нива на енергийни характеристики, определени въз основа на приетия национален подход за минимални стандарти за енергийни характеристики (МСЕХ) съгласно член 9 от Директива (ЕС) 2024/1275.

Тази дефиниция се използва единствено за идентифициране и количествено позициониране на най-неефективната част от нежилищния сграден фонд в рамките на настоящия план. Подробното описание на използвания индикатор, методологията за класиране на сградите и определянето на праговете за МСЕХ е представено в Раздел „Минимални стандарти за енергийни характеристики за нежилищни сгради“.

В съответствие с изискванията на образеца, таблицата в настоящата подточка представя количествена оценка на сградите с най-лоши енергийни характеристики като дял от общия нежилищен сграден фонд в България.

Оценката е извършена спрямо общия брой и общата разгъната застроена площ на нежилищните сгради, представени в обобщената таблица за сградния фонд, като са използвани:

- базовата година 2020, представена чрез данни, актуални към края на 2019 г.; и

- референтната година X-2, за която са използвани данни, актуални към ноември 2025 г.

Количествата сградите с най-лоши енергийни характеристики са определени като пропорционален дял от общия сграден фонд, в съответствие с приложимите разпоредби на член 9 от Директивата, с цел осигуряване на съпоставимост и консистентност на анализа на национално ниво. Тъй като изискването на чл. 9 на изменената ДЕХС е минималните стандарти за енергийните характеристики да псе прилагат към всички нежилищни сгради без тези, за които се прави изключение, както е описано по-горе, броят на 16-те процента нежилищни сгради с най-лоши характеристики е определен съгласно пълната информация за нежилищния сграден фонд, описана в първата таблица на плана. Броят и площта на сградите са обобщени в долната таблица:

Таблица 4. Брой и площ на сградите с най-лоши енергийни характеристики

| Worst performing buildings | Number of buildings |  | Floor area (m²) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Year 2025 | 2019 | Year 2025 | 2019 |
| Residential |  |  |  |  |
| Non-Residential | 56 084 | 42 576 | 14 937 905 | 12 062 405 |
| Total |  |  |  |  |

Представените в таблицата стойности имат за цел да осигурят обща картина за мащаба на сегмента на най-неефективните нежилищни сгради, който ще бъде адресиран чрез въвеждането на минимални стандарти за енергийни характеристики. Те не представляват индивидуална идентификация на конкретни сгради, а служат като стратегическа основа за планиране на обхвата, етапите и очакваното въздействие на бъдещите политики и мерки.

Подробният анализ на подхода за определяне на МСЕХ, включително използваните индикатори, прагове, график за прилагане и връзката с енергийните сертификати, е разгледан в раздел „Минимални стандарти за енергийни характеристики за нежилищни сгради“.

## Оценка на дела на изключените сгради съгласно чл. 9(6), буква (а) от преработената ДЕХС

В съответствие с чл. 9, параграф 6, буква (а) от Директива (ЕС) 2024/1275, Република България ще счита за изключени от обхвата на минималните изисквания за енергийни характеристики МСЕХ) онези сгради, за които не се изисква издаване на сертификат за енергийни характеристики съгласно чл. 32, ал. 5 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), а именно:

- сгради със статут на недвижими културни ценности, когато изпълнението на изискванията би променило недопустимо техния облик или характер;

- временни сгради със срок на използване до две години;

- промишлени, складови и селскостопански сгради с ниска потребност от енергия и незначителна нужда от отопление, охлаждане, вентилация и БГВ;

- сгради за поклонение и религиозна дейност;

- свободностоящи сгради с разгъната застроена площ под 50 кв. м;

- жилищни сгради, предназначени за ползване по-малко от четири месеца годишно, или с прогнозируемо потребление на енергия под 25% от потенциалното при целогодишно ползване.

Изброените категории ще се считат за изключени от обхвата на минималните изисквания за енергийни характеристики, предвид невъзможността или нецелесъобразността за прилагане на такива стандарти спрямо техния характер, предназначение или режим на ползване.

Техният дял е определен още в Таблица 1 на плана. Към настоящия момент общо 5503 нежилищни сгради с обща площ 1 120 707 попадат в категорията на изключените съгласно чл. 9(6), буква (а) от преработената ДЕХС. Като дял от всички нежилищни сгради те представляват около 1,13% спрямо общия брой и под 0,86% спрямо общата площ.

Към настоящия етап България не предвижда прилагането на допълнителни разбивки на показателя „най-слабо представящи се сгради“ по възраст, размер, климатична зона или данни за съборени сгради. Това решение се основава на следните съображения:

#### a) по възраст / период на построяване на сградите

Понастоящем липсва национална база данни, която да позволява надеждно групиране на съществуващия сграден фонд по година или период на построяване. Макар че такава информация може да е налична в отделни кадастрални или общински регистри, тя не е хармонизирана, дигитализирана или агрегирана на национално ниво, поради което не може да бъде използвана за статистически и индикаторни цели в рамките на настоящия план.

#### b) по размер (обща разгъната застроена площ)

Въпреки че данни за площта се съдържат в индивидуалните енергийни сертификати, броят на сертифицираните сгради към момента е все още недостатъчен, за да бъде изградена представителна и пълна картина на сградния фонд по размерови категории. Освен това липсва национално систематизирана статистика, която да позволява надеждно групиране на сградите по площ и съответно изчисляване на относителен дял на най-слабо представящите се сгради по този признак. Поради това към момента не се предвижда прилагане на разбивка по размер.

#### c) по климатична зона

В България съществува официално климатично зониране, определено в действащата Наредба № РД-02-20-3 от 9.12.2021 г. за енергийните характеристики на сгради, като зонирането се използва при изчисленията на енергийните показатели. Въпреки това, не съществуват систематизирани данни, които да позволяват разпределяне на съществуващите сгради по климатични зони или изчисляване на индикатори по този признак. Поради това, на този етап не се предвижда прилагане на климатична разбивка в рамките на настоящия план.

#### d) по съборени сгради (брой и обща площ)

Към момента не се събират и публикуват национални статистически данни относно броя или общата площ на съборените сгради. Възможно е частична информация да се съдържа в общинските системи за строителен контрол, но тя не е обединена, съпоставима и достъпна за целите на докладване. Поради това България не предвижда да отчита този индикатор на настоящия етап.

## Брой на сертификатите за енергийните характеристики на сгради по типове сгради

Информацията за броя на сертификатите за енергийни характеристики на нежилищните сгради е извлечена от националната база данни за енергийните характеристики на сградите, поддържана от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Базата данни се попълва въз основа на извършени енергийни обследвания и издадени сертификати за енергийни характеристики съгласно изискванията на националното законодателство.

В представената таблица е включена информация само за валидните сертификати за енергийни характеристики, регистрирани в базата данни към референтната година X-2 (данни, актуални към ноември 2025 г.). Сертификатите с изтекъл срок на валидност не са включени в таблицата, тъй като не отразяват актуалното енергийно състояние на сградите към момента на отчитане.

Данните са представени с разбивка по типове нежилищни сгради, в съответствие с категориите, използвани при сертифицирането на енергийните характеристики съгласно Закона за енергийната ефективност. Това позволява да се оцени степента на покритие на сертификацията в отделните сегменти на нежилищния сграден фонд и да се идентифицират категории с по-висока или по-ниска степен на обхващане.

Следва да се има предвид, че броят на валидните сертификати не е еквивалентен на общия брой нежилищни сгради, а отразява само онази част от сградния фонд, за която към момента е изпълнено изискването за сертифициране или за която сертификатът е подновен в рамките на срока на валидност.

Данните в таблицата показват, че разпределението на валидните сертификати за енергийни характеристики е неравномерно между отделните типове нежилищни сгради. По-висок брой валидни сертификати се наблюдава при категории, за които изискването за сертифициране се прилага по-често в практиката, като административни сгради и образователни сгради.

Таблица 5. Брой на валидните сертификати за енергийните характеристики на сгради по типове сгради

| Code | Building Type | M/ Miav | No of valid EPC In Year 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| R | Residential Out of which | M | R= (a) + (b1) (No of buildings) OR R= (a) + (b2) (No of build. units) |
| (a) | single-family houses of different types | Miav |  |
| (b1) | apartment blocks or multi-family buildings | Miav |  |
| (b2) | residential building units in apartment blocks or multi-family buildings | Miav |  |
| NR | Non-residential Out of which | M | 3 789 NR = (c) + (d) + (e) + (f) +(g) + (h) +(i) |
| (c) | offices | Miav | 1 078 |
| (d) | educational buildings | Miav | 530 |
| (e) | kindergartens and nursery | Miav | 395 |
| (f) | hospitals & healthcare buildings | Miav | 192 |
| (g) | hotels and restaurants | Miav | 252 |
| (h) | wholesale and retail trade services buildings | Miav | 654 |
| (i) | sport facilities | Miav | 139 |
| (j) | culture and art buildings | Miav | 303 |
| (k) | Other type (individual energy class scales) | Miav | 246 |
|  | Out of which public buildings | M | 2179 |
| T | Total |  | T=R + NR |

При други типове нежилищни сгради броят на валидните сертификати е по-ограничен, което може да се дължи както на по-ниската честота на обследване и сертифициране на тези сгради, така и на по-голям дял сертификати с изтекъл срок на валидност.

Представената информация дава ясна представа за степента на покритие на сертифицирането в различните сегменти на нежилищния сграден фонд и служи като важна основа за:

- оценка на представителността на данните за енергийните характеристики;

- идентифициране на сектори с потенциално по-ограничена наличност на актуални данни;

- планиране на мерки и политики, включително минимални стандарти за енергийни характеристики и целенасочени програми за обновяване.

Данните за броя на валидните сертификати по типове нежилищни сгради се използват в комбинация с информацията за общия сграден фонд и за разпределението по класове на енергопотребление, представени в предходните подточки. Това позволява последваща оценка на обхвата на политиките и мерките, насочени към най-неефективните сгради, както и по-добро таргетиране на интервенциите по отделни категории нежилищни сгради.

В следващата Таблица 5а. е представена информация за разпределението на валидните сертификати на нежилищните сгради по типове сгради и по разгъната застроена площ. Тази информация дава по-пълна представа за покритието на валидните сертификати за енергийните характеристики спрямо всички нежилищни сгради и в частност за всеки тип нежилищна сграда. От представените данни в таблица 5 и таблица 5а, съпоставени с данните от таблица 1 се вижда, че валидните сертификати в настоящия момент покриват едва 1,1% от общия брой, но около 12.75% от общата площ на нежилищните сгради. Оттук може да се направи извода, че към този момент приоритетно са сертифицирани сгради с по-голяма площ, но влияние за по-ниското покритие по брой сгради има факторът свързан с начина на регистриране на отделните корпуси на многокорпусните сгради в националния кадастър като отделни сгради.

Таблица 5a. Разгъната застроена площ на нежилищните сгради с валидни сертификатите - разпределение по типове сгради

| Code | Building Type | M/ Miav | Total floor area of valid EPC, m2 in Year 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| (c) | offices | Miav | 2 985 898 |
| (d) | educational buildings | Miav | 2 345 493 |
| (e) | kindergartens and nursery | Miav | 636 500 |
| (f) | hospitals & healthcare buildings | Miav | 768 206 |
| (g) | hotels and restaurants | Miav | 1 385 813 |
| (h) | wholesale and retail trade services buildings | Miav | 1 596 104 |
| (i) | sport facilities | Miav | 3 23 692 |
| (j) | culture and art buildings | Miav | 743 829 |
| (k) | Other type (individual energy class scales) | Miav | 1 118 119 |
| T | Total |  | 11 903 655 |

## Брой на сертификатите за енергийните характеристики на сгради по клас на енергопотребление

Информацията за разпределението на сертификатите за енергийни характеристики по клас на енергопотребление също е извлечена от националната база данни за енергийните характеристики на сградите, поддържана от АУЕР. В таблица 6 е представена информация само за валидните сертификати за енергийни характеристики, регистрирани в базата данни към референтната година X-2 (данни, актуални към ноември 2025 г.).

Таблица 6. Брой на валидните сертификати за енергийни характеристики по клас на енергопотребление

| EPC Class | Residential buildings No of valid EPCs In year 2025 | Non-residential buildings No of valid EPCs In year 2025 |
| --- | --- | --- |
| A+ (if relevant) |  | 0 |
| A0 (if relevant) |  | 0 |
| A |  | 515 |
| B |  | 1 710 |
| C |  | 560 |
| D |  | 324 |
| E |  | 260 |
| F |  | 158 |
| G |  | 262 |
| Total |  | Should match with the immediate preceding table 3 789 |

В следващата Таблица 6а. е представена информация за разпределението на валидните сертификати на нежилищните сгради по клас на енергопотребление и площ на сертифицираните сгради.

Таблица 6а. Разгъната застроена площ на нежилищните сгради с валидни сертификати за енергийни характеристики по клас на енергопотребление

| EPC Class | Total floor area, m2 of non-residential buildings with valid EPCs In year 2025 |
| --- | --- |
| A+ (if relevant) | 0 |
| A0 (if relevant) | 0 |
| A | 1 333 481 |
| B | 5 636 156 |
| C | 2 316 135 |
| D | 1 010 724 |
| E | 764 242 |
| F | 407 116 |
| G | 435 801 |
| Total | 11 903 655 |

В националната база данни за енергийните характеристики на сградите се съхраняват освен данните от валидните сертификати, така и данни за енергийните характеристики на сгради, за които срокът на валидност е изтекъл. Фактът, че собствениците на сгради с изтекъл сертификат не са го подновили не дава основание да се счита, че енергийните характеристики на съответните сгради са променени. Това прави наличните данни много ценни и подходящи за по-задълбочени анализи (например, за определяне на минималните стандарти за енергийните характеристики), тъй като имат много по-голяма представителност спрямо целия фонд от нежилищни сгради.

Таблица 6b. Брой и разгъната застроена площ на нежилищните сгради с валидни или невалидни сертификати за енергийни характеристики по клас на енергопотребление

| EPC Class | Non-Residential buildings No of all EPCs issued (valid and expired) In year 2025 | Total floor area, m2 of non-residential buildings with issued EPCs (valid and expired) In year 2025 |
| --- | --- | --- |
| A+ (if relevant) | 0 | 0 |
| A0 (if relevant) | 0 | 0 |
| A | 568 | 1 450 776 |
| B | 2 724 | 8 225 306 |
| C | 922 | 3 498 941 |
| D | 654 | 2 212 699 |
| E | 678 | 2 239 162 |
| F | 399 | 1 008 764 |
| G | 641 | 1 179 680 |
| Total | 6 586 | 19 815 329 |

Към настоящия етап България не предвижда прилагането на индикатор за брой на сертификатите за енергийни характеристики на сградите по възраст на сградата тъй като статистическа информация за възрастта на сградите не е налична за повечето категории сгради. В повечето случаи са изпълнявани мерки при сертифицираните сгради, което прави такава статистика заблуждаваща.

## Годишни темпове на обновяване – нежилищни сгради

Информацията за годишните темпове на обновяване на нежилищните сгради се отнася до референтната година X-2, в съответствие с изискванията на образеца за Националния план за обновяване на сградите.

Към настоящия момент в България не съществува национална система за систематично отчитане на броя и разгънатата застроена площ на обновените нежилищни сгради по години, която да позволява директно изчисляване на годишните темпове на обновяване в съответствие с методологията на образеца.

Годишният доклад за енергийната ефективност за 2024 г., изготвен въз основа на данни от прилагани политики и мерки, предоставя информация за постигнатите енергийни спестявания, но не съдържа достатъчно детайлна информация относно броя на обновените нежилищни сгради, обновената площ или дълбочината на обновяването, за да се използва пряко за изчисляване на годишни темпове на обновяване.

Конкретна информация за броя и площта на обновени нежилищни сгради на годишна база, откъдето да се изчисли и годишен темп на обновяване е налична единствено в годишните отчети на общините на общинските програми за енергийна ефективност. Тази информация обаче обхваща единствено сградите общинска собственост и покрива малка част и не е представителна за целия сектор на нежилищни сградите в страната. За да не се получи изкривяване на информацията за темпа на обновяване на нежилищните сгради таблицата 7 съгласно образеца на плана е оставена непопълнена.

Поради това в настоящия план годишните темпове на обновяване за нежилищните сгради не са количествено отчетени, като този недостиг на данни е отчетен като структурно ограничение. Вместо това анализът на напредъка в обновяването на нежилищния сграден фонд се основава на:

- данните за разпределението на сградите по класове на енергопотребление;

- броя и разпределението на валидните сертификати за енергийни характеристики;

- анализа на сградите с най-лоши енергийни характеристики;

- оценката на очакваното въздействие от въвеждането на минимални стандарти за енергийни характеристики.

В следващите актуализации на плана се предвижда подобряване на отчетността за годишните темпове на обновяване чрез по-добро използване на административни данни, включително информация от базата данни за енергийните характеристики на сградите и други национални регистри.

## Първично и крайно потребление на енергия по типове сгради (ktoe)

Този раздел представя крайното и първичното потребление на енергия в сградния сектор, разграничено по основни типове сгради. Източник на данните са годишните статистически издание на Националния статистически институт (НСИ) – Енергийни баланси. В най-актуалното издание – Енергийни баланси 2023 г. се съдържа информация за крайното и първичното потребление на енергия сектор „Домакинства“ и в сектор „Търговия услуги“ за 2023 г., както и коригирана и окончателна информация за 2022 г. Данните за 2023 г. са използвани като представителни за годината Х-2. Аналогично, в изданието Енергийни баланси 2020 г. се съдържа съответната информация за 2020 г. и коригирана и окончателна информация за 2019 г. Тъй като данните за 2020 г. видимо изглеждат изкривени под влиянието на ограниченията, наложени заради епидемията от Ковид-19, когато много от нежилищните сгради бяха с ограничен достъп през голяма част от годината – което съответно се отрази и върху разхода на енергия, за базовата година са използвани данните за 2019 г. Прието е, че данните за енергопотреблението в сектор „Търговия услуги“ съответства на енергопотреблението на нежилищните сгради.

Представените данни за първичното и крайното потребление на енергия в нежилищните сгради отразяват агрегирано потребление за целия сегмент, без допълнителна разбивка по функционални подтипове (напр. административни сгради, търговски обекти, образователни и здравни заведения, хотели, спортни съоръжения и др.).

Това ограничение произтича от факта, че към момента официалните национални енергийни баланси на НСИ предоставят данни за нежилищните сгради само на обобщено ниво, без систематично разделение по вид сгради. Аналогично, наличните административни бази данни (включително регистрите за енергийни характеристики на сградите) не позволяват надеждно агрегиране на енергийното потребление по подтипове нежилищни сгради в мащаб, съпоставим с националния енергиен баланс. Данните са представени в Таблица 8.

Таблица 8. Първично и крайно потребление на енергия в различните типове сгради през 2023 г. (ktoe)

| Code | Building Type | M/ Miav | Final energy consumption, ktoe |  | Primary energy consumptio, ktoe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Year 2023 | 2020 2019 | Year 2023 | 2020 2019 |
| R | Residential R= (a) + (b1) Or R = (a) + (b2) Out of which | M |  |  |  |  |
| (a) | single-family houses of different types | Miav |  |  |  |  |
| (b1) | apartment blocks or multi-family buildings | Miav |  |  |  |  |
| (b2) | residential building unit in apartment blocks or multi-family buildings | Miav |  |  |  |  |
| NR | Non-residential NR = (c) + (d) + (e) + (f) +(g) + (h) +(i) Out of which | M | 1263.08 | 1267.79 | 2371.09 | 2469.00 |
| T | Total T=R + NR | M |  |  |  |  |

Липсата на детайлна разбивка по типове нежилищни сгради е отчетена като структурен недостиг на данни, който следва да бъде адресиран в бъдеще чрез:

- по-целенасочено използване на данните от енергийните сертификати;

- развитие на аналитичните функции на националните регистри;

- постепенно въвеждане на по-детайлен мониторинг в контекста на прилагането на МСЕХ и задълженията за публичните сгради.

До реализирането на такива подобрения, агрегираните данни, представени в таблицата, се използват като официална референтна основа за целите на настоящия план и за последващото разработване на пътната карта и набора от политики и мерки.

## Първично и крайно потребление на енергия по вид крайно потребление (ktoe)

Този раздел представя крайното и първичното потребление на енергия в сградния сектор за 2023 г., разграничено по вида на крайното потребление. Стойностите за нежилищните сгради са получени по аналитичен път, тъй като не съществува официален статистически източник на такава информация за този сектор. В Енергийните баланси на НСИ е публикувана сходна информация единствено за сектор „Домакинства“, но не и за сектор „Търговия и услуги“. За изчисленията са използвани данни от Националната база данни за енергийните характеристики на сградите на АУЕР, където се съдържа информация за разпределението на потреблението на енергия по различните видове крайни нужди за всяка една въведена сграда. Първоизточникът на данните са извършените обследвания за енергийна ефективност на сградите и издадените в съответствие с тях сертификати за енергийните характеристики. За всички налични нежилищни сгради въведени в базата данни е изчислено процентното разпределение на крайното потребление на енергия за различните видове крайни нужди. Така определените процентни стойности са умножени по общото крайно потребление на енергия и по общото първично потребление на енергия за 2023 г., които са представени по-горе в Таблица 8 и са взети от официалната статистика на НСИ. Получените резултатни стойности са представени в Таблица 9.

Таблица 9. Първично и крайно потребление на е енергия в сградите по видове крайно потребление за 2023 г. (ktoe)

| End use | Residential buildings |  | Non-residential buildings |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Primary energy consumption in Year 2023 ktoe | Final energy consumption in Year 2023 ktoe | Primary energy consumption in Year 2023 ktoe | Final energy consumption in Year 2023 ktoe |
| Space heating |  |  | 1353,85 | 721.37 |
| Space cooling |  |  | 324,24 | 172.76 |
| Domestic hot water |  |  | 136,19 | 72.56 |
| Ventilation |  |  | 46,90 | 24.99 |
| Built-in Lighting |  |  | 337,21 | 179.67 |
| Other technical building systems |  |  | 172,70 | 92.02 |
| Total | [Should match preceding table] | [Should match preceding table] | 2371.09 [Should match preceding table] | 1263.38 [Should match preceding table] |

## Спестявания на енергия (ktoe)

Спестяванията на енергия в сградния сектор са определени чрез сравнение на крайното и първичното потребление на енергия между базовата година 2019 г. и референтната година 2023 г., на база официалните данни на Националния статистически институт (НСИ), представени в предходните таблици на плана.

Методът на изчисление следва разлика между потреблението в базовата година и потреблението в текущата година, както е логически обосновано за отчитане на реално постигнати спестявания на енергия:

Енергийни спестявания = Потребление (2019 г.) – Потребление (2023 г.)

Изчислените енергийни спестявания са представени в Таблица 10. На база на актуализираните данни, енергийните спестявания в сградния сектор за периода 2019–2023 г. възлизат на:

- 4,41 ktoe спестена крайна енергия

- 97,91 ktoe спестена първична енергия

Тези стойности отразяват нетния ефект от прилаганите политики и пазарни тенденции в сградния сектор през разглеждания период.

Таблица 10. Реализирани спестявания на първично и крайно потребление на енергия в сградите към 2023 г. (ktoe)

| Building type | Savings in primary energy consumption ktoe | Savings in final energy consumption ktoe |
| --- | --- | --- |
| Residential | PEC Value in Year (X-2) – value in the previous plan | FEC Value in (Year X-2) – value in the previous plan |
| Non-residential | PEC Value in the previous plan (2019) – Value in (Year 2023) 97,91 | PEC Value in the previous plan (2019) – Value in (Year 2023) 4,41 |
| Out of which public buildings | PEC Value in (Year 2023) – value in the previous plan 2019 | FEC Value in (Year 2023) – value in the previous plan 2019 |
| Total savings | Savings residential + non-residential | Savings residential + non-residential |

Отчетеното спестяване на крайна енергия е относително ограничено в абсолютни стойности. Това следва да се разглежда в контекста на значително нарастване на сградния фонд през същия период. Както е показано в таблица 1 на плана, общата разгъната застроена площ на сградите се е увеличила от приблизително 104 млн. m² през 2019 г. до около 129 млн. m² през 2023 г., което представлява увеличение с около 24%. При тези условия задържането и дори лекото намаляване на крайното енергийно потребление може да се интерпретира като положителен ефект, свързан с подобряване на енергийните характеристики на сградите и въвеждане на по-ефективни технологии.

По отношение на първичната енергия, отчетените спестявания са по-високи. Това се дължи не само на мерките за енергийна ефективност, но и на промени в енергийния микс, включително:

- увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници;

- по-широко използване на електроенергия с по-нисък фактор за първична енергия;

- постепенно намаляване на използването на по-въглеродно интензивни горива.

Тези структурни промени водят до по-силен ефект върху първичното енергийно потребление, дори при относително ограничени изменения в крайното потребление.

## Изводи за Националния план за обновяване на сградите

- Данните за периода 2019–2023 г. показват, че сградният сектор вече допринася за намаляване на първичното енергийно потребление, въпреки значителното разширяване на сградния фонд от нежилищни сгради.

- Ограниченото спестяване на крайна енергия подчертава необходимостта от ускоряване на темповете на обновяване, особено при най-неефективните нежилищни сгради.

- Резултатите потвърждават значението на комбиниран подход, който обединява мерки за енергийна ефективност със системна декарбонизация на енергоснабдяването, включително по-широко внедряване на възобновяеми енергийни източници.

Този анализ предоставя количествена основа за последващото дефиниране на траектории за обновяване, МСЕХ и приоритетни политики и мерки, които ще бъдат разработени в следващите раздели на плана.

## Дял на енергията от възобновяеми източници в сградния сектор

Към момента в България не съществува централизирана и систематизирана база данни, която да позволява надеждно отчитане на:

- инсталираната мощност от възобновяеми енергийни източници (MW), или

- реално произведената енергия (GWh) на ниво сграден сектор.

В националната база данни за енергийните характеристики на сгради поддържана от АУЕР се съдържа информация за произведената на място в сградите енергия от възобновяеми източници, но тя обхваща само сградите, за които има издаден сертификат. Анализът на тези данни показва, че към ноември 2025 г. в нежилищните сгради, за които има издаден сертификат за енергийните характеристики, общата произведена енергия от възобновяеми източници 55,28 GWh/год., което се равнява на 4,75 ktoe/год. Според тези данни делът на произведената енергия от възобновяеми енергийни източници в нежилищните сгради с издаден сертификат за енергийни характеристики е 0,37% спрямо общото крайно потребление на енергия на нежилищните сгради в страната, което се равнява на 1263.38 ktoe, съгласно данните в таблица 8 по-горе.

За съжаление, не е налична информация подобна информация, за сградите, които нямат издаден сертификат за енергийните характеристики.

Поради тази причина настоящият анализ е разширен в съответствие с официалните национални енергийни баланси на Националния статистически институт (НСИ), които предоставят данни за крайното потребление на енергия от възобновяеми източници по икономически сектори. Този подход е в съответствие с наличната национална статистика и позволява количествена оценка на дела на ВЕИ в нежилищния сегмент на сградния сектор, макар и на агрегирано ниво и по отношение на потребена енергия, от възобновяеми източници, а не на произведена. Както и по-горе, отново е прието, че данните за сектор „Търговия и услуги“ съответстват на нежилищните сгради.

Според националните енергийни баланси на НСИ за 2023 г. общото крайно потребление на възобновяема енергия и биогорива в сектор „Търговия, обществени услуги и други“ (съответстващ на нежилищните сгради) е 324,85 ktoe. Тази стойност, отнесена към общото крайно потребление на енергия на нежилищните сгради в страната, посочено в таблица 8 по-горе, а именно 1263.38 ktoe, представлява дял от 25,7%. Следва да се има предвид обаче, че това потребление на възобновяема енергия не отразява единствено произведената енергия от възобновяеми източници в сградите или близо до тях.

## Годишни екплоатационни емисии на парникови газове по видове сгради (kgCO₂eq/(m²·година))

Годишните експлоатационни емисии на парникови газове за сградния сектор са определени на база крайното потребление на енергия по видове енергийни ресурси за сектор „Търговия и услуги“, съгласно Енергийните баланси на Националния статистически институт (НСИ) за 2023 г. Данните за този сектор се приема, че съответстват на нежилищните сгради.

За изчисляване на емисиите са приложени емисионните фактори за съответните енергийни ресурси, определени в Наредба № РД-02-20-3 за техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите (консолидирана версия с изменения в сила от 1 март 2024 г.).

Емисиите са изчислени чрез прилагане на стандартния подход:

Емисии на ПГ = крайно енергийно потребление по енергоносители × съответен емисионен фактор

Получените общи годишни емисии са отнесени към общата разгъната застроена площ на нежилищните сгради, с цел определяне на показателя kgCO₂eq/(m²·година), както се изисква в образеца.

Използваните емисионни фактори са официално утвърдени на национално ниво и се прилагат задължително при всички енергийни обследвания за енергийна ефективност и при издаването на сертификати за енергийни характеристики на сгради. Това гарантира:

- методологична последователност със системата за сертифициране на енергийните характеристики на сгради;

- съпоставимост на резултатите във времето;

- пряка връзка между отчетните стойности и бъдещото прилагане на минимални стандарти за енергийните характеристики и политики за декарбонизация.

Следва да се отбележи, че към момента липсва систематизирана национална информация за крайното потребление на енергия по отделни типове нежилищни сгради (напр. административни, търговски, образователни, здравни и др.). Поради това оперативните емисии на парникови газове са представени на агрегирано ниво за целия сегмент на нежилищните сгради, което е в съответствие с наличните статистически данни и официалната методология.

Таблица 11. Годишни оперативни въглеродни емисии по видове сгради за 2023 г.

| Code | Building Type | M/ Miav | Total GHG emissions in Year 2023 (MtCO2eq) | GHG emissions per m² in Year 2023 (kgCO2eq/(m².y)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R | Residential Out of which | M | R= (a) + (b1) or R = (a) + (b2) | R’= R / (residential floor area x 109) |
| (a) | single-family houses of different types | Miav |  |  |
| (b1) | apartment blocks or multi-family buildings | Miav |  |  |
| (b2) | residential building unit in apartment blocks or multi-family buildings | Miav |  |  |
| NR | Non-residential Out of which | M | 4.72 NR = (c) + (d) + (e) + (f) +(g) + (h) +(i) | 50.59 NR’ = NR/ (non-residential floor area) |
| T | Total | M | T=R + NR T = R+4.72 | T’=T/(total floor area) |

## Годишно намаление на оперативните емисии на парникови газове по видове сгради (kgCO₂eq/(m²·година))

За нежилищните сгради намалението на емисиите е изразено като разлика в специфичните емисии на единица площ (kgCO₂eq/(m²·година)) между базовата и референтната година (в случая – 2019 и 2023 г.), използвайки единични данни за крайното потребление на сектор „Търговия и услуги“ от националните енергийни баланси на НСИ и прилагайки еднаква методология и емисионни фактори, определени в Наредба № РД-02-20-3 за техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите. По този начин се гарантира съпоставимост на резултатите и връзка с оценките, използвани при енергийните обследвания и сертифицирането на енергийните характеристики на сградите.

В резултат на промените в крайното енергийно потребление, подобряването на енергийната ефективност и увеличаването на дела на възобновяемите енергийни източници, годишното намаление на оперативните емисии на парникови газове за нежилищните сгради възлиза на:

16,37 kgCO₂eq/(m²·година)

Отчетеното намаление на оперативните емисии потвърждава, че сградният сектор, и по-специално сегмента на нежилищните сгради, вече допринася за постепенна декарбонизация, въпреки нарастването на общата площ на сградния фонд. Това подчертава значението на:

- подобряването на енергийните характеристики на сградите;

- промяната в енергийния микс;

- последователното прилагане на националната методология за оценка на енергийните характеристики.

Таблица 12. Намаление на годишните оперативни въглеродни емисии по видове сгради към 2023 г. спрямо базовата година

| Building type | Reduction of annual operational greenhouse gas emissions kgCO2eq/(m².y) |
| --- | --- |
| Residential | Value in Year (X-2) – value in the previous plan |
| Non-residential | 16.37 Value in the previous plan 2019 – Value in (Year 2023) |
| Total | Savings residential + non-residential |

# Описание на бариерите и неуспехите на пазара

## Разделени стимули („split incentives“)

В българския контекст проблемът с т.нар. разделени стимули между собствениците и ползвателите на жилищата има ограничено, но специфично проявление. България се характеризира с изключително висок дял на домакинствата, живеещи в собствено жилище – 85,1% през 2023 г., спрямо средно 69,0% за Европейския съюз, според данните на Евростат (EU-SILC, indicator ilc_lvho02, 2024 edition) и НСИ (Статистически годишник 2025, табл. 11.3). Делът на домакинствата, живеещи под наем при пазарни условия, е около 14%, което поставя България сред страните с най-висока степен на жилищна собственост в ЕС.

Тази структура на жилищния пазар предопределя относително по-слабо изразен риск от класически ситуации на split incentives, при които наемателят поема разходите за енергия, но няма контрол върху инвестициите в енергийна ефективност. За разлика от много други държави членки, в България значителна част от обновяванията се реализират чрез публични програми с пълно или почти пълно субсидиране, което допълнително редуцира ефекта от липсата на стимули за участниците на наемния пазар.

Въпреки това, структурни особености на жилищния фонд предполагат потенциално задълбочаване на проблема при бъдещи схеми със съфинансиране. По данни на НСИ от преброяването на жилищния фонд през 2021 г., обитаваните жилища са 2 603 713, или 61,1% от жилищния фонд, докато необитавани са 1 657 741, или 38,9%. Делът на необитаваните жилища е най-висок в областите Видин (55,4%), Бургас (53,7%) и Перник (53,6%), а най-нисък в София (столица) (30,3%) и Пловдив (31,1%). Много от тези имоти са собственост на лица, които живеят в други населени места или извън страната, което затруднява участието им в сдружения на собствениците и във вземането на решения за обновяване. При въвеждане на програми, изискващи собствен принос, тази група може да се превърне в съществена пречка за постигане на целите за реновация, тъй като липсата на активни собственици ще забави колективните процеси и ще намали дела на включените сгради.

Паралелно с това, в сегмента на наемните жилища рискът от split incentives е концентриран предимно в големите градове, където жилищният пазар е по-динамичен, а сградният фонд остава преобладаващо стар и с по-ниска енергийна ефективност. В тези случаи наемателите поемат текущите разходи за енергия, докато собствениците не получават пряк икономически стимул да инвестират в обновяване, което ограничава интереса към обновяване в този сегмент.

Отделно от горното, енергийната бедност представлява самостоятелно предизвикателство, което не произтича от разделени стимули, а от ниски доходи и ограничен достъп до финансиране. Според Евростат (indicator ilc_mdes01, 2024) около 20,7% от домакинствата в България съобщават, че не могат да поддържат жилището си достатъчно топло – вторият най-висок дял в ЕС. Това показва, че значителна част от населението е икономически уязвимо и няма финансовата възможност да участва в програми със съфинансиране, независимо от повишената мотивация, породена от високите разходи за енергия. Следователно, докато енергийните шокове могат да повишават интереса към обновяване, бедността сама по себе си ограничава реалното участие в процеса.

В заключение, макар класическите прояви на split incentives да са относително ограничени поради високата жилищна собственост, необитаваните жилища и ниските доходи на значителна част от населението създават специфични бариери пред реализацията на националните цели за сградно обновяване и могат да окажат влияние върху ефективното прилагане на модели със съфинансиране.

## Други бариери, произтичащи от  спецификите в жилищния сектор и провежданите политики за енергийно обновяване в страната

Политическа нестабилност и продължаващо отлагане на либерализацията на пазара за битови потребители

Продължителната политическа нестабилност и липсата на устойчив политически консенсус по ключови реформи в енергийния сектор водят до системно отлагане на либерализацията на пазара за битови потребители. Това има пряко отражение върху мотивацията на домакинствата да инвестират в енергийна ефективност и обновяване на жилищата.

При регулирани и относително ниски цени на електроенергията икономическите стимули за намаляване на потреблението и за дългосрочни инвестиции в сградите остават слабо изразени. В резултат:

- „дълбокото“ енергийно-ефективно обновяване не се възприема като икономическа необходимост;

- липсва стабилна ценова сигнализация, която да подкрепи бизнес модели, базирани на спестена енергия;

- домакинствата очакват бъдещи компенсации или нови грантови програми, вместо да планират самостоятелни инвестиции.

Тази среда възпроизвежда зависимостта от публично финансиране и възпрепятства прехода към по-пазарно ориентиран модел на обновяване.

Кампанийност на програмите и липса на предвидимост („stop-and-go“ подход)

Изпълняваните до момента програми за саниране се характеризират с ясно изразена кампанийност и непредсказуемост. Подходът „stop and go“, при който се редуват кратки периоди на интензивна активност с дълги паузи, представлява съществена бариера както за публичния, така и за частния сектор.

Тази непоследователност:

- възпрепятства развитието на устойчив капацитет в строителния сектор, проектантските и консултантските услуги;

- води до циклично навлизане и излизане на фирми от пазара, често за сметка на качеството;

- затруднява инвестициите в обучение на кадри, нови технологии и дългосрочни бизнес модели.

В условията на „програмна несигурност“ частният бизнес реагира опортюнистично, а не стратегически, което се отразява негативно върху качеството на изпълнение и общественото доверие в процеса на обновяване.

Зависимост от пълно публично финансиране и отсъствие на устойчив пазарен модел

Прилагането на модел на „пълно (100%) безвъзмездно финансиране“ за обновяване на жилищния фонд води до съществено изкривяване на пазарните механизми и до парадоксално забавяне на темповете на обновяване. От една страна, „частните пазарни участници“ (ЕСКО компании, проектанти, инженерингови фирми, консултанти, доставчици на финансови и енергийни услуги) са демотивирани да развиват устойчиви бизнес модели, тъй като ролята им се свежда до участие в административно управлявани, краткосрочни и силно конкурентни грантови процедури с висока регулаторна несигурност. Липсва стимул за инвестиции в капацитет, иновации и дългосрочно присъствие на пазара на обновяване. От друга страна, собствениците на жилища и сдруженията на собственици възприемат обновяването на сградата им като дейност, която следва да се реализира само при наличие на пълно публично финансиране, което създава поведение на изчакване. Дори домакинства и сгради с реален финансов капацитет за съфинансиране отлагат решенията си в очакване на следваща програма със 100% грант, което води до ниска проектна готовност и ограничен обхват на обновяването. В резултат се формира затворен модел на периодични „вълни“ на саниране, зависими изцяло от наличието на публични средства, вместо „постоянен, мащабируем и самоподдържащ се пазар“. Това прави практически невъзможно постигането на необходимите темпове за обновяване на сградния фонд, заложени в дългосрочната визия до 2050 г.

Административни пречки, произтичащи от модела на 100% безвъзмездна финансова помощ

Прилагането на програми със 100% безвъзмездна финансова помощ за обновяване на жилищни сгради, макар и  частна собственост – по своята същност предпоставя водеща роля на публичните власти в администрирането на целия процес. Този модел изисква публичният сектор да поеме функциите по иницииране, организация, кандидатстване, управление и контрол на дейности, които по принцип засягат частни активи и следва да бъдат задвижвани от самите собственици.

В резултат инициативата за обновяване на жилищните сгради беше практически иззета от собствениците и поставена в пълна зависимост от:

- готовността на общините да участват в програмите;

- наличния административен, технически и управленски капацитет на местно ниво;

- политическите и организационни приоритети на конкретната общинска администрация.

Този подход доведе до ситуация, в която активността на домакинствата и сдруженията на собственици не е определящ фактор за реализиране на обновяване. Дори при наличие на ясно изразена мотивация от страна на собствениците, липсата на инициатива или капацитет в съответната община се превръща в непреодолима бариера за достъп до програмите.

Емпиричен резултат от този модел е фактът, че в над 120 общини в страната не е обновена нито една жилищна сграда по националните програми за саниране. Това не може да бъде обяснено с липса на нужда или интерес от страна на гражданите, а е пряко следствие от административния дизайн на програмите, който концентрира контрола и отговорността изцяло в публичния сектор.

Допълнително, прилаганият (при повечето програми) критерий „първи дошъл – първи обслужен“ засили този структурен дисбаланс. Вместо да насърчи системен и равнопоставен достъп до обновяване, той:

- фаворизира общини с по-висок предварителен административен капацитет;

- възпроизвежда регионални и институционални неравенства;

- не създава условия за постепенно изграждане на капацитет в по-слабо подготвените общини.

По този начин програмите със 100% БФП не само не стимулираха активна роля на собствениците, но и ограничиха възможността за еволюция към по-децентрализиран и пазарно ориентиран модел на обновяване. Вместо да се изгражда култура на отговорност и дългосрочно планиране сред домакинствата, се затвърди очакването, че обновяването е изцяло публична задача, зависеща от наличието на програма и административна готовност на общината.

Този модел се явява структурна бариера пред мащабното и устойчиво обновяване на сградния фонд до 2050 г. и изисква преосмисляне в посока:

- връщане на инициативата към собствениците;

- намаляване на ролята на публичната администрация като „оператор“ и засилване на ролята ѝ като регулатор и фасилитатор;

- създаване на механизми, които позволяват обновяване независимо от моментния капацитет на конкретна община.

Пазарни ограничения и дефицит на финансови инструменти за жилищно обновяване

Липсата на финансови продукти за обновяване на жилищни сгради от страна на търговските банки ясно показва, че пазарът не функционира. В условията на доминиращи програми със 100% БФП, финансовите институции нямат стимул да разработват и предлагат специализирани кредитни продукти, комбинирани финансови инструменти или дългосрочни схеми за финансиране.

Това води до:

- ограничен достъп до финансиране за огромната част от българските домакинства, които остават извън ограничения обхват на грантовите програми;

- липса на финансови решения за поетапно обновяване;

- невъзможност за устойчиво мащабиране на процеса след изчерпване на публичните средства

Конкуренцията между пазарни финансови продукти и 100% грантово финансиране деформира пазара и възпрепятства развитието на устойчиви, самоподдържащи се модели за обновяване на сградния фонд.

В същото време, проучванията и анализите на потенциалния интерес на банките, включително на основните бариери пред тяхното участие, извършени в рамките на проект LIFE 2022 INSPIRenov, показват, че търговските банки ясно разпознават значителния пазарен потенциал на сградното обновяване. Въпреки това, те не са склонни да отпускат кредити без наличието на адекватни гаранции, не разполагат с утвърден кредитен продукт, насочен към сдружения на собственици, и отчитат висок административен и транзакционен разход, свързан с подготовката и управлението на подобни проекти.

Основната бариера, идентифицирана от банките, е липсата на държавна гаранция или механизъм за споделяне на риска. Очакванията са за гаранция от Националния фонд за декарбонизация или Фонда на фондовете, която да покрива първоначалния, най-рисков слой от загуби, както и за ясна и предвидима рамка за управление на риска. Втора ключова пречка е колективната отговорност на сдруженията на собственици, която представлява непознат правен и кредитен модел, особено по отношение на процедури при отказващи или неплатежоспособни собственици. Поради това се подчертава необходимостта от стандартизирани договори и процедури.

Допълнителна бариера е липсата на технически структури за подготовка на проектите, тъй като банките не могат самостоятелно да координират обследвания, технически спецификации и договори. Това налага изграждането на Центрове за комплексно обслужване или „one-stop-shop“ структури с подкрепа от Националния фонд за декарбонизация. Същевременно, високите транзакционни разходи при малки сгради ограничават интереса на банките, като Европейската инвестиционна банка подчертава значението на агрегирането на малки проекти за успешно привличане на частно финансиране.

В този контекст, въпреки дефинираните бариери, банките заявяват готовност за активно участие, но при наличие на гаранционен механизъм с покритие от поне 40–60 процента, стандартизирани документи и ясни правила при просрочия, технически партньор за подготовка на проектите и грантов компонент, който да намали месечната финансова тежест за крайните ползватели до приемливи нива.

Бариери от законово и регулаторно естество

За съжаление, Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) не предоставя достатъчно надеждна основа за функциониране на етажната собственост/Сдружението на собствениците в многофамилни сгради. Това се оценява от търговските банки като значим проблем, а самите сдружения - като високорисков клиент. В Националната дългосрочната стратегия за обновяване на сградния фонд (2020 г.) бяха идентифицирани редица предизвикателства:

- Трудно постигане на необходимото съгласие за обновяване за ЕЕ, поради високия изискуем кворум (67%), наличие на висок дял (38.9%) необитавани жилища (с тенденция за непрекъснато увеличаване) и др.

- Необходимост от регламентиране на професионалното управление на етажната собственост в многофамилни жилищни сгради,  като ключов фактор за качественото и ефективно управление на сградата, особено необходимо в процеса за обновяване за ЕЕ;

- Необходимост от промени, свързани с невъзможността сдруженията на собствениците  да съхраняват паричните си средства за управление и поддръжка в банкова сметка.

Извършените в последствие промени в ЗУЕС в рамките на Реформа: „Улесняване и повишаване ефективността на инвестиции в енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” по Националния план за възстановяване и устойчивост, включват:

- улесняване вземането на решения за обновяване, чрез възможност за смесен режим на работа на общото събрание - онлайн и присъствено, възможност за неприсъствено гласуване за вземане на решения, намаляване на кворума за провеждане на общо събрание от най-малко 67% от идеалните части от общите части на 51%;

- правна регламентация на професионалните управители на етажна собственост като фактор за добро управление и представителство пред финансовите институции;

- правна възможност за етажните собствености да откриват банкови сметки и задължение за Сдруженията на собствениците да поддържат такива.

Въпреки че направените промени в ЗУЕС са в правилната посока, серия от проучвания в банковия сектор, реализирани за целите на създаване на банкови продукти по проект LIFE 2022 INSPIRenov показват недостатъчност и несинхронизираност с други регулации. Така например, банките отказват да откриват сметки на етажните собствености и едва две банки откриват сметки на сдружения на собствениците. Отказите са аргументирани с необходимостта да извършват  комплексната проверка (customer due diligence) на своите клиенти като част от мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Действително, това изискване на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) касае собствениците на юридически лица, каквито етажната собственост/СС  не са. В бъдеще този проблем и още други, свързани с правния статут на СС трябва да намерят по-адекватно решение, за да се удовлетворят исканията на финансовите институции и да се подобри възможността за пазарно кредитиране на СС.

Липса на механизми за колективно кредитиране при ниска индивидуална кредитоспособност

В тази връзка, ниската индивидуална кредитоспособност на част от собствениците в многофамилните сгради представлява съществена бариера пред прилагането на модели на съфинансиране, при които именно тези домакинства най-често се нуждаят от кредит за осигуряване на собствено участие. Опитите в рамките на предходни програми да се разчита на индивидуално кредитиране не показаха ефективност, тъй като  нуждаещите се собственици не отговарят на стандартните банкови изисквания и не могат да предоставят адекватни обезпечения, което блокира обновяването на сградата като цяло.

В същото време в България липсва утвърдена практика за кредитиране на Сдружения на собствениците, въпреки че този подход е широко прилаган в други европейски държави като средство за преодоляване на ограниченията на индивидуалната кредитоспособност. Кредитирането на СС позволява включване на некредитоспособни собственици, осигурява гъвкавост при временна неплатежоспособност, намалява административната тежест и води до по-ниска цена на кредита. Отсъствието на подобен финансов механизъм се очертава като системна бариера пред устойчивото обновяване на многофамилните сгради.

Недостатъчен управленски и организационен капацитет в етажната собственост

Липсата на професионално управление в етажната собственост представлява съществена нефинансова бариера пред процеса на обновяване на жилищните сгради. Съгласно действащата нормативна рамка и утвърдената практика в страната управлението на етажната собственост обикновено се възлага на физическо лице, избрано измежду собствениците на самостоятелни обекти. В преобладаващия брой случаи това лице не разполага с необходимия административен и организационен капацитет, нито с мотивация да изпълнява функциите си на доброволен принцип.

Практиката показва, че дори подготовката и организацията на кандидатстване по програми със 100% безвъзмездно публично финансиране се оказват сериозно предизвикателство за повечето етажни собствености. Липсата на ясно разпознаваема фигура на „инициатор и двигател“ на процеса води до парадоксалния резултат, при който минимален дял от допустимите за участие сгради успяват реално да подадат заявления за финансиране, въпреки пълното покриване на разходите.

Редица проучвания, провеждани в различни периоди, включително последното в рамките на проект LIFE 2022 INSPIRenov, еднозначно показват, че активността на етажните собствености е пряко свързана с наличието на административна, техническа и консултантска подкрепа – предоставяна от общини, центрове за комплексно обслужване / one-stop-shop структури и местни посредници. Липсата на подобна подкрепа се очертава като значима бариера извън финансовите фактори и емпирично доказва необходимостта от устойчиви структури за техническа помощ в бъдеще.

Проучвания сред бенефициенти на програми за обновяване показват, че етажните собствености в преобладаващата си част не разполагат с капацитет да се самоорганизират и управляват процесите по енергийно обновяване, като едва около 10% от респондентите имат нагласа да заплащат за професионални управленски или консултантски услуги. В същото време предоставянето на комплексна техническа и административна помощ изисква значителен професионален ресурс и не може да бъде осигурявано на пазарен принцип от домакинствата, особено в условията на преминаване към модели на съфинансиране. Това превръща липсата на финансирани структури за техническа помощ в системна бариера пред мащабното изпълнение на Плана за саниране и обосновава необходимостта от осигуряване на устойчиво публично финансиране за one-stop-shop модели, които да подкрепят етажните собствености по цялата верига на обновяването.

Ограничена функционалност при прилагането на подхода „Едно гише“

Подходът one-stop-shop („Едно гише“) е замислен като инструмент за преодоляване на ограниченията в капацитета на собствениците на жилищни сгради да инициират, структурират, финансират и изпълняват проекти за енергийно обновяване. Неговата ефективност предполага предоставяне на интегрирани услуги, обхващащи техническите, финансовите и правните аспекти на процеса, както и активно съпътстване на домакинствата през всички етапи на обновяването.

В рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост този подход беше приложен като изпълнение на Реформа, в ограничен обхват и основно с информационен фокус. Предвидените структури – 28 областни информационни центрове  не разполагат с необходимия мандат, ресурс и функционален капацитет за предоставяне на комплексно обслужване и за реално поемане на ролята на посредник между домакинствата, изпълнителите и финансовите институции.

В резултат не се постига пълно съответствие с изискванията на европейското законодателство, включително чл. 22 от Директивата за енергийна ефективност и чл. 18 от Директивата за енергийните характеристики на сградите, а моделът „Едно гише“ не успява да се утвърди като ефективен механизъм за улесняване и ускоряване на процеса на обновяване. Това очертава необходимостта от доразвиване на подхода „Едно гише“ като функционален, а не формален инструмент, в съответствие с целите на Плана за саниране.

Финансови бариери пред енергийното обновяване

Финансовата неспособност на значителна част от собствениците на жилища да предприемат самостоятелно инвестиции в енергийна ефективност остава ключова бариера пред мащабното обновяване на сградния фонд. Ниските доходи и ограничената поносимост за дългосрочни инвестиции водят до практики на недостатъчно отопление, което допълнително намалява потенциала за енергийни спестявания и удължава периода на възвръщаемост, правейки пазарното финансиране трудно приложимо. Данните на НСИ показват, че в преобладаващия брой случаи финансовият капацитет на домакинствата се изчерпва с частични мерки, като подмяна на дограма, което потвърждава, че без публична подкрепа цялостното обновяване остава недостижимо.

Спецификата на многофамилните жилищни сгради допълнително усложнява ситуацията, тъй като в рамките на една и съща сграда съжителстват собственици с различен социален и финансов статус. Наличието на домакинства, които отговарят на дефиницията за енергийно бедни и обективно не могат да поемат дори минимално съфинансиране, превръща тези групи в потенциална структурна пречка пред реализирането на обновяването на ниво сграда. Поради това осигуряването на 100% безвъзмездна финансова помощ за уязвимите и енергийно бедни домакинства е необходимо условие за функционирането на модели на съфинансиране, които да бъдат едновременно социално справедливи и оперативно приложими.

В този контекст публичното финансиране под формата на грантове следва да бъде запазено като инструмент за активиране на етажните собствености и за отчитане на обществените ползи от енергийното обновяване, като нивото и механизмите за предоставяне на безвъзмездната помощ бъдат внимателно калибрирани така, че да осигуряват широко участие на собствениците и справедливо разпределение на публичния ресурс.

Енергийната бедност като бариера при прилагането на модели на съфинансиране

В рамките на многофамилните жилищни сгради често присъстват домакинства, които съгласно националната дефиниция за енергийна бедност в България изпитват затруднения да покриват необходимите разходи за енергийни услуги, поради което участието им в модели на съфинансиране е ограничено. Опитът от прилагането на предходни програми показва, че делът на тези домакинства в една сграда обичайно варира между 10 и 20%, като при липса на подходящи компенсаторни механизми това може да затрудни вземането на решения и реализирането на обновяването на ниво етажна собственост. В този контекст отчитането на енергийната бедност и предвиждането на целенасочени форми на подкрепа за засегнатите домакинства се очертават като важна предпоставка за ефективното и социално балансирано прилагане на модели на съфинансиране в рамките на Плана за саниране.

Конструктивни специфики и изкривяване на разходните референтни стойности

Конструктивните особености на сградите водят до съществени различия в разходната структура на енергоспестяващите и съпътстващите мерки, което оказва пряко влияние върху единичните цени на обновяването. Експертни разчети, посочени по-горе в анализа показват, че при многофамилни сгради, изградени по индустриален способ с плоски покриви, разходите за покривни интервенции представляват едва 5–15% от общата стойност на обновяването, докато при сгради със скатни покриви този дял нараства до 10–25%, а при лошо техническо състояние може да надхвърли 30%.

Разликите са още по-изразени при еднофамилните жилищни сгради, при които покривната конструкция е ключов и силно разходоемък елемент, често определящ икономическата целесъобразност на цялостното обновяване. Прилагането на единни референтни стойности за различни конструктивни типове не отчита тези отклонения и създава риск от неточно планиране на инвестициите, което налага диференциран и по-гъвкав подход при дизайна на бъдещите програми.

Необитаваните жилища като бариера пред обновяването на многофамилните сгради

Наличието на необитавани апартаменти в обитавани многофамилни сгради представлява значима организационна и финансова бариера пред процеса на енергийно обновяване, като рискът от нейното задълбочаване нараства при въвеждане на модели със съфинансиране. Данните на НСИ от преброяването на жилищния фонд през 2021 г. показват, че необитаваните жилища в страната са 38,9% от общия жилищен фонд (1 657 741 жилища), като в редица области делът им надхвърля 50%, докато в големите градове остава около 30%.

Значителна част от тези имоти са собственост на лица, които живеят в други населени места или извън страната, което затруднява тяхното включване в сдруженията на собствениците и в процесите на вземане на решения. При схеми, изискващи собствено финансово участие, пасивността или недостъпността на тези собственици може да блокира колективните решения на ниво сграда, да забави изпълнението на проектите и да ограничи броя на реално обновените многофамилни сгради.

# Оценка на капацитета в секторите строителство, енергийна ефективност и възобновяема енергия

## Въведение и контекст

Строителният сектор е структуроопределящ за българската икономика и ключов изпълнител на националните цели за декарбонизация на сградния фонд. През 2024 г. брутната добавена стойност в сектора достига 7 933 млн. лв. (около 3,9% от БВП), а произведената строителна продукция възлиза на 24 386 млн. лв., с отчетен реален ръст спрямо 2023 г. и положителна динамика в сегментите „сгради“ и „специализирани строителни дейности“. Тези данни потвърждават, че секторът разполага със значим икономически потенциал, но същевременно е под нарастващ натиск за ускоряване на обновяването на сградите и интегрирането на високоефективни и възобновяеми енергийни решения.

Хората и уменията са критичният ресурс за реализиране на тази трансформация. Оценките за заетост сочат приблизително 198 200 заети към 2022 г., при индикативна потребност от около 249 600 работещи в сектора към 2030 г., което предполага съществено разширяване на квалифицираната работна сила по цялата верига на стойност - от работници и монтажници до проектанти, инженери и енергийни одитори. Наличните анализи идентифицират системни дефицити: застаряваща работна сила, недостатъчна притегателна сила за млади кадри, непълно съответствие между обучителните програми и технологичните изисквания на „зеленото“ и дигитализирано строителство, както и неравномерен достъп на МСП до иновации, оборудване и модерни методи на изпълнение.

Настоящият раздел има за цел да представи оценка на текущите капацитети и бариери в секторите строителство, енергийна ефективност и възобновяема енергия, като се фокусира върху аспекти с най-голямо значение за българския контекст: работна сила и умения, структура и производствен капацитет на предприятията, технически и организационни компетентности, административни възможности (вкл. разрешителни и техническа помощ), вериги на доставки и материали, както и ценови фактори. Анализът стъпва на наличните официални статистики и секторни отчети; когато липсват конкретни статистически данни по определени параметри, се използват експертни оценки и обосновани допускания, като източниците и предпоставките се посочват изрично. Така структурираният преглед осигурява логическа последователност с набора от политики и мерки в раздел (c) на НПС и поставя основа за реалистично планиране на необходимите интервенции.

## Икономически и производствен капацитет на строителния сектор

Строителството запазва стабилна роля като двигател на икономическата активност в България, въпреки високата ценова динамика и цикличния характер на инвестициите. Според годишния икономически отчет на Камарата на строителите в България (КСБ) за 2024 г., общата строителна продукция достига 24 386 млн. лв., което представлява реален ръст от 3,9% спрямо предходната година. Брутната добавена стойност (БДС) на сектора възлиза на 7 933 млн. лв., или около 3,9% от БВП, като отчита увеличение с 5,2% на годишна база. Делът на строителството в общата заетост е приблизително 6,5%, което подчертава неговото социално и регионално значение.

Структура на строителната продукция

Секторът се характеризира с относително равномерно разпределение между строителство на сгради и инженерна инфраструктура, като през 2024 г. първият сегмент формира около 52% от общата продукция. Делът на жилищното строителство продължава да расте, подкрепен от активния пазар на ново строителство и частните инвестиции в големите градове, докато нежилищното строителство се стабилизира около 18–20% от общия обем.

Инженерната инфраструктура (пътища, ВиК, енергийни мрежи) заема приблизително 48%, основно благодарение на публичните инвестиции по оперативни програми и национални планове за възстановяване.

Специализираните строителни дейности – като монтажни и изолационни работи, инсталации, фасадни и покривни решения – бележат устойчив ръст, свързан с повишеното търсене на енергийноефективни услуги и сградни реновации

Структура на предприятията и пазарна концентрация

Строителният сектор е доминиран от малки и средни предприятия (МСП), които представляват над 95% от регистрираните компании. От общо около 6 000 активни строителни предприятия, повече от 4 000 са микрофирми с до 10 заети лица, а само около 200 компании имат персонал над 250 души. Концентрацията на големи предприятия се наблюдава основно в пътното и инфраструктурното строителство, докато сградното строителство се характеризира с висока степен на фрагментация и локален пазарен характер.

Тази структура, макар и типична за сектора в целия ЕС, обективно ограничава капацитета за изпълнение на мащабни програми за обновяване и възпрепятства внедряването на иновативни технологии, особено в по-малките населени места, където доминират микро-предприятия с ограничен достъп до финансиране и квалифицирани кадри.

Макроикономически тенденции и предизвикателства

- Растеж на строителната активност: устойчиво увеличение на производството през последните три години (+3,9% за 2024 г.), подкрепено от публични инвестиции и повишено вътрешно търсене.

- Повишаване на разходите: значителен натиск върху цените на строителните материали и труда, особено при изолационни системи, стомана и бетон, което води до по-високи цени на сградното строителство и ограничена предвидимост за инвеститорите.

- Недостиг на кадри: високата заетост и миграционните процеси ограничават трудовия ресурс, като допълнителен фактор за растящите разходи.

- Инвестиционна зависимост от публични програми: над 60% от оборота на сектора произтича пряко или косвено от публични инвестиции, което го прави уязвим към забавяния в изпълнението на европейски и национални проекти.

- Необходимост от технологична трансформация: дигитализацията и индустриализираното строителство навлизат бавно; делът на фирмите, прилагащи BIM или други цифрови инструменти, остава под 10%, главно сред големите компании

В обобщение, секторът разполага с добър икономически потенциал и стабилен ръст, но ограничен производствен и организационен капацитет за реализиране на ускорена програма за обновяване на сградите. Основните предизвикателства произтичат от структура на предприятията (преобладаващ дял на микропредприятията), нарастващите производствени разходи и недостига на квалифицирана работна сила, които в комбинация могат да се превърнат в лимитиращи фактори за постигането на целите на Националния план за сградно обновяване.

## Работна сила и човешки ресурси

Наличност и структура

Строителният сектор в България е сред най-големите работодатели в реалната икономика, като осигурява заетост за около 198 200 души през 2022 г. и се очаква до 2030 г. броят на заетите да достигне приблизително 249 500 души, според прогнозите на BUILD UP Skills Bulgaria 2030 – Национална пътна карта за развитие на уменията в строителния сектор до 2030 г. (ЕнЕфект, КСБ, АУЕР, НАПОО, БАИС, 2022). Това желано увеличение с най-малко 25% отразява както необходимостта от компенсиране на предстоящите пенсионирания, така и растящото търсене на квалифицирани специалисти в контекста на засилващите се програми за сградно обновяване и въвеждането на енергийно ефективни и ВЕИ технологии.

Според данните на Националния статистически институт (НСИ) и КСБ, около 87% от заетите в сектора са наети в малки и средни предприятия, което определя структурата му като силно фрагментирана и трудоемка. Разпределението по квалификационно равнище показва, че над 70% от работната сила има средно или по-ниско образование, докато висшистите (инженери, архитекти, технолози) представляват приблизително 10–12% от общия брой заети

Възрастовата структура на сектора потвърждава тенденция към застаряване: близо 30% от работещите са над 55 години, докато делът на младите под 35 години намалява трайно, особено при техническите специалности. Според Национална пътна карта за развитие на уменията в строителния сектор до 2030 г., ако не се предприемат системни мерки за привличане на млади кадри, до 2030 г. около 25 000 квалифицирани специалисти ще напуснат пазара на труда поради пенсиониране.

Професиите с най-голям недостиг на квалифицирани кадри включват:

- специалисти по фасадни и изолационни системи, особено при изпълнение на сградно обновяване и прилагане на високоефективни топлоизолационни решения;

- монтажници на отоплителни, вентилационни и климатични системи (ОВК), поради нарастващото търсене на модерни сградни инсталации и системи за управление на микроклимата;

- инсталатори на възобновяеми енергийни системи (ВЕИ) – фотоволтаични, слънчево-топлинни и термопомпени решения, чийто пазарен дял расте ускорено;

- техници по сградна автоматизация и управление на енергопотреблението, необходими за внедряване на интелигентни системи за мониторинг и контрол;

- енергийни консултанти – въпреки че броят на сертифицираните енергийни одитори нарасна през последните години, все още е налице ограничен капацитет от експерти, които да предоставят интегрирани консултантски услуги към домакинствата и бизнеса при подготовката и реализацията на проекти за сградно обновяване (напр. за оперирането на Центрове за комплексно обслужване).

Наличните анализи показват, че дефицитът се дължи не само на емиграцията и демографския спад, но и на липсата на атрактивен имидж на строителните професии, очакванията (често неоправдани) за ниско ниво на възнагражденията спрямо другите технически сектори и ограничените възможности за кариерно развитие.

Образование и обучение

Системата за професионално образование и обучение (ПОО) в България включва над 100 професионални гимназии със строителен профил, както и над 120 лицензирани центъра за професионално обучение (ЦПО), регистрирани в НАПОО. Те предлагат обучение по професии като „Строител-монтажник“, „Топлоизолации“, „ВиК-монтажник“, „Монтажник на фотоволтаични системи“ и други, съответстващи на изискванията на Европейската квалификационна рамка (ЕКР). Висшето образование се осигурява от основните университети с технически и архитектурен профил – УАСГ, ВСУ „Любен Каравелов“, НБУ, ВСУ, Техническите университети в София, Варна, Русе и Габрово, както и от строителните факултети към регионалните висши училища.

По данни на НАПОО (2021–2022) и анализа по BUSBG2030, около 4 500–5 000 лица годишно се обучават и сертифицират по професии, свързани със строителството, а под 10% от тях преминават през специализирани курсове по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. Делът на обучаемите в нови области като BIM моделиране, пасивно строителство, енергийно управление на сгради и работа с интелигентни системи остава незначителен.

Основните пропуски, установени в националния анализ и пътната карта, включват:

- липса на координация между системата на образованието и реалните нужди на бизнеса;

- остарели учебни програми, които не отразяват новите технологични изисквания;

- недостиг на преподаватели и инструктори с практически опит;

- ограничено прилагане на дуално обучение и практически стажове;

- липса на системно сертифициране на уменията за работа с иновативни материали и технологии.

Въпреки това, системата разполага с реален потенциал за бърза мобилизация. В страната функционират мрежа от лицензирани ЦПО, Секторен съвет за умения в строителството, както и активни професионални организации (КСБ, БАИС, Камара на инженерите, Камара на архитектите), които участват в разработването на професионални стандарти и квалификационни рамки. Тези структури представляват стабилна основа за изграждане на национална система за непрекъснато обучение и преквалификация, в съответствие с целите на НПС и инициативата Skills for the Green Transition на ЕС.

В обобщение, човешкият капитал остава най-ограниченият ресурс за сградното обновяване в България. Въпреки стабилния брой заети, качеството и структурата на работната сила не съответстват на нарастващите изисквания за енергийна ефективност, възобновяеми енергийни технологии и дигитализация. Без системна политика за обучение, привличане и задържане на кадри секторът трудно би могъл да поеме необходимия обем от дейности, предвиден в Националния план за саниране.

## Технически и организационен капацитет

Техническият и организационният капацитет на строителния сектор в България се намира в процес на трансформация, белязан от съчетание на положителни тенденции и структурни ограничения. Макар секторът да показва стабилен икономически растеж и повишена технологична чувствителност, дигиталната зрялост, степента на автоматизация и достъпът до иновации остават ограничени.

Дигитализация и използване на BIM технологии

Цифровизацията на строителството е стратегически приоритет на държавната политика, но нивото на внедряване на цифрови решения остава ниско. Според Националната стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г., по-малко от 10% от строителните предприятия използват интегрирани дигитални инструменти като Building Information Modelling (BIM), системи за управление на жизнения цикъл на сградите или автоматизирани системи за контрол на качеството. При големите компании, работещи по международни проекти, BIM вече е част от вътрешния стандарт, но сред мнозинството малки и средни предприятия (МСП) дигитализацията се ограничава до базови административни процеси.

Сред основните бариери, посочени в стратегията, са: липсата на задължителни изисквания за използване на СИМ/BIM в обществените поръчки, високите разходи за софтуер и обучение, ниското ниво на търсене от страна на възложителите и недостигът на кадри с цифрови компетентности. Липсата на унифицирани стандарти и национален център за сертифициране на BIM специалисти допълнително възпрепятства процеса.

В рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост са предвидени пилотни проекти за въвеждане на BIM в инвестиционното проектиране на публични сгради, които следва да послужат като катализатор за промяна. Въпреки това, реалната интеграция на дигитални процеси в строителната практика все още е ограничена и липсват системни данни за нейното развитие.

Достъп до модерно оборудване, материали и иновации

Достъпът до иновативни технологии и модерно оборудване остава сериозно предизвикателство, особено за МСП, които съставляват над 99% от всички предприятия в строителството. Икономическият отчет на КСБ (2024) подчертава, че повечето фирми разполагат с ограничен машинен и технологичен парк, а инвестициите в обновяване на оборудване се извършват епизодично и в зависимост от конкретни проекти.

Според Националната стратегия за цифрова трансформация, само 1 от 5 строителни предприятия има достъп до модерни софтуерни решения или автоматизирани системи за управление на процесите. Слабо е и навлизането на иновации, свързани с нисковъглеродни материали, 3D принтиране, сензори за мониторинг на обекти и интегрирани енергийни системи. Тези технологии се използват почти изключително в ограничен кръг големи фирми и научно-технически организации, без масово приложение в практиката.

Това изоставане се обуславя не само от липсата на инвестиционен ресурс, но и от отсъствието на координирана политика за индустриализация на строителството и насърчаване на технологични иновации чрез публично-частни партньорства.

Индустриализирано строителство и производствена ефективност

Модерните тенденции в ЕС насърчават преминаването към индустриализирани методи – модулно строителство, предварително произведени елементи, автоматизация и роботизация. Тези подходи осигуряват по-висока ефективност, намалени отпадъци и по-кратки срокове на изпълнение, което е от съществено значение при прилагането на мащабни програми за сградно обновяване.

В България обаче внедряването на подобни решения е в начален етап. Националната стратегия отчита, че само 8% от строителните фирми използват частично индустриализирани технологии, като основните бариери са високите първоначални инвестиции, липсата на производствени мощности и отсъствието на стимул за стандартизация на сградните елементи. Това води до ниска производителност на труда, значителен дял ръчен труд и големи разлики в качеството на изпълнение.

Ограниченият достъп до иновативни материали и ниската степен на автоматизация оказват пряко влияние върху себестойността и сроковете на проектите, което затруднява постигането на целите за бързо и рентабилно сградно обновяване.

Организационен капацитет и дигитална подкрепа за МСП

В подкрепа на процеса на цифровизация и технологично обновяване през 2021 г. беше създаден Европейският цифров иновационен хъб за строителството (ЕЦИХ Construction), който функционира като национален център за подпомагане на предприятията в сектора. Хъбът предлага услуги за „тест преди инвестиране“, консултации по финансиране, обучения и технологичен трансфер, като поставя особен акцент върху малките и средни фирми.

Дейността на ЕЦИХ представлява първи структурен механизъм за системна подкрепа на дигитализацията в строителството. Въпреки това, обхватът на предоставяните услуги все още е ограничен спрямо мащаба на сектора – липсват достатъчно национални програми, които да свържат дейността на хъба с реални финансови и организационни стимули за фирмите.

Малките предприятия продължават да срещат трудности при достъпа до цифрови решения, обучен персонал и финансиране за технологични инвестиции. Липсата на интегрирани цифрови платформи за обмен на данни и сътрудничество между проектанти, строители и инвеститори също възпрепятства ефективността на процесите.

## Капацитет в областта на енергийната ефективност и възобновяемите източници

Капацитетът на строителния сектор в областта на енергийната ефективност (ЕЕ) и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) продължава да се развива, но остава ограничен от структурни дефицити в системата за професионално образование и обучение, както и от липсата на устойчива кадрова база за монтажни и инсталационни дейности. Въпреки засилените политики и повишения обществен интерес, предлагането на квалифициран труд в ключовите направления – топлоизолации, сградни инсталации, ВЕИ системи – изостава от нарастващото търсене.

Енергийни обследвания и консултантски услуги

Благодарение на предприетите мерки през 2023–2024 г. проблемът с недостига на сертифицирани енергийни одитори е в известна степен овладян. След серия от курсове, организирани от техническите университети в страната, стотици нови специалисти бяха лицензирани, което теоретично осигурява достатъчен капацитет за нуждите на националните програми за сградно обновяване. Въпреки това, проблемът с кампанийния характер на програмите остава, тъй като в продължителните периоди от време, в които няма публично финансиране, изискващо енергийни обследвания, тези специалисти се пренасочват към други дейности, а нерядко и към други професии. Все още липсва и изградена мрежа от специализиране посредници – експерти, способни да осигуряват интегрирана техническа, финансова и административна подкрепа за гражданите и бизнеса по модела на Центрове за комплексно обслужване (OSS). Тази липса ограничава достъпа на крайните потребители до качествена предварителна подготовка и независим съвет при планиране на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ.

Кадрови потенциал и професионална квалификация

Както бе отбелязано по-горе, секторът продължава да се сблъсква със значително намаляване на броя на специалистите в строителните професии, свързани с изпълнението на мерки за енергийна ефективност – изолационни техници, монтажници на фасадни системи, инсталатори на отоплителни и климатични инсталации, електротехници и др. Демографските процеси и изтичането на квалифицирана работна ръка към други държави водят до дисбаланс между наличните умения и реалните потребности на пазара. Особено остър е недостигът на монтажници и техници със специфични компетенции за прилагане на модерни материали и технологии при сградното обновяване. В тази връзка, липсата на функционираща система за продължаващо професионално обучение и за актуализиране на уменията на работещите е структурен проблем, общ както за строителството, така и за ВЕИ сектора. Освен ниското търсене, обусловено от липсата на регулативни изисквания и високата заетост в сектора, съществуващите центрове за професионално обучение (ЦПО) често работят с остарели програми и недостатъчно модернизирана материална база. Това възпрепятства внедряването на нови компетентности, свързани с както със съвременните изисквания по отношение на сградната обвивка, така и с ефективните системи за отопление, охлаждане, климатизация и вентилация, дигитализацията, сградната автоматизация, инсталациите на възобновяеми енергийни системи и свързаността с енергийната система.

Институционални реформи и нови стандарти

Важна стъпка в посока модернизация на професионалното образование е реализираният от Министерството на образованието и науката проект „Модернизация на професионалното образование в България“ (финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“). В рамките на проекта бяха актуализирани държавните образователни стандарти и предефинирани професиите и специалностите в двете ключови направления – „Строителство“ и „Електротехника и енергетика“. Новите стандарти въвеждат компетентностен подход, по-тясна връзка с потребностите на бизнеса и възможности за интегриране на теми, свързани с енергийната ефективност, ВЕИ и интелигентните сгради. Въпреки това, тяхното прилагане предстои и ще изисква съгласувани усилия между образователните институции, браншовите организации и центровете за обучение на възрастни.

Инсталация и поддръжка на ВЕИ системи

Пазарът на възобновяеми енергийни решения се разширява, но капацитетът от сертифицирани монтажници и техници остава ограничен и неравномерно разпределен в страната. Липсата на устойчиви възможности за продължаващо и надграждащо обучение води до дефицит на специалисти, които могат да комбинират знания в съответствие с развитието на ВЕИ технологиите, свързаността с енергийната система, участието в общности за възобновяема енергия и не на последно място, координацията със строителните специалности.

## Административен и институционален капацитет

Административният и институционалният капацитет в строителния и енергийния сектор остава критичен фактор за темпа и качеството на сградното обновяване. Въпреки наличието на установена нормативна рамка и процедури за разрешаване на строителни дейности, най-съществените затруднения произтичат от липсата на достъпна, надеждна и актуална информация, както и от ограничения експертен и аналитичен капацитет на публичните институции и местните власти.

Достъп до информация и консултантски услуги

Системите за събиране, съхранение и обмен на данни за сградния фонд и енергийните характеристики на сградите са фрагментирани и непълни. Националният регистър на енергийните характеристики, поддържан от АУЕР, обхваща само малка част от сгради и не е представителен за определени категории сгради, а информация за частични обновявания и енергоспестяващи интервенции практически липсва. Няма публично достъпна и интегрирана база данни за мерките, които са приложени, и техния реален ефект върху потреблението и финансовите спестявания. Това ограничава възможността за оценка на напредъка към целите за декарбонизация и за моделиране на ефективни политики.

Проблемът с информационните пропуски се задълбочава и поради липсата на технически паспорти за голяма част от съществуващите сгради. За значителен дял от жилищния и обществения сграден фонд не е налична актуална проектна документация, което прави невъзможно точното определяне на конструктивното състояние, извършените интервенции и потенциала за енергийно обновяване. В резултат, процесът на подготовка на проекти изисква допълнителни обследвания и административни процедури, които забавят изпълнението и увеличават разходите. Все още няма и актуална и достоверна информация за обитаваните жилищни единици в многофамилните жилищни сгради.

Капацитет на местните власти

Голяма част от общините разполагат с ограничен човешки ресурс и липса на експерти с опит в управлението на проекти за сградно обновяване, ВЕИ и енергийно планиране. Според наблюденията от прилагането на предходните програми, много общини не поддържат актуални бази данни за публичния сградния фонд и енергийното потребление, нямат системи за мониторинг и анализ, нито достъп до актуални софтуерни инструменти. Това води до затруднения при приоритизация на сгради, подготовка на инвестиционни програми и осигуряване на контрол върху изпълнението.

Ограниченият административен капацитет се отразява и на качеството на техническата помощ, предоставяна на гражданите и бизнеса. Дейността на Центровете за комплексно обслужване (OSS), където такива са създадени, остава силно зависима от външна експертна подкрепа и проектно финансиране, което поставя под въпрос тяхната устойчивост в дългосрочен план.

Процедури и регулаторна рамка

Въпреки че процедурите по издаване на разрешителни за строеж, включително за ВЕИ инсталации, са сравнително добре регламентирани, липсата на дигитализация и интеграция между институциите продължава да води до забавяния и административна тежест. Електронното управление на строителния процес е въведено частично, без пълна функционалност за проследяване на инвестиционните проекти и автоматизиран обмен на данни между общини, кадастър и енергийни агенции.

Данни за децентрализираното производство и енергийните общности

Съществува сериозен дефицит на информация за децентрализираното производство и потребление на енергия. Няма централизирана система, която да проследява броя, мощността и енергийните потоци от малки ВЕИ инсталации, разположени върху жилищни или обществени сгради. Това затруднява интеграцията на сградните ВЕИ решения в енергийната система и възпрепятства създаването на енергийни общности, които разчитат именно на споделено производство и обмен на данни между потребителите и мрежовите оператори.

Липсата на достоверни и съвместими бази данни между институции – кадастър, общини, АУЕР, ЕРП, НСИ – прави изключително трудно пълното и изчерпателно моделиране на енергийното потребление в подход отдолу-нагоре и идентифицирането на потенциала за обновяване по региони и типове сгради. Този информационен дефицит е една от най-сериозните бариери пред ефективното стратегическо планиране и координираното управление на инвестициите в сградния фонд.

Недостатъчен стратегически и аналитичен капацитет

Въпреки натрупания опит с националните и европейските програми, институционалната координация между министерства, агенции и общини остава фрагментирана. Липсва централизирана структура, отговорна за интегрираното наблюдение, анализ и планиране на процесите по сградно обновяване. Повечето аналитични дейности се извършват в рамките на отделни проекти, без постоянен механизъм за актуализиране на данните и оценка на ефективността на политиките.

В обобщение, може да се твърди, че въпреки че българският строителен сектор демонстрира устойчив растеж и стабилни икономически показатели, той вече навлиза в етап, в който структурните ограничения започват да ограничават потенциала му за ускорено сградно обновяване. Работната сила е изчерпана и застаряваща, нивото на дигитализация остава ниско, а достъпът до модерни технологии и оборудване е концентриран в ограничен брой предприятия.

Основните дефицити са свързани с липсата на квалифицирани кадри и система за продължаващо професионално обучение, ограничената индустриализация и дигитализация на строителните процеси, както и с фрагментирания административен и аналитичен капацитет. Съществуващите информационни пропуски – липса на технически паспорти, неактуални данни за сградния фонд и слаба координация между институциите – допълнително затрудняват стратегическото управление на програмите.

Постигането на целите за дълбока декарбонизация и повишаване на енергийната ефективност изисква синхронизирани усилия между публичните институции, бизнеса и образователната система. Развитието на човешкия капитал, модернизацията на технологичната база и изграждането на цифрови и консултантски инфраструктури трябва да вървят паралелно с пълноценното и качествено изпълнението на дейностите, заложени в следващия раздел „Политики и мерки“, на реформите в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, както и на мерките в цитираните по горе Национална стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор до 2030 г.“ и „Пътна карта за развитие на уменията в строителния сектор до 2030 г.“

## Основни бариери и ограничения: обобщение

Процесът на мащабно сградно обновяване в България е възпрепятстван от съчетание на административни, финансови, технически и социални ограничения, които имат системен характер и изискват интегриран подход. Повечето от тях произтичат от историческата фрагментация на сектора, ограничената дигитализация и липсата на устойчиви финансови и кадрови механизми. Основните бариери пред ефективното изпълнение на политики в областта на сградното обновяване са обобщени в следните таблици:

Системни бариери

| Вид бариера | Ключови проявления в България |
| --- | --- |
| Административни бариери | - Фрагментирана институционална рамка – отговорностите за енергийна ефективност, възобновяема енергия, строителен контрол и финансиране са разпределени между множество органи (МЕ, МРРБ, МОСВ, МФ, АУЕР, общини и др.), без централен координационен механизъм. - Нестабилност и кампаниен характер на политиките - ограничени във времето грантови програми без приемственост между програмните периоди, което води до прекъсване на инвестиционния процес, загуба на административен и пазарен капацитет, ниска предвидимост за частния сектор и невъзможност за развитие на устойчив пазар на услуги. - Ограничен административен капацитет на местните власти – недостиг на експерти по енергийно планиране и управление на проекти; зависимост от външна техническа помощ. - Липса на единна система за данни и проследяване – отсъстват технически паспорти и централизирана база за енергийното състояние и обновяването на сградите. - Неравномерен достъп до консултантски услуги – Центрове за комплексно обслужване (OSS) с пълна функционалност съществуват само в пилотен режим и не покриват всички региони. |
| Финансови бариери | - Липса на дългосрочни финансови инструменти – отсъствие на функциониращи револвиращи фондове и схеми за нисколихвено кредитиране. - Доминиране на безвъзмездното финансиране - продължителното прилагане на 100% безвъзмездни схеми създава пазарни изкривявания, формира очакване за пълно публично покритие и възпрепятства развитието на възвръщаеми и комбинирани финансови инструменти, което ограничава мобилизирането на частен капитал и води до недостатъчен темп и дълбочина на обновяването. - Ограничен достъп до кредитиране – високата оценка на риска за домакинства с ниски доходи затруднява прилагането на модели със съфинансиране. Банките идентифицират висок пазарен потенциал, но не участват активно поради липса на държавни гаранции, непознат кредитен модел при сдружения на собственици, високи транзакционни разходи и липса на механизми за агрегиране на малки проекти. - Високи цени на материали и труд – инфлационен натиск и зависимост от вносни суровини, които увеличават себестойността на обновяването. - Недостиг на оборотен капитал сред малките и средни предприятия, ограничаващ способността им да участват в обществени поръчки и проекти за обновяване. |
| Технически бариери | - Остаряла материална и технологична база в по-голямата част от строителните предприятия; ограничен достъп до оборудване за индустриализирано или високоефективно строителство. - Ниска степен на дигитализация и прилагане на BIM технологии – под 10% от фирмите използват дигитални модели в проектирането и изпълнението. - Непълна регулаторна и стандартизационна рамка за енергийно ефективни и възобновяеми решения; липса на практика за интегриране на ВЕИ и интелигентни системи в сградите. - Недостатъчна техническа информация за сградния фонд – липсата на технически паспорти и актуални обследвания възпрепятства приоритизацията на обекти и оценката на потенциала за обновяване. |
| Бариери, свързани с човешките ресурси | - Недостиг на квалифицирани кадри – рязък спад на специалистите в ключови строителни професии (монтажници, изолационни техници, инсталатори на ВЕИ). - Застаряваща работна сила – над 30% от заетите в строителството са над 55 години, с ограничен приток на млади кадри. - Липса на система за продължаващо професионално обучение – ограничени възможности за преквалификация и надграждане на уменията. - Неравномерно териториално разпределение на експертите – концентрация в големите градове и сериозен дефицит в малките и средни общини. |
| Бариери, свързани с осведомеността и доверието | - Ниска информираност сред гражданите и собствениците относно ползите от сградното обновяване и възможностите за финансиране. - Ограничено познаване на устойчиви технологии – слабо разпространение на добри практики и липса на системна комуникация между експерти, местни власти и крайни потребители. - Недоверие към нови финансови и технически модели – особено при схеми със съфинансиране, енергийни общности и договори за енергийни услуги. - Липса на кампании за повишаване на енергийната култура на населението, които да подпомагат приемането на дългосрочни решения за инвестиции. |

Специфични бариери при основните типове сгради:

Еднофамилни жилищни сгради

| Вид бариера | Ключови проявления |
| --- | --- |
| Административни | Липса на механизъм за предоставяне на техническа помощ в малките населени места; неефективна координация между местните и националните институции. |
| Финансови | Липса на финансови стимули или програми за подкрепа на еднофамилни сгради; труден достъп до кредитиране; невъзможност за постигане на икономии от мащаба. |
| Технически | Ограничен достъп до сертифицирани консултанти, проектанти (ако е необходимо), изпълнители; липса на информация за подходящи технологии и материали; често остаряла инфраструктура. |
| Социални и поведенчески | Ниска информираност за ползите от обновяване; ограничен административен капацитет за подпомагане на домакинствата; разчитане на неквалифициран или нискоквалифициран труд в сивия сектор. |

Многофамилни жилищни сгради

| Вид бариера | Ключови проявления |
| --- | --- |
| Административни | Усложнено управление на собствеността, липса на система за контрол и санкции по прилагане на ЗУЕС; липса на доверие в институциите и организационен капацитет в сдруженията на собствениците. |
| Финансови | Ограничен достъп до кредитиране за колективни проекти; липса на инструменти за гарантиране на вноските; висок риск за финансовите институции; липса на диференциран подход за уязвими и неактивни собственици. |
| Технически | Остарели и неподдържани конструкции и общи инсталации; трудности при интеграция на ВЕИ и интелигентни системи. |
| Социални | Ниска мотивация и ограничено участие на собствениците; липса на професионални специализирани посредници; наличието на необитавани жилища и собственици без икономически интерес от обновяване; |

Обществени сгради

| Вид бариера | Ключови проявления |
| --- | --- |
| Административни | Ограничен капацитет на публичните възложители; липса на стандартизирани процедури и качествени проектни задания; недостатъчен контрол върху изпълнението. |
| Финансови | Недостатъчни собствени средства на общините; липса на устойчиви модели за съфинансиране; слабо прилагане на ЕСКО-договори. |
| Технически | Остаряла инфраструктура и инсталации; трудности при внедряване на интелигентни решения; ограничен достъп до високоефективни технологии. |
| Човешки ресурси | Недостиг на специалисти по енергийно управление и мониторинг; зависимост от външна техническа помощ. |

Частни търговски и административни сгради

| Вид бариера | Ключови проявления |
| --- | --- |
| Административни и регулаторни | Спорадично и непоследователно прилагане на изискванията за енергийна ефективност; липса на стимули за доброволно обновяване. |
| Финансови | Липса на целеви програми или данъчни стимули за частни инвеститори; ограничен интерес на финансовите институции към дългосрочни зелени инвестиции. |
| Технически | Недостатъчен обмен на данни за енергийното потребление; липса на стандартизирани методи за мониторинг и оценка на изпълнението. |
| Социални и организационни | Енергийната ефективност не е стратегически приоритет за бизнеса; слаба информираност относно икономическите ползи от устойчиви сгради. |

# Енергийна бедност (определение)

Съгласно Директива (ЕС) 2019/944, Европейската комисия налага задължение на държавите членки да установят системи за идентифициране и защита на домакинствата, които са в риск от енергийна бедност. При провеждането на програми за повишаване на енергийната ефективност и инсталиране на възобновяеми енергийни източници, тези групи трябва да бъдат приоритетни (съгласно Директива 2012/27/ЕС и Директива 2010/31/ЕС, изменена през 2021 г. и 2023година).

От ноември 2023 г. в България има приета официална дефиниция за енергийна бедност в чл.38д на Закона за енергетиката. Определянето на статут на домакинство в положение на енергийна бедност и/или на уязвим клиент за снабдяване с електрическа енергия, включително оценката на броя на домакинствата в положение на енергийна бедност, се извършват при условия и по ред, определени в Наредба, приета от Министерския съвет. Според Наредбата се определят две групи:

1) Домакинства в положение на енергийна бедност, които се определят въз основа на:

1. разполагаем средномесечен доход на членовете на домакинството;

2. разход за типово потребление на енергия;

3. енергийни характеристики на жилището.

Чл.5 (1) от Наредбата гласи: „Разполагаем доход на лице след намаляване с разхода за енергия се получава като от сумата на разполагаемия доход на членовете на домакинството се извади типовият разход за енергия на домакинството, и полученият доход се раздели на броя членове на домакинство, разделен на 12“.

Ако полученият доход е под официалната линия на бедност, то домакинството е в положение на енергийна бедност.

Според годишния анализ на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), през 2024 г. има 1 832 881 лица в енергийна бедност, по методиката разписана в чл. 16-19 на Наредбата. АУЕР ежегодно актуализира тази оценка за предходната година в срок до 31 март на следващата година.

2) Уязвими клиенти за снабдяване с електрическа енергия. Съгласно чл.3 (2) на Наредбата „Уязвим клиент за снабдяване с електрическа енергия е битов клиент, който купува електрическа енергия за битовите нужди на домакинство, на което той е член, и той и/или друг член на домакинството е в критична зависимост от електрическо оборудване, поради наличието на поне едно от следните обстоятелства:

- лице над 65 години, живеещо само или с други лица над 65 години, с разполагаем доход по чл. 5, ал. 1 след намаляване с разхода за енергия по-малък или равен на официално обявената линия на бедност;

- лице с установени 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с разполагаем доход по чл. 5, ал. 1 след намаляване с разхода за енергия по-малък или равен на официално обявената линия на бедност;

- лица, които имат нужда от помощни средства за независим живот и/или медицински изделия за поддържане на живота, чието функциониране зависи от източник на електрическа енергия;

- лица, които получават месечни социални помощи и/или целева помощ за отопление по Закона за социално подпомагане за предходния отоплителен сезон.“

За да се предотврати отрицателното въздействие от политиките за климата и новата схема за търговия с емисии в секторите сгради и транспорт (СТЕ 2), в ЕС се приема Регламент (ЕС) 2023/955 за създаване на Социален фонд за климата, с цел защита и подкрепа на най-уязвимите групи. В съответствие с Регламент (ЕС) 2023/955 всяка държава членка създава Социален план за климата (СПК) и определя национални дефиниции за уязвими потребители на енергия и транспорт.  Дефинициите, които ще се прилагат на национално ниво за организация и координация на подготовката на СПК на Република България и за определяне на органите и структурите, отговорни за неговата подготовка и управление, и на техните основни функции, са одобрени с ПМС № 24/2025 г. (изм. и доп. с ПМС № 241 от 2025 г.). Съгласно постановлението, дефинициите отнасящи се до сектор «Сгради» са както следва:

„Уязвимо домакинство“ е домакинство, което отговаря на едно от следните две условия:

1. „Домакинство в положение на енергийна бедност“ по смисъла на Закона за енергетиката (ЗЕ), което е домакинство, което при действащите цени на енергийните носители е с разполагаем средномесечен доход на член от домакинството за предходната година, по-малък или равен на официалната линия на бедност, след като е намален с разхода му за определеното спрямо енергийните характеристики на жилището типово потребление на енергия, и което поради това няма достъп до основни енергийни услуги за адекватно отопление, охлаждане, осветление и осигуряване на енергия за домакинските уреди.

2. Домакинство, засегнато от ценовото въздействие на включването на емисиите на парникови газове от сектор „Сгради“ в приложното поле на Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газовe, което има доходи в размер, равен на или по-малък от медианния доход на лице от домакинство общо за страната по данни на НСИ от изследването "Статистика на доходите и условията на живот (SILC)" за всеки член на домакинството“.

Според данни на Евростат през 2023 г. 20,7% от българските домакинства не са могли да поддържат домовете си адекватно отоплен при средно ниво на ЕС – 10,6%. За същия период близо 21% от разполагаемия доход на домакинствата е предназначен за разходи за енергия.

В Препоръките на Европейската комисия от 2020 г. се използват индикатори за измерване на енергийната бедност и основни индикатори за сравнение на нивата на енергийна бедност на ниво ЕС от изследването на доходите и условията на живот на Евростат.

Фигура № 16: Индикатори за енергийна бедност по данни на Евростат (%)

Източник: Евростат, SILC.

Съгласно данни от изследване на доходите и условията на живот от НСИ през 2023 г. 30% от населението на България е в риск от бедност и социално изключване, 18% живеят в тежки материални и социални лишения, а 19% от хората изпитват затруднения при плащането навреме на определени разходи, вкл. текущи разходи за снабдяване с електрическа енергия, вода, отопление. Дефинициите, приети за целите на СПК показват (вж. т. 1.4), че към 2024 г. 897 281 домакинства са енергийно бедни. Общо 53 817 домакинства използват за отопление въглища, природен газ и течни горива и ще бъдат засегнати от СТЕ2. От тях 37 240 живеят в многофамилни жилищни сгради, както следва:

- 28 316 домакинства използват природен газ;

- 386 домакинства използват течни горива;

- 8 538 използват въглища;

Допълнително общо 119 702 са домакинствата, с доход под медианния, които ще бъдат пряко засегнати от разширяването на системата за търговия с емисии, т.к. използват за отопление въглища, природен газ и течни горива

Така общият брой на уязвимите домакинства в страната достига 1 016 983, което формира 35,5% от домакинствата. След корекцията за избягване на повторното броене в двата критерия на дефиницията окончателният размер на уязвимите домакинства възлиза на 963 166, формиращ 33,6% от домакинствата.

Допълнително, общо 247 346 енергийно бедните домакинства в многофамилните жилищни сгради използват дърва и електричество. В същото време в търсене на алтернативни и достъпни източници за отопление голяма част от хората с ниски доходи, вкл. и енергийно бедни, прибягват до: изгаряне на нискокачествени горива (при това се отделят вредни замърсители в закритата и външната среда), неефективни отоплителни системи (по-старите, по-малко ефективни отоплителни системи консумират повече енергия и отделят повече емисии), нерегламентирано изгаряне на отпадъци.

Според статистически данни и анализ на целевите групи за социалния план за климата – Сектор „Сгради“на Института за икономически изследвания при БАН са налице следните тенденции:

Над 76% от енергийно бедните домакинства обитават къщи – самостоятелни или къща близнак или част от къща.  Енергийно бедните домакинства представляват едва 21% от живущите в сгради с по-малко от 10 жилища и 23% от живущите в сгради с 10 или повече жилища.

Таблица № 28: Брой и дял на енергийно бедни домакинства по вид жилище и енергиен ресурс

| Основен енергиен ресурс | Самостоятелна къща |  | Къща близнак или част от къща |  | Апартамент в сграда с по-малко от 10 жилища |  | Апартамент в сграда с 10 или повече жилища |  | Друг вид жилище |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Брой | Дял от всички | Брой | Дял от всички | Брой | Дял от всички | Брой | Дял от всички | Бр. | Дял |
| Електричество | 70 502 | 30% | 33 355 | 33% | 25 925 | 24% | 177 627 | 27% | 826 | 100% |
| Газ - природен или пропан | 7 551 | 26% | 2 516 | 16% | 1 411 | 6% | 26 905 | 13% | 469 | 100% |
| Нафта, маслени радиатори и др. | - | 0% | 297 | 100% | - | - | 386 | 7% | - |  |
| Биомаса | 6 412 | 10% | 3 910 | 17% | 375 | 8% | 2 463 | 12% | - |  |
| Дърва | 373 339 | 46% | 58 691 | 45% | 8 186 | 33% | 35 608 | 37% | 4502 | 88% |
| Въглища | 5 366 | 33% | 1 491 | 21% | - | 0% | 8 538 | 28% | - |  |
| ВЕИ | 509 | 53% | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Друго | 617 | 57% | - | - | 947 | 14% | 13 977 | 13% | - |  |
| Неприложимо | 1 404 | 39% | - | - | 1 904 | 14% | 20 916 | 20% | - |  |
| Не знае | 915 | 76% | 248 | 100% | 282 | 100% | 326 | 67% | - |  |
| Всички | 466 615 | 40% | 100 508 | 36% | 39 031 | 21% | 286 746 | 23% | 5797 | 91% |

Източник: Изчисления на ИИИ при БАН с анонимизирани данни от НСИ от „Статистика на доходите и условията на живот (SILC)“ през 2023 г.

Близо 36% от енергийно бедните домакинства не са предприели нито една мярка за енергийна ефективност последните 5 години, и 24% са извършили само една мярка. Тези с две и три мерки са общо 31% от всички ЕБ домакинства. Близо половината от домакинствата отопляващи се на дърва без предприети мерки за енергийна ефективност последните 5 години в България са енергийно бедни.

Таблица № 29: Брой и дял на енергийно бедни домакинства по вид мерки и енергиен ресурс

| Основен енергиен ресурс | Да-три мерки |  | Да-две мерки |  | Да-една мярка |  | Не |  | Общо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Брой | Дял от всички | Брой | Дял от всички | Брой | Дял от всички | Брой | Дял от всички | Брой | Дял от всички |
| Електричество | 6 039 | 13% | 24 287 | 21% | 41 864 | 22,9% | 236 044 | 31% | 308 234 | 27,7% |
| Газ - природен или пропан |  |  | 5 147 | 14% | 3 004 | 7,9% | 30 702 | 17% | 38 853 | 14,4% |
| Нафта, маслени радиатори и др. |  |  |  | 0% |  | 0,0% | 683 | 21% | 683 | 11,4% |
| Биомаса | 601 | 7% | 1734 | 9% | 3 610 | 13,1% | 7 216 | 12% | 13 160 | 11,5% |
| Дърва | 5 942 | 36% | 16 851 | 26% | 52 870 | 33,8% | 404 664 | 49% | 480 327 | 45,1% |
| Въглища |  |  | 1 181 | 18% | 1 332 | 21,2% | 12 881 | 32% | 15 395 | 28,1% |
| ВЕИ |  |  |  |  | 509 | 100,0% |  |  | 509 | 53,3% |
| Друго | 624 | 69% | 819 | 5% | 5 936 | 20,8% | 16 845 | 22% | 24 224 | 20,0% |
| Неприложимо |  |  | 311 | 3% | 761 | 7,9% | 14 470 | 15% | 15 541 | 13,2% |
| Не знае |  |  |  |  |  |  | 1 771 | 100% | 1 771 | 79,6% |
| Всички ЕБ домакинства | 13 206 | 13% | 50 330 | 18% | 109 885 | 24,3% | 725 276 | 36% | 898 698 | 31,4% |

Източник: Изчисления на ИИИ при БАН с анонимизирани данни от НСИ от „Статистика на доходите и условията на живот (SILC)“ през 2023 г.

Таблица № 30: Брой и дял на енергийно бедни домакинства по година на построяване на сградата и вид отоплителна система

|  | От централен източник - топлофикационна мрежа | Локална отоплителна система | Камина, печки, климатици и други | Преносими средства: радиатори, електрически печки и други | Жилището не се отоплява | Всички |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой енергийно бедни домакинства |  |  |  |  |  |  |
| 1945-1960 | 180 | 2556 | 1143 | - | - | 3879 |
| 1961-1980 | 2065 | 13704 | 31890 | 1120 | - | 48778 |
| 1981-2000 | 16316 | 75626 | 142566 | 7909 | 326 | 242743 |
| 2001-2020 | 39759 | 115582 | 175504 | 9556 | 282 | 340683 |
| 2021 или след това | 22082 | 66063 | 147457 | 5108 | 1163 | 241873 |
| Не знам | 3653 | 4946 | 12141 | - | - | 20741 |
| Всички | 84055 | 278478 | 510701 | 23693 | 1771 | 898698 |
| Брой домакинства общо |  |  |  |  |  |  |
| 1945-1960 | 485 | 5500 | 3457 |  |  | 9442 |
| 1961-1980 | 4812 | 37249 | 61097 | 2107 |  | 105264 |
| 1981-2000 | 80526 | 218759 | 332079 | 16652 | 326 | 648342 |
| 2001-2020 | 245672 | 356605 | 529788 | 28694 | 736 | 1161494 |
| 2021 или след това | 201012 | 217428 | 438762 | 17089 | 1163 | 875453 |
| Не знам | 14767 | 13389 | 35682 | 1874 |  | 65713 |
| Всички | 547274 | 848929 | 1400865 | 66415 | 2225 | 2865708 |

Източник: Изчисления на ИИИ при БАН с анонимизирани данни от НСИ от „Статистика на доходите и условията на живот (SILC)“ през 2023 г.

## Определяне на индикаторите по Показател 25 „Енергийна бедност“

Индикатор: Дял от хората, засегнати от енергийна бедност

Стойност на индикатора (2024 г.): 28,47%

Стойността на индикатора е изчислена въз основа на данните, представени в Таблица VII.1 „Оценка на очаквания брой домакинства в положение на енергийна бедност“, съдържаща се в „Анализ на състоянието на енергийната ефективност в страната и на годишния напредък по изпълнението на политиката и мерките за повишаване на енергийната ефективност през 2024 г. в България“, изготвен от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), март 2025 г. Таблицата съдържа входните параметри за определяне на броя на лицата под линията на бедност с отразен разход за енергия, включително среден брой лица в домакинство, типова площ на жилище, годишни и месечни разходи за енергия и актуалната линия на бедност.

Таблица № 31: Оценка на очаквания брой домакинства в положение на енергийна бедност

| Показател | Мерна единица | Стойност |
| --- | --- | --- |
| Среден брой лица в домакинство* | бр. | 2,25 |
| Типова площ на домакинство | кв. м | 52,51 |
| Годишен разход за енергия на домакинство | лв./год. | 2 640,56 |
| Средномесечен разход за енергия на домакинство | лв./мес. | 220,05 |
| Годишен размер на линията на бедност на едно лице през 2024 г.* (референтен период за дохода 2023 г.) | лв. | 9 165,7 |
| Линия на бедност – средномесечно на лице от домакинство, общо за страната през 2024 г. | лв. | 763,81 |
| Линия на бедност с отразен разход за енергия | лв. | 10 338,91 |
| Линия на бедност с отразен разход за енергия – средномесечно | лв. | 861,58 |
| Очакван брой лица под линия на бедност с отразен разход за енергия* | бр. | 1 832 881 |
| Относителен дял на очаквания брой лица под линия на бедност с отразен разход за енергия от общото население към 31.12.2022 г.* | % | 28,47 |

* По данни от изследването „Статистика на доходите и условията на живот (SILC) 2024. Данните от изследването SILC, проведено през 2024 г. са с референтен период за дохода 2023 г. Данните са валидирани от Евростат, но ще бъдат публикувани на сайта на НСИ на 25 април 2025 г., съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания.

Източник АУЕР, 2025 г.

На база на тази оценка прогнозният брой лица под линията на бедност с отразен разход за енергия възлиза на 1 832 881 лица.

Съгласно данните от текущата демографска статистика, населението на Република България към края на 2024 г. е 6 437 360 души. Относителният дял на хората, засегнати от енергийна бедност, е изчислен като процентно съотношение между прогнозния брой на засегнатите лица и общия брой на населението за съответната година – 2024.

Оценката на броя на лицата в положение на енергийна бедност е изготвена в съответствие с чл. 3, параграф 3, буква „г“ от Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г., както и при спазване на разпоредбите на Наредбата за критериите, условията и реда за определяне на статут на домакинство в положение на енергийна бедност и на статут на уязвим клиент за снабдяване с електрическа енергия (приета с ПМС № 267 от 7.12.2023 г., обн. ДВ, бр. 103 от 12.12.2023 г., в сила от 12.12.2023 г.).

Прогнозният брой на енергийно бедните лица е определен въз основа на:

- статистически данни за средния брой лица в домакинство общо за страната, предоставени от Националния статистически институт (НСИ) по изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ (SILC);

- типовата площ на домакинството, определена пропорционално според броя на лицата, съгласно чл. 6, ал. 4 от Наредбата;

- годишния разход на крайна енергия за жилищни сгради с най-лоши енергийни характеристики, определен съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата.

Доходният критерий за определяне на енергийна бедност се формира чрез добавяне на остойностения разход за енергия към актуалната линия на бедност, публикувана от НСИ въз основа на ежегодното изследване SILC, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1700/2019 на Европейския парламент и на Съвета.

Остойностяването на разходите за енергия се извършва по типови цени за крайни битови клиенти на електрическа енергия, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение, съгласно Методиката, съдържаща се в приложение № 2 към Наредбата.

Дял на разполагаемия доход на домакинствата, изразходван за енергия

Стойност на индикатора (2024 г.): 10,8% (индикаторът не се изчислява пряко, използва се приближен показател)

Към момента не се поддържа директен официален статистически индикатор, който да измерва дела на разполагаемия доход на домакинствата, изразходван конкретно за енергия. Поради това, за целите на НПСС се използва приближен показател, базиран на официалните данни на НСИ за разходите на домакинствата.

В рамките на статистиката „Доходи, разходи и потребление на домакинствата“, НСИ публикува детайлна разбивка на потребителските разходи, включително групата разходи „Жилища, вода, електроенергия и горива за битови нужди“, която най-точно отразява енергийния компонент в разходната структура на домакинствата. Тази група включва разходи за електроенергия, горива за отопление, вода и други текущи разходи, свързани с ползването на жилището.

През 2024 г. общият разход средно на лице от домакинство възлиза на 11 712 лв., като разходите за „Жилища, вода, електроенергия и горива за битови нужди“ са 1 260 лв. на лице, което представлява 10,8% от общия разход. Когато към тях се добавят разходите за „Жилищно обзавеждане и поддържане на дома“, общият разход, свързан с жилището, достига 1 830 лв. на лице, или 15,7% от общия разход.

Този дял може да се използва като прокси-индикатор за натиска на енергийните разходи върху бюджета на домакинствата, при отчитане на факта, че:

- официалните данни не позволяват пълно отделяне на чисто енергийните разходи от другите жилищни разходи;

- структурата на разходите варира значително между домакинствата, особено при уязвими групи и домакинства в енергийна бедност.

Данните на НСИ показват дългосрочна тенденция на нарастване на абсолютния размер на разходите, като за периода 2015–2024 г. общите разходи на домакинствата се увеличават 2,5 пъти, докато относителният дял на разходите за жилището намалява, което отразява както ръста на доходите, така и промени в потребителската структура. Въпреки това, за домакинствата с ниски доходи този дял остава значително по-висок от средния за страната, което обуславя риска от енергийна бедност.

Таблица № 32: Общ разход средно на лице от домакинство за 2015, 2023 и 2024 г.

| Групи разходи | 2015 лв. | % | 2023 лв. | % | 2024 лв. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ разход | 4 666 | 100.0 | 10 044 | 100.0 | 11 712 | 100.0 |
| Потребителски общ разход | 3 888 | 83.3 | 8 216 | 81.8 | 9 466 | 80.8 |
| Храна и безалкохолни напитки | 1 463 | 31.4 | 2 987 | 29.7 | 3 357 | 28.7 |
| Алкохолни напитки и тютюневи изделия | 204 | 4.4 | 390 | 3.9 | 452 | 3.9 |
| Облекло и обувки | 165 | 3.5 | 348 | 3.5 | 435 | 3.7 |
| Жилища, вода, електроенергия и горива за битови нужди | 666 | 14.3 | 1 211 | 12.1 | 1 260 | 10.8 |
| Жилищно обзавеждане и поддържане на дома | 173 | 3.7 | 474 | 4.7 | 570 | 4.9 |
| Здравеопазване | 248 | 5.3 | 610 | 6.1 | 716 | 6.1 |
| Транспорт | 331 | 7.1 | 744 | 7.4 | 839 | 7.2 |
| Съобщения | 202 | 4.3 | 415 | 4.1 | 480 | 4.1 |
| Свободно време, културен отдих и образование | 227 | 4.9 | 558 | 5.6 | 780 | 6.7 |
| Разнообразни стоки и услуги | 209 | 4.5 | 479 | 4.8 | 577 | 4.9 |
| Данъци и социални осигуровки | 528 | 11.4 | 1 355 | 13.5 | 1 640 | 14.0 |

Източник на информацията: Национален статистически институт (НСИ), „Доходи, разходи и потребление на домакинствата през 2024 г.“

Население, живеещо в неадекватни жилищни условия

Стойност на индикатора (2024 г.): 16,6% (1 068 602 души) - индикаторът не се измерва пряко, използва се приближен показател

Към момента в националната статистическа система не съществува директен количествен индикатор, който еднозначно да измерва броя или дела на населението, живеещо в неадекватни жилищни условия. За целите на НПСС този индикатор се оценява чрез използване на приближени показатели, публикувани от НСИ, в рамките на „Индикатори за бедност и социално включване през 2024 г.“, базирани на изследването EU-SILC.

Таблица № 33: Показатели за материални и социални лишения през 2024 година

| Показател | Лица с ограничения – брой | Относителен дял от населението (%) |
| --- | --- | --- |
| Не може да посрещне неочаквани финансови разходи | 2 938 354 | 45,6 |
| Не може да си позволи едноседмична почивка извън дома | 2 671 443 | 41,4 |
| Затруднения при плащане на разходи за жилището (ток, вода, отопление, наем, кредити) | 1 208 329 | 18,7 |
| Не може да поддържа нормална температура в жилището | 1 223 425 | 19,0 |
| Не може да си позволи консумация на месо/риба през ден | 1 207 341 | 18,7 |
| Не притежава автомобил | 678 944 | 10,5 |
| Не може да си позволи подмяна на остаряла мебелировка | 2 543 222 | 39,4 |

Източник на информацията: Национален статистически институт (НСИ), „Индикатори за бедност и социално включване през 2024 г.“

Съгласно дефинициите на Евростат и НСИ, материалните и социалните лишения отразяват икономически затруднения, състоянието на дълготрайните материални активи и качеството на жилищните условия, включително способността на домакинствата:

- да поддържат адекватна температура в жилището;

- да плащат навреме разходите, свързани с жилището (ток, вода, отопление, наем, ипотека);

- да извършват неотложни ремонти и да посрещат неочаквани разходи.

От 2021 г. насам НСИ прилага показателя „тежки материални и социални лишения“, който измерва дела на лицата, които не могат да си позволят поне 7 от 13 основни показателя (6 на индивидуално ниво и 7 на ниво домакинство). Този показател се използва като основен прокси-индикатор за идентифициране на населението, живеещо в условия, които могат да се определят като неадекватни от гледна точка на жилищния комфорт и сигурност.

През 2024 г. 16,6% от населението на страната живее в тежки материални и социални лишения, което представлява намаление с 1,4 процентни пункта спрямо 2023 г. Въпреки отчетеното подобрение, анализът на компонентите на показателя показва, че значителна част от населението изпитва пряко свързани с жилището ограничения, а именно:

- 19,0% от населението не могат да поддържат нормална температура в жилището си;

- 18,7% имат затруднения при навременното плащане на разходите за жилището (електроенергия, вода, отопление, наем, кредити);

- 45,6% не могат да посрещнат неочаквани финансови разходи, включително неотложен ремонт на жилището.

Следва да се отбележи, че на  практика, относителният дял на лицата, които не поддържат нормална температура в жилището в зависимост от сезона е по-голям. Експертните анализи на енергията използвана за отопление в жилищните сгради показва, че стойността на реално разходваната енергия за отопление е почти два пъти по-ниска от нормализираната брутна потребна енергия за отопление при съществуващото състояние на сградите. Освен наличието на необитавани жилища и масовата липса на отопление в общите части на сградите, повечето домакинства отопляват само отделни помещения от жилищата си и то с прекъснат режим на работа на отоплителните съоръжения. Тези фактори водят до структурно занижено потребление на енергия, което не е резултат от енергийна ефективност, а от ограничен достъп до адекватни жилищни условия.

# Фактори за първична енергия

Представените фактори за първична енергия са взети от Наредба № РД-02-20-3 за техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите, в консолидираната ѝ версия с изменения в сила от 1 март 2024 г. Данните са част от официалната национална методология за оценка на енергийните характеристики на сградите.

Тези фактори се използват за преизчисляване на крайното енергийно потребление в първична енергия и се прилагат задължително при всички енергийни обследвания на сгради и при издаването на сертификати за енергийни характеристики. По този начин се гарантира единен, съпоставим и нормативно утвърден подход при оценката на енергийната ефективност на сградния фонд в България.

Таблица 13. Фактори за първична енергия

| Primary energy factors per energy carrier | Non-Renewable (fPnren) in Year X-2 | Renewable (fPren) in Year X-2 | Total (fPtot) in Year X-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gas | 1,1 | 0,0 | 1,1 |
| Electricity grid | 2,3 | 0,2 | 2,5 |
| Oil | 1,1 | 0,0 | 1,1 |
| GPL | n.a. | n.a. | n.a. |
| Coal | 1,1 | 0,0 | 1,1 |
| Solid Biomass | 0,2 | 1,0 | 1,2 |
| Liquid Biomass | 0,5 | 1,0 | 1,5 |
| Solar PV | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Solar thermal | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Wind | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Hydropower | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| District heating/cooling | 1,3 | 0,0 | 1,3 |

# Дефиниция за сгради с почти нулево потребление на енергия за нови и съществуващи сгради

Дефиницията за сграда с почти нулево потребление на енергия (NZEB), прилагана в България, е определена в § 1, т. 28 от Допълнителните разпоредби на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) и е в сила от 1 януари 2021 г. Съгласно закона, такава сграда е сграда, която отговаря едновременно на следните условия:

- енергопотреблението ѝ, определено като първична енергия, отговаря на клас „А“ от скалата на класовете на енергопотребление за съответния тип сгради;

- не по-малко от 55 на сто от потребената (доставената) енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление е енергия от възобновяеми източници, разположени на място на ниво сграда или в близост до сградата.

Настоящата дефиниция беше възприета и потвърдена без изменения в Националната дългосрочна стратегия за обновяване на сградния фонд, приета през 2021 г. Единствената последваща промяна, отнасяща се до нейното прилагане, е актуализирането на стойностите за клас „А“ на първична енергия за различните категории сгради, извършено чрез Приложение № 2 към чл. 17, ал. 5 от Наредба № РД-02-20-3, в сила от 1 март 2024 г.

Скала на първична енергия за клас „А“ по категории сгради

| Категория сграда | Праг за клас А (първична енергия), kWh/(m²·год) |
| --- | --- |
| Многофамилни жилищни сгради (вкл. общежития) | 95 |
| Еднофамилни жилищни сгради | 100 |
| Административни сгради (офиси) | 135 |
| Училища | 90 |
| Университети | 100 |
| Детски градини и детски ясли | 85 |
| Лечебни заведения (болници, извънболнична помощ, мед. центрове) | 190 |
| Сгради за хотелиерство и ресторантьорство | 185 |
| Търговски сгради (услуги на едро и дребно) | 170 |
| Сгради за спорт | 160 |
| Сгради за култура и изкуство | 130 |

До пълното въвеждане на новите изисквания за сгради с нулево потребление на енергия (ZEB), предвидени в преработената Директива (ЕС) 2024/1275, настоящата дефиниция продължава да се прилага в националния контекст – както за нови сгради, така и при основно обновяване и при изпълнение на публични програми.

# Разходно ефективни минимални стойности за енергийните характеристики на нежилищните сгради

Минималните разходно ефективни стойности за енергийните характеристики на сградите в България се определят и актуализират въз основа на периодични анализи на разходната ефективност, извършвани в съответствие с изискванията на Директивата за енергийните характеристики на сградите (EPBD). Резултатите от тези анализи служат като основа за актуализация на нормативните изисквания, заложени в Наредба № РД-02-20-3 за техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите.

Наредбата определя минимални изисквания за отделни сградни елементи, включително гранични стойности за коефициента на топлопреминаване (U-стойности) за:

- външни стени;

- покриви;

- подове;

- прозорци и остъклени елементи.

Част от тези стойности (за външни стени и покриви) са представени в Таблица 14, като те се прилагат задължително при проектиране на нови сгради и при основно обновяване на съществуващи.

Наред с изискванията към отделните елементи, Наредба № РД-02-20-3 въвежда и изисквания към интегрираната енергийна характеристика на сградата, изразена чрез клас на енергийна ефективност:

- за нови сгради – изискване за достигане на клас, съответстващ на сгради с близко до нулево потребление на енергия (съгласно дефиницията за СБНПЕ това означава клас на енергопотребление А);

- за съществуващи сгради – изискване за достигане на клас на енергопотребление В.

В Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. е извършен анализ на разходно ефективните нива на енергийна ефективност за основни типове нежилищни сгради, включително:

- административни сгради;

- училища;

- детски градини;

- болнични заведения.

Резултатите от този анализ са представени в Таблица 14.

Таблица 14. Разходно ефективни минимални изисквания за енергийните характеристики на нови и съществуващи сгради

| Reference buildings |  | Total Primary Energy (kWh/m².y) |  | U-value External walls (W/m²K) |  | U-value Roofs (W/m²K) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cost-Optimal level | Current requirement in force | Cost-Optimal level | Current requirement in force | Cost-Optimal level | Current requirement in force |
| New/ Existing | Type |  |  |  |  |  |  |
| NEW | Single family buildings |  | 83 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
|  | Multi-family buildings |  | 90 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
|  | Office buildings |  | 134 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
|  | Schools |  | 35 |  |  |  |  |
|  | Universities |  | 85 |  |  |  |  |
|  | Kindergartens and nurseries |  | 60 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
|  | Hospitals and healthcare buildings |  | 135 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
|  | hotels and restaurants |  | 165 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
|  | wholesale and retail trade services buildings |  | 275 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
|  | sport facilities |  | 175 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
|  | culture and art buildings |  | 110 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| EXISTING | Single family buildings |  | 166 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
|  | Multi-family buildings |  | 180 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
|  | Office buildings | 140,31 | 268 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
|  | Schools | 43,97 | 70 |  |  |  |  |
|  | Universities |  | 170 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
|  | Kindergartens and nurseries | 83,89 | 120 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
|  | Hospitals and healthcare buildings | 166,98 | 270 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
|  | hotels and restaurants |  | 330 |  |  |  |  |
|  | wholesale and retail trade services buildings |  | 550 |  |  |  |  |
|  | sport facilities |  | 350 |  |  |  |  |
|  | culture and art buildings |  | 220 |  |  |  |  |

# Пътна карта за 2030, 2040 и 2050 г.

Очаквани спестявания на крайна и първична енергия от обновяването на нежилищния сграден фонд – по типове сгради

Настоящата точка представя очакваните спестявания на крайна и първична енергия за нежилищния и жилищния сграден фонд в България в периода до 2030 г., с междинна перспектива към 2040 г. и дългосрочна цел до 2050 г.

Нежилищни сгради

Изчисляването на спестяванията е извършено поетапно, като основен обект на анализа е крайното енергийно потребление, а първичната енергия е изведена като производна величина. Първоначално са определени целевите стойности за крайно годишно потребление на енергия (ktoe) за нежилищните сгради, въз основа на очакваното изменение в разпределението на сградния фонд по енергийни класове (Таблица 15b), което е съобразено с обновената площ (Таблица 15a). На следващ етап, върху получените стойности за крайна енергия са приложени фактори за първична енергия, с което са изчислени съответните стойности за първична енергия, представени в по-нататък в Таблица 17.

Очакваното крайно енергийно потребление за съответните години е изчислено въз основа на прогнозното разпределение на площта по енергийни класове и характерните нива на специфично потребление на енергия за всеки клас. Получените стойности отразяват нетния ефект от обновяването на съществуващия сграден фонд, въвеждането на нови високоефективни сгради и извеждането от експлоатация на част от стария фонд.

Жилищни сгради

За жилищните сгради водещо е изискването на Директива (ЕС) 2024/1275 на Европейския парламент и на Съвета от 24 април 2024 година относно енергийните характеристики на сградите (преработен текст) и по-конкретно член 9 ал.2 за намаление на средното потребление на първична енергия в kWh/(m2.г.) на целия жилищен сграден фонд:

- с най-малко 16 % до 2030 г. в сравнение с 2020 г.;

- с най-малко 20—22 % до 2035 г. в сравнение с 2020 г..

Потреблението на първична енергия (ПЕП) на сектор Домакинства за 2020 г. възлиза на 4 137,12 ktoe, като очакваните спестявания в резултат от планираното саниране на националния жилищен фонд възлизат на 663 ktoe. Преобразуването към крайно енергийно потребление е извършено чрез прилагане на съотношението между КЕП и ПЕП от 57,4 % за 2023 г., съгласно публикувания през март 2025 г. от АУЕР Анализ на състоянието на енергийната ефективност в страната и на годишния напредък по изпълнението на политиката и мерките за повишаване на енергийната ефективност през 2024 г. в България.

Таблица 15. Цели за очакваното първично и крайно потребление на енергия в сградите за периода 2030-2050 г. – разпределение по типове сгради

| Code | Building Type | M/ Miav | Final energy consumption targeted in 2030, 2040 and 2050 ktoe |  |  | Primary energy consumption targeted in 2030, 2040 and 205027 ktoe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2030 | 2040 | 2050 | 2030 | 2040 | 2050 |
| R | Residential Out of which | M | 1 994 | Or (a) + (b2) |  | 3 474 | Or (a) + (b2) |  |
| (a) | single-family houses of different types | Miav |  |  |  |  |  |  |
| (b1) | apartment blocks or multi-family buildings | Miav |  |  |  |  |  |  |
| (b2) | residential building unit in apartment blocks or multi-family buildings | Miav |  |  |  |  |  |  |
| NR | Non-residential Out of which | M | 1199.59 | 899.62 | 718.48 | 2284.01 | 1742.57 | 1376.61 |
| T | Total |  | 3 193.59 |  |  | 5 758.01 |  |  |

Определяне на цели за обновена площ по типове сгради

Нежилищни сгради

При определянето на обновената площ (таблици 15a) са отчетени действащите и предстоящи изисквания на европейското законодателство, по-специално:

- Годишен темп на обновяване от 3% за публичните сгради, съгласно изискванията на Директивата за енергийна ефективност (Директива (ЕС) 2023/1791, член 6), като обновяването се разглежда като цялостно (дълбоко) и водещо до значително подобряване на енергийните характеристики на сградите;

- Минимални стандарти за енергийни характеристики (МСЕХ) за нежилищните сгради, съгласно Директивата за енергийните характеристики на сградите (Директива (ЕС) 2024/1275, член 9), включително задължението за обновяване на най-лошите 16% от нежилищния сграден фонд до 2030 г. и 26% до 2033 г., при национално определени прагове.

МСЕХ се прилагат за всички нежилищни сгради, независимо от формата на собственост. При изчисленията е отчетено припокриването между публичните сгради, обхванати от изискването за 3% годишен темп на обновяване, и сградите, попадащи в обхвата на МСЕХ, с цел избягване на двойно отчитане на ефекта от обновяването. Следвана е основно правило, при което се обновяват първи сградите с най-лоши характеристики, независимо дали с прилагане на цялостно или поетапно обновяване.

Таблица 15а. Цели за обновяване на нежилищни сгради за периода 2030-2050 г., m2

| Нежилищни сгради публична собственост: | 2025-2030 | 2031-2033 | 2034-2040 | 2041-2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цялостно обновяване до клас А | 428472 |  |  |  |
| Цялостно обновяване до клас В | 2837612 |  |  |  |
| Поетапно обновяване до клас E (цел МСЕХ 2030) |  |  |  |  |
| Поетапно обновяване до клас D (цел МСЕХ 2033) |  | 448026 |  |  |
| Поетапно обновяване до клас С (цел МСЕХ 2040) |  |  | 448026 |  |
| Поетапно обновяване до клас В (цел МСЕХ 2040) |  |  |  |  |
| Поетапно обновяване до СБНПЕ (цел МСЕХ 2050) |  |  |  | 448026 |
| Цялостно обновяване до СБНПЕ | 11071 | 1966293 | 4588017 | 5850420 |
| Цялостно обновяване до СНЕ |  |  |  | 9231394 |
| Цел за обновяване по 3% - с натрупване | 3277155 | 5243448 | 9831466 | 16385776 |
| Цел за обновяване до МСЕХ (спрямо 2019 г.) | 3006605 | 5680402 | 8083650 | 12016236 |
| Цел спрямо МСЕХ | 16 % клас Е | 26 % клас D | 37 % клас С | 50 % СБНПЕ |
| Общо – цялостно обновена площ (спрямо цел 3%) – с натрупване | 3277155 | 5243448 | 9831465 | 24913279 |
| Общо – поетапно обновена площ – с натрупване | 0 | 448026 | 448026 | 448026 |
| Общо – обновена площ под праг на МСЕХ – с натрупване | 3277155 | 5691474 | 10727517 | 25361305 |
| Изпълнение на целите | Да | Да | Да | Да |
| Нежилищни сгради частна и смесена собственост: | 2025-2030 | 2031-2033 | 2034-2040 | 2041-2050 |
| Цялостно обновяване до клас А | 370500 | 1609501 |  |  |
| Цялостно обновяване до клас В | 2620772 |  |  |  |
| Поетапно обновяване до клас E (цел МСЕХ 2030) | 9055800 |  |  |  |
| Поетапно обновяване до клас D (цел МСЕХ 2033) |  | 9055800 |  |  |
| Поетапно обновяване до клас В (цел МСЕХ 2040) |  |  | 9055800 |  |
| Поетапно обновяване до СБНПЕ (цел МСЕХ 2050) |  |  |  | 9055800 |
| Цялостно обновяване до СБНПЕ | 49481 | 214951 |  | 2551145 |
| Цялостно обновяване до СНЕ |  |  | 16084884 | 24652811 |
| Цел за обновяване до МСЕХ (спрямо 2019 г.) | 9055800 | 13921005 | 25140684 | 18186878 |
| Цел спрямо МСЕХ | 16 % клас Е | 26 % клас D | 47 % клас D | 34 % СБНПЕ |
| Общо – цялостно обновена площ – с натрупване | 3040753 | 4865204 | 20950088 | 48154045 |
| Общо – поетапно обновена площ – с натрупване | 9055800 | 9055800 | 9055800 | 9055800 |
| Общо – обновена площ под праг на МСЕХ – с натрупване | 12096553 | 13921005 | 30005888 | 57209845 |
| Изпълнение на целите | Да | Да | Да | Да |

Таблица 15b представя прогнозното разпределение на нежилищния сграден фонд по енергийни класове за 2030, 2040 и 2050 г. При изготвянето на тази прогноза са взети предвид:

- вече обновените към 2025 г. сгради, отговарящи на изискванията за сгради с близко до нулево потребление на енергия (СБНПЕ), както и сгради с енергиен клас A и B;

- средногодишният темп на ново строителство на нежилищни сгради, определен въз основа на данни на Националния статистически институт за започнатото строителство по видове нови нежилищни сгради за периода 2010–2024 г., възлизащ на приблизително на 1 584 920 m² годишно;

- нормативното изискване всички нови сгради, въведени в експлоатация от 2024 г., да отговарят на националните изисквания за СБНПЕ, както и очакваното прилагане на изискванията за сгради с нулеви емисии (СНЕ) за новото строителство след 2030 г., съгласно Директивата за енергийните характеристики на сградите (член 7);

- допускането, че ежегодно от активна експлоатация излизат нежилищни сгради или части от сгради с обща площ, еквивалентна на 50% от новопостроената площ, поради функционално остаряване, замяна с нови сгради или промяна в начина на използване, при която не се изисква значимо потребление на енергия.

Таблица 15b. Очаквано изменение на разпределението на сградите по клас на енергопотребление в периода 2025-2050 г., m2

| Нежилищни сгради: | 2025 | 2030 | 2040 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НЕС | 0 | 0 | 4 754 762 | 31 934091 |
| СБНПЕ | 86 593 | 6 486 828 | 8 668 071 | 13 256 089 |
| Клас А | 970 386 | 1 769 358 | 3 378 859 | 3 378 859 |
| Клас В | 6 684 085 | 12 142 469 | 12 142 469 | 21 646 295 |
| Сгради с по-нисък клас | 85 620 844 | 76 133 095 | 69 964 969 | 34 241 020 |
| Общо - нежилищни сгради: | 93 361 908 | 96 531 749 | 98 909 130 | 104 456 353 |

Жилищни сгради

При планирането на обновяването на жилищните сгради са отчетени следните обстоятелства:

- необходимостта от прилагане на разходно-ефективни мерки за енергийно обновяване, осигуряващи възвръщаемост на инвестициите в разумни срокове;

- наличието на действащи и планирани програми за финансиране за периода 2026–2027 г., включително по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), Програмата за развитие на регионите 2021–2027 г. (приоритетни оси 1 и 2 и приоритет „Справедлив преход“), както и планирания втори етап на Националната програма за енергийна ефективност (НПЕЕ);

- състоянието на жилищния сграден фонд, включително значителния дял на сгради с нисък енергиен клас (клас G), при които първоначалните мерки за обновяване обичайно се свеждат до подмяна на дограмата, съгласно установената практика на домакинствата;

- необходимостта от поетапно обновяване на жилищните сгради, основано на дългосрочен план, отразен в паспорт за сградно обновяване.

Таблица 15с. Цели за обновяване на жилищни сгради за периода 2030-2050 г., m2

|  |  | 2025-2030 | 2031-2033 | 2034-2035 | 2036-2040 | 2041-2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разходно-ефективно обновяване | От клас С до клас В - МФЖС | 14 792 564 | 2 055 000 | 1 096 000 |  |  |
|  | От клас D до клас В - МФЖС | 14 253 564 | 1 950 000 | 1 040 000 |  |  |
|  | От клас E до клас В - МФЖС | 10 657 636 | 1 500 000 | 800 000 |  |  |
|  | От клас F до клас В - МФЖС | 4 052 364 | 589 017 | 314 142 |  |  |
|  | От клас G до клас В - МФЖС | 1 771 776 | 270 000 | 144 000 |  |  |
| Поетапно обновяване, съгласно паспорт за сградно обновяване | Поетапно обновяване от клас G до клас F - МФЖС | 2 735 355 | 532 861 | 284 192 |  |  |
|  | Поетапно обновяване от клас G до клас F - ЕФЖС | 7 621 248 | 7 621 248 | 5 080 832 |  |  |
| Принос за изпълнение на целта до 2030г. – спестена ПЕП 663 ktoe |  | 55 884 507 |  |  |  |  |
| Принос за изпълнение на целта до 2035г. – спестена ПЕП 210,85 ktoe |  |  | 14 518 126 | 8 759 166 |  |  |

## Очаквани спестявания на крайна и първична енергия от обновяването на нежилищния сграден фонд – по вид крайно потребление

Тази оценка ще бъде представена в окончателната версия на плана. На този етап, в предварителния проект на плана, нейната подготовка бе възпрепятствана поради липса на представителни и сравними данни за всички типове сгради.

Таблица 16. Цели за очакваното първично и крайно потребление на енергия в сградите за периода 2030-2050 г. – разпределение по видове крайни нужди

| End use | Primary energy consumption ktoe |  |  | Final energy consumption в ktoe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2030 | 2040 | 2050 | 2030 | 2040 | 2050 |
| Residential buildings |  |  |  |  |  |  |
| Space heating |  |  |  |  |  |  |
| Space cooling |  |  |  |  |  |  |
| Domestic hot water |  |  |  |  |  |  |
| Ventilation |  |  |  |  |  |  |
| Built-in Lighting |  |  |  |  |  |  |
| Other technical building systems |  |  |  |  |  |  |
| Total | [Should match preceding table] |  |  | Should match preceding table] |  |  |
| Non-residential buildings |  |  |  |  |  |  |
| Space heating |  |  |  |  |  |  |
| Space cooling |  |  |  |  |  |  |
| Domestic hot water |  |  |  |  |  |  |
| Ventilation |  |  |  |  |  |  |
| Built-in Lighting |  |  |  |  |  |  |
| Other technical building systems |  |  |  |  |  |  |
| Total | [Should match preceding table] |  |  | Should match preceding table] |  |  |

## Фактори за първична енергия

Факторите за първична енергия, използвани при изчисляването на очакваното първично енергийно потребление на нежилищния сграден фонд, са представени в Таблица 17. За целите на настоящия план са използвани действащите към момента национални фактори за първична енергия за съответните енергийни ресурси.

При изготвянето на прогнозите за 2030, 2040 и 2050 г. не са прилагани прогнозни или сценарни фактори за първична енергия, тъй като към момента не са налични официално определени или утвърдени стойности на такива фактори за бъдещи години. Поради това за всички разглеждани години са използвани едни и същи фактори за първична енергия, съответстващи на текущата нормативна рамка.

Този подход води до консервативна оценка на очакваното първично енергийно потребление, тъй като при реалното развитие на енергийните системи се очаква първичната енергия, съответстваща на дадено ниво на крайно потребление, да бъде по-ниска от изчислената в настоящия план.

В дългосрочен план се очаква промяна на факторите за първична енергия основно за два енергийни носителя:

- електрическата енергия;

- енергията, доставяна чрез системи за централно топлоснабдяване и охлаждане.

По отношение на електрическата енергия, очакваното намаляване на фактора за първична енергия е свързано с промяната в електроенергийния микс, характеризираща се с нарастващ дял на възобновяемите енергийни източници, постепенното извеждане от експлоатация на въглеродно интензивни технологии и повишаване на ефективността на електроенергийната система на европейско и национално ниво.

Що се отнася до централизираното топлоснабдяване, очакваното изменение на фактора за първична енергия е обусловено от прогресивното увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници и на оползотворената отпадна топлина. Тази тенденция е в съответствие с изискванията на член 26 от Директива (ЕС) 2023/1791 за енергийната ефективност, който поставя акцент върху развитието на ефективни системи за централизирано топлоснабдяване и охлаждане и тяхната трансформация към по-ниска първична енергийна интензивност и по-ниски емисии.

В рамките на дългосрочното национално планиране се приема, че тези политики и регулаторни изисквания ще доведат до постепенно нарастване на дела на възобновяемата енергия и оползотворената отпадна топлина в топлофикационните системи, в съответствие с общата европейска траектория за повишаване на енергийната ефективност и декарбонизация на сектора.

За останалите енергийни носители не се очакват съществени промени във факторите за първична енергия спрямо действащите национални стойности.

При бъдещо приемане на официално актуализирани фактори за първична енергия на национално или европейско ниво, съответните стойности ще бъдат взети предвид при отчитането на резултатите и ще бъдат отразени в следващите актуализации на Националния план за обновяване на сградите.

Таблица 17. Използвани фактори за първична енергия за изчисленията на първичното потребление на енергия за  периода 2030-2050 г.

| Primary energy factors per energy carrier | Non-Renewable (NREN) |  |  | Renewable (REN) |  |  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2030 | 2040 | 2050 | 2030 | 2040 | 2050 | 2030 | 2040 | 2050 |
| Gas | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Electricity grid | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Oil | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| GPL | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Coal | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Solid Biomass | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Liquid Biomass | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Solar PV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Solar thermal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Wind | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Hydropower | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| District heating/cooling (could be a national average) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

## Очаквани енергийни спестявания

Таблица 18 представя очакваните енергийни спестявания за нежилищния и жилищния сграден фонд в резултат на изпълнението на мерките, заложени в пътната карта за обновяване до 2030 г., с ориентировъчна перспектива към 2040 и 2050 г.

Нежилищни сгради

Енергийните спестявания са определени като разлика между изходното енергийно потребление (2025 г.) и прогнозното енергийно потребление за съответните години, изчислено въз основа на:

- обновяването на съществуващите нежилищни сгради в съответствие с изискванията за минимални стандарти за енергийни характеристики (МСЕХ);

- годишния темп на цялостно обновяване на публичните сгради;

- въвеждането на нови високоефективни сгради и извеждането от експлоатация на част от стария сграден фонд.

Спестяванията са представени както по отношение на крайната енергия, така и на първичната енергия, като стойностите за първична енергия са изчислени чрез прилагане на факторите за първична енергия, описани в Таблица 17. Следва да се отбележи, че действителните спестявания на първична енергия се очаква да бъдат по-значителни, след като бъдат приети и приложени официални актуализирани фактори за първична енергия, които ще отразяват промените в електроенергийния производствен микс, описани в подточката за факторите за първична енергия.

Представените резултати отразяват нетния ефект от всички разглеждани процеси и следва да се разглеждат като ориентировъчни оценки, зависещи от действителното темпо на обновяване, пазарното развитие и прилагането на политиките в областта на енергийната ефективност.

Жилищни сгради

За изчисляване на спестявания на ПЕП е приложен следния подход:

- Определена е разгънатата застроена площ (РЗП) на сградите, които ще се санират, съгласно Таблица 15а по-горе и като се отчитат изложените там съображения.

- За определяне на постигнатите спестявания при преминаване от класове C, D, E, F, G към клас B и при поетапно преминаване от клас G към F (за еднофамилни и многофамилни жилищни сгради) е използвана базата данни на АУЕР за 6028 обследвани съществуващи жилищни сгради. Получените средни стойности на спестяванията са използвани при изчисляването, както следва:

| Преминаване от клас ... в клас ... | Спестявания, KWh/m2 |
| --- | --- |
| От клас С до клас В - МФЖС | 98.90 |
| От клас D до клас В - МФЖС | 139.09 |
| От клас E до клас В - МФЖС | 188.21 |
| От клас F до клас В - МФЖС | 240.34 |
| От клас G до клас В - МФЖС | 339.86 |
| Поетапно обновяване от клас G до клас F - МФЖС | 55.00 |
| Поетапно обновяване от клас G до клас F - ЕФЖС | 70.00 |

Таблица 18. Цели за спестявания на първична и крайна енергия в сградите за периода 2030-2050 г.

| Building type | Savings in primary energy consumption ktoe |  |  | Savings in final energy consumption ktoe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2030 | 2040 | 2050 | 2030 | 2040 | 2050 |
| Residential | 663 |  |  | 381 |  |  |
| Non-residential | 87.15 | 626.64 | 993.95 | 63.84 | 362.79 | 544.63 |
| Total savings | 750.15 |  |  | 444.84 |  |  |

## Цели за увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в сградите (в съответствие с член 15a от Директива (ЕС) 2018/2001)

Настоящата точка разглежда очакваното нарастване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в нежилищните сгради, в съответствие с изискванията на член 15a от Директива (ЕС) 2018/2001 относно насърчаването на използването на енергия от възобновяеми източници.

Таблица 19 от образеца предвижда представяне на прогнозен дял на енергията от ВЕИ в сградите. Към момента обаче не е налична надеждна и съпоставима информация за текущия дял на ВЕИ в нежилищните и жилищните сгради, поради което не е възможно да бъде изчислена валидна прогноза за бъдещия дял на енергията от ВЕИ като относителен показател.

Поради тази причина Таблица 19 остава непопълнена, като вместо това оценката е фокусирана върху качествен анализ на политиките. Количествената оценка на произведената енергия от ВЕИ в сградите ще бъде добавена в окончателната версия на плана.

Таблица 19. Цели за дела на енергията от ВИ в сградите за периода 2026-2030 г.

| Building type | Target in % (share of RE versus final energy consumption in the building sector) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Residential |  |  |  |  |  |
| Non-residential |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |

Независимо от ограниченията по отношение на наличните данни, съществуват ясни регулаторни изисквания и политики, които ще доведат до значително увеличаване на използването на енергия от ВЕИ в сградите, включително:

- Съгласно националната дефиниция за сгради с близко до нулево потребление на енергия (СБНПЕ), за всички нови сгради се изисква най-малко 55% от необходимата потребна енергия (с изключение на енергията за електрически уреди) да бъде осигурена от възобновяеми енергийни източници, произведени на място или в близост до сградата;

- Очаква се най-голям принос към нарастването на ВЕИ в сградите да има използването на възобновяема енергия от околната среда чрез термопомпи, но се очаква и нарастване на използването на слънчевата енергия (фотоволтаични и термосоларни инсталации);

- Допълнителен силен стимул за увеличаване на ВЕИ в сградите произтича от изискванията на Директивата за енергийните характеристики на сградите (Директива (ЕС) 2024/1275), и по-специално чл. 10.

Тези изисквания ще доведат до системно увеличаване на инсталираните мощности за слънчева енергия върху покривите на публични и други нежилищни и жилищни сгради и до нарастване на произведената енергия от ВЕИ в сградния сектор.

Наред с регулаторните изисквания, особено важно е увеличаването на използването на ВЕИ в сградите да бъде целенасочено обвързано с политики за намаляване на енергийната бедност. В тази връзка, в годишния доклад на Института за икономически изследвания при БАН за 2024 г. е формулирано предложение за постигане на реално повишаване на енергийната ефективност на домакинствата и енергийна независимост чрез широко използване на енергия от възобновяеми източници – за минимум 10% от домакинствата в България до 2030 г. (около 280 хил. домакинства), 30% до 2040 г. (860 хил. домакинства) и 50% до 2050 г. (1,4 млн. домакинства). Препоръчително е инвестиционните мерки да насочват поне една трета от ресурса си приоритетно към енергийно бедните домакинства, освен в случаите, когато е изрично изискван 100% фокус върху тази група (както при Социалния климатичен фонд и схемите за задължения за енергийни спестявания на енергийните доставчици). Това би позволило намаляване на енергийната бедност с около 180 хил. домакинства до 2030 г., с допълнителни 250 хил. домакинства до 2040 г. и още 300 хил. до 2050 г.

С оглед на гореописаните политики и регулаторни изисквания, ще бъде изготвена ориентировъчна оценка на произведената енергия от възобновяеми източници в нежилищните сгради за съответните години. Тази оценка няма да представлява дял от общото енергийно потребление, а абсолютно количество произведена енергия от ВЕИ, съответстващо на очакваното развитие на:

- новото строителство;

- внедряването на термопомпи;

- изграждането на слънчеви инсталации в съответствие с действащото и предстоящото законодателство.

Представеният подход позволява да се отчете приносът на сградния сектор към постигането на целите за възобновяема енергия по прозрачен и методологично устойчив начин, без да се въвеждат допълнителни допускания за относителния дял на ВЕИ при липса на надеждна изходна информация относно текущия дял.

## Числови цели за внедряването на слънчева енергия в сградите

Настоящата точка представя числовите цели за внедряването на слънчева енергия в сградите, в съответствие с изискванията на европейското законодателство и националните политики за декарбонизация на сградния сектор. Таблица 20 от образеца предвижда представяне на числови цели под формата на дял или покритие на слънчевата енергия в сградите. Към момента обаче за  съжаление не е налична надеждна и съпоставима информация за текущото разпространение на слънчеви инсталации в нежилищните и жилищните сгради, поради което не е възможно да бъдат определени валидни цели, изразени като относителен дял или процентно покритие.

Поради тази причина Таблица 20 остава непопълнена, като в окончателната версия на плана ще бъде извършена оценка чрез алтернативен количествен подход, който се основава на очакваната произведена енергия от слънчеви инсталации в нежилищните сгради в резултат от прилагането на конкретни политики и нормативни изисквания.

Таблица 20. Цели за дела на енергията произведена от слънчеви инсталации в сградите за периода 2030-2050 г.

| Numerical targets for the deployment of solar energy | M/ Miav | 2030 |  | 2040 |  | 2050 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share of residential buildings equipped (M) | M | % | % | % | % | % | % |
| Share of non-residential buildings equipped (M) | M | % | % | % | % | % | % |
| TOTAL | Miav | sum | sum | sum | sum | sum | sum |

Въпреки липсата на пълни изходни данни за текущото състояние, съществуват ясни и обвързващи регулаторни изисквания, които ще доведат до ускорено внедряване на слънчеви инсталации в жилищните и нежилищните сгради през следващите години.

Съгласно Директивата за енергийните характеристики на сградите (Директива (ЕС) 2024/1275), чиито изисквания предстои да се транспонират в българското законодателство, чл. 10 предвижда задължително изграждане на инсталации за слънчева енергия:

- за нови нежилищни сгради – от 2026 г. (поетапно, в зависимост от типа и размера на сградите);

- за съществуващи публични нежилищни сгради – поетапно в периода 2027–2030 г., при наличие на подходящи технически и икономически условия осъществимост;

- за всички нови жилищни сгради - от 31 декември 2029 г.

Тези изисквания имат за цел да осигурят системно използване на слънчевата енергия в сградите и да превърнат покривите на новите и съществуващи сгради в активен елемент на енергийната система.

С оглед на горепосочените политики и при липса на пълни данни за текущото разпространение на слънчевите инсталации, в окончателната версия на плана ще бъде изготвена ориентировъчна оценка на произведената енергия от слънчеви инсталации в нежилищните сгради за съответните години. Оценката ще се основава на:

- очакваното внедряване на слънчеви инсталации в новопостроените нежилищни сгради;

- поетапното оборудване със слънчеви инсталации на съществуващи публични нежилищни сгради;

- техническите характеристики на типични слънчеви инсталации и наличния покривен потенциал.

Представените стойности ще отразяват абсолютно количество произведена енергия от слънчева енергия, а не относителен дял от общото енергийно потребление на сградите. Те следва да се разглеждат като ориентировъчни оценки, чиято цел е да илюстрират очаквания принос на слънчевата енергия към декарбонизацията на нежилищния сграден фонд при прилагане на действащите и предстоящите нормативни изисквания.

Таблица 20а. Очаквано производство на енергия от слънчеви инсталации в нежилищните сгради за периода 2030-2050 г., GWh

| Производство на енергия в слънчеви инсталации в нежилищни сгради | 2030 | 2040 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- |
| Слънчева фотоволтаична енергия |  |  |  |
| Термосоларна енергия |  |  |  |

## Цели за очакваните експлоатационни емисии на парникови газове по типове сгради (kgCO₂eq/(m²·год))

Нежилищни сгради

Настоящата точка представя целите за очакваните експлоатационни емисии на парникови газове за нежилищните сгради, изразени като специфични емисии на единица разгъната застроена площ, по типове сгради.

Оценката на експлоатационните емисии е извършена на база прогнозното крайно енергийно потребление на нежилищните сгради, представено в Таблица 15. Емисиите са изчислени чрез прилагане на емисионни фактори по енергиен носител върху съответното крайно потребление.

При определянето на бъдещите емисии е отчетено очакваното изменение на енергийния микс в сектор „търговия и услуги“, както и в селското стопанство, в съответствие с актуализирания Интегриран национален план „Енергетика и климат“ (ИНПЕК). В частност е използвана информацията, представена във Фигура 106 – „Крайно енергийно потребление по енергийни ресурси в секторите търговия и услуги и селско стопанство“ от актуализирания ИНПЕК на България.

При изчисляването на емисиите са използвани действащите към момента емисионни фактори за отделните енергийни носители. Към настоящия момент не са налични официално утвърдени прогнозни емисионни фактори за бъдещи години, поради което за целите на настоящия план не са прилагани сценарни или прогнозни стойности на емисионните фактори.

Очаква се в дългосрочен план емисионните фактори, по-специално за електрическата енергия и за централизираното топлоснабдяване, да намаляват в резултат от прилагането на политиките и мерките, описани по-горе в точката за факторите за първична енергия. Тези очаквани промени обаче не са количествено отразени в настоящите изчисления.

Поради използването на текущите емисионни фактори, представените стойности за експлоатационните емисии следва да се разглеждат като консервативна оценка. Реалните емисии, съответстващи на прогнозното намалено крайно енергийно потребление на нежилищните сгради, се очаква да бъдат значително по-ниски, в резултат на:

- декарбонизацията на електроенергийния микс;

- повишаването на дела на възобновяемата енергия;

- трансформацията на системите за централно отопление и охлаждане.

Жилищни сгради

Оценката на експлоатационните емисии е извършена въз основа на прогнозното крайно енергийно потребление на жилищните сгради, представено в Таблица 15, като са използвани съотношенията на енергийните носители за 2023 г. Емисиите са изчислени чрез прилагане на действащите към момента емисионни фактори за отделните енергийни носители поради липсата на официално утвърдени прогнозни емисионни фактори за бъдещи години.

Таблица 21. Цели за очакваните оперативни емисии на парникови газове в сградите за периода 2030-2050 г.

| Code | Building Type | M/ Miav | Total GHG emissions (MtCO2eq) |  |  | GHG emissions per m² (kgCO2eq/(m².y)) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2030 | 2040 | 2050 | 2030 | 2040 | 205026 |
| R | Residential Out of which | M | 7.33 |  |  | 25 |  |  |
| (a) | single-family houses of different types | Miav |  |  |  |  |  |  |
| (b1) | apartment blocks or multi-family buildings | Miav |  |  |  |  |  |  |
| (b2) | residential building unit inapartment blocks or multi-family buildings | Miav |  |  |  |  |  |  |
| NR | Нежилищни сгради | M | 4.46 | 3.30 | 2.54 | 46.17 | 33.33 | 24.35 |
| T | Общо |  | 11.79 |  |  | 71.17 |  |  |

## Цели за очакваното намаление на експлоатационните емисии на парникови газове по типове сгради

Нежилищни сгради

Настоящата точка представя целите за процентното намаление на експлоатационните емисии на парникови газове за нежилищните сгради, по типове сгради, в резултат от изпълнението на пътната карта за обновяване, заложена в таблици 15а и 15b на настоящия план.

Процентното намаление на емисиите е изчислено на база сравнение между изходните експлоатационни емисии (за 2025 г. – виж Таблица 11) и прогнозните експлоатационни емисии за съответните целеви години, представени в предходната точка. Изчисленията са извършени последователно и са пряко обвързани с намалението на крайното енергийно потребление на нежилищните сгради в резултат от обновяването на сградния фонд.

При определянето на редукциите са използвани действащите към момента емисионни фактори за отделните енергийни носители. Поради липсата на официално утвърдени прогнозни емисионни фактори за бъдещи години, очакваните промени в емисионната интензивност на електрическата енергия и на централното топлоснабдяване не са количествено отразени в настоящите изчисления.

В резултат на този подход представените стойности за намаление на експлоатационните емисии следва да се разглеждат като консервативна оценка. Действителното намаление на емисиите на парникови газове, което ще бъде постигнато в резултат от прилагането на плана за обновяване на нежилищните сгради, се очаква да бъде значително по-високо от посоченото в таблицата, след като бъдат приложени актуализирани емисионни фактори, отразяващи декарбонизацията на енергийните системи.

Представените цели за процентно намаление на емисиите отразяват нетния ефект от мерките за енергийна ефективност, внедряването на възобновяеми енергийни източници в сградите и трансформацията на енергийното снабдяване, и са в съответствие с дългосрочните цели за декарбонизация на сградния сектор.

Жилищни сгради

Процентното намаление на емисиите е изчислено на база сравнение между експлоатационните емисии за 2020г.(7.76 MtCO₂eq)  и прогнозните експлоатационни емисии за съответните целеви години, представени в предходната точка. Изчисленията са извършени последователно и са пряко обвързани с намалението на крайното енергийно потребление на жилищните сгради в резултат от обновяването на сградния фонд.

Таблица 22. Цели за очаквани спестявания на емисии на парникови газове в сградите за периода 2030-2050 г.

| Building type | Expected reduction of annual operational greenhouse gas emissions kgCO2eq/(m².y) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2030 | 2040 | 2050 |
| Residential | 6.24 | Value in Year (2040) – value in Year (X-2) | Value in Year (2050) – value in Year (X-2) |
| Non-residential | 4.42 | 17.26 | 26.24 |
| Total | 10.66 | Savings residential + non-residential | Savings residential + non-residential |

## Принос на обновяването на сградния фонд към целите на ЕС за енергийна ефективност (в съответствие с член 4 от Директива (ЕС) 2023/1791)

В съответствие с член 4 от Директива (ЕС) 2023/1791, приносът на обновяването на съществуващите жилищните и нежилищни сгради към целите за енергийна ефективност е оценен за 2030 г. Общите спестявания на крайна енергия, които могат да бъдат пряко отнесени към обновяването на сградния фонд, възлизат на 444.84 ktoe (381 при жилищните и 63.84 при нежилищните сгради).

Тези спестявания допринасят за постигането на националната цел за крайно енергийно потребление до 2030 г., определена в Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България – актуализация 2024 г.

Спестяванията на енергия в сградите са определени в съответствие с пътната карта за обновяване, представена в Таблици 15a, 15b и 15 с, въз основа на изчисления на крайното енергийно потребление при осреднени енергийни характеристики на сградите, съответстващи на нивата на енергийна ефективност, които се очаква да бъдат постигнати след обновяването.

## Принос на обновяването на сградния фонд към целите на ЕС за възобновяема енергия (в съответствие с Директива (ЕС) 2018/2001)

За съжаление, поради липса на достоверни и съпоставими данни, приносът на сградния сектор към целите в областта на възобновяемата енергия не може да бъде изчислен. Анализ на очакваните бъдещи ползи като резултат от прилаганите политики ще бъде направен в окончателния вариант на плана.

# Преглед на политиките и финансовите инструменти за сградно обновяване

Настоящият раздел представя обзор на прилаганите политики и финансови инструменти за сградно обновяване в България през последните години, с акцент върху резултатите, отчетени през 2024 г. Анализът стъпва върху наличните стратегически и аналитични документи, включително Анализа за състоянието на енергийната ефективност през 2024 г., както и върху натрупаните резултати от изпълнението на национални и европейски програми.

## Жилищни сгради

Многофамилни жилищни сгради

Политиката за енергийно обновяване на многофамилните жилищни сгради (МЖС) в България се формира в контекста на специфичната структура на жилищния фонд, при който преобладават сгради с множество собственици, висока степен на индивидуална собственост, социално-икономически микс от обитатели и ограничен институционален капацитет на ниво етажна собственост. Статистическият преглед на жилищния фонд ясно показва, че именно МЖС концентрират значителен дял от обитаваните жилища, от разгънатата застроена площ, както и от потенциала за мащабни енергийни спестявания, което ги поставя в центъра на националната политика за сградно обновяване, която през последните две десетилетия се реализира чрез национални и европейски програми с преобладаващ грантов характер, администрирани централизирано. Прилаганият подход е насочен към постигане на значими енергийни спестявания на ниво сграда, но с ограничен обхват спрямо мащаба и разнообразието на сградния фонд.

Основни програмни периоди и инструменти

1. Програмен период 2007–2015 г. - ранни модели със съфинансиране

В първия етап от прилагането на систематични политики за енергийна ефективност на МЖС, подходът се характеризира с експериментален, но концептуално балансиран модел, основан на съфинансиране от страна на собствениците, комбинирано с публична подкрепа и целенасочена институционална фасилитация. Най-ясен израз на този подход е проектът „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради“, реализиран в периода 2007–2011 г. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Програмата на ООН за развитие, в партньорство с общини от различни типове и мащаби.

Проектът има ясно дефинирана демонстрационна цел – за първи път в национален мащаб да бъде изпробван целият цикъл на обновяване на МЖС, включително организационните, техническите, финансовите и социалните аспекти на процеса. В рамките на ограничен, но показателен обхват – 50 сгради с обща обновена разгъната застроена площ от близо 81 хил. кв.м и бюджет от приблизително 11 млн. лв. – проектът създава практически модел за работа с етажната собственост като колективен субект, способен да взема решения, да поема финансови ангажименти и да участва обновяването и последващата поддръжка на сградата.

Ключова характеристика на този ранен модел е въвеждането на принципа на съфинансиране, при който собствениците участват финансово в обновяването на индивидуалните си жилища, докато публичната подкрепа е фокусирана върху общите части на сградата, пряко свързани с безопасното обитаване и дългосрочната експлоатационна годност – покриви, плочи, входни пространства, стълбищни клетки. Този подход отразява логиката, че общите части представляват колективен актив, чието обновяване има системен ефект върху енергийните характеристики на сградата, докато интервенциите в самостоятелните обекти следва да бъдат споделена отговорност.

Особено важно от гледна точка на развитието на финансовите инструменти в страната е, че в рамките на проекта е изпробван и практически реализиран механизъм за колективно кредитиране на етажна собственост – инструмент, който и до днес остава по-скоро изключение, отколкото правило в българската практика. В демонстрационен проект във Варна е предоставен целеви кредит директно на етажната собственост, като договорът е сключен между Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници и упълномощен представител на собствениците. По този начин за първи път е призната де факто възможността етажната собственост да бъде носител на финансов ангажимент, въпреки липсата на класически активи за обезпечение.

Решението на проблема с обезпечението е показателно за адаптивността на модела: чрез колективно осигуряване на парична гаранция, представляваща 20% от размера на кредита, всички собственици участват солидарно в намаляването на кредитния риск, докато реалните кредитни средства се предоставят на онези домакинства, които се нуждаят от финансиране за своя дял от съфинансирането. Индивидуалните кредитни суми остават в сравнително нисък диапазон, съобразен с платежоспособността на домакинствата, а допълнителното застраховане на кредита от страна на ФЕЕВИ осигурява още един слой на финансова сигурност.

От аналитична гледна точка този модел има особено значение в контекста на статистически установените характеристики на жилищния фонд, включително високия дял на малки домакинства, застаряващо население и неравномерна доходна структура в многофамилните сгради. Именно в такива условия индивидуалният достъп до кредитиране често е ограничен или невъзможен, а колективният механизъм, комбиниран с целева публична подкрепа, позволява преодоляване на бариерите пред участието в процеса на обновяване.

В резултат на проекта не само са обновени конкретни сгради, но е натрупан институционален и социален капитал, който поставя основите на по-късните, значително по-мащабни програми за сградно обновяване. Променени са нагласите на собствениците, изпробвани са работещи модели за сдружаване и колективно вземане на решения, а публичната администрация и финансовите институции получават реален опит за работа с етажната собственост като специфичен, но управляем субект.

В този смисъл демонстрационният проект от периода 2007–2011 г. остава отправна точка за бъдещия дизайн на политики и финансови инструменти за обновяване на многофамилните жилищни сгради. Той ясно показва, че модели със съфинансиране и целево колективно кредитиране са възможни, работещи и съобразени със структурата на жилищния фонд, но изискват активна публична роля, институционална подкрепа и внимателно адаптиране към социално-икономическия профил на собствениците.

В периода 2012–2015 г. в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013 МРРБ, чрез Дирекция „Жилищна политика“, реализира проекта „Енергийно обновяване на българските домове“, който представлява втория систематичен опит за прилагане на политики за енергийно обновяване на многофамилния жилищен фонд на национално ниво. Проектът надгражда демонстрационните интервенции от предходния период, като въвежда по-мащабен програмен подход и първоначално също комбинира безвъзмездна финансова помощ със съфинансиране от страна на собствениците.

В рамките на проекта са обновени общо 156 сгради, като първоначално финансовият модел предвижда 50% БФП, впоследствие увеличена на 75%, а в заключителната фаза – до 100%. Общата стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ възлиза на малко над 50 млн. лв., а обновената разгъната застроена площ достига 240 692 кв. м. Паралелно с това за още 139 договорени сгради изпълнението на строително-монтажните работи е прехвърлено към Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС), което на практика бележи прехода към нов модел на изцяло публично финансиране.

Ключов момент в развитието на проекта е съвпадането на две събития – приключването на програмния период, респективно проекта и стартирането през 2015 г. на НПЕЕМЖС, предвиждаща 100% БФП. В този контекст държавата поема ангажимента да осигури съфинансирането в размер на 25% от стойността за обновяване на сградите, за сметка на държавния бюджет. Това решение фактически елиминира необходимостта от финансово участие на домакинствата и води до утвърждаването на модела на 100% БФП, който впоследствие доминира политиките за сградно обновяване в страната.

По проекта е предвидено функционирането на Фонд за жилищно обновяване, замислен като инструмент за предоставяне на нисколихвени кредити и гаранции с цел подпомагане на етажните собствености/сдруженията на собствениците при осигуряването на изискуемото съфинансиране. Фондът има за цел да разработва насоки за финансови пакети, да прилага политики за оценка на кредитния риск и да подпомага посредниците при оценката на платежоспособността на етажните собствености. На практика обаче предоставяните кредити са индивидуални, а не колективни, насочени към отделни собственици, при условия и изисквания, близки до стандартните потребителски кредити на търговските банки. Това значително ограничава интереса и възможността за участие, особено в сгради с по-висок дял възрастни домакинства, ниски доходи и ограничен достъп до кредитиране.

Проектът прави и опит за въвеждане на социално насочен компонент в модела на съфинансиране, като предвижда възможност социално уязвими домакинства да получат 100% БФП за обновяване на жилищата си, поради невъзможност да осигурят собствено съфинансиране или да се възползват от кредитните инструменти на Фонда за жилищно обновяване. На практика обаче процедурата е сложна, с множество рестриктивни критерии и продължителни срокове, което води до ограничен брой реално подпомогнати домакинства и минимален ефект на този механизъм.

Проектът „Енергийно обновяване на българските домове“ представлява ключов преходен етап в развитието на политиките за сградно обновяване в България. Той демонстрира както потенциала, така и ограниченията на моделите със съфинансиране в условията на силно фрагментирана собственост, липса на достъп до колективно кредитиране и ниска платежоспособност на част от домакинствата. Натрупаният опит ясно показва ограниченията на универсалния  модел за финансиране и подчертава необходимостта от разработване на по-гъвкави и целеви финансови инструменти, които едновременно да позволяват устойчиво мащабиране на процеса на енергийно обновяване в дългосрочен план и да осигуряват адекватна подкрепа за социално уязвими домакинства, които поради ниски доходи, възрастова структура или здравословни и социални фактори не са в състояние самостоятелно да съфинансират обновяването на жилищата си.

Натрупаният опит от двата проекта със съфинансиране показва, че ключов фактор за реализирането на обновителни дейности в МЖС не е единствено наличието на финансов ресурс, а осигуряването на целенасочена, професионална и координирана подкрепа за етажните собствености/сдруженията на собствениците  през целия жизнен цикъл на проекта. В този контекст фигурата на т.нар. „проектен мениджър“, прилагана както в демонстрационния проект от периода 2007–2011 г., така и в проекта „Енергийно обновяване на българските домове“, представлява функционален предшественик на модела за обслужване на едно гише, който се утвърждава като добра европейска практика в политиките за сградно обновяване.

Чрез проектните мениджъри собствениците получават интегрирана подкрепа, обхващаща едновременно технически, организационни, административни и финансови аспекти на процеса по обновяване. Тази подкрепа значително подпомага собствениците, ограничава риска от грешки и несъответствия с нормативната уредба и компенсира липсата на експертен капацитет на ниво сграда – дефицит, който е системно установен в анализа на жилищния фонд и тематични разработки, включително социологически проучвания извършени в рамките на проекти с европейско финансиране, като проект „SHEERenov - Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради“, проект SHEERenov+, проект ,,INSPIRenov - FINancial Schemes for Providing Innovation in the Energy Renovation“ и др.

Особено съществен положителен елемент, който следва да бъде отчетен като устойчива и приложима практика, е предоставянето на 100% публична финансова подкрепа за подготвителните дейности, включително енергийните и техническите обследвания и оценките за съответствие със строително-техническите изисквания. Този подход адресира една от най-сериозните начални бариери пред участието на етажните собствености – необходимостта от предварителни разходи за проектна и техническа документация, които в условията на съфинансиране често се оказват непреодолими, особено за сгради с по-ниска социално-икономическа структура на обитателите.

В по-широк план, опитът от двата проекта показва, че ефективното сградно обновяване изисква не просто предоставяне на средства, а структурирана услуга, при която етажната собственост е поставена в центъра на процеса, но не носи сама тежестта на сложните административни и технически процедури. Именно този модел на обслужване на едно гише създава условия за по-широко участие, по-високо качество на изпълнение и по-добра устойчивост на резултатите.

2. Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (от 2015 г.)

От 2015 г. насам фокусът на политиките за сградно обновяване в България се концентрира почти изцяло върху Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС). Програмата въвежда модел на 100% безвъзмездна финансова помощ за допустимите дейности и се утвърждава като основен инструмент за обновяване на многофамилния жилищен фонд, както и като алтернативна мярка за изпълнение на националната кумулативна цел за енергийни спестявания.

От старта на НПЕЕМЖС до 31.12.2024 г. в експлоатация са въведени общо 1 968 сгради, включващи 131 729 жилища, с обновена разгъната застроена площ от 11 139 921,59 кв. м., с бюджет от приблизително 2 млрд. лв. Част от МЖС, за които осигуреното финансиране по бюджета на НПЕЕМЖС не е достигнало, са обхванати чрез допълнителен механизъм за финансиране на база двустранно подписани споразумения между МРРБ и съответните общини. Така се предвижда обновяване на още 47 сгради на територията на шест общини – Добрич, Каварна, Пловдив, Тутракан, Хасково и Столична община, с обща прогнозна стойност 91 446 897,50 лв. с ДДС. Изпълнението и въвеждането в експлоатация на сградите следва да приключи до края на 2025 г.

Съгласно рамката, разработена от МРРБ, Българската банка за развитие (ББР) изпълнява функцията на агент по плащанията, като приема заявления от сдруженията на собствениците чрез общините. Общините поемат ролята на организатор на целия инвестиционен процес – провеждане на обществени поръчки, възлагане, строителен и авторски надзор – и изпращат одобрените фактури за плащане към ББР. Този модел осигурява централизирано управление и контрол на публичния ресурс, но едновременно с това поставя общините в нетипична за тях роля, тъй като възложителят и собственикът на сградите са различни субекти, което поражда редица административни и организационни усложнения.

Междинната оценка на програмата показва, че прилагането на референтни стойности на разходите за строително-ремонтни работи (СМР) на квадратен метър разгъната застроена площ е практически неизбежно при подобен мащаб на интервенция и необходимост от лесно администриране и контрол. Въпреки това, този подход не винаги е достатъчно прецизен и не отчита в пълна степен спецификите на сградния фонд. Натрупаната практика ясно показва, че при формулиране на бъдещи референтни стойности е целесъобразно, освен етажността, да се въведе допълнителен критерий – тип покрив/година на въвеждане в експлоатация и др., тъй като част от сгради изискват значително по-високи разходи за съпътстващи дейности. Анализът на изпълнението на НПЕЕМЖС показва също, че програмата обхваща и се опитва да решава едновременно проблеми от различно естество и характер – от конструктивна устойчивост на сградите, през базови мерки за енергийна ефективност, до интегриране на възобновяеми енергийни източници. Този „универсален“ подход ограничава ефективността и гъвкавостта на интервенциите. В тази връзка по-ефективен и ефикасен би бил модел на паралелно действащи програми с ясно фокусирани цели – например отделни инструменти за сгради с конструктивни проблеми, за сгради, нуждаещи се от базови енергоспестяващи мерки, и за сгради с по-амбициозни собственици, стремящи се към по-високи цели по отношение на енергийната ефективност – и с различен интензитет на публичната подкрепа.

Организационните затруднения при прилагането на НПЕЕМЖС са свързани основно със сложността на правилата и процедурите, както и с ограничен административен капацитет в част от участващите институции. Определените по програмата роли и отговорности поставят участниците в нетипични за тях позиции, като особено показателен е случаят с прилагането на разпоредбите на Закона за устройство на територията, който изхожда от презумпцията, че възложителят на СМР и собственикът са едно и също лице – предпоставка, която не е валидна при МЖС в контекста на програмата.

За разлика от предходните програми със съфинансиране, в рамките на НПЕЕМЖС не се формира пазар на икономически оператори в ролята на „проектен мениджър“ или специализиран посредник, който да предоставя професионална помощ на етажните собствености през целия процес на обновяване. Това е логично следствие от факта, че обновяването се реализира изцяло с публичен финансов и административен ресурс. В перспектива обаче, при преминаване към модели със съфинансиране, липсата на подобни структури се очертава като сериозна празнина. Не случайно една от мерките, заложени в стратегическата рамка на Дългосрочната стратегия за обновяване на сградния фонд до 2050 г., е утвърждаването на нормативна уредба, насърчаваща професионалното управление и поддръжка на сградните фондове.

Въпреки посочените слабости, резултатите от изследванията и оценките показват, че освен материалните подобрения, НПЕЕМЖС е допринесла и за нематериални ефекти – подобряване на съседските взаимоотношения, преодоляване на предразсъдъци относно колективното управление и повишаване на доверието в сдруженията на собствениците като инструмент за управление на етажната собственост.

Докладът на Световната банка дава положителна, но балансирана оценка на програмата, като подчертава, че тя е демонстрирала ползите от обновяването за постигане на енергийна ефективност, подобрила е комфорта на обитателите, намалила е сметките за енергия и е повишила удовлетвореността от сградите. В същото време в доклада ясно са очертани направленията за подобрение, включително необходимостта от по-устойчиви и мащабируеми финансови механизми, постепенно намаляване на дела на безвъзмездната помощ чрез увеличаване на приноса на етажните собствености, подобряване на техническото качество и надзора, както и прилагане на повече „меки“ мерки – стандартизирани задания, засилен мониторинг, енергиен контрол след обновяване, обучение на участниците и по-широко обществено информиране.

НПЕЕМЖС представлява ключов етап в развитието на политиките за сградно обновяване в България. Тя постига значителни количествени и качествени резултати, но едновременно с това ясно очертава границите на изцяло грантовия модел и необходимостта от еволюция към по-устойчиви, диференцирани и социално чувствителни финансови инструменти.

Проекти по приоритетна ос 1 и 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г.

Реализацията на проектите по приоритетни оси 1 и 2 на ОПРР 2014–2020 г. съвпада във времето с действието на НПЕЕМЖС и следва сходна философия на публична интервенция. И в двата случая обновяването на многофамилните жилищни сгради се осъществява при условия на 100% безвъзмездна финансова помощ за допустимите дейности и при пълно администриране на процеса от страна на публичните власти. Това създава паралелна линия на финансиране, която разширява териториалния и типологичния обхват на обновяването, но едновременно с това възпроизвежда редица от системните характеристики и ограничения на изцяло грантовия модел.

По приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, с общ бюджет от 840,4 млн. евро, се финансират проекти, заложени в Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие на административните центрове на 39 общини на големите и средно големите градове в страната. В рамките на тази приоритетна ос са обновени 219 МЖС с общ бюджет от приблизително 55 млн. лв. Макар относително скромен като брой спрямо мащаба на Националната програма, този резултат допринася за по-балансирано териториално разпределение на публичната подкрепа и за интегриране на енергийната ефективност в по-широки градски политики.

Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферни райони“ е насочена към малки градове и опорни центрове в периферни райони. По тази ос се финансират проекти за енергийна ефективност в жилищни и публични сгради, включително общински обекти от социалната, образователната и културната инфраструктура. Конкретни бенефициенти са 28 общини, като общият бюджет за обновяване на жилищни сгради възлиза на около 135 млн. лв., а броят на обновените сгради достига 574. Изпълнението на приоритетната ос е осъществено чрез три последователни процедури за подбор на проекти, което позволява поетапно усвояване на ресурса. Особено показателна за бъдещото развитие на политиките за сградно обновяване е практиката, приложена в рамките на третата процедура. Част от общините, които не разполагат със собствен финансов ресурс за покриване на подготвителните дейности – обследвания за енергийна ефективност и инвестиционно проектиране – въвеждат изискване кандидатстващите сдружения на собствениците да подават заявления за участие с вече изготвени технически проекти. Това означава, че собствениците сами организират и финансират подготвителните дейности, избирайки доставчици на услуги на пазарен принцип. Тази практика представлява важен емпиричен аргумент за реализуемостта на пазарно-ориентиран модел за сградно обновяване. Положителните ефекти се изразяват в съкращаване на сроковете за подготовка и изпълнение, тъй като се избягва необходимостта от провеждане на обществени поръчки от страна на общините за обследвания и проектиране. В допълнение, активното участие на частния бизнес, предлагащ тези услуги, допринася за по-бързи и навременни резултати и за достигане до по-широк кръг потенциални бенефициенти. Не на последно място, изискването за финансово участие в подготвителния етап повишава ангажираността и отговорността на собствениците и създава предпоставки за по-устойчиво участие в последващи схеми за съфинансиране.

Опитът от приоритетни оси 1 и 2 на ОПРР 2014–2020 г. ясно показва, че макар изцяло грантовият модел да е ефективен за бързо постигане на видими резултати, съществуват работещи междинни решения, които комбинират публична подкрепа с пазарни механизми и ограничено финансово участие на собствениците. Именно тези решения очертават потенциална посока за бъдещи политики, насочени към по-устойчиво и мащабируемо обновяване на жилищния фонд в страната.

3. Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

Съвременният етап на политиките за енергийно обновяване на МЖС се характеризира с интегрирането на националната практика в рамката на Механизма за възстановяване и устойчивост. В рамките на НПВУ подходът на преобладаващо грантово финансиране е запазен, но допълнен с опит за поетапно въвеждане на съфинансиране. По своя замисъл двата етапа на инвестицията „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ отразяват еволюцията на националната политика – от масово подпомагане с пълна публична подкрепа към намерение за преход към смесена схема, която да подготви пазара и домакинствата за бъдещи финансови инструменти (кредити, гаранции и целеви фондове) и за постепенно намаляване на зависимостта от грантов ресурс.

Етап I, обявен в края на 2022 г., разполага със значително по-голям бюджет (1 129 881 600 лв.) и фактически изпълняваше ролята на „наследник“ на националната програма. Основната му цел е постигане на широк обхват на обновени сгради, но вече при по-строги условия, съобразени с европейските изисквания: минимум 30% спестяване на първична енергия, достигане на енергиен клас „В“ и съответствие с принципа за „ненанасяне на значителна вреда“ (DNSH). Този етап има ясно изразен демонстрационен характер – да покаже осезаеми ползи за домакинствата и да създаде доверие, че обновяването е реалистично постижимо и управляемо като процес. В него ангажиментът на собствениците е предимно организационен: учредяване на сдружения на собствениците, осигуряване на необходимите обследвания, взаимодействие с общините и изпълнение на административните изисквания в партньорски модел, при който местната власт функционира като администратор на процедурата и водещ партньор.

Етап II, обявен през юни 2023 г., първоначално е замислен като преход към по-устойчива финансова рамка – 80% БФП и 20% самоучастие от страна на сдруженията на собствениците. Логиката на този дизайн е постепенно въвеждане на принципа на съфинансиране и създаване на предпоставки за последващо развитие на финансови инструменти и пазарни механизми за сградно обновяване. На практика обаче етапът срещна ниска активност, която ясно показа разминаване между целевия модел и реалните възможности на участниците: липсва специализиран кредитен продукт, който да адресира нуждите на етажните собствености като колективни субекти, липсват работещи механизми за подкрепа на енергийно бедни и социално уязвими домакинства, а в много сгради съжителстват домакинства с различни доходи и различна готовност за поемане на финансов ангажимент. Този профил е напълно предвидим на фона на статистически установените характеристики на жилищния фонд – висока концентрация на собственост във физически лица, значителен дял възрастни и малки домакинства и ограничена финансова устойчивост на част от собствениците, особено в по-големи МЖС.

Данните за подадените и одобрените проектни предложения потвърждават възпиращия ефект на първоначално планираното съфинансиране. При Етап I са подадени 3 061 предложения и одобрени 761 сгради с РЗП 4 057 648 кв.м., докато при Етап II подадените са 309, а одобрените – 287 сгради с РЗП 497 208 кв.м. (общо 3 370 подадени и 1 048 одобрени предложения/сгради). Разликата в активността е почти десетократна и ясно показва, че дори относително ограничено самоучастие може да блокира търсенето, когато не е подкрепено от достъпни финансови механизми и предвидима институционална рамка. Допълнителен фактор за ниската активност по Етап II е изчаквателното поведение, усилено от противоречиви сигнали в публичното пространство за предстоящо „връщане“ към 100% финансиране в бъдещи схеми. Това подчертава колко силно програмите за обновяване зависят от доверие, стабилност на правилата и последователна комуникация – условия, без които и добре проектираните механизми трудно постигат масово участие.

Впоследствие, е взето решение финансовите параметри на Етап II да бъдат променени така, че и той да се реализира при 100% безвъзмездно финансиране. Това показва системен проблем: въвеждането на съфинансиране не може да бъде „административно решение“, ако не е придружено от реален пазарен инструментариум, включително кредитиране на сдруженията на собствениците, гаранционни механизми и работещи модели за защита на уязвимите групи, които иначе остават извън обхвата на обновяването.

Опитът от НПВУ потвърждава и значението на ранната подготовка като решаващ фактор за успеваемост. Общините, които поемат организацията и/или финансирането на обследванията (енергийно и техническото) и работят активно за ускоряване на подготвителните дейности, отчитат висок дял одобрени проекти и високо усвояване на бюджета по Етап I. Това показва, че публичната подкрепа в началния етап на процеса може да действа като „мултипликатор“ – преодолява първата бариера пред етажните собствености (липса на средства и капацитет за обследвания и документация) и увеличава вероятността проектите да преминат успешно оценката. В същото време има и общини с добри резултати без пряко финансиране на обследванията, което подсказва, че ефективната местна роля не е задължително свързана с разходи, а с навременна методическа помощ, координация, ясна комуникация и организационна подкрепа. Точно тук се откроява значението на структурите за обслужване „на едно гише“ и координираната техническа помощ – когато тя е налична и добре организирана, сдруженията на собствениците могат да се справят самостоятелно, когато липсва, натоварването и рискът се прехвърлят върху домакинствата и това води до неравнопоставеност между участниците и до ограничено участие.

За разлика от Етап I, при Етап II не се наблюдава аналогична общинска подкрепа за подготвителните дейности в същия мащаб, което на практика поставя кандидатите в двата етапа в асиметрични условия: едни получават институционално „ускорение“ още в началото, а други са оставени да осигурят самостоятелно средства и експертна помощ при по-сложни изисквания и първоначално предвидено съфинансиране. Това неравновесие повдига ключов въпрос за бъдещото програмиране: устойчивият модел на обновяване не е само въпрос на процент БФП, а на гарантиран равен достъп до информация, предварителна техническа помощ, подготвителни дейности и предвидими правила. Без такава рамка всяка бъдеща стъпка към съфинансиране ще генерира ниска активност, изчаквателно поведение и социално напрежение между групите собственици и между общините с различен административен капацитет.

НПВУ затвърждава две ключови поуки за бъдещите политики за сградно обновяване. Първо, грантовият подход осигурява висока активност и бързи резултати, но не изгражда сам по себе си устойчивост и мащабируемост, ако паралелно не се развиват финансови инструменти и професионална подкрепа за етажните собствености. Второ, въвеждането на съфинансиране е възможно само ако е подкрепено от реална инфраструктура – целеви кредитни продукти за етажни собствености, механизми за гарантиране и защита на уязвимите домакинства, както и стабилен модел за обслужване „на едно гише“, който да намалява организационния риск за гражданите. Именно тази комбинация е предпоставка бъдещите програми да преминат от епизодично грантово обновяване към дългосрочен, предвидим и социално справедлив модел.

В програмния период 2021–2027 г. Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) предвижда целеви финансов ресурс за обновяване на МЖС в рамките на три приоритета. Подходът по ПРР запазва доминиращата роля на БФП и високата степен на публично администриране на процеса.

По Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ е предвиден ресурс от приблизително 26 млн. лв. за обновяване на около 45 сгради с прогнозна обновена РЗП от около 95 484 кв. м. В рамките на този приоритет е обявена процедура „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“, която обхваща широк спектър от допустими дейности – от инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност, през енергийна ефективност и устойчиво обновяване на жилищни и обществени сгради (включително студентски и ученически общежития), до устойчива и градска мобилност и т.н. За проектите за енергийна ефективност на жилищни и обществени сгради по тази процедура е въведено изискване за 5% съфинансиране на допустимите разходи. Практическото изпълнение към момента показва обаче ограничен интерес и реализация в жилищния сектор – справка в ИСУН сочи, че сред сключените договори за БФП единствено община Видин има подписани договори за енергийна ефективност в МЖС (4 договора на обща стойност 11,3 млн. лв.), докато останалите договори са насочени към други допустими дейности по процедурата. Това потвърждава, че при широки интегрирани процедури жилищното обновяване често остава второстепенно спрямо други инвестиционни приоритети на общинските администрации.

По Приоритет 2 на ПРР е планиран по-значителен ресурс – около 64 млн. лв., с индикативен обхват от приблизително 389 сгради с планирана за обновяване РЗП от около 234 074 кв. м.

Съществено по-различен профил има Приоритет 4 „Справедлив преход“, който е пряко обвързан с териториите, засегнати от прехода към нисковъглеродна икономика, и с целите за справяне с енергийната бедност. По този приоритет е предвиден ресурс – приблизително 203 млн. лв., с вече сключени 139 договора за обновяване на МЖС и прогнозна обновена РЗП от около 293 962 кв. м. Дейностите се изпълняват на територията на общините в областите Кюстендил, Перник и Стара Загора, както и в 10-те общини, свързани с Маришкия басейн, попадащи в обхвата на Фонда за справедлив преход. Предвидено е предоставянето на 100% БФП за обновяване на МЖС.

В по-широк контекст, ПРР 2021–2027 г. допълва и припокрива по време интервенциите по НПВУ. В сравнително кратък и сходен период за кандидатстване на практика функционират паралелно три възможности за финансиране на енергийно обновяване на МЖС – по НПВУ, по Приоритет 1 и по Приоритет 4 на ПРР – с различен интензитет на безвъзмездната помощ (80%, 95% и 100%). Същественото в случая е, че този различен интензитет на подкрепа е практически единствената разлика между схемите, доколкото останалите изисквания – по отношение на допустими дейности, технически стандарти, енергийни спестявания, процедурни правила и административна логика – са в голяма степен идентични. Липсва ясно аргументирана и публично комуникирана логика защо сходни по тип сгради и домакинства следва да бъдат третирани с различни нива на подкрепа в рамките на паралелни програми, което създава объркване сред потенциалните кандидати и насърчава изчаквателно поведение.

От гледна точка на бъдещото програмиране, натрупаният опит ясно показва, че наличието на повече възможности за кандидатстване с различен процент на безвъзмездна финансова помощ само по себе си не е проблем, а напротив предимство. Ключовото условие обаче е тези различия в интензитета на подкрепа да бъдат ясно обосновани и обвързани със специфичните характеристики на кандидатстващите сгради и най-вече със социално-икономическия профил и „микса“ на обитателите. Сгради с висока концентрация на енергийно бедни и социално уязвими домакинства обективно изискват по-висок интензитет на публична подкрепа, докато при други типове сгради и общности може да се прилагат смесени модели със съфинансиране, подкрепени от адекватни финансови инструменти и професионална помощ.

С амбицията за продължаване и надграждане на постигнатите резултати от първия етап на НПЕЕМЖС, към момента се планира втори етап на програмата с допълнителен бюджетен ресурс в размер на около 2,5 млрд. лв., предвиден за усвояване до 2029 г. Индикативните параметри на този етап сочат обхват от приблизително 2 200 МЖС с прогнозна обновена или планирана за обновяване РЗП от около 7,68 млн. кв. м. Подобно на досегашния модел, и в този бъдещ етап е заложено100% безвъзмездно финансиране на допустимите дейности, без изискване за финансово участие от страна на собствениците.

Мащабът на предвидения ресурс и очакваният брой обновени сгради поставят въпроса за дългосрочната устойчивост на този модел. При 100% грантово финансиране програмата продължава да разчита изцяло на бюджетни средства и да функционира като централизирана публична интервенция, което ограничава възможностите за мобилизиране на частен капитал и за поетапно въвеждане на пазарни механизми. Това отново изважда на преден план необходимостта от паралелно развитие на допълващи инструменти – финансови механизми за съфинансиране, целеви кредитни продукти, гаранционни схеми и специализирана подкрепа за собствениците, които да подготвят системата за преход към по-устойчив модел на сградно обновяване след изчерпване на грантовия ресурс.

В този смисъл планираният втори етап на НПЕЕ следва да се разглежда не само като продължение на утвърдената практика за 100% безвъзмездна помощ, но и като стратегически прозорец за тестване и въвеждане на елементи, които да надграждат грантовия модел и да създадат предпоставки за по-мащабно, балансирано и финансово устойчиво обновяване на МЖС в по-дългосрочен хоризонт.

4.Кумулативен ефект и обхват

Обобщаването на реализираните и планирани интервенции за енергийна ефективност в МЖС до 2030 г. позволява да се направи цялостна оценка на кумулативния ефект от прилаганите политики и програмни подходи през последните близо 25 години. Данните от отделните програми и проекти, представени в таблицата, показват значителна по размер публична интервенция, но и ясно очертани ограничения по отношение на постигнатия обхват.

Таблица № 34: Реализирани и планирани интервенции за ЕЕ обновяване на МЖС до 2030 г.

| Източник на финансиране | Бюджет (лв.) | Обхванати сгради (бр.) | Обновена/ планирана за обновяване РЗП (кв. м) |
| --- | --- | --- | --- |
| проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” 2007-2011 г. | ~ 11 млн. | 50 | 80 975 |
| проект „Енергийно обновяване на българските домове“ 2012–2015 г. | ~ 50 млн. | 156 | 240 692 |
| НПЕЕМЖС | ~ 2 млрд. | 1968 | 11 139 922 |
| ОПРР 2014-2020 г. Приоритетна ос 1 | ~ 55 млн. | 219 | 68 033 |
| ОПРР 2014-2020 г. Приоритетна ос 2 | ~ 135 млн. | 574 | 323 040 |
| НПВУ Етап I | 1,144 млрд. | 761 | 4 057 648 |
| НПВУ Етап I I | 140 млн. | 287 | 497 208 |
| ПРР 2021-2027 г. Приоритет 1 | ~ 26 млн. | ~ 45 | ~ 95 484 |
| ПРР 2021-2027 г. Приоритет 2 | ~ 64 млн. | ~ 389 | ~ 234 074 |
| ПРР 2021-2027 г. Приоритет 4 „Справедлив преход“ | ~ 203 млн. | 139 | ~ 293 962 |
| НПЕЕ | ~ 2.5 млрд. | ~ 2200 | ~ 7 680 000. |

На база на наличната информация за периода 2015–2030 г., включително вече реализираните и планираните към момента интервенции, се очаква:

- да бъдат обновени общо около 6 790 МЖС;

- да бъде използван публичен ресурс в размер на приблизително 6,33 млрд. лв.;

- да бъде обхванат приблизително 8,3% от потенциалните над 82 000 МЖС в страната.

Тези стойности ясно показват неблагоприятното съотношение между вложения публичен ресурс и реално постигнатия обхват на обновяване на жилищния фонд. Въпреки безспорните ползи на ниво отделна сграда и домакинство – подобрен комфорт, намалени енергийни разходи и по-добри енергийни характеристики – ефектът върху целия многофамилен жилищен фонд остава ограничен в мащаб. Дори при силно оптимистичен сценарий за пълна реализация на всички планирани интервенции до 2030 г., над 90% от МЖС в страната ще останат извън обхвата на публично подпомаганото енергийно обновяване.

Анализът на натрупаните резултати очертава ясно основните характеристики на прилагания до момента модел за обновяване:

- доминиращ грантов подход, с висок до пълен интензитет на БФП;

- липса на механизми за рециклиране на публичния ресурс, което води до еднократно използване на значителни бюджетни средства без възможност за мултиплициращ ефект;

- ограничено (липса на) системно привличане на частно финансиране, включително банкови продукти, гаранционни инструменти и фондове;

- кампаниен характер на интервенциите, обвързан с конкретни програмни периоди, временни бюджетни решения и силна зависимост от политически цикли.

Натрупаният опит безспорно е довел до изграждане на значителен административен и технически капацитет – на национално и общинско ниво – за подготовка, администриране и изпълнение на проекти за сградно обновяване. В същото време този опит ясно очертава и структурните ограничения на модела по отношение на неговата мащабируемост, устойчивост и дългосрочно въздействие върху жилищния сграден фонд. В този контекст кумулативният ефект от досегашните и планираните интервенции потвърждава необходимостта от еволюция на модела на финансиране и управление – от изцяло грантов, кампаниен подход към по-гъвкава, диференцирана и пазарно допълваща рамка. Такава рамка следва да комбинира публичната подкрепа с финансово участие, социално насочени механизми за уязвимите домакинства и устойчиви инструменти за мобилизиране на частен ресурс, ако целта е постигане на реален, мащабен и дългосрочен ефект върху целия многофамилен жилищен фонд в страната.

5. Потенциал и роля на Националния декарбонизационен фонд (НДФ)

Разработването на настоящата точка се основава на публично достъпната концептуална рамка за Националния декарбонизационен фонд (НДФ), както и на анализа на структурните ограничения и пазарните нужди, идентифицирани в отделните части на настоящия документ. Представените механизми и инструменти не следва да се разглеждат като окончателно приети параметри, а като аналитично формулирани елементи, които отразяват утвърдената европейска практика при прилагане на финансови инструменти в жилищния сектор и логиката на българския пазар. Целта е да се очертае реалистичен, работещ и мащабируем модел за функционирането на НДФ, който да преодолее ограниченията на досегашния изцяло грантов подход.

Очаквани механизми и инструменти

Националният декарбонизационен фонд е замислен като ключов инструмент за преход от кампанийни, еднократни грантови схеми към устойчив модел за финансиране, комбиниращ публични средства и частен капитал. НДФ не следва да замества грантовете, а да ги използва значително по-целенасочено – в комбинация с кредити, гаранции и техническа помощ – така че с ограничен публичен ресурс да се постигне по-голям обхват и по-дългосрочен ефект. В този смисъл фондът изпълнява ролята на „катализатор“, който намалява риска за частния сектор и създава условия за активно участие на финансовите институции в обновяването на жилищния фонд.

Един от основните очаквани механизми в рамките на НДФ са гаранционните инструменти. Чрез предоставяне на частични гаранции към търговските банки фондът може да поеме част от кредитния риск при финансиране на сдружения на собствениците. Този подход е в основата на разработваните по европейски проекти модели, включително по проект INSPIRenov, и има потенциала да отключи достъпа на банковата система до сегмент, който до момента се възприема като високорисков. Гаранциите позволяват предлагане на по-ниски лихви, по-дълги срокове и по-гъвкави условия, както и кредитиране на сгради и сдружения с по-ограничен финансов капацитет.

В тясна връзка с това стои моделът на смесено финансиране, при който грантов компонент се комбинира с пазарно кредитиране. Този модел е широко валидиран в редица европейски държави и позволява ефективно споделяне на риска между публичния и частния сектор. Чрез смесеното финансиране публичният ресурс се мултиплицира, като всеки вложен лев публични средства привлича няколко лева частен капитал. По този начин се създават предпоставки за значително по-широк обхват на интервенциите без пропорционално увеличение на бюджетните разходи.

Допълнителен инструмент с ключово значение е възможността за субсидиране на лихви или на част от главницата по кредитите. Този тип подкрепа позволява намаляване на реалната финансова тежест за домакинствата и е особено важен в контекста на установената в редица тематични разработки ниска готовност за поемане на дългосрочен кредитен ангажимент. В условията на висока чувствителност към разходите и ограничени спестявания, дори сравнително малка лихвена субсидия може да се окаже решаваща за вземането на положително решение от страна на сдруженията на собствениците.

Функционирането на всички тези финансови инструменти е неразривно свързано с осигуряването на техническа помощ. В рамките на НДФ техническата помощ не следва да се разглежда като допълнителен, вторичен елемент, а като интегрална част от самия финансов модел. Обновяването на МЖС е сложен процес, който включва енергийни и технически обследвания, изготвяне на технически паспорти и инвестиционни проекти, както и управление на организационни, правни и финансови аспекти. Без системна техническа помощ моделът „грант плюс заем“ трудно може да бъде приложен успешно на ниво етажна собственост.

Именно тук ключова роля играят Центровете за комплексно обслужване или т.нар. „обслужване на едно гише“ (ЦКО/OSS). Те поемат функции по координация между собствениците, организиране на общи събрания и вземане на решения, подготовка на документация, комуникация между одитори, проектанти, строители и банки, съдействие при избор на изпълнители, контрол на качеството и цялостно управление на процеса. Тези функции изискват експертиза и административен капацитет, които обикновено липсват на ниво етажна собственост, и затова не могат да бъдат прехвърлени върху самите собственици.

Възможности за привличане на частен капитал

НДФ има значителен потенциал за привличане на частен капитал чрез модели на смесено финансиране. Чрез създаване на специализирани кредитни продукти, подкрепени с гаранции от фонда, за първи път се създава реална възможност търговските банки да кредитират сдруженията на собствениците като единен правен субект. Ключов елемент при проектирането на тези продукти е определянето на праговото ниво на публичното финансиране. При грантов компонент над 50% проектите попадат в обхвата на Закона за обществените поръчки, което води до по-сложни и по-дълги процедури. Това прави подобен модел по-подходящ за големи сгради, за сгради в уязвими райони и за сдружения с ограничен финансов капацитет, при които по-високият грант компенсира административната тежест. От друга страна, при грантов компонент до 50% проектите не попадат под изискванията на ЗОП, което дава възможност на етажната собственост да избира изпълнители по пазарни правила, да съкрати значително сроковете и да структурира обновяването по-гъвкаво според конкретните нужди на сградата. Този сценарий е особено подходящ за малки и средни сгради и за сдружения с по-висока готовност за финансово участие чрез заем или собствен принос. Именно този тип схеми имат потенциал да осигурят най-широк обхват при по-ниска административна цена.

Връзката на НДФ с търговските банки и инвестиционните фондове се основава на комбинация от гаранции, нисколихвени кредитни линии, включително чрез ЕИБ и ЕБВР, както и съфинансиране на риска. Това създава условия за развитие на напълно нов сегмент от финансови продукти, насочени към жилищните сгради, който до момента практически липсва на българския пазар.

Влияние върху устойчивостта

От гледна точка на устойчивостта, НДФ има потенциала да прекъсне зависимостта на пазара от ограничени във времето грантови програми и да създаде стабилен, предвидим цикъл на проекти за сградно обновяване след 2027 г., когато ресурсът по НПВУ и ПРР ще бъде изчерпан. Анализите на ЕИБ показват, че дългосрочни инструменти от този тип позволяват на строителния и проектантския сектор да планира инвестиции в персонал и техника на база устойчив поток от проекти, вместо да реагира кампанийно на отделни програми.

В този смисъл НДФ може да награди ефекта на НПВУ, който осигури краткосрочен, мащабен импулс чрез 100% грантово финансиране, но не създаде устойчива пазарна рамка. Фондът може да предложи трайно решение, което комбинира грантове и пазарно финансиране, позволява индивидуализиране на подкрепата според характеристиките на сградата и социално-икономическия профил на обитателите и преодолява ограниченията на единните референтни цени.

Създаването на предсказуем финансов инструмент от този тип гарантира устойчивост не само на процеса на обновяване, но и на всички участници в него – строителни и проектантски фирми, ЦКО/OSS структури и финансови институции. Допълнително, ефективността на НДФ може да бъде значително повишена чрез синергии с други европейски и национални инструменти, като ELENA, InvestEU, Социалния фонд за климата, структурните фондове и национални програми. Европейската инвестиционна банка изрично препоръчва подобен многослоен подход, при който различните инструменти изпълняват ясно разпределени роли – техническа помощ, гаранции, нискорискови инвестиционни прозорци и грантов компонент. Това позволява по-ниски лихви, по-голяма достъпност и по-ефективно насочване на подкрепата, особено към уязвимите домакинства.

В този контекст Националният декарбонизационен фонд се очертава като ключов елемент за дългосрочната трансформация на пазара за енергийно обновяване на жилищните сгради в България и за преминаване от ресурсно интензивен, ограничен по обхват модел към устойчив, мащабируем и социално балансиран подход.

Еднофамилни жилищни сгради

За разлика от многофамилните жилищни сгради, през разглеждания период в България не е прилаган устойчив и последователен национален инструмент, насочен към цялостно енергийно обновяване на еднофамилните жилищни сгради. Подкрепата за този сегмент се реализира фрагментирано – чрез секторни, тематични и териториално ограничени мерки, които имат индиректен или частичен ефект върху енергийната ефективност, но не формират интегрирана политика за сградно обновяване.

Най-съществените публични интервенции, които засягат еднофамилните жилища, са свързани с политики за подобряване на качеството на атмосферния въздух. В рамките на приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на ОПОС 2014–2020 г., както и чрез последващи инициативи като интегрираният проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, се финансират мерки за подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с по-екологични алтернативи. Подобен характер има и процедура „За по-чист въздух!“ по Програма „Околна среда“ 2021–2027 г., насочена към 21 общини, при която реалното масово изпълнение започва основно след 2024 г.

Тези интервенции имат безспорен положителен ефект по отношение на емисиите и крайното енергийно потребление на домакинствата, но не могат да се разглеждат като политики за сградно обновяване в тесния смисъл. Те не обхващат сградната обвивка, топлотехническите характеристики на ограждащите елементи, нито цялостните технически системи, които са ключови за постигане на дълбоки и устойчиви енергийни спестявания.

В контекста на ОПРР 2014–2020 г. обновяването на жилищни сгради е насочено предимно към МЖС. Единствените по-съществени изключения, свързани с еднофамилните жилища, са заложени концептуално чрез финансови инструменти, които на практика не достигат до реално изпълнение.

Повишаването на енергийната ефективност в еднофамилни жилищни сгради е предвидено да се осъществява чрез финансов механизъм в рамките на Фонд мениджър за финансови инструменти в България ЕАД и създадените Фонд за градско развитие Север и Регионален фонд за градско развитие. В тези фондове участват търговски банки като Сосиете Женерал Експресбанк АД и ОББ, които следва да изпълняват ролята на финансови посредници. Предвидената схема е насочена към физически лица – собственици на еднофамилни къщи, проектирани преди 1999 г., като „еднофамилна“ е дефинирана като сграда до три етажа с под шест самостоятелни жилищни обекта. Първоначалните параметри на продукта предвиждат постигане на минимален енергиен клас „С“, срок на кредита до 10–15 години и около 15% самоучастие от страна на крайния получател.

Към края на програмния период обаче този финансов механизъм остава нереализиран. Като основен фактор може да се посочи липсата на безвъзмезден компонент в схемата, съчетана с паралелното действие на програми, предоставящи 100% безвъзмездна помощ за енергийно обновяване в жилищния сектор, макар и насочени към друга целева група – многофамилните сгради. Това създава структурен дисбаланс и демотивация за развитие на пазарно ориентирани финансови продукти за еднофамилните жилища.

В рамките на НПВУ е въведена „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“, насочена към инсталиране на фотоволтаични системи и системи за БГВ за собствено потребление, включително в еднофамилни жилищни сгради. Анализът за 2024 г. показва, че прилагането на схемата е прекратено поради нисък темп на усвояване на ресурса, обусловен от комбинация от фактори – административна сложност на процедурите, недостатъчна информационна кампания и ограничен капацитет за консултиране на гражданите на местно ниво. Това допълнително потвърждава, че дори при наличие на финансов ресурс, липсата на адекватна подкрепяща инфраструктура и „обслужване на едно гише“ води до ограничен ефект.

Въпреки липсата на цялостна национална политика, еднофамилните жилищни сгради не следва да бъдат подценявани като сегмент. По данни от анализа на жилищния фонд те представляват изключително значим дял – над 1 083 800 сгради с 1 333 594 жилища и обща РЗП от 125 833 282 кв. м. Това ги прави съпоставими по мащаб с многофамилния сектор.

Спецификата на еднофамилните сгради обаче предполага различен подход. Анализът до момента ясно показва, че за този сегмент по-подходящи са поетапни, гъвкави мерки – подмяна на дограма, частично или поетапно топлоизолиране, модернизация на отоплителните системи, внедряване на ВЕИ за собствено потребление – комбинирани с достъпни финансови инструменти и целенасочена техническа помощ. Опитът от предходните програми показва, че липсата на интегриран инструмент, който да съчетава кредит, ограничен грантов компонент и професионално консултиране, е основна бариера пред мащабното обновяване на този тип сгради. В този смисъл еднофамилните жилищни сгради представляват не „второстепенен“, а стратегически сегмент, за който бъдещите политики следва да предвидят специално адаптирани механизми, отчитащи както социално-икономическия профил на домакинствата, така и доказаната склонност към поетапни инвестиции в подобряване на жилищата.

## Нежилищни сгради

Политиките за енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд в България обхващат широк спектър от сгради – публични държавни и общински, образователни, здравни, социални, културни, както и сгради в сферата на услугите, производството и туризма. В сравнение с жилищния сектор, при нежилищните сгради се прилага по-разнообразен набор от инструменти, но и тук доминира използването на безвъзмездна финансова помощ, като финансовите инструменти и смесените модели имат по-ограничено приложение. На практика обаче подкрепата е силно концентрирана в публичния нежилищен сграден фонд, докато частните нежилищни сгради (в секторите услуги, търговия, туризъм и производство) имат значително по-ограничен достъп до устойчиви и мащабируеми финансови инструменти, извън отделни грантови схеми с ограничен обхват.

Основни програми и инструменти

- Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 и Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027

Програмите за регионално развитие са основен източник на финансиране за енергийно обновяване на нежилищни сгради, особено в публичния сектор. Подкрепата е насочена към:

- административни сгради на държавната и общинската администрация;

- образователна, културна и социална инфраструктура;

- студентски общежития и други обществени сгради.

Интервенциите са обвързани с изисквания за минимално постигнат енергиен клас или минимално ниво на енергийни спестявания при комбиниране с основно обновяване. Финансирането е предоставяно основно под формата на безвъзмездна помощ, като програмите играят ключова роля за обновяването на остарелия публичен сграден фонд, особено в по-малките и периферни общини.

- Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

НПВУ разширява обхвата на интервенциите в нежилищния сектор чрез инвестиции в:

- енергийна ефективност на публични и общински сгради;

- образователна инфраструктура;

- системи за външно изкуствено осветление;

- нежилищни сгради в секторите производство, търговия, услуги и туризъм.

Подходът в Плана съчетава реформаторски елементи с инвестиционни мерки, но по отношение на сградния фонд отново преобладава грантовият модел, включително при предприятията, където е предвиден ограничен интензитет на подпомагане. Интервенциите са ориентирани към постигане на измерими енергийни спестявания, но са силно обвързани с програмния цикъл и административния капацитет на бенефициентите. Макар интервенциите да са насочени към постигане на измерими енергийни спестявания, анализите показват, че в повечето случаи дълбочината на обновяването остава ограничена до постигане на минимални програмни изисквания, без системно прилагане на подходи за дълбоко или поетапно обновяване, съвместими с дългосрочните цели за декарбонизация на сградния фонд.

- Задължителни механизми по Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ)

Съществена роля в нежилищния сектор имат регулаторните механизми, въведени чрез ЗЕЕ, включително:

- задължението за ежегодно обновяване на определен дял от разгънатата застроена площ на сградите – държавна собственост, използвани от централната администрация;

- изискването за разработване и изпълнение на програми за повишаване на енергийната ефективност от държавните и общинските органи;

- задължителното управление на енергийната ефективност в публичните сгради.

Тези механизми осигуряват постоянна институционална рамка за обновяване на публичния сграден фонд, независимо от наличието на външно финансиране, но практическата им ефективност е силно зависима от наличния инвестиционен ресурс и административния капацитет на отделните институции. Въпреки нормативния си характер, тези механизми не са системно обвързани с адекватни финансови инструменти, което ограничава дълнбочината на обновяването, възможността за изпълнение на задълженията в сгради с по-големи инвестиционни нужди и води до забавяне или формално изпълнение на изискванията.

- Национален доверителен Екофонд (НДЕФ)

НДЕФ е утвърден национален инструмент за подкрепа на проекти за енергийна ефективност в публични сгради и инфраструктура. Чрез Инвестиционната програма за климата фондът прилага комбинирани схеми (грант с допълващо финансиране), насочени към:

- общински и държавни сгради;

- учебни заведения;

- улично и външно осветление.

Ролята на НДЕФ е особено значима за по-малки по мащаб проекти и за бенефициенти с ограничен достъп до други източници на финансиране.

- Финансови механизми на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм

Програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство предоставя целева подкрепа за:

- енергийна ефективност в общински и публични сгради;

- индустриални обекти;

- повишаване на експертния капацитет и управление на енергията.

Тези инструменти допълват националните и структурните фондове, като позволяват по-гъвкави интервенции и пилотно прилагане на по-иновативни решения.

- Финансови инструменти и смесено финансиране

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) / Национален фонд за декарбонизация

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ е създаден през 2005 г. като специализирана национална финансова институция за подкрепа на инвестиции в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. От създаването си фондът прилага инструменти за възвръщаемо финансиране, включително нисколихвени заеми, частични кредитни гаранции и портфейлни гаранции, както и консултантска подкрепа за подготовка на инвестиционни проекти.

В продължение на първите години от функционирането си фондът се утвърждава като модерен за времето си инструмент, подкрепящ широк кръг бенефициенти – общини, публични институции, предприятия и частни лица – и допринася за изграждането на пазар за енергийно-ефективни инвестиции и за прилагането на модели с възвръщаем ресурс.

През последните приблизително пет години ФЕЕВИ практически преустановява активното си финансиране, като дейността му е ограничена в очакване на институционална трансформация. Липсата на активна финансова дейност на фонда в този период допринася за допълнително затвърждаване на грантово ориентирания модел и за отсъствието на устойчиви възвръщаеми инструменти в нежилищния сектор, въпреки наличието на нормативна рамка и натрупан институционален опит.

Към настоящия момент фондът е преформатиран като Национален фонд за декарбонизация, с очаквания за разширяване на мандата и инструментариума му в подкрепа на инвестиции за енергиен преход и декарбонизация. Реалното възобновяване на активна финансова дейност и ролята на фонда в системата от инструменти за сградно обновяване предстоят да бъдат конкретизирани чрез оперативни правила и програми.

Фондове за градско развитие

Фондовете за градско развитие са създадени като финансови инструменти в рамките на политиката за регионално развитие и функционират в периода 2014–2020 г. като част от изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“. Те предоставят възвръщаемо финансиране за проекти с обществена значимост, включително за енергийно обновяване на нежилищни сгради, културна и образователна инфраструктура, както и други обекти на градската среда.

Характерна особеност на фондовете за градско развитие е комбинираният подход, при който кредитният ресурс се съчетава с безвъзмездна финансова помощ от други източници, включително Националния доверителен Екофонд, както и с целенасочено предоставяне на техническа помощ за подготовка и структуриране на проекти. Това позволява реализирането на по-сложни инвестиции, които изискват интегриране на енергийна ефективност с функционално и архитектурно обновяване.

В рамките на програмния период 2014–2020 г. фондовете за градско развитие функционират като действащ инструмент за финансиране на проекти, включително в сферата на нежилищните сгради, и натрупват практически опит в прилагането на смесени финансови модели. Въпреки положителния опит, този модел не е мащабиран системно, а за периода 2021–2027 г. фондовете за градско развитие към момента остават предвиден, но неоперативен инструмент, което ограничава приноса им към устойчивото финансиране на сградното обновяване.

За програмния период 2021–2027 г. фондовете за градско развитие са предвидени като инструмент и по Програма „Развитие на регионите“, с очакване да продължат подкрепата за интегрирани градски проекти и енергийно обновяване на публична инфраструктура. Към момента те се разглеждат като очакван, но все още неоперативен инструмент, чието реално прилагане зависи от окончателното структуриране на финансовите механизми и стартирането на съответните продукти.

Основни тенденции

Анализът на прилаганите политики и инструменти за нежилищните сгради очертава няколко устойчиви тенденции:

- Преобладаване на грантовото финансиране, особено за публични и общински сгради, с ограничено използване на финансови инструменти;

- По-широк институционален и инструментариум в сравнение с жилищния сектор, включително регулаторни задължения и целеви национални фондове;

- Силна зависимост от програмни периоди и проектен подход, което води до неравномерност в темпа на обновяване;

- Ограничено мащабиране на смесени финансови модели, въпреки наличния опит и институционални структури;

- Ограничена връзка между регулаторните задължения по Закона за енергийната ефективност и наличните финансови инструменти, което възпрепятства системното изпълнение на изискванията за обновяване на нежилищните сгради.

## Обобщение

Анализът на прилаганите до момента политики и финансови инструменти за сградно обновяване в България показва силна зависимост от грантово финансиране и проектен подход, независимо от типа сгради. Въпреки наличието на институционален капацитет и разнообразие от финансови механизми, тяхното прилагане не е довело до устойчиво, мащабируемо и пазарно ориентирано обновяване на сградния фонд. Натрупаният опит показва, че проблемът не е в липсата на финансови ресурси, а в начина, по който инструментите са структурирани и прилагани. При всички типове сгради се наблюдават сходни системни ограничения:

- доминиране на грантовия модел,

- ограничено използване на възвръщаеми инструменти,

- силна зависимост от програмни периоди и

- слабо рециклиране на публичния ресурс.

В България съществуват няколко ключови публични и публично подкрепени институции с потенциална роля за финансиране на сградното обновяване – Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (в процес на трансформация в Национален фонд за декарбонизация), Фонд мениджърът на финансови инструменти, фондовете за градско развитие, Българската банка за развитие и търговските банки. Тези институции разполагат с инструменти за възвръщаемо и смесено финансиране – заеми, портфейлни и частични гаранции, комбиниране със средства за безвъзмездна помощ и техническа подкрепа. С конкретни примери от практиката, фондовете за градско развитие и ФЕЕВИ демонстрират, че комбинирането на заемно финансиране, безвъзмездна помощ и техническа подкрепа е работещо в институционален план. Въпреки това, тези модели остават ограничени по обхват и прекъснати във времето, а за периода 2021–2027 г. част от инструментите остават предвидени, но неоперативни. Прекъсването на активната дейност на ФЕЕВИ през последните години допълнително затвърждава грантово ориентирания подход и води до загуба на приемственост при възвръщаемите инструменти.

Различия в приложимостта при нежилищните и жилищните сгради

Макар институциите и инструментите да са принципно едни и същи, тяхната ефективност се различава съществено при нежилищните и жилищните сгради.

При нежилищните сгради съществува по-благоприятна среда за прилагане на смесени финансови модели. Наличието на регулаторни задължения, ясно дефинирани бенефициенти, по-големи инвестиционни обеми и по-ниска транзакционна сложност позволява по-ефективно използване на заеми, гаранции и комбинирани инструменти. Въпреки това, и в този сегмент обновяването остава силно зависимо от програмни цикли, а липсата на системна връзка между регулаторните изисквания и финансовите механизми ограничава темпа и дълбочината на интервенциите.

При жилищните сгради, и по-специално при многофамилните, същите инструменти срещат структурни ограничения. Основните бариери са свързани с липсата на стандартно обезпечение на ниво етажна собственост, множеството собственици с различна платежоспособност и високата транзакционна сложност на подготовката и управлението на проектите. В този контекст банковият сектор показва нисък апетит за кредитиране, независимо от наличната ликвидност и опита с гаранционни схеми в други сегменти.

Опитът от прилагането на заемно-грантови инструменти, като REECL, показва, че този тип схеми са особено подходящи както за еднофамилни жилищни сгради, така и за многофамилни сгради, включително такива с по-висок дял на необитавани жилища или с ограничен капацитет за реализиране на дълбоко обновяване в рамките на един инвестиционен цикъл. Тези инструменти създават условия за изпълнение на единични мерки и поетапно обновяване, съобразено с логиката на паспортите за енергийно обновяване и с реалните финансови възможности на домакинствата. В този смисъл заемно-грантовите схеми имат важна роля за осигуряване на справедлив и приобщаващ процес на декарбонизация, при който нито една група сгради или домакинства не остава извън обхвата на политиките. За да се разшири тяхната приложимост и към по-мащабни колективни проекти в многофамилни сгради, е препоръчително заемно-грантовите инструменти да бъдат надградени чрез по-структурирана финансова архитектура, включваща гаранционни механизми, професионално посредничество, техническа помощ и инструменти за управление на социалния риск.

Обобщеният анализ на двата сегмента показва, че в България има институционален и финансов капацитет за прилагане на възвръщаеми и смесени инструменти за сградно обновяване, но той не е интегриран в последователна и дългосрочна рамка. За преход от доминиращия грантов модел към устойчиво обновяване е необходимо не въвеждане на нови институции, а по-добро структуриране и адаптиране на съществуващите инструменти.Ключовите насоки включват: системно прилагане на гаранционни механизми и комбинирани операции, рециклиране на публичния ресурс, обвързване на регулаторните изисквания с достъпни финансови инструменти при нежилищните сгради и изграждане на работеща архитектура за колективно финансиране при жилищните, включително чрез техническа помощ и професионално посредничество. В този контекст активирането на Националния фонд за декарбонизация и развитието на смесени финансови модели са ключови предпоставки за постигане на целите за обновяване на сградния фонд до 2050 г.

# Политически мерки и инструменти в подкрепа на сградното обновяване

## а) Определяне на разходоефективни подходи за саниране за различни типове сгради и климатични зони, като се отчитат евентуалните значими пазарни събития в жизнения цикъл на сградата

### Методологична рамка и принципи

Националният подход към разходната ефективност на сградното обновяване се основава на Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за изискванията към енергийните характеристики на сградите (в сила от 2023 г., с последващи изменения от 2024 г.) и на Националната дългосрочната стратегия за обновяване на сградния фонд (2021). Tези документи въвеждат европейския принцип на разходна оптималност (cost-optimality), определен в Делегиран регламент (ЕС) 244/2012, чрез който се изчислява енергийното представяне на сградите при минимални разходи през целия жизнен цикъл.

Съгласно Наредбата, оптималното по разходи ниво се определя чрез изчисляване на „глобалните разходи“ (global cost) за период от 30 години, включващ инвестиционните, експлоатационните, енергийните и поддържащите разходи, както и остатъчната стойност на елементите. Тази методология гарантира, че целевите изисквания за енергийни характеристики отразяват икономически най-изгодния баланс между инвестиция и спестяване на енергия.

В резултат, при всеки основен ремонт, реконструкция, преустройство, надстрояване или пристрояване на съществуваща сграда се извършва оценка на рентабилността на мерките по приетата методика. Когато мерките водят до положителен нетен резултат за срока на експлоатация, те стават задължителни за прилагане като част от проекта. По този начин България прилага принципа на „задвижващи фактори“ („trigger points“) – естествени моменти в жизнения цикъл на сградата, при които енергийното обновяване е технически и финансово най-целесъобразно.

Определените 9 климатични зони (съгласно БДС EN ISO 52010-1 и националните климатични референтни файлове) позволяват адаптиране на разходно-оптималните решения спрямо регионалните условия. Например, дебелината и видът на изолацията и конфигурацията на отоплителните и охлаждащите системи се определят различно за умереноконтиненталните райони в Северна България и морския климат в Югоизточна България.

### Разходно-ефективни подходи по основни типове сгради

#### 1. Еднофамилни жилищни сгради

За еднофамилните домове характерните моменти на намеса включват подмяна на покрив, фасада, дограма, отоплителна или вентилационна система, както и реконструкции и пристроявания. Типовите пакети от мерки, идентифицирани в Дългосрочната национална стратегия за обновяване, обхващат:

- Обвивка: топлоизолация на покрив и външни стени (при топлоизолации с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK, дебелина 12–16 cm), нова дограма с коефициент на топлопреминаване Uw ≤ 1,2 W/m²K, мерки за въздушна плътност и ограничаване на топлинни мостове;

- Инсталации: подмяна на котли с термопомпи въздух-вода или земя-вода, въвеждане на интелигентно управление и балансирана вентилация с рекуперация (η ≥ 80%);

- ВЕИ: фотоволтаични панели до 5 kWp или слънчеви термални колектори за битова гореща вода.

Тези комбинации водят до намаляване на потреблението на първична енергия с над 60%, като инвестицията се изплаща в рамките на 8–12 години според климатичната зона и състоянието на сградата.

#### 2. Многофамилни жилищни сгради

При панелни и масивни блокове разходно-ефективните намеси са най-резултатни при капитални ремонти на обвивката и инсталациите. Типични решения включват:

- Фасадна топлоизолация (при топлоизолации с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK, дебелина ≥ 10 cm), топлоизолиран покрив и сутерен, дограма с Uw ≤ 1,3 W/m²K;

- Инсталационни мерки: хидравлично балансиране, монтаж на терморегулатори, топлоизолация на тръбни разводки от отоплителна инсталация в неотопляеми помещения, нови абонатни станции с автоматично регулиране;

- ВЕИ: общи PV системи, или соларно ГВС и общи отоплителни системи, където е икономически оправдано.

Комбинацията от мерки по топлоизолация на ограждащите елементи и инсталациите, особено след включване на ВЕИ водят до постигане на класове на потребление B или по-висок.

#### 3. Сгради с обществено предназначение

За училища, детски градини, административни и здравни сгради задвижващите фактори за енергийно ефективно обновяване са свързани с основни ремонти, реконструкции или промяна на предназначението. Наредбата задължава постигане на енергийни показатели, съответстващи на клас B или по-висок, при всеки такъв проект. Икономически ефективните решения включват:

- Комплексна топлоизолация (фасади, покриви, подове) и подмяна на прозорци,

- Мерки по осигуряване на сезонно засенчване и отблъскващи лъчистата енергия покривни финишни покрития, при сградите функциониращи през лятото,

- Високоефективни отоплителни и вентилационни системи с автоматизация (BMS/SCADA),

- Интелигентно осветление, контролирано по присъствие и дневна светлина,

- PV системи за собствено потребление.

Комбинирането на тези мерки в рамките на задължителни инвестиционни ремонти осигурява икономии на първична енергия от 55–70% и съкращаване на експлоатационните разходи с до 40%.

#### Частни нежилищни сгради

Най-често при търговските и офисните сгради обновяването е обвързано с други събития или задвижващи фактори, като капитални ремонти, реконфигурации на помещения, смяна на предназначение или собственост. Разходно-ефективните мерки включват:

- Подмяна на остъклявания и фасадни системи с високоенергийно изпълнение,

- Комплексна топлоизолация(фасади, покриви, подове).

- Мерки по осигуряване на сезонно засенчване и отблъскващи лъчистата енергия покривни финишни покрития, при сградите функциониращи през лятото,

- Модернизация на ОВК и осветление с внедряване на автоматизация и енергиен мониторинг,

- Интеграция на фотоволтаични системи или термопомпи при положителен резултат от икономическата оценка.

Прилагането на изискванията за енергийните характеристики на компонентите при такива ремонти гарантира постигане на оптимално равнище на енергийна ефективност, без да се натоварват излишно инвестиционните бюджети.

### Роля на „задвижващите фактори“ и интеграция в политиките

Подходът, основан на „задвижващи фактори“ („trigger points“), позволява постигането на дългосрочните цели за декарбонизация при минимален общ разход за собствениците и обществото. В българския контекст тези точки съвпадат с етапи на естествено обновяване на строителните елементи, смяна на предназначение или собственост, подмяна на енергийни системи, както и с възможността за участие в публични програми и финансови инструменти. В тази връзка, методиката насърчава собствениците и проектантите да комбинират енергийното обновяване с други необходими ремонти. Така разходите за скеле, логистика и проектиране се споделят, което прави обновяването икономически изгодно. Тази логика се прилага както за пълно обновяване, така и при частични намеси – например подмяна на покривна хидроизолация, фасадно саниране или смяна на отоплителен генератор. По този начин се избягват пропуснатите възможности за подобрение, без да се създава допълнителна финансова тежест за собствениците. Така изграденият модел осигурява консистентност с принципа за „разходно-оптимално обновяване“, заложен в европейското законодателство, и създава основата за устойчив темп на реновация – базиран на икономическа целесъобразност, техническа изпълнимост и дългосрочна обществена полза.

### Практическо прилагане и препоръчани мерки за подобряване на ефективността

Въпреки наличието на утвърдена нормативна и методологична рамка, практическото прилагане на принципа за разходно-оптимално обновяване в България все още е ограничено и непоследователно. Обновяването на сградите често се осъществява частично и несъгласувано, без цялостна техническа концепция или координация между отделните мерки и участници в процеса.

При многофамилните жилищни сгради това води до фрагментирани интервенции, при които различни собственици предприемат подобрения с различни материали и технологии, без общ енергиен проект и без съгласуване с конструктивните и инсталационните особености на сградата. В резултат се наблюдава нееднородност на изпълнението, понижаване на реалния енергиен ефект и увеличаване на бъдещите разходи при последващо цялостно обновяване.

Съществен допълнителен проблем е натрупаната необходимост от скъпоструващи ремонтни дейности по общите части на многофамилните сгради, които сами по себе си нямат пряк енергоспестяващ ефект, но са ключови за нормалната експлоатация и последващо енергийно обновяване. Такива са например основните ремонти на дървени скатни покриви, възстановяването на амортизирани балкони, подмяната на остарели инсталации или асансьори и други.

Досегашната практика на програми с фокус върху 100% безвъзмездно финансиране на енергоспестяващи мерки не създава условия тези необходими, но неенергийни ремонти да бъдат адресирани адекватно. Това често води до компромисни решения, при които съпътстващи ремонтни дейности се изпълняват ограничено, за да отговарят на изискванията на конкретна програма, вместо да се планират целенасочено според реалните нужди на сградата.

В този контекст бъдещите публични интервенции следва да се основават на по-гъвкав и интегриран подход, който допуска отделно планиране и финансиране на неенергийни, но необходими ремонтни дейности, паралелно или последователно с мерките за енергийна ефективност, в рамките на самостоятелни, паралелно действащи програми. Това е особено важно и в контекста на внедряването на възобновяеми енергийни източници, тъй като покривите на многофамилните сгради имат значителен потенциал за ВЕИ, а реализацията на такива мерки изисква добро техническо състояние на конструкцията, включително надеждни и ремонтирани покриви.

В този смисъл са необходими целенасочени програми, които чрез подходящи финансови механизми и улеснен достъп до кредитиране да подпомагат изпълнението на ремонти, свързани с енергийната трансформация на сградите, но без съществен пряк енергоспестяващ ефект – като основни ремонти на покриви, подмяна на асансьори и други общи части. Това би позволило по-цялостно и технологично последователно обновяване, вместо прилагането на универсален модел тип „one program fits all“.

При еднофамилните жилища обновяването обикновено се свежда до изолирани ремонти – например подмяна на дограма, фасадно саниране или реконструкция на покрив – без изготвяне на енергиен проект и без оценка на общия ефект върху енергийните характеристики. Подобни дейности се изпълняват без задължителна техническа документация и без интегрирано планиране, което ограничава възможността за постигане на дългосрочна енергийна ефективност.

Разходно-ефективният подход при обновяването на еднофамилните сгради следва да отчита и специфичния социално-демографски контекст в страната – застаряващо население с ограничена финансова способност, преобладаващо едночленни и двучленни домакинства и ниска степен на обитаемост на сградите като цяло. В много случаи се използва само част от разгънатата застроена площ, при относително висока цена на обновяване на квадратен метър, което поставя под въпрос икономическата целесъобразност на дълбокото енергийно обновяване в неговия класически вид.

Всички тези фактори налагат внимателна предварителна оценка на разходната ефективност и очакваните ползи от предлаганите мерки, преди предприемането на цялостно обновяване. В този контекст за еднофамилните сгради е особено подходящ подходът на поетапно, технологично последователно обновяване, базирано на дългосрочен план, отразен в  паспорт за сградно обновяване.

Публичните програми следва да предвиждат финансова подкрепа за единични мерки, които могат да се реализират самостоятелно във времето, съобразно финансовите възможности на домакинствата, като същевременно са част от предварително планирана последователност. Това би позволило постигане на по-добра разходна ефективност и по-реалистично адаптиране на обновяването към реалните нужди и капацитет на собствениците на еднофамилни жилища.

Към момента енергийни обследвания и технически паспорти притежават само сградите, финансирани по национални или европейски програми, които представляват минимален дял от общия сграден фонд. За останалата част от сградния сектор липсва системна информация за конструктивното състояние, енергийните параметри и извършените ремонти, което възпрепятства планирането и прилагането на стандартизирани мерки за обновяване.

#### Препоръчани мерки за преодоляване на ограниченията

За да се осигури реално прилагане на принципа за разходна ефективност, е необходимо предприемането на съгласуван пакет от организационни, нормативни и информационни мерки:

- Опростяване и дигитализация на процеса по енергийна сертификация.

  - Въвеждане на достъпна и стандартизирана система за енергийно етикетиране, която да позволява определяне на енергийните характеристики на базата на предварително зададени типови параметри на сградните компоненти и системи, без необходимост от пълно енергийно обследване.

  - Разработване на национална онлайн платформа, интегрирана с регистъра на енергийните сертификати, която да предлага предварителна оценка на енергийния клас въз основа на въведени данни от собствениците.

- Осигуряване на консултантска и техническа подкрепа чрез Центровете за комплексно обслужване (ЦКО/OSS).

  - Разширяване на обхвата и мрежата на ЦКО, така че да покриват цялата територия на страната и всички основни групи потребители;

  - Развитие на професията „специализиран посредник“ чрез национални програми за обучение и сертифициране;

  - Интегриране на ЦКО с дигитални инструменти за оценка на разходно-ефективни мерки и избор на подходящи финансови инструменти.

- Насърчаване на цялостно, интегрирано обновяване вместо частични намеси.

  - При бъдещи програми за подкрепа да се приоритизират проекти, които постигат значително подобрение на енергийните характеристики (най-малко 60% спестяване на първична енергия) и включват всички ключови елементи на сградата – обвивка, инсталации и ВЕИ – едновременно или според пътна карта за сградно обновяване

  - Диференциране на процента на безвъзмездно финансиране – по-висок при комплексно обновяване и по-нисък при частични мерки.

  - Създаване на ветрило от програми, които  подпомагат и единични мерки като част от дълбоко обновяване „стъпка по-стъпка“ на базата на паспорт за сградно обновяване и съобразени с нуждите на сградите и финансовия капацитет на собствениците.

- Постепенно въвеждане на задължение за актуален технически паспорт и централизирана база данни.

  - Въвеждане на дигитален технически паспорт

  - Изискване всяка сграда, подлежаща на основен ремонт, продажба или промяна на предназначение, да има актуализиран (дигитален) технически паспорт и енергиен клас;

  - Изграждане на национален интегриран регистър на сградния фонд, обвързан с кадастралната карта и общинските системи за управление на собствеността.

- Повишаване на информираността и ангажираността на гражданите.

  - Организиране на национални и местни информационни кампании за ползите от цялостното обновяване;

  - Създаване на публична карта на обновените сгради с данни за реалните енергийни и финансови резултати, които да служат като примери за подражание.

Прилагането на тези мерки ще позволи методологичната рамка за разходно-оптимално обновяване да се превърне в ефективен управленски инструмент, осигуряващ проследимост, съгласуваност и предвидимост на процесите. Така ще се постигне плавен преход от нормативно съответствие към устойчив модел на сградно обновяване, основан на реални данни, достъпни услуги и последователна ангажираност на всички участници.

## b) национални минимални стандарти за енергийни характеристики съгласно член 9 и други политики и действия, насочени към сегментите от националния сграден фонд с най-лоши характеристики, включително гаранциите, посочени в член 17, параграф 19;

В съответствие с член 9, параграф 1 от изменената Директива за енергийните характеристики на сградите (ДЕХС), България въвежда национални минимални стандарти за енергийните характеристики (МСЕХ), насочени към постепенното подобряване на най-слабо представящия се сегмент от нежилищния сграден фонд. МСЕХ имат за цел да осигурят предвидимост и прозрачност на процеса на обновяване, като въведат ясни гранични стойности на енергийното потребление, срокове за изпълнение и подкрепящи механизми за прилагане.

### Правна и институционална рамка

Компетентният орган за прилагане, мониторинг и контрол на МСЕХ е Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), която поддържа националния регистър на обследваните и сертифицирани сгради. АУЕР отговаря за определянето на граничните стойности, методиката за оценка и системата за наблюдение, както и за санкционния механизъм при несъответствие.

Министерството на енергетиката (МЕ) и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) координират политическата и нормативната рамка – МЕ в съответствие с националната политика за енергийна ефективност и декарбонизация, а МРРБ – по отношение на строителните изисквания, лицензирането и контрола върху проектантската и строителната дейност.

### Методология и индикатори

Според анализа на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), изготвен на база националната база данни за сертифицирани сгради и допълнителни моделирани стойности за най-разпространените типологии, нежилищният сграден фонд в България показва значителни различия в енергийната ефективност между отделните категории и климатични зони. Оценени са над 6 500 сгради с обща кондиционирана площ от 16,9 млн. m², обхващащи основните функционални групи: административни и офисни сгради, образователна инфраструктура, здравни и социални заведения, хотели, търговски обекти, спортни и културни съоръжения, като за съжаление сертификатите са неравномерно разпределени между различните типове сгради и в категориите „нови сгради“ и „сгради в експлоатация“, което прави извадките за някои от категориите непредставителна.

Въпреки това, анализът показва, че 16% от най-слабо представящите се нежилищни сгради се намират в енергийните класове F и G - те обхващат най-неефективната част от фонда и следва да бъдат повишени най-малко до клас Е до 2030 г. Същевременно около 26% от сградите — обединяващи класовете E, F и G — формират разширената група на най-лошо представящия се сегмент, за който се предвижда достигане най-малко на клас D до 2033 г. И в двата случая изпълнението на тези изисквания не е свързано с постигането на посочените минимални класове с компромисни мерки, а с изпълнението на минималните изисквания за енергийните характеристики на сградите в случай на основен ремонт (към момента, най-малко енергиен клас B) – в рамките на еднократно цялостно обновяване или според пътна карта за поетапно сградно обновяване. Този подход осигурява постепенно подобрение на енергийните характеристики на най-енергоемките сгради, като съчетава изискуемите по директива срокове с изпълними технически и финансови изисквания.

Тези гранични стойности са определени в съответствие с методологията за оптимални по разходи нива на енергийна ефективност, заложена в Наредба № РД-02-20-3/2022 г. и европейската референтна рамка, като отразяват реалистичен, но амбициозен темп на повишаване на енергийната ефективност в нежилищния сектор.

### Механизъм за идентификация и съответствие

Съществено предизвикателство пред прилагането на МСЕХ е фактът, че значителна част от съществуващите нежилищни сгради нямат валидни сертификати за енергийните характеристики, въпреки нормативното изискване. Основната причина е високата цена на пълното енергийно обследване, необходимо за издаването на сертификат, което възпрепятства масовото му прилагане.

За преодоляване на този проблем България ще въведе национална система за опростено етикетиране, която ще позволи достъпно и бързо определяне на енергийния клас на всяка сграда въз основа на ограничен набор от входни данни – ориентация и размер на сградата, дял на остъкляване, тип строителна конструкция, площ, година на въвеждане в експлоатация, отоплителна система и основни характеристики на ограждащите елементи.

Системата за етикетиране ще се основава на дигитален инструмент, разработен от АУЕР в рамките на проект за модернизиране на националния софтуер за енергийни обследвания, и ще позволява автоматично генериране на предварителен енергиен етикет, упоменаващ енергийния клас на сградата, чрез онлайн въвеждане на данни от сертифициран енергиен консултант.

- Енергийният сертификат ще продължи да бъде пълната форма на доказателство за съответствие при основен ремонт и при кандидатстване за финансиране;

- Енергийният етикет ще бъде валиден като базова форма на идентификация за всички останали сгради и ще се използва за установяване на това дали дадена сграда попада под минималния праг и подлежи на задължително обновяване в установените срокове. Същевременно, той ще се използва и за други цели, като идентифициране на бенефициенти по програми за подпомагане на енергийно бедни домакинства, предоставяне на информация за енергийните характеристики на сградата при покупка или отдаване под наем на имот и др.

Така се създава достъпна и универсална система за класификация, която ще позволи да се постигне пълно покритие на националния сграден фонд с енергийни данни.

След въвеждането на системата ще бъде предвидено задължително етикетиране на всички нежилищни сгради в срок от три години. Без валиден сертификат или етикет сградата няма да може да бъде предмет на продажба, отдаване под наем или кандидатстване за публично финансиране.

### Съответствие и контрол

Съответствието с МСЕХ ще се удостоверява чрез:

- валиден енергиен сертификат или

- регистриран етикет в националната база данни на АУЕР.

При липса на съответствие или отказ от регистрация, АУЕР ще издава предписание за предприемане на мерки и ще определя срок за представяне на доказателства за съответствие. При повторно неизпълнение ще се налагат административни санкции, включително ограничаване на достъпа до публични програми за енергийна ефективност и декарбонизация. При следващо неизпълнение ще се налагат финансови санкции, допълнително определени с наредба към ЗЕЕ и референции в ЗУТ и прилежащите подзаконови нормативни актове.

Мониторингът ще се осъществява чрез кръстосано сравнение на данните от кадастъра, общинските регистри и базата на АУЕР, с автоматизирана процедура за идентифициране и механизъм за известяване на собствениците на сгради под минималните стандарти.

### Подкрепяща и стимулираща рамка

Прилагането на МСЕХ ще бъде придружено от пакет от мерки за подкрепа, включително:

- финансови стимули за сгради под минималния праг (грантове, нисколихвени кредити, данъчни облекчения);

- техническа помощ чрез Центровете за комплексно обслужване (ЦКО), предлагащи етикетиране, консултации и оценка на възможните решения, както и паспорти/пътни карти за сградно обновяване;

- комуникационна кампания с ясни указания, графици и примери за прилагане по типове сгради.

### График и контролен механизъм

В съответствие с изискванията на член 9(1) от ДЕХС:

- до 1 януари 2030 г. – всички нежилищни сгради трябва да достигнат поне клас Е;

- до 1 януари 2033 г. – всички нежилищни сгради трябва да достигнат най-малко клас D;

- след 2033 г. – АУЕР ще актуализира праговете в съответствие с националната траектория за декарбонизация и наличните данни от системата за етикетиране.

АУЕР ще изготвя годишен доклад за съответствие, включващ:

- дял на нежилищните сгради с валиден етикет или сертификат по типове;

- дял на съответстващите на минималните стандарти;

- оценка на постигнатите енергийни спестявания и емисионен ефект.

Чрез въвеждането на комбинирана система от енергийно сертифициране и достъпно етикетиране, България ще може да гарантира реално прилагане на минималните стандарти за енергийни характеристики, като обхване целия нежилищен сграден фонд и осигури ясна, справедлива и приложима рамка за постигане на националните цели за енергийна ефективност и декарбонизация.

| № | Реформа / мярка | Съдържание на реформата | Нормативни актове за изменение / допълване | Водеща институция | Участващи институции | Източници на финансиране | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Въвеждане на национални минимални стандарти за енергийни характеристики (МСЕХ) | Законодателно въвеждане на задължителни минимални енергийни класове за най-слабо представящия се сегмент от нежилищния сграден фонд (клас E до 2030 г.; клас D до 2033 г.), включително правомощия за актуализация на праговете | Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ) – нови/изменени разпоредби за МСЕХ и срокове | МЕ | АУЕР, МРРБ | Държавен бюджет | 2026 г. |
| 2 | Законово определяне на гранични стойности и методология за МСЕХ | Законово определяне на гранични стойности на потребление на първична енергия по типове нежилищни сгради, съгласно съществуващите регламенти | Наредба № РД-02-20-3 от 09.11.2022 г. – допълване с изрична връзка към МСЕХ | МРРБ | АУЕР, МЕ | Държавен бюджет | 2026 г. |
| 3 | Въвеждане на система за опростено енергийно етикетиране | Създаване на опростена процедура за предварително определяне на енергиен клас на нежилищни сгради въз основа на ограничен набор от входни данни, с цел идентификация на сгради под МСЕХ | ЗЕЕ – правно основание за „енергиен етикет“; Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. – нов раздел за опростено етикетиране | АУЕР | МЕ, МРРБ | Проекти по програма LIFE и програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията | 2026-2027 г. |
| 4 | Дигитализация на регистрите и интеграция на данните | Разширяване на националния регистър на енергийните характеристики с енергийни етикети; автоматизиран обмен на данни с кадастъра и общинските регистри | Наредба № Е-РД-04-1 от 03.01.2018 г. – допълване на регистрите по ЗЕЕ | АУЕР | АГКК, общини | ЕС фондове; държавен бюджет | 2026-2028 г. |
| 5 | Задължително етикетиране/сертифициране на нежилищни сгради | Въвеждане на задължение всички нежилищни сгради да притежават валиден енергиен сертификат или регистриран енергиен етикет | ЗЕЕ – разширяване на задълженията за обхват и срокове | МЕ | АУЕР, общини | Частни средства; публична подкрепа за етикетиране | До 2029 г. |
| 6 | Обвързване на МСЕХ с основен ремонт и публично финансиране | Изискване за доказано съответствие с МСЕХ при основен ремонт и като условие за достъп до публично финансиране | ЗЕЕ; ЗУТ – препратки при „основен ремонт“; Наредба № Е-РД-04-2/2022 г. | МЕ / МРРБ | АУЕР, финансиращи органи | Държавен бюджет | 2026-2027 г. |
| 7 | Контрол, предписания и санкции при несъответствие | Въвеждане на поетапен механизъм: предписание → ограничаване на достъп до публични програми → финансова санкция | ЗЕЕ – административно-наказателни разпоредби за МСЕХ; подзаконов акт към ЗЕЕ | АУЕР | МЕ, общини | Държавен бюджет | 2026 г. |
| 8 | Интегриране на МСЕХ с финансовите инструменти | Свързване на задълженията по МСЕХ с целеви финансови продукти и комбинирано финансиране | ЗЕЕ; правила на Националния фонд за декарбонизация и други програми за финансиране | Управляващи органи на програми, НФД | МЕ, АУЕР, ФМФИБ | В рамките на дейностите | От 2026 г. |
| 9 | Техническа помощ и пътни карти за обновяване | Предоставяне на етикетиране, обследвания и пътни карти чрез ЦКО като част от изпълнението на МСЕХ | ЗЕЕ; Наредба № Е-РД-04-2/2022 г. – пътни карти като резултат от обследване | Управляващи органи на програми, НФД | АУЕР, общини | В рамките на дейностите по програмите | 2026-2030 г. |
| 10 | Мониторинг и годишно отчитане на съответствието | Годишен доклад за покритие, съответствие и постигнати енергийни и емисионни ефекти | ЗЕЕ – задължение за докладване; Наредба № Е-РД-04-1/2018 г. | АУЕР | МЕ | Държавен бюджет | От 2027 г. ежегодно |

## c) насърчаване на основното саниране на сгради, включително поетапно основно саниране;

Цели и обхват

Настоящият раздел определя националната рамка за насърчаване на дълбокото и поетапното дълбоко сградно обновяване като централен инструмент за декарбонизация на сградния фонд и постигане на целите на Директива (ЕС) 2024/1275 относно енергийните характеристики на сградите. Подходът се прилага както за жилищните, така и за нежилищните сгради, в пълна съгласуваност с минималните стандарти за енергийни характеристики (МСЕХ) по член 9 и с изискванията за сгради с почти нулево и нулево енергопотребление (nZEB/ZEB).

Основната цел е да се ускори както темпът, така и дълбочината на обновяването чрез комбиниран пакет от финансови, фискални, административни и технически стимули, които поставят приоритет върху постигането на по-високи енергийни класове и интегрирани решения спрямо частичните или изолирани намеси. Съществен елемент на подхода е предотвратяването на така наречения „блокиращ (lock-in) ефект“, при който се блокира потенциалът за бъдещи подобрения поради изпълнение на непълни или несъгласувани мерки. За тази цел обновяването се насочва към цялостни или поетапни пакети от мерки, които осигуряват последователност между подобренията на ограждащите конструкции, сградните системи и използването на възобновяеми енергийни източници.

Дълбокото и поетапното обновяване са тясно обвързани с въвеждането на паспорти за сградно обновяване (Building Renovation Passports – BRP), които ще бъдат основният инструмент за дългосрочно планиране на инвестициите в съответствие с изискванията на директивата. В същото време се предвижда универсално покритие на сградния фонд чрез комбинирана система от енергийно сертифициране и опростено „етикетиране“, така че всяка сграда да разполага с видим и проверим енергиен клас. Това ще позволи не само прилагане на МСЕХ, но и ефективно насочване на програмите за финансова подкрепа и контрол на напредъка по декарбонизацията.

Подходът гарантира справедливост и пропорционалност, осигурявайки облекчени изисквания и засилена подкрепа за уязвими домакинства, общини и публични услуги. Централна роля в изпълнението ще имат Центровете за комплексно обслужване (ЦКО/OSS), които ще предлагат безплатна или субсидирана консултантска, административна и техническа помощ.

Дефиниции и прагове за дълбочина

Съгласно членове 2 и 17(16) на директивата, дълбокото сградно обновяване представлява намеса, която трансформира сградата до равнище на почти нулево или нулево енергопотребление (nZEB/ZEB), а когато това не е технически или икономически възможно – води най-малко до 60% намаление на първичната енергия спрямо състоянието преди обновяването. Поетапното дълбоко обновяване се разглежда като поредица от последователни действия, планирани в рамките на паспорт за сградно обновяване, които в рамките на 10-15 години постигат същото крайно равнище на енергийна ефективност. Всяка стъпка трябва да бъде съвместима с крайната цел и да не създава пречки за нейното постигане.

Паспортът за сградно обновяване (BRP) ще представлява индивидуална пътна карта, съдържаща описание на техническите мерки, очакваните енергийни ефекти,  спестявания на въглеродни емисии, икономически и неикономически ползи, разходи и график на изпълнение. Той ще се изготвя от квалифицирани експерти след посещение на място и ще бъде съвместим с националната система за енергийно сертифициране и цифровия дневник на сградите. За целите на универсалното прилагане на МСЕХ се въвежда двустепенна система на енергийна класификация: пълноценно енергийно сертифициране (EPC) за сградите с публично финансиране и при основен ремонт, и опростено „етикетиране“ за базова оценка при продажба, наем и на всички останали случаи. Независимо от причината за издаването, ако е налице валидно пълноценно енергийно сертифициране (EPC), „етикетиране“ не се прилага и не се взима предвид, ако и двата документа са валидни. Така ще се осигури възможност за определяне на минималните прагове и за насочване на сградите под изискуемото ниво към програми за подкрепа и дълбоко обновяване.

В изискванията на Директивата за енергийните характеристики на сградите се предвижда разграничаване на три нива на обновяване според ефекта върху енергийното подобрение. Повърхностното обновяване води до намаляване на първичната невъзобновяема енергия с 30-45%, напредналото – с 45-60%, а дълбокото – с най-малко 60% или достигане на параметрите за nZEB/ZEB. Съответно се предвижда и градация на финансовата подкрепа, при която по-дълбоките намеси получават по-висока интензивност на субсидията и облекчени условия за комбиниране с други източници на финансиране.

При нежилищните сгради, попадащи под минималните стандарти, пътят към съответствие следва да се осъществява чрез дълбоко обновяване, за да се избегне фиксиране на ниска енергийна ефективност и да се постигне съвместимост с бъдещите изисквания за сгради с нулево енергопотребление. При основен ремонт минималното изискване остава клас B (без това да възпрепятства постигане на по-висок клас при доказана разходна оптималност), като паспортът трябва ясно да показва последователността на мерките и пътя към достигане на целевия клас.

При изготвянето на паспортите и сертификатите експертите ще използват съответните референтни данни за типа, предназначението и климатичната зона, така че да се осигури сравнимост и коректност на резултатите. Последователността на мерките ще се основава на принципа „от обвивка към системи“, като първо се подобряват топлотехническите характеристики на конструкцията, след което се модернизират отоплителните, вентилационни и осветителни системи и се интегрират решения на основата на възобновяеми източници. При поетапните проекти изпълнението на всяка стъпка ще се удостоверява чрез междинна оценка на енергийната ефективност, а завършването на целия цикъл ще изисква доказване на постигнатия дълбок праг – минимум 60% намаление на първичната енергия или еквивалентно ниво по стандартите за nZEB/ZEB. За да се осигури обективност на класификацията на сградите,  ще се въведат или прецизират фиксираните стойности, или, където това е целесъобразно гранични стойности, на параметрите на изчисление, които зависят от поведението на ползвателите, а не от ефективността на сградната обвивка, системите или управлението на сградата, като потребление на топла вода, домакински уреди, офис оборудване и др. Тези стойности ще подлежат на периодично обновяване.

Национална схема за паспорти за сградно обновяване (Building Renovation Passport – BRP)

В изпълнение на член 12 и Приложение VIII от Директива (ЕС) 2024/1275 България ще въведе национална схема за паспорти за сградно обновяване (BRP) до май 2026 г. Паспортът ще представлява индивидуален документ, изготвен от квалифициран и сертифициран енергиен консултант след посещение на място, който съдържа ясна, персонализирана пътна карта за постигане на еднократно или поетапно дълбоко обновяване на конкретна сграда. Целта му е да осигури системен, предвидим и лесно разбираем инструмент за собствениците, който да ги насочва към оптималната последователност на мерките и възможностите за финансиране.

Правната рамка на схемата ще бъде определена с подзаконов акт към Закона за енергийната ефективност, разработен в съответствие с изискванията на директивата и с националната методология за определяне на енергийните характеристики на сградите. Паспортът ще има нормативно определено съдържание, включващо най-малко: актуалната енергийна характеристика на сградата и съответния клас, графична и текстова пътна карта с конкретните стъпки на обновяването, съответните национални изисквания (включително минималните стандарти за енергийни характеристики), възможностите за свързване към ефективни централни системи за отопление и охлаждане, дела на възобновяемите източници и собственото производство на енергия, както и информация за енергийните ефекти, спестяванията на въглеродни емисии, икономическите ползи, оценка на индикатора за интелигентна готовност, очакван жизнен цикъл на материалите, компонентите и системите, и свързаните ползи за здравето и вътрешния микроклимат. В отделен раздел ще се съдържат финансови насоки и препоръки за техническа помощ, така че собственикът да може да взема информирани решения при подготовката на инвестициите.

Издаването на паспорт ще се извършва от сертифицирани експерти с доказана квалификация в областта на енергийните обследвания и проектирането на мерки за енергийна ефективност. Посещението на място ще бъде задължително, за да се гарантира достоверност на данните и индивидуален подход към всяка сграда. Паспортът ще бъде в цифров формат, но ще може да се отпечатва в съкратена форма, предназначена за собствениците и ползвателите. В процеса на издаване се предвижда консултативен разговор между експерта и собственика, за да се обсъдят възможните сценарии и оптималната последователност на мерките.

За да се осигури достъпност и масово прилагане, ще бъдат въведени механизми за намаляване на разходите по изготвянето на паспортите. Сред тях са използване на съществуващите енергийни сертификати и бази данни, стандартизирани методи за изчисления, както и възможност за колективно възлагане на паспорти за групи сходни сгради или жилищни комплекси. За уязвимите домакинства, малките и средните предприятия и общините ще бъдат осигурени субсидии за покриване на част или на целия разход за изготвяне на паспорта.

Схемата за паспорти ще бъде тясно свързана с националната система за енергийно сертифициране. В случаите, когато е извършено пълно обследване и е издаден сертификат за енергийните характеристики (СЕХ), паспортът ще може да използва неговите резултати и да замести раздела с препоръки, като включи пътна карта и приоритетно подреждане на мерките. В обратната посока, при издаване на паспорт без валиден сертификат, данните ще се интегрират автоматично в регистъра на енергийните характеристики. Така се осигурява пълна съвместимост и взаимно допълване между двата инструмента, като се отчита различната им функция – СЕХ като инструмент за подготовка на инвестиционен проект, а паспортите за сградно обновяване като инструмент за информиране, планиране и управление на обновяването.

Особено внимание се отделя на дигитализацията и интеграцията на данните. Национален софтуерен инструмент за подготовка, актуализация и съхранение на паспортите ще бъде разработен от Агенцията за устойчиво енергийно развитие в рамките на проект за актуализацията на националния софтуер за сертифициране на сгради. Той ще бъде свързан с националната база данни за енергийните характеристики на сградите и ще позволява свързване с потенциален бъдещ цифров дневник на сградата (Digital Building Logbook). Всеки издаден паспорт ще има уникален идентификатор и ще бъде достъпен за собственика чрез защитен профил, а за публичните сгради – чрез отворен интерфейс. Платформата ще предлага и опростен онлайн „симулатор“ за собственици, чрез който те могат предварително да въведат данни и да получат примерен сценарий за обновяване, без това да има статут на официален паспорт.

По този начин националната схема за паспорти за сградно обновяване ще осигури единен, достъпен и технологично съвместим инструмент, който свързва енергийните данни, техническите решения и финансовата подкрепа в единна цифрова рамка. Тя ще позволи не само по-информирани инвестиционни решения, но и системно проследяване на напредъка по пътя към дълбоко обновяване и нулево-емисионен сграден фонд.

## Финансови, фискални, административни и технически стимули (акцент върху цялостното обновяване)

Настоящата рамка приоритизира цялостното сградно обновяване като стандартен подход за постигане на съществено и трайно намаление на първичната енергия и емисиите. Частични интервенции са допустими само като етапи по паспорт за сградно обновяване, при който всяка стъпка е подчинена на крайна цел – дълбоко или поетапно дълбоко обновяване – и доказуемо не блокира достигането ѝ. По този начин се гарантира, че публичната подкрепа не фиксира ниски нива на ефективност и че програмните ресурси обслужват последователност от мерки с ясно определени цели, срокове и индикатори.

Централният инструмент за прилагането на тази политика е Националният фонд за декарбонизация - юридическо лице, което финансира мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия в сгради, включително техническа помощ. Фондът управлява средства за проекти, подчинени на приоритетите на Стратегията за устойчиво енергийно развитие, Интегрирания план в областта на енергетиката и климата и Дългосрочната национална стратегия за обновяване на сградния фонд; може да договаря с финансови посредници кредитни линии, гаранции и комбинации между тях за отделни категории сгради; и осигурява обслужване „на едно гише“ за техническа помощ към заинтересованите лица. Тези правомощия са закрепени нормативно и са предпоставка за мащабиране на проектоподготовката и за намаляване на транзакционните разходи за домакинства, общини и предприятия.

Капитализацията и устойчивостта на НФД стъпват на многоканално финансиране. Законът предвижда дарения от международни институции и частни лица, лихвени приходи, заеми от международни банки, средства от европейски фондове и държавния бюджет, както и приходи от търговия с емисии (ETS2) за сградния сектор и транспорта, при липса на противна уредба в специален закон. Въвежда се и механизъм за участие на донорите в общото събрание, което укрепва прозрачността и отговорността при управлението на средствата. Така се обезпечава стабилна основа за дългосрочни финансови инструменти, а не за циклични грантови кампании с ограничен обхват.

Оперативната рамка на НФД включва възмездно финансиране на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ в жилищни, публични и търговски сгради; гаранции по кредити от финансови институции; съчетаеми финансови инструменти (кредитни линии и гаранции) с вграден грантов компонент; и целева техническа помощ за технически паспорти, енергийни обследвания, паспорти за сградно обновяване и търговски процедури. Организацията допуска специализирани звена по категории сгради или работа чрез финансови посредници, съгласно споразуменията по закон. Оперативните правила на фонда уреждат инвестиционната стратегия, продуктовото портфолио, управлението на риска, крайните получатели и допустимите проекти, включително комбинацията от заем, грант и техническа помощ. Тази конструкция е пряко създадена, за да подкрепи дълбочинно ориентирани схеми и масово прилагане на поетапно обновяване според паспорт за сградно обновяване.

В практическото изпълнение НФД не замества мрежата от Центрове за комплексно обслужване (ЦКО/OSS) и не предоставя директно фронт-офис услуги, а финансира, стандартизира и координира тяхната дейност в рамките на програма. Ролята на фонда е да осигурява единни методически изисквания (формати за паспорти за обновяване, шаблони за тръжни документи, контрол на качеството), ресурс за проектоподготовка и интеграция с финансовите инструменти, като реалната консултантска и административна подкрепа се извършва от местни ЦКО – към общини, регионални структури или избрани оператори. Така се съчетава мащабът и финансовата дисциплина на НФД с близостта до собственика и пазарната гъвкавост на локалните екипи.

Същевременно, докато в средносрочен план е планирано изпълнението на схеми със 100% безвъзмездна помощ, е очевидно, че те не могат да покрият обема на нуждата и стратегическите цели, определени в настоящия план: дори съвкупно с новите 1,1 млрд. лв. по НПВУ и предвидените 2,5 млрд. лв. по следващия етап на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, при 100% БФП, остава огромен неизпълнен потенциал сред 60 000+ многофамилни и 1,2 млн. еднофамилни сгради, с нужда над 150 млрд. лв. Това налага паралелни схеми за привличане на собствен ресурс – частичен грант + преференциален заем, насочени към всички, които са извън обсега на 100% грантовете.

На тази основа се предлага пилотна паралелна схема за дълбоко обновяване (в рамките на НФД) с интензитет на гранта до 49,9%, комбиниран с нисколихвени кредити (вкл. през търговски банки), гаранции (напр. чрез ББР) и систематична техническа помощ (вкл. ELENA-подобни механизми). Енергийно уязвимите домакинства получават допълнителна подкрепа, например чрез Социалния климатичен фонд – по-висок грант и/или субсидирани лихви – без да се блокира участието на останалите съсобственици в многофамилни сгради. Програмата започва с ограничен грантов ресурс и кредитни линии, с възможност за мащабиране при пазарен интерес и последващо включване на търговски банки.

Предложение за пилотна схема е формулирано като реформа в рамките на Социалния климатичен фонд, тъй като преходът от модел на 100% безвъзмездно финансиране за всички собственици в една сграда към целево подпомагане със 100% грант само за енергийно бедните домакинства не може да бъде осъществен без осигурен и реално достъпен кредитен ресурс за останалите собственици. Към момента такъв ресурс на пазарен принцип практически липсва, тъй като сдруженията на собствениците се възприемат от търговските банки като високорискови кредитоискатели.

В този контекст е необходима държавна интервенция с цел подялба на риска и повишаване на приемливостта на този тип финансиране за банковия сектор – чрез гаранционни инструменти, субсидиране на лихви или директно кредитиране от НФД, който разполага с мандат да поема по-висок риск в сравнение с търговските банки и да демонстрира приложимостта на модела. Подходяща отправна точка за пилотиране може да бъде кредитирането и съфинансирането на единични мерки за сгради в режим на етажна собственост, например подмяна на дограма в общи части, в логиката на поетапно и технологично последователно обновяване, заложено в паспорта за сградно обновяване. Ограниченият обхват и относително ниският бюджет на подобни мерки предполагат по-нисък финансов риск и създават предпоставки за последващо мащабиране на инструмента при доказан успех.

За постигане на по-голяма гъвкавост при стартиране на схемата е целесъобразно първоначалното ѝ финансиране да бъде осигурено от националния бюджет, което би позволило по-лесно адаптиране на условията и инструментите. Това е особено важно в начален етап, тъй като финансирането от европейски фондове обикновено е обвързано със строги процедурни изисквания и срокове, които затрудняват комбинирането и тестването на иновативни финансови механизми.

Допустимостта и критериите за подкрепа са обвързани с цялостно обновяване или с поетапно дълбоко обновяване по паспорт за сградно обновяване. Когато се финансират отделни мерки (например фасади, покриви, дограма, сградни инсталации, покривни ВЕИ), това се допуска само ако са експлицитно заложени в паспорт с целево ниво на дълбочина и последователност на изпълнение. При еднофамилните сгради се прилага опростено „етикетиране“/СЕХ за базов и пост-обновителен клас, като верификацията се извършва от независим експерт и се отразява в националната база данни. Този подход гарантира проследимост и прозрачна връзка „подкрепа ↔ спестявания“ чрез сертификати/етикети, референтни стойности за спестявания и, където е пропорционално – чрез измерено потребление.

## Интеграция с минималните стандарти за енергийни характеристики (МСЕХ) и изискванията за нулевоемисионни сгради (НЕС)

Интеграцията между минималните стандарти за енергийни характеристики (МСЕХ) и изискванията за нулевоемисионни сгради (НЕС) представлява ключов елемент от националната стратегия за постигане на дългосрочната цел за пълна декарбонизация на сградния фонд до 2050 г. Тази интеграция осигурява плавен преход между трите основни нива на амбиция: минимално съответствие с МСЕХ (член 9), дълбоко или поетапно дълбоко обновяване (член 17) и достигане на нивото НЕС/ZEB (членове 7 и 11). Подходът гарантира, че всяка инвестиция в обновяване приближава сградата към крайната цел, като се избягва т.нар. „заключване на потенциала“ в междинни класове на енергийна ефективност.

### Логика на приоритизацията и съответствие с МСЕХ

В съответствие с националните прагове, определени по член 9, сгради, които се намират под минималните стандарти за енергийни характеристики (МСЕХ), се насочват приоритетно към дълбоко или поетапно дълбоко обновяване, а не към частични или минимални намеси. Този подход осигурява ефективно използване на публичния ресурс и съответствие с националните срокове – до 2030 г. всички сгради под клас Е следва да достигнат най-малко този клас, а до 2033 г. — клас D, съгласно приложената методика на АУЕР за анализ на фонда от нежилищни сгради.

За сградите, подлежащи на основен ремонт, се прилага националното изискване за постигане на най-малко енергиен клас B, съгласно Наредбата за енергийните характеристики на сградите. Тази граница осигурява съответствие с минималните изисквания по чл. 7 и 11 от Директивата и е междинна стъпка към ZEB. Всяка сграда, обновена до това ниво, трябва да разполага с паспорт за сградно обновяване, който гарантира поетапен път към сграда с нулеви емисии или, когато това не е технически или икономически постижимо, към еквивалентно намаление на емисиите с поне 60% спрямо базовото състояние.

В случаите на реновация, при които пълното постигане на стандарта НЕС/ZEB не е възможно, се допуска прилагането на „adjusted ZEB threshold“, определен съгласно чл. 11(4) от Директивата. Той отчита икономическата и техническа изпълнимост, както и климатичните особености, но изисква сградата да остане без използване на изкопаеми горива на място и да постигне максимално възможното ниво на енергийна ефективност. Така се осигурява пълна съвместимост между МСЕХ и НЕС, като нито една реновация не остава под националния минимум и всяка следваща стъпка води към окончателното ниво на декарбонизация.

### Покриване на енергопотреблението в НЕС/ZEB

За постигане на статут сграда с нулеви емисии, оставащото енергийно потребление трябва да бъде изцяло покрито от възобновяеми или безвъглеродни източници, както е предвидено в чл. 11(7). Енергията може да се осигурява на място (on-site), в близост (nearby) или чрез мрежи, основани на ВЕИ и безвъглеродни източници, включително ефективно централно отопление и охлаждане, енергийни общности и системи за споделено самопотребление. Годишното балансиране на потреблението и производството се отчита по методологията, описана в Приложение 7 към Директивата, като се изчислява нетната първична енергия и емисиите на CO₂ след компенсиране на енергийния обмен с мрежата.

Националната рамка ще осигури хармонизирана методология за оценка на енергийния баланс на НЕС, включително дефиниции на „енергия, произведена на място“, „в близост“ и „от безвъглеродни източници“. Ще бъдат включени и правила за взаимодействие с енергийните мрежи, като се насърчава активното участие на сградите в гъвкавото управление на енергийното търсене, съгласно принципите на интелигентната готовност (SRI). Това осигурява не само енергийна неутралност на сградите, но и тяхната роля като активен елемент от декарбонизирания енергиен микс.

### Техническа и икономическа изпълнимост

Определението за техническа или икономическа неизпълнимост на изискванията за НЕС ще бъде ясно дефинирано в националните насоки, в съответствие с чл. 11(4) и Приложение VII на Директивата. Такива случаи могат да включват:

- сгради с архитектурна или културна стойност, при които пълното изпълнение би нарушило защитени елементи;

- ограничени възможности за интегриране на ВЕИ поради конструктивни или пространствени особености;

- сгради с обществена функция и значимост, за които пълната реновация би била непропорционално скъпа спрямо достъпните финансови ресурси, при доказана липса на алтернативен сценарий.

Дори в тези случаи обаче остават задължителни всички останали условия за НЕС, включително забраната за използване на изкопаеми горива на място, високите стандарти за топлоизолация и ефективност на системите, и изискването за минимален дял от възобновяеми източници в общия енергиен микс.

Националната схема за паспорти за сградно обновяване ще осигури интеграция на МСЕХ и НЕС в единна пътна карта, в която всеки етап от обновяването ще бъде насочен към постигането на крайната цел – НЕС или еквивалентен резултат по отношение на емисиите и енергийната ефективност. Така прилагането на МСЕХ няма да се разглежда като административна мярка за съответствие, а като механизъм за постепенно въвеждане на стандартите за нулевоемисионни сгради по икономически устойчив и социално справедлив начин.

## Процедури, качество и капацитет

Системата за паспорти за сградно обновяване и свързаните схеми за финансиране ще се основават на ясно определени правила за квалификация и контрол на качеството, съгласно член 25 от Директивата. Енергийните консултанти, издаващи сертификати за енергийните характеристики и паспорти за сградно обновяване, ще бъдат сертифицирани по съществуващата национална схема, като се осигури съвместимост между двете функции и възможност за продължаващо обучение.

Контролът на качеството ще включва верификация на енергоспестяванията, периодични проверки на издадените паспорти за сградно обновяване и СЕХ, както и централизирана система за проследяване и контрол на качеството, интегрирана в националната база данни по член 22. Всеки издаден паспорт за сградно обновяване ще се качва в базата и ще може да бъде свързан с потенциален цифров дневник на сградата. Данните ще се използват за публично KPI-табло, отчитащо: брой и тип паспорти за сградно обновяване, дял поетапни, средна дълбочина, реализирани спестявания и проекти, подкрепени чрез ЦКО.

Ще бъде разработен национален дигитален инструмент за изготвяне на паспорти за сградно обновяване, както и отворен симулатор за собственици и домакинства (без официален статут), който ще им позволява да моделират сценарии и намаляват транзакционните разходи при кандидатстване.

## Административни облекчения и задвижващи фактори

Процедурите за одобрение, кандидатстване и контрол ще бъдат дигитализирани и пропорционални, с унифицирани онлайн формуляри, стандартизирани спецификации и тръжни документи. Ще се използват „задвижващи фактори“ – продажба, наем, смяна на предназначение или основен ремонт – като естествени моменти за изискване или насърчаване на изготвяне на паспорти за сградно обновяване и за стартиране на дълбоко или поетапно дълбоко обновяване.

Тези механизми ще бъдат синхронизирани с националната схема за СЕХ, така че паспортът за сградно обновяване да може да се издава или актуализира при настъпването на съответното събитие, осигурявайки последователност на данните и планиране на мерките във времето.

## Комуникация и поведенчески инструменти

Ще бъде реализирана национална информационна кампания, насочена първоначално към собственици на сгради в енергийни класове Е-G, съчетаваща персонализирани съобщения (имейл, портал, пощенски известия) с насочване към калкулатор за очаквани икономии и професионална консултация от ЦКО.

Ще се поддържа публична карта/регистър на реализирани дълбоки обновявания, с анонимизирани данни за енергийни спестявания, разходи и постигнат клас, така че гражданите и инвеститорите да могат да сравняват резултати и да планират собствени проекти на база реални примери.

## Етапи и график

2026 г. – въвеждане на схемата за етикетиране и сградни паспорти с пътни карти за обновяване, дигиталния инструмент и пилотно издаване на паспорти, с безвъзмездно финансиране за уязвими домакинства.

2027–2028 г. – разширяване на схемата към приоритетни типове сгради; обвързване на високите грантове с наличието на паспорти за сградно обновяване и дълбочина; развитие на мрежа от ЦКО с подкрепа от НФД.

2029–2033 г. – пълна интеграция на паспорти за сградно обновяване с МСЕХ и траекторията към НЕС/ZEB; разширена система за контрол на качаството, публичен мониторинг и ежегоден отчет по KPI.

## Рискове, гаранции и защити

За уязвими домакинства и МСП ще се прилагат по-високи нива на подкрепа (до 90–100%) и техническа помощ. При доказана административна или финансова невъзможност се допуска временна дерогация на сроковете, при наличие на реалистичен план за достигане на изискванията.

За гарантиране на качеството се предвиждат задължителни проверки на критични мерки и санкции при неизпълнение на мерките по паспорт за сградно обновяване за проекти с публично финансиране, включително задържане или възстановяване на част от субсидията при системни нарушения.

## Индикатори и отчетност

Напредъкът ще се следи чрез стандартен набор от ключови показатели (KPI):

- издадени паспорти за сградно обновяване (общо, по тип и регион);

- дял паспорти за сградно обновяване, реализирани като поетапни дълбоки в срок;

- средно намаление на първична енергия (kWh/m²/год) и спестени tCO₂;

- средна инвестиция на m²;

- бенефициенти, преминали МСЕХ праговете чрез дълбоко или поетапно обновяване;

- дял на уязвими домакинства и публични обекти, получили ≥90% интензивност.

Данните ще се публикуват ежегодно чрез националното KPI-табло, интегрирано в базата по член 22, и ще бъдат използвани за докладване към Европейската комисия и за актуализиране на националната стратегия за обновяване.

Таблица. Ключови нормативни реформи за насърчаване на дълбокото и поетапното дълбоко сградно обновяване

| № | Реформа / мярка | Съдържание на реформата | Нормативни актове за изменение / допълване | Водеща институция | Участващи институции | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Национална схема за паспорти за сградно обновяване | Въвеждане на паспорт за сградно обновяване като официален документ с нормативно определено съдържание, случаи на приложение (еднократно/поетапно дълбоко обновяване) и връзка със системата за сертифициране | Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ) – изрично правно основание и делегация; подзаконов акт към ЗЕЕ (нова наредба или изменение на действаща) за съдържание и процедура | МЕ | АУЕР, МРРБ | до май 2026 г. |
| 2 | Интеграция на паспортите със сертификатите за енергийни характеристики | Правила за недопускане на дублиране: при валиден сертификат паспортът използва данните му; при паспорт без валиден сертификат – данните се интегрират в националната база/регистър по определен ред | Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. – допълване с глава/раздел за паспортите (използване на входни данни, проверки, формати) | АУЕР | МЕ, МРРБ | 2026 г. |
| 3 | Национални дефиниции и прагове за „дълбоко“ и „поетапно дълбоко“ обновяване | Нормативно определяне на прага за дълбочина (достигане на равнище СБНПЕ/НЕС или най-малко 60% намаление на първичната енергия) и условия за етапно обновяване (последователни стъпки в рамките на 10–15 години, съвместими с крайната цел) | Наредба № РД-02-20-3 от 09.11.2022 г. – допълване с дефиниции/прагове и връзка към паспорта като инструмент за етапно обновяване | АУЕР | МЕ, МРРБ | 2026 г. |
| 4 | Дигитална регистрация на паспортите и уникален идентификатор | Разширяване на националния регистър на сертификатите за енергийните характеристики с паспортите за сградно обновяване (уникален идентификатор, правила за достъп, проследимост и актуализация) | Наредба № Е-РД-04-1 от 03.01.2018 г. (за регистрите по ЗЕЕ) – допълване с паспортите като нов тип вписване и минимален набор данни | АУЕР | МЕ | 2026–2028 г. |
| 5 | Изисквания към експерти и контрол на качеството за паспорти | Въвеждане/прецизиране на изисквания към правоспособност, промени в програмата за сертифициране, възможности за продължаващо обучение, проверки и санкции при системно некачествени документи | Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. – допълване на правила за квалификация и контрол на качеството, приложими и за паспортите | АУЕР | Лицензирани университети | 2026–2027 г. |
| 6 | Съвместимост между паспорта за сградно обновяване и техническия паспорт на строежа | Регламентиране на съвместимост/препратки между паспорта за сградно обновяване и техническия паспорт (за да се използват налични данни и да се избегне дублиране при поетапно обновяване) | Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите – допълване с препратки/полета за енергийни данни и връзка с паспорта за сградно обновяване | МРРБ | АУЕР | 2027 г. |

Забележка: финансиране в рамките на бюджета на отговорните институции, с изкл. на т.4, за която е необходимо допълнително финансиране по линия на техническа помощ от ЕС или външни проекти.

## (d) Овластяване и защита на уязвимите клиенти и намаляване на енергийната бедност, включително политики и мерки (чл. 24)

Както бе описано по-горе, с цел опосредстване процеса на обновяване на жилищния сграден фонд и преодоляване на ключови бариери, са необходими целенасочени мерки за най-уязвимите целеви групи. Това включва принципно осигуряване на възможности и адекватна подкрепа за домакинствата, с фокус върху енергийно бедните, чрез :

- подобряване на енергийните характеристики на сградите, в които живеят,

- модернизация на отоплителни инсталации;

- насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.

- повишаване информираността с цел промяна на поведението на потребителите и насърчаване на разходно-ефективна консумация на енергия.

При планирането на политики и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградите следва да се отчете спецификата на жилищния фонд, обитаван от енергийно бедните домакинства. Над 76% от тях живеят в еднофамилни жилища – самостоятелни къщи, къщи близнаци или части от къщи, като се характеризират с нисък социално-икономически статус, маломерен състав (средно около 1,4 души) и ограничени финансови и административни възможности за участие в комплексни програми за обновяване.

В този контекст мерките за дълбоко енергийно обновяване не винаги са икономически обосновани или социално приложими, тъй като значителна част от тези домакинства не отопляват цялата жилищна площ. Това налага прилагането на по-гъвкав и диференциран подход, насочен към реалните им нужди и възможности, чрез приоритизиране на единични, целенасочени мерки с доказан ефект върху енергийните разходи и комфорта. Такива мерки включват подмяна на неефективни отоплителни уреди, локална топлоизолация на най-интензивно използваните помещения, подобряване на дограма или въвеждане на малки ВЕИ решения за собствено потребление, подкрепени с безвъзмездно финансиране и адекватна техническа помощ.

По отношение на енергийно бедните домакинства в многофамилни жилищни сгради, опитът от предходни програми и проведените анализи показват, че макар около една трета от енергийно бедните да обитават такива сгради, те не са териториално концентрирани, а присъстват в практически всички типове многофамилни сгради. Тази разпокъсаност създава предизвикателства при вземането на колективни решения за обновяване и налага довършване на реформите, свързани с ясно дефиниране и прилагане на механизми за идентифициране на енергийно бедните домакинства, имащи право на 100% безвъзмездна финансова помощ. Осигуряването на функциониращ механизъм за подкрепа на енергийно бедните домакинства в многофамилни сгради е ключово условие за предотвратяване на социалното изключване и за гарантиране, че уязвимите клиенти не се превръщат в бариера пред изпълнението на националните политики за енергийна ефективност и декарбонизация.

## (е) Създаване на центрове за комплексно обслужване (ЦКО) и сходни механизми (чл. 18)

Обща логика и политическа рамка

В съответствие с член 18 от преработената Директива за енергийните характеристики на сградите (ЕС) 2024/1275 и свързаните разпоредби на Директивата за енергийната ефективност (чл. 18) (ЕС) 2023/1791, България следва да създаде национална мрежа от структури за техническа помощ (technical assistance facilities), които в настоящия документ се обозначават като „Центрове за комплексно обслужване“ (ЦКО) и ще предоставят услуги тип „обслужване на едно гише“ (One-Stop Shops – OSS). Наименованието ЦКО подчертава амбицията за пълноценна, достъпна и персонализирана подкрепа, обхващаща техническите, административните и финансовите аспекти на целия инвестиционен цикъл.

Използването на термина ЦКО цели ясно разграничение от съществуващите 28 областни информационни центрове (ОИЦ), определени по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) да изпълняват функции на бюра за енергийно обновяване „на едно гише“. Тези структури обаче нямат необходимия капацитет и експертиза в областта на енергийната ефективност, финансирането, техническите стандарти и управлението на инвестиции в строителството, като мандатът им е ограничен основно до информиране по отворени схеми с европейско финансиране.

Еднозначно разграничение е необходимо и спрямо административните структури, създадени в резултат на реформата за учредяване на общински бюра за възобновяеми енергийни източници. С измененията в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) (чл. 22, изм. ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) към общините се създават центрове за административно обслужване (ЦАО), чиито задачи са предоставяне на административни услуги, свързани с издаване на разрешения за строеж, ползване и въвеждане в експлоатация на енергийни обекти и съоръжения за производство на енергия от възобновяеми източници. Видно от законовата уредба, общинските ЦАО изпълняват функции по административно обслужване и контрол при реализацията на проекти за производство на енергия от ВЕИ. Тези дейности се различават по своята специфика и цел от услугите, които центровете за OSS обслужване следва да предоставят на собствениците за подобряване на енергийната ефективност на сградите, включително чрез внедряване на ВЕИ.

По същество, мрежата от ЦКО ще представлява професионализирани и специализирани структури, които предоставят реални консултантски, инженерни и финансови услуги,  както беше демонстрирано от успеха на специализираните ЦКО по проектите SHEERenov+ (София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Русе, Габрово) и MULTIHOME (Пловдив). В този смисъл настоящият Национален план предвижда разширяване и институционализиране на професионалния модел на ЦКО с подкрепата на Националния фонд за декарбонизация (НФД), като част от цялостната рамка за прилагане на членове 17–18 от EPBD.

Избраният модел на ЦКО е хибриден - комбинира публична рамка и контрол с частно предоставяне на услуги. В този модел публичният сектор дефинира минималния обхват на услугите, изискванията за  качество, докато реалното обслужване и изпълнение се осъществяват от акредитирани частни или смесени OSS доставчици. Ефективността на модела беше защитена с участието на различни бизнес оператори в ЦКО мрежата на проект SHEERenov+ и постигнатите резултати.

Функции и предоставяни услуги

ЦКО ще бъдат централен инструмент за подкрепа на собствениците и ще осигуряват както физически достъп (на регионално и общинско ниво), така и дигитална платформа с национално покритие. Обхватът на предоставяните услуги ще включва, съгласно насоките на Европейската комисия и член 18 от Директивата:

- Първоначална информация и ориентация – консултации относно възможностите за обновяване, достъпните програми и основните изисквания; помощ при избор на подходящ сценарий (еднократен или поетапен).

- Техническа помощ и оценка – „етикетиране“ (определяне на енергиен клас), организиране на обследване, технически паспорт, изготвяне на паспорт за сградно обновяване (BRP) или индивидуална пътна карта, съвместими с изискванията за МСЕХ и НЕС.

- Финансово и административно посредничество – съдействие при кандидатстване за грантове, кредити и гаранции, прилагане на смесено финансиране и обяснение на условията на Националния фонд за декарбонизация и другите текущи програми.

- Проектен мениджмънт – помощ при подготовка на тръжна документация, избор на изпълнители и контрол на качеството по време на изпълнение.

- Формиране на общности от доверени изпълнители – поддържане на регистри на сертифицирани архитекти, проектанти, строителни фирми и доставчици, с които ЦКО работят съвместно.

- Подкрепа за уязвими и енергийно бедни домакинства – специализирана социална и техническа помощ, улесняваща достъпа до висок процент безвъзмездно финансиране.

- Услуги за публични и стопански сгради – подготовка на общински програми, групирани проекти и схеми за ЕСКО и договори за енергийни услуги.

По този начин ЦКО ще бъдат реални посредници, а не просто информационни пунктове, като ще предлагат пакети от услуги с добавена стойност – консултации, техническа документация, правна и финансова помощ, и контрол на изпълнението.

Организационен модел и териториално покритие

Мрежата от ЦКО ще бъде организирана на териториален принцип с цел изпълнение на изискването за едно ЦКО на приблизително 80 000 жители или еквивалентно регионално покритие. В градовете и районите с по-висока гъстота на населението това предполага наличие на повече от един център, докато в по-слабо населените територии се предвижда създаване на съвместни ЦКО структури, обслужващи няколко общини.

С оглед на наличния към момента експертен капацитет и сравнително ниските темпове на обновителните процеси, постигането на пълния териториален обхват следва да се реализира поетапно. В началната фаза се предвижда изграждане на по- ограничен брой ЦКО с по-широк регионален обхват, които да акумулират експертиза, да тестват и оптимизират моделите на обслужване и да стимулират търсенето на услуги.

В последващи фази, при нарастване на търсенето и развитието на пазара на услуги за енергийно обновяване, мрежата от ЦКО може да бъде разширявана чрез създаване на допълнителни центрове или чрез териториално разделяне на съществуващите структури. По този начин се постига баланс между ефективното използване на ресурсите и необходимостта да се осигури достатъчен избор за собствениците и реална конкуренция по отношение на количеството и качеството на предлаганите услуги.

Териториалното покритие ще бъде реализирано чрез регионални центрове, които осигуряват физически прием и консултации, подкрепени от национална дигитална платформа за онлайн информация, калкулатори, симулатори и предварителни оценки. Тази комбинация гарантира както личен контакт, така и достъпност и прозрачност за потребителите.

Функциите на ЦКО включват не само обслужване на крайни ползватели, но и подпомагане на локални администрации и общини при подготовката и изпълнението на проекти за обществените сгради, включително чрез техническа координация, подготовка на тръжни процедури и съвместно привличане на ресурси.

Капацитет, обучение и стандартизация

Служителите в ЦКО ще бъдат обучени по стандартизирани програми, които включват енергийно обследване, паспорти за сградно обновяване и EPC процедури, управление на проекти, правни изисквания и финансови аспекти на сградното обновяване. Обучителните програми ще бъдат одобрени от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), като целта е да се изгради база от квалифицирани консултанти и посредници, способни да работят с технически, административни и финансови елементи на комплекса от схеми, описани в този план.

В рамките на обучението се предвижда обмен на добри практики с други OSS модели в ЕС и адаптиране на европейски стандарти към българския контекст. Освен това, ЦКО ще сътрудничат с професионални организации и сектори (архитекти, инженери, строителни организации) за поддържане на регистър на доверени изпълнители и улесняване на свързаността между клиентите и пазара.

Методи за ангажиране и комуникация с потребителите

За да се гарантира, че Центровете за комплексно обслужване достигат до всички целеви групи, ще бъдат приложени активни комуникационни подходи:

- персонализирани покани към собственици на сгради, подлежащи на изискванията за МСЕХ, чрез националните EPC/BRP бази данни и дигиталния дневник на сградите;

- информационни кампании в медиите и цифрови платформи с примери и калкулатори за икономии, които мотивират собствениците да използват услугите на ЦКО;

- сътрудничество с общини и социални служби, които да идентифицират уязвими домакинства и да ги насочват към специализирани услуги.

- Финансиране на ЦКО и връзка с НФД.

Основното финансиране на ЦКО следва да бъде чрез пазарно реализиране на комплексни услуги, подпомагащи сградното обновяване и заплатени от собствениците на сградите. В допълнение, Националният фонд за декарбонизация (НФД) ще финансира програмни дейности на ЦКО, които подпомагат подготовката и реализирането на проекти, за които фондът осигурява подкрепа (подготовка на паспорти за сградно обновяване, техническа помощ, кандидатстване за финансиране и т.н.). Финансовите ресурси за дейности на ЦКО ще бъдат включени в плана за инвестиции и управленски разходи, съобразени с раздел (d) на НПС. Този модел осигурява публично финансиране на оперативни услуги, без НФД да изпълнява административни функции, като същевременно повишава капацитета на регионалните и местни структури за техническа и административна поддръжка.

## f) Декарбонизация на отоплението и охлаждането, включително чрез централизирани системи за отопление и охлаждане, и поетапно извеждане от употреба на изкопаемите горива до пълна замяна на котлите на изкопаеми горива до 2040 г.

Цели и обхват

Националната политика за декарбонизация на отоплението и охлаждането има за цел да постигне постепенно, предвидимо и необратимо преминаване към нисковъглеродни и климатично неутрални високотехнологични системи, основани на възобновяеми енергийни източници, отпадна топлина, електрификация и високоефективни преходни технологии, осигуряващи енергийна сигурност, гъвкавост на системите и устойчивост спрямо ценови и геополитически рискове. Тя обхваща както решения за индивидуално отопление и охлаждане в жилищни и нежилищни сгради, така и централизирани системи за отопление и охлаждане. Основните стратегически ориентири са:

- Пълното извеждане от експлоатация на котлите на изкопаеми горива до 2040 г., в съответствие с изискванията на член 13, параграф 7 и приложение II на Директива (ЕС) 2024/1275 относно енергийните характеристики на сградите (ДЕХС);

- Трансформация на централизираните системи за отопление и охлаждане в ефективни, нискотемпературни и гъвкави енергийни системи, достигащи 100% дял възобновяема енергия и отпадна топлина до 2050 г., в съответствие с член 26, параграф 1 от Директива (ЕС) 2023/1791 за енергийна ефективност (ДЕЕ).

- Въвеждане на изискване при енергийно обновяване на съществуващи многофамилни жилищни сгради, в които са налични системи за централно отопление и/или битова гореща вода, те задължително да бъдат обект на интервенция, включително чрез изнасяне на вертикалните щрангове в общите части, трансформация на вертикалните в хоризонтални разводки, подмяна и топлоизолация на инсталациите в общите части, с цел намаляване на техническите загуби, повишаване на енергийната ефективност и осигуряване на условия за индивидуално отчитане и интеграция на възобновяеми енергийни източници на ниво сграда.

Декарбонизацията на отоплението и охлаждането е тясно свързана с изискванията на Директивата за енергийната ефективност (членове 25 и 26) относно националните и местни планове за отопление и охлаждане, както и с Директивата за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници (членове 23 и 24), която определя целите за нарастване на дела на възобновяемите енергийни източници в сектора. Настоящата рамка гарантира съгласуваност между трите директиви и осигурява цялостен подход към трансформацията на топлинната енергетика в страната.

Законодателна и институционална рамка

Координацията на политиките за декарбонизация на отоплението и охлаждането се осъществява чрез ясно разпределени отговорности и координирани действия между Министерството на енергетиката (МЕ), Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). МЕ отговаря за стратегическото планиране, определянето на дългосрочните цели и интеграцията на мерките в общата енергийна политика, МРРБ – за разработването и прилагането на нормативната уредба, устройственото планиране и изискванията към сградните системи, а АУЕР – за събирането, обработката и анализа на данни, методическата подкрепа, сертифицирането и наблюдението на напредъка по изпълнението на политиките.

Националната рамка се допълва от местни планове за отопление и охлаждане, които общините с население над 45 000 жители ще разработват в съответствие с член 25, параграф 6 от ДЕЕ. Тези планове ще идентифицират икономически и технически обоснования потенциал за използване на възобновяема енергия и отпадна топлина, възможностите за внедряване на краткосрочни и сезонни топлинни/студови акумулатори, както и вариантите за развитие и разширяване на централизираните системи, електрификацията на индивидуалното отопление и преминаването към нискотемпературни решения.

С цел осигуряване на дългосрочна съгласуваност и последователност на политиките ще бъде създаден постоянен междуведомствен координационен механизъм, включващ МЕ, МРРБ, АУЕР и Националното сдружение на общините в България (НСОРБ). Този механизъм ще подпомага хармонизирането на законодателните инициативи, инвестиционните програми и местните планове, както и обмена на добри практики и натрупан опит, включително от други държави членки с развити системи за централно отопление и охлаждане.

Непосредствени промени в подзаконовата нормативна рамка през 2026 г.

- Въвеждане на изискване за изграждане на обща вътрешна инсталация за отопление и охлаждане за всички нови многофамилни жилищни сгради, с цел осигуряване на съвместимост с нискотемпературни системи, централно отопление и бъдеща електрификация (на следващ етап изискването ще обхване и съществуващите многофамилни сгради при тяхното енергийно обновяване);

- Ясно регламентиране на условията за използване на подземни води за отопление и охлаждане с цел стимулиране на използването на геотермална енергия и избягване на дискриминационни такси;

- Задължение към топлофикационните дружества за разработване и периодично актуализиране на петгодишни планове за поетапно увеличаване дела на възобновяемите енергийни източници и отпадната топлина при производството на топлинна енергия.

План за поетапно извеждане от употреба на котлите на изкопаеми горива

Националният план за поетапно извеждане от употреба на котлите на изкопаеми горива до 2040 г. ще се реализира чрез комбиниран подход от регулаторни, финансови и технически мерки, насочени към ускорена подмяна на съществуващите системи и предотвратяване на нови инвестиции във фосилни технологии. Основните етапи включват:

- До 2025 г. – прекратяване на всички публични програми и финансови стимули за закупуване и монтаж на индивидуални котли, работещи на изкопаеми горива, в съответствие с член 17, параграф 15 от ДЕХС.

- До 2028 г. – забрана за монтирането на нови котли, използващи въглища (лигнитни, кафяви, каменни, антрацит), кокс и други брикетирани твърди изкопаеми горива, с акцент върху опазването на качеството на въздуха и здравето на населението.

- До 2032 г. – ограничаване на инсталирането на газови котли в зони, където е технически и икономически възможно използването на термопомпи или присъединяване към ефективна система за централно отопление, като се осигурява адекватна инфраструктура и подкрепа за прехода.

- До 2035 г. – въвеждане на задължителен минимален дял на от 50% възобновяема енергия при всяка подмяна на отоплителни източници в сградния сектор, което да стимулира инвестициите в термопомпи, термични соларни системи и използване на отпадна топлина.

- До 2040 г. – пълно извеждане от употреба на индивидуалните и централни котли, работещи на изкопаеми горива, и тяхната замяна с високоефективни, нисковъглеродни технологии като термопомпи, термични соларни системи, системи за оползотворяване на отпадна топлина или присъединяване към ефективни системи за централизирано отопление.

Развитие на централизираните системи за отопление и охлаждане

Централните системи за топлоснабдяване имат ключова роля за декарбонизацията на градската енергия. България предвижда до 2050 г. постепенното им превръщане в “ефективни системи за централно отопление и охлаждане” по смисъла на член 26 от ДЕЕ, чрез увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници и отпадната топлина в системите за централизирано отопление и охлаждане, както следва:

- минимум 5% от 01.01.2028 г.,

- минимум 35% от 01.01.2035 г.,

- минимум 75% от 01.01.2045 г.,

- 100% от 01.01.2050 г.

Постигането на горните цели ще се гарантира чрез поощряване на следните мерки:

- намаляване на температурата на топлоносителя и загубите в мрежите;

- интеграция на високоефективни термопомпени инсталации използващи отпадна топлина и/или геотермална енергия, термично соларни инсталации и системи за оползотворяване на отпадна топлина;

- въвеждане на високоефективни газотурбинни инсталации с паро-газов цикъл (CCGT) като преходна мярка, с приоритетно използване на биогаз, произведен от отпадъци от селското стопанство и животновъдството и ясно дефинирани срокове за поетапно извеждане на природния газ като гориво;

- прилагане на цифрово управление и интелигентни системи за балансиране на натоварването и оптимизация на мрежите, включително внедряване на сензорни мрежи, системи за управление в реално време, прогнозни алгоритми и дигитални двойници на мрежите.

Операторите на съществуващите топлофикационни дружества ще бъдат задължени да разработват петгодишни планове за модернизация и декарбонизация, които ще бъдат одобрявани от АУЕР и общинските власти. В плановете трябва ясно да се демонстрира как ще се постигат националните цели за декарбонизация на отоплението и охлаждането, чрез прилагането на описаните по-горе мерки. Също така, следва да бъдат насърчавани пилотни проекти, които да демонстрират възможностите за внедряване на иновативни решения с ниски емисии и повишена ефективност, включително оползотворяване на биомаса, отпадна топлина и възобновяеми газове.

Финансова и социална подкрепа

Прилагането на мерките за декарбонизация ще бъде подкрепено от целенасочени финансови инструменти:

- Грантове и нисколихвени кредити за замяна на котли с термопомпи и ВЕИ системи, както и за присъединяване към централизирани мрежи.

- Схеми за енергийно бедни домакинства, включващи стандартни пакети от мерки (термопомпа, изолация, слънчев бойлер), с висока интензивност на безвъзмездното финансиране.

- Данъчни облекчения и премии за сгради, преминали към възобновяемо отопление или присъединили се към ефективна система.

- Подкрепа за общините и топлофикационните дружества за модернизация на мрежите, на вътрешните сградни инсталации (включително чрез трансформация от вертикални в хоризонтални), и за внедряване на цифрови решения.

Финансовите инструменти ще подкрепят решения, които осигуряват дългосрочна ценова конкурентоспособност спрямо изкопаемите горива и защита на домакинствата от ценови шокове. Особено внимание ще се отделя на уязвимите групи и наемните жилища, за които ще се прилагат диференцирани форми на подпомагане и специални механизми за колективно кандидатстване чрез етажната собственост или местните центрове за комплексно обслужване (ЦКО/OSS).

Местно планиране и демонстрационни проекти

В изпълнение на член 25, параграф 6 от ДЕЕ общините ще изготвят местни планове за отопление и охлаждане, основани на оценка на потенциала за използване на възобновяема и отпадна топлина, възможностите за изграждане на нискотемпературни мрежи и прилагането на квартални решения. Един от демонстрационните примери е проектът за централизирана микромрежа за отопление и охлаждане в Габрово, който предвижда изграждане на локална система за централно отопление на биомаса с възможност за разширяване и участие на граждани като инвеститори. Този модел ще служи като основа за прилагане и в други градове със сходен мащаб и характеристики, като се предвиждат задължителни обществени обсъждания и активна комуникация с потенциалните потребители още в ранните етапи.

Мониторинг и индикатори

Напредъкът по изпълнението на мерките за декарбонизация на отоплението и охлаждането ще се проследява чрез система от количествени и качествени индикатори, включваща:

- дял на ВЕИ в общото крайно потребление за отопление и охлаждане;

- брой и мощност на инсталираните термопомпени агрегати и термично соларни системи;

- дял на сградите, преминали към възобновяемо отопление или присъединени към ефективни топлофикационни мрежи;

- обем на спестените емисии CO₂;

- ниво на загубите през топлопреносните мрежи на топлофикационните дружества;

- дял на енергията от възобновяеми източници и отпадна топлина в микса на всяко топлофикационно дружество;

- средна крайна цена на топлинната енергия за домакинствата;

- степен на зависимост от вносни енергийни ресурси.

АУЕР ще изготвя годишен доклад за изпълнението на националния план, включващ оценка на постигнатите резултати, трудностите при прилагането и предложения за актуализиране на мерките.

| № | Реформа / мярка | Съдържание на реформата | Нормативни актове за изменение / допълване | Водеща институция | Участващи институции | Източници на финансиране | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Национална рамка за декарбонизация на отоплението и охлаждането | Въвеждане на цялостна национална политика за поетапен преход към нисковъглеродни и климатично неутрални системи за отопление и охлаждане, обхващаща индивидуални и централизирани решения | Закон за енергетиката; Закон за енергийната ефективност; подзаконови актове | МЕ | МРРБ, АУЕР | Държавен бюджет, ЕС фондове | 2026 г. |
| 2 | План за поетапно извеждане от употреба на котли на изкопаеми горива | Забрана на нови инвестиции в котли на изкопаеми горива, прекратяване на субсидиите и пълна подмяна с ВЕИ и нисковъглеродни технологии до 2040 г. | Наредби към ЗЕ и ЗЕЕ | МЕ | МРРБ, АУЕР, общини | ЕС фондове, национални програми | 2025-2040 г. |
| 3 | Трансформация на централизираните системи за отопление и охлаждане | Превръщане на топлофикационните системи в ефективни, нискотемпературни и гъвкави мрежи с нарастващ дял ВЕИ и отпадна топлина до 100% през 2050 г. | Закон за енергетиката; подзаконови актове; | МЕ | АУЕР, общини, топлофикационни дружества | ЕС фондове, ЕИБ, национални програми | 2028–2050 |
| 4 | Местни планове за отопление и охлаждане | Разработване на задължителни местни планове от общини над 45 000 жители за ВЕИ, отпадна топлина, нискотемпературни мрежи и електрификация | Закон за енергийната ефективност; подзаконови актове | МРРБ | МЕ, АУЕР, общини | ЕС фондове, общински бюджети | 2026–2030 |
| 5 | Подзаконови промени за сградните системи | Изискване за общи вътрешни инсталации в нови многофамилни сгради и регламентиране на геотермалните решения | Закон за устройство на територията; ЗЕЕ; НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради; ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване | МРРБ | МЕ, АУЕР, МОСВ | Национален бюджет | 2026 г. |
| 6 | Задължителен минимален дял ВЕИ при подмяна на отопление | Въвеждане на изискване за минимум 50% ВЕИ при подмяна на отоплителен източник в сградите | ЗЕЕ; Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради | МРРБ | МЕ, АУЕР | ЕС фондове, национални програми; Частни средства; | 2027 г. |
| 7 | Модернизация и планиране в топлофикационните дружества | Задължителни петгодишни планове за декарбонизация, намаляване на загубите, цифровизация и интеграция на ВЕИ | Закон за енергетиката; подзаконови актове | АУЕР | МЕ, общини | ЕС фондове, собствени средства | 2026 г. |
| 8 | Финансова и социална подкрепа за домакинствата | Грантове, нисколихвени кредити и целева подкрепа за енергийно бедни домакинства за преминаване към ВЕИ отопление | Национални програми; подзаконови актове | МЕ | МФ, МТСП, общини | ЕС фондове, държавен бюджет, частно финансиране | 2025–2040 |
| 9 | Демонстрационни и пилотни проекти, енергийни общности за отопление и охлаждане | Реализация на пилотни модели (напр. микромрежи за отопление и охлаждане) с възможност за репликация | Няма (проектна рамка) | МЕ | Общини, АУЕР | ЕС фондове, EEA Grants; публично-частни партньорства | 2027-2029 г. |
| 10 | Мониторинг и отчетност | Годишно отчитане на напредъка по индикатори за ВЕИ, емисии и цени | ЗЕЕ | АУЕР | МЕ | Държавен бюджет | От 2027 г. ежегодно |

## (g) Предотвратяване и висококачествено третиране на отпадъци от строителство и разрушаване (ОСР) в съответствие с Директива 2008/98/ЕО и целите на кръговата икономика

Обхват, цели и съгласуваност

Настоящият раздел определя националната рамка за предотвратяване, подготовка за повторна употреба и висококачествено рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване (включително отпадъците, генерирани при реновации), в съответствие с йерархията на отпадъците и с целите на кръговата икономика. Рамката стъпва на Националния план за управление на отпадъците 2021–2028 г. (НПУО) – с отделна програма за ОСР, индикатори и механизми за изпълнение, и е в съзвучие със Стратегията за преход към кръгова икономика 2022–2027 г. (стратегическа цел „По-малко отпадъци, повече ресурси“). Тя е тясно координирана с раздел (j) на НПС, посветен на намаляването на емисиите през жизнения цикъл на сградите, така че ползите от енергийното обновяване да се максимизират и чрез правилно управление на материалните потоци.

Нормативна и стратегическа рамка

България поддържа целта за най-малко 70% по маса подготовка за повторна употреба, рециклирана или друго материално оползотворяване на неопасни ОСР, въведена в националното право и потвърдена в НПУО за периода 2021–2028 г. Изискванията се прилагат чрез Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (2017), които определят отговорностите на участниците и задължителността на план за управление на строителните отпадъци като част от инвестиционния проект. НПУО поставя генералната задача „общество и бизнес, които подобряват прилагането на йерархията на управление на отпадъците във всички процеси и нива“ и включва специална програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци, с предвидени „меки“ (неинвестиционни) и инвестиционни мерки, източници на финансиране и индикатори за изпълнение. Стратегията за преход към кръгова икономика задава национална визия и стратегическа цел 2 „По-малко отпадъци, повече ресурси“посочва мерки за повишаване на качеството на преработените отпадъци, чрез подобряване на публичната инфраструктура и въвеждане на дигитални инструменти за проследимост на материалните потоци. В допълнение се посочват стъпки към повишаване осведомеността и отговорността на строителния сектор за управление на ОСР.

Основни предизвикателства

Анализът по НПУО отчита остатъчни дефицити в проследимостта на потоците ОСР и необходимост от разширяване на капацитета за висококачествено рециклиране на минералните фракции, както и нужда от по-последователно прилагане на мерки за селективно разрушаване и разделно събиране на площадка за неопасни отпадъци. Въпреки напредъка са необходими допълнителни систематични изменения и съгласуваност в законовите уредби, както и организационни подобрения за повишаване на капацитета и осведомеността, чрез които да се постиганат и надминат националните цели.

Политики и мерки

Предотвратяване и минимизиране на ОСР

- Интегриране на изисквания за минимизация на отпадъците на етап проектиране (оптимизация на разкроите, модулност, стандартизирани детайли), както и на изисквания за повторна употреба на цели елементи там, където е технически възможно. Тези изисквания се вписват в програмната логика на НПУО и в целите на националната стратегия за кръгова икономика.

- Включване на разходите за демонтаж/обезвреждане и избегнато депониране в жизнено-цикловите икономически оценки на проектите за обновяване, за да се отрази реалната икономия от превенция и повторна употреба.

Повторна употреба и пазар на вторични материали

- Създаване на регионални центрове за повторна употреба и „материални банки“ (на областно/градско ниво) за прием, изпитване, складиране и реализация на годни за повторна употреба компоненти (врати, радиатори, плочки и др.), както и линии за преработка на инертни отпадъци до сертифицирани вторични материали; възможност за публично-частни партньорства и използване на общински терени.

- Разработване на технически указания и референтни спецификации за използване на рециклирани инертни материали в строителството, с контрол на качеството и маркиране, които да повишават доверието на възложителите.

Селективно разрушаване и разделно събиране на площадка

- Въвеждане на задължителни предварителни одити при реновация/разрушаване (над прагове за РЗП или прогнозни тонове отпадък), включващи инвентаризация на материали за повторна употреба, идентификация на опасни вещества и план за селективно разрушаване; одитът и планът стават условие за разрешителните и за приемане на строежа.

- Задължително разделно събиране на площадка по основни фракции (минерални, метали, дървесина, стъкло, пластмаси, опасни) и проектни цели за възстановяване (минимум 70% по маса за неопасни ОСР; по-строги прагове в публичните проекти до 2030 г.).

### Обществени поръчки и таксономия

- Изисквания в публично финансирани реновации за минимално рециклирано съдържание (напр. рециклирани агрегати в подложни слоеве/замазки), критерии за повторна употреба на място/извън обекта и задължително постигане на ≥70% материално оползотворяване на неопасните ОСР, в съзвучие с целите на НПУО и логиката на кръговата стратегия.

### Финансиране и икономически стимули

- С цел стимулиране на устойчивото управление на отпадъците е необходимо определение на критерии за допустимост на разходите за предварителни одити, разделно събиране на площадка за отпадъци, селективно разрушаване и сертифициране на вторични материали по национални и европейски програми. Стъпка в тази посока е и приоритизиране на проекти за инсталации за селективно разрушаване и рециклиране по Програма „Околна среда“ 2021–2027 г., които са за подобряване на инфраструктурата и повишаване качеството на преработка на отпадъците.

- За да се насърчат рециклирането и повторната употреба на ОСР, е редно да се направи преглед и калибриране на ценовите показатели (напр. такси за депониране на инертни ОСР в съответствие със стратегическите цели „По-малко отпадъци, повече ресурси“. Цените трябва да са икономически  оправдани и прозрачно насочени към постоянното подобряване и разширяване на услугите, свързани с намаляването и рециклирането на отпадъци.

### Дигитализация, проследяване, отчетност и контрол

- Въвеждане на дигитални декларации за ОСР на проектно ниво (докладване за фракции, количества, предназначение) с годишно отчитане на областно и национално равнище. Тези декларации ще са част от постепенно въвеждане на индикатор Level(s) 2.2 в публично финансирани проекти и обвързване с дигиталния дневник на сградите.

- Годишно публикуване на статистика за ОСР по фракции, методи на третиране и проценти на възстановяване, като условие за политическо управление и коректив на мерките. За целта е необходимо адекватно събиране на данни и обработка на информация, подкрепени от прилагането на дигитални инструменти за управление на документацията.

- Финансов контрол и съвместни проверки (строителен контрол и РИОСВ) са необходими за гарантиране на качественото изпълнение на плана и целите за оползотворяване и предотвратяване на ОСР. Така при неспазване и отклонения от заложените действия ще бъдат налагани корекции и ограничен достъп до последващо публично финансиране.

### Очаквани резултати и индикатори

Прилагането на горните мерки ще доведе до:

- последователно и устойчиво достигане и надграждане на заложените 70% материално оползотворяване на неопасните ОСР;

- повишено качество и пазарна реализация на вторичните материали;

- намаляване на натрупване на въглеродни емисии по време на жизнения цикъл на проектите за обновяване чрез прилагането на строителни продукти за повторна употреба и с рециклирано съдържание;

- по-ниски общи разходи за строителни проекти чрез отчитане на спестяванията от избегнато депониране и остатъчната стойност на материалите и продуктите;

- по-добра проследимост и публичност на данните за управление на ОСР.

Проследяването ще се извършва по линията на НПУО (програма за ОСР, индикатори и отчетност) и на стратегическите цели на кръговата икономика.

Съответствие с националните документи

НПС прилага и надгражда НПУО 2021–2028 г. (програма за ОСР, индикатори, инвестиционни и „меки“ мерки) и Стратегията за преход към кръгова икономика 2022–2027 г. (стратегически цели и мерки за вторични суровини и дигитализация), като осигурява операционна връзка с политиките за обновяване и целите за намаляване на емисиите в жизнения цикъл на сградите.

## (h) Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници в сградите

Политиката за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници в сградите е ключов елемент от усилията на България за постигане на климатична неутралност и енергийна независимост. Съгласно член 15а от Директивата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, всяка държава членка следва да определи национален индикативен дял на енергията от ВЕИ в крайното енергийно потребление в строителния сектор до 2030 г., в съответствие с общата европейска цел за поне 49% дял на ВЕИ в сградите.

В актуализирания Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата България вече е заложила амбициозни цели по измерението „Декарбонизация“, включително 34,96% дял на енергията от ВЕИ в общото брутно крайно потребление на енергия, 49,34% дял на ВЕИ в електроенергийния сектор и 44,01% в секторите за отопление и охлаждане до 2030 г. Тези цели очертават рамката за развитие на политиките за ВЕИ в сградния сектор и ще бъдат конкретизирани чрез определяне на национален индикативен дял за сградите в съответствие с член 15а от Директивата.

Настоящо състояние

България разполага с нормативна и програмна основа за насърчаване на използването на възобновяеми източници в сградите, но реалното прилагане все още среща затруднения. Програмата „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“, част от Националния план за възстановяване и устойчивост, бе прекратена поради ниска усвояемост, предизвикана от сложни административни изисквания, недостатъчен институционален капацитет, липса на активна информационна кампания и отсъствие на действаща мрежа от центрове за комплексно обслужване.

Въпреки това, чрез проекти за енергийна ефективност на публични сгради и чрез демонстрационни общински инициативи вече са реализирани стотици инсталации за фотоволтаици, слънчева топлинна енергия и термопомпи, които показват осезаем потенциал за намаляване на разходите за енергия и на въглеродните емисии.

Цели и принципи

Основната цел до 2030 г. е постигане на значително нарастване на дела на възобновяемите източници в крайното енергийно потребление в сградния сектор, в съответствие с националните цели по ИНПЕК. Това ще бъде постигнато чрез нормативни изисквания, финансова подкрепа, цифровизация на мрежите и активна ангажираност на гражданите и общините.

1. Нормативни изисквания и интеграция в строителните правила

България вече прилага изискването новото строителство да отговаря на нивото на сграда с близко до нулево потребление на енергия (СБНПЕ), което предвижда минимум 55% дял на енергията от възобновяеми източници в годишното енергийно потребление. С влизането в сила на новата Директива за енергийните характеристики на сградите (ДЕХС) тези изисквания ще бъдат надградени чрез въвеждане на дефиницията за „нулевоемисионна сграда (НЕС)”, при която използваната енергия трябва да бъде почти изцяло от възобновяеми източници.

Предвижда се тези нива на енергийна ефективност и използване на ВЕИ да станат целеви и при обновяване на съществуващи сгради, което ще осигури постепенно приближаване на целия сграден фонд към стандартите за нулевоемисионни сгради. В тази връзка ще бъдат актуализирани националните строителни норми, методиките за енергийни обследвания и сертификатите за енергийни характеристики, така че да включват количествени изисквания за минимален дял на ВЕИ и ясни критерии за тяхното доказване.

Ще се предвиди задължение всички нови сгради да бъдат проектирани с оптимален потенциал за производство на енергия от възобновяеми източници – чрез ориентация, конструктивни възможности за фотоволтаични или термични соларни системи и осигуряване на готовност за последващо инсталиране на такива решения („соларна готовност“).

2. Улесняване на потребителите и насърчаване на споделеното производство и потребление

Следващата стъпка в политиката за насърчаване на ВЕИ е разширяване на възможностите за енергийни общности и споделено производство и потребление. В рамките на действащото законодателство съществуват предпоставки за създаване на енергийни общности и за споделено потребление на произведената енергия в многофамилни сгради и квартали. За пълноценното им развитие обаче е необходимо да се ускори цифровизацията на електроразпределителните мрежи, да се осигури достъп до данни за потреблението и производството на енергия в машинно четим формат, както и да се преразгледат и оптимизират мрежовите такси и регулаторните условия, с цел да не се създават необосновани финансови бариери пред споделеното производство и потребление на електрическа енергия на ниво ниско и средно напрежение.

Тези мерки ще дадат възможност за ефективно използване на местния енергиен потенциал, за повишаване на самопотреблението и за намаляване на натоварването върху електропреносната система. Развитието на цифрови инструменти за визуализация и управление на енергопотоците ще позволи интегрирането на възобновяемите източници с решения за съхранение на енергия и умно управление на натоварването, което ще бъде особено важно за многофамилните и обществените сгради.

3. Финансови стимули и достъпност

В рамките на Националния фонд за декарбонизация ще бъдат осигурени възможности за комбинирано грантово и кредитно финансиране на домакинства, сдружения на собственици и общини за внедряване на системи за ВЕИ. Ще се разработят стандартни технически решения за интегрирани пакети, включващи фотоволтаични инсталации, термопомпени агрегати и системи за автоматизация и управление на енергията, като ще се осигури специална подкрепа за уязвимите домакинства. Особено внимание ще бъде отделено на насърчаването на възобновяемата енергия в еднофамилните сгради.

4. Институционална и комуникационна подкрепа

Ще бъде изградена национална мрежа от центрове за комплексно обслужване, които да предоставят техническа, административна и финансова помощ на гражданите и общините за подготовка и реализация на проекти с ВЕИ. Успоредно с това ще бъде реализирана широка информационна кампания, насочена към популяризиране на възможностите за самостоятелно производство и съхранение и за участие в енергийни общности.

5. Мониторинг и отчетност

Ще се създаде национална система за наблюдение и отчет на напредъка в използването на възобновяеми източници в сградния сектор. Тя ще включва публичен регистър на инсталираните мощности, свързване на данните със сертификатите за енергийни характеристики на сградите и ежегодно обобщаване на информацията в рамките на анализа на Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Очаквани резултати

Реализирането на тези мерки ще доведе до трайно увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в сградния сектор, до намаляване на емисиите на парникови газове и до укрепване на енергийната независимост на страната. България ще се придвижи към изпълнение на европейската цел за поне 49% дял на ВЕИ в енергопотреблението на сградите, като същевременно ще създаде условия за достъпно, справедливо и ефективно участие на всички граждани в енергийния преход.

| № | Реформа / мярка | Съдържание на реформата | Нормативни актове за изменение / допълване | Водеща институция | Участващи институции | Източници на финансиране | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определяне на национален индикативен дял на енергията от ВИ в сградите | Определяне на национален индикативен дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление на сградния сектор до 2030 г. | Актуализация на ИНПЕК; решение на МС | МЕ | АУЕР | Държавен бюджет | 2026 г. |
| 2 | Интегриране на изисквания за ВЕИ в енергийните характеристики на сградите | Въвеждане на количествени изисквания за минимален дял на ВЕИ при ново строителство и основно обновяване, в съответствие с ДЕХС (нулевоемисионни сгради) | ЗЕЕ; НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради; | МРРБ | МЕ, АУЕР | Държавен бюджет | 2026–2027 г. |
| 3 | „Соларна готовност“ за нови сгради | Задължение всички нови сгради да бъдат проектирани с конструктивна и техническа готовност за ВЕИ (ФЕЦ и соларно-термични системи) | ЗУТ; ЗЕЕ; НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради; | МРРБ | МЕ, АУЕР | Частни средства | 2026 г. |
| 4 | Регулаторна рамка за ВЕИ в многофамилни сгради | Улесняване на колективното инсталиране и споделено ползване на ВЕИ в етажна собственост | Закон за енергетиката; ЗУЕС; подзаконови актове | МЕ | МРРБ, КЕВР, АУЕР | Частни средства | 2026–2027 г. |
| 5 | Развитие на енергийни общности в сградния сектор | Оптимизиране на условията за споделено производство и потребление в сгради и квартали, включително мрежови такси и достъп до данни | Закон за енергетиката; НАРЕДБА № 6 от 28 март 2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи; Правила за измерване на количеството електрическа енергия; НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г. за топлоснабдяването | МЕ | КЕВР, ЕСО, ЕРП | ЕС фондове; частни средства | 2026–2027 г. |
| 6 | Финансови стимули за ВЕИ в сградите | Комбинирани грантови и кредитни инструменти за домакинства, общини и уязвими групи | Правила на НДФ; програмни документи | НДФ / МЕ | АУЕР, банки | НФД; ЕС фондове; частни средства | От 2026 г. |
| 7 | Центрове за комплексно обслужване (OSS) за ВЕИ | Изграждане на мрежа от OSS за техническа и административна подкрепа на гражданите и общините | ЗЕЕ; подзаконов акт | МЕ | АУЕР, общини | ЕС фондове | 2026–2027 г. |
| 8 | Национален регистър на ВЕИ в сградите | Създаване на публичен регистър на ВЕИ инсталациите, свързан със сертификатите за енергийни характеристики | ЗЕЕ; НАРЕДБА № Е-РД-16-647 от 15.12.2015 г. за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация | АУЕР | МЕ | Държавен бюджет; ЕС фондове | 2027–2028 г. |
| 9 | Мониторинг и годишно отчитане | Годишен доклад за напредъка по дела на ВЕИ в сградите и приноса към целите на ИНПЕК | ЗЕЕ – задължение за докладване | АУЕР | МЕ | Държавен бюджет | От 2027 г. ежегодно |

## (i) Разгръщане на слънчева енергия в сградите

Слънчевата енергия е основен стълб в процеса на декарбонизация на сградния сектор и играе ключова роля за постигането на целите по член 10 от Директивата за енергийните характеристики на сградите. Новите изисквания въвеждат задължение всички държави членки да осигурят поетапно инсталиране на подходящи съоръжения за производство на слънчева енергия в сградите, когато това е технически, икономически и функционално възможно, като се обхващат както новите, така и съществуващите обществени, нежилищни и жилищни сгради.

България вече разполага със значителен потенциал за развитие на фотоволтаични и слънчево-термични системи. Според данните от националния енергиен баланс, делът на енергията от слънчеви източници в брутното крайно потребление на енергия нараства устойчиво, но остава все още под средните стойности за Европейския съюз. Поради това националната стратегия предвижда ускорено прилагане на мерките по член 10, за да се гарантира, че до 2030 г. България ще постигне съответствие с новите европейски изисквания.

### 1. Задължение за „соларна готовност“ и интегриране на слънчевия потенциал

Всички нови сгради в България ще бъдат проектирани така, че да осигуряват оптимални условия за използване на слънчевата енергия. Това означава ориентация, геометрия и конструктивни решения, позволяващи монтиране на фотоволтаични панели, слънчеви колектори или комбинирани фасадни решения без необходимост от сериозни промени в бъдеще.

Проектантите ще трябва да доказват в инвестиционните проекти, че сградата е „соларно готова“ – т.е. има конструктивна носимоспособност, резервирани трасета и електрически връзки, които позволяват лесно и икономично добавяне на фотоволтаични или слънчево-термични системи. Този подход ще се прилага не само при ново строителство, но и при основни ремонти и реконструкции на съществуващи сгради.

### 2. Национален график за поетапно внедряване

В изпълнение на член 10, параграф 3 от Директивата, България ще въведе поетапен график за задължително инсталиране на слънчеви съоръжения, когато това е технически и икономически оправдано:

- до 31 декември 2026 г. – във всички нови обществени и нежилищни сгради с полезна застроена площ над 250 кв. м.;

- до 31 декември 2027 г. – във всички съществуващи обществени сгради с площ над 2000 кв. м., както и в съществуващи нежилищни сгради над 500 кв. м., когато се извършва основен ремонт или подмяна на технически инсталации;

- до 31 декември 2028 г. – в съществуващи обществени сгради с площ над 750 кв. м.;

- до 31 декември 2030 г. – във всички обществени сгради с площ над 250 кв. м. и във всички нови жилищни сгради;

- до 31 декември 2029 г. – във всички нови покрити паркинги, разположени в непосредствена близост до сгради.

Тези срокове ще бъдат заложени в националното законодателство и ще се прилагат при издаване на разрешения за строеж и при процедурите за приемане на обекти в експлоатация.

### 3. Национални критерии и освобождавания

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в координация с Министерството на енергетиката, ще разработи и публично ще оповести национални критерии за практическото изпълнение на задълженията по член 10, както и за евентуални освобождавания.

Освобождаванията ще се прилагат само в случаи, когато:

- съществуват конструктивни или архитектурни ограничения (напр. при културни паметници или защитени обекти);

- сградата е разположена в зона със силно засенчване, което прави инсталацията икономически неефективна;

- наличието на зелени покриви или специални екологични решения е по-полезно от енергийна и/или екологична гледна точка, както и от гледна точка на адаптация към климатичните промени.

Всички освобождавания ще подлежат на обосновано мотивиране и ще се вписват в публичен регистър.

### 4. Административни и технически облекчения

За улесняване на собствениците и инвеститорите ще бъдат въведени опростени административни процедури при инсталиране на слънчеви технологии върху съществуващи сгради, когато не се засягат носещите конструкции.

- Процедурите по присъединяване към електроразпределителната мрежа ще бъдат ускорени и цифровизирани, като операторите ще имат задължение да обработват заявленията в кратки срокове и да предоставят информация онлайн.

- Ще се въведе електронна система за проследяване на заявките и сроковете по присъединяване, която ще повиши прозрачността и предвидимостта за инвеститорите.

### 5. Интегрирани решения и иновации

За да се постигне по-висока ефективност и естетическа съвместимост, ще се насърчава използването на интегрирани слънчеви технологии, като:

- фотоволтаици, вградени в покриви и фасади (BIPV);

- комбинирани системи за слънчева топлинна и електрическа енергия;

- решения, съчетани със зелени покриви, които подобряват микроклимата и енергийната ефективност на сградите.

Ще се стимулира съчетаването на фотоволтаични системи със системи за съхранение на енергия и умно управление, включително възможности за зареждане на електромобили, така че сградите да функционират като активни участници в енергийната система.

### 6. Обществени сгради като пример

Съгласно член 10, параграф 4 от Директивата, публичните сгради на национално, регионално и общинско равнище трябва да бъдат пример за използване на слънчева енергия. В тази връзка ще бъдат разработени указания за стриктно прилагане на националното законодателство и ще бъдат въведени стимули за соларизация на публичните сгради, които ще включват:

- поетапно оборудване на всички публични сгради с фотоволтаични и/или слънчево-термични системи, вкл. системи за съхранение на електрическа и/или топлинна енергия, чрез задължително включване на тези системи в проектите за сградно обновяване, финансирани изцяло или частично с публични средства

- възможност покривите на публични сгради да се предоставят на трети страни за изграждане на инсталации при условия на публично-частно партньорство;

- приоритетно финансиране чрез Националния фонд за декарбонизация, програми по структурните и кохезионни фондове на ЕС, и други публични източници на финансиране.

### 7. Мониторинг, отчетност и контрол

Изпълнението на задълженията по член 10 ще се проследява чрез национален регистър на слънчевите инсталации в сградите, който ще се поддържа от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Регистърът ще съдържа данни за вида, мощността, местоположението и датата на въвеждане в експлоатация на инсталациите, като информацията ще се актуализира ежегодно.

Резултатите ще бъдат включвани в годишния национален анализ на изпълнението на политиките за енергийна ефективност, както и в отчетите по Интегрирания план в областта на енергетиката и климата.

### Очаквани резултати

Прилагането на тези мерки ще осигури системен и предвидим процес на разгръщане на слънчевата енергия в сградния сектор. До 2030 г. България ще разполага с национална нормативна рамка, цифрово управляван процес на присъединяване, активна мрежа от инсталатори и финансови инструменти, които да подкрепят гражданите, общините и бизнеса.

Очаква се:

- значително увеличение на броя на сградите със слънчеви инсталации;

- постигане на значим принос към националната цел за 34,96% дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление;

- укрепване на позицията на публичните сгради като модел за енергийна трансформация;

- подобряване на енергийната независимост и конкурентоспособността на българските домакинства и предприятия.

| Категория сгради / съоръжения | Краен срок за изпълнение | Изискване / цел | Компетентен орган | Основни източници на финансиране | Очаквани резултати до 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нови обществени и нежилищни сгради с площ над 250 кв. м | До 31.12.2026 г. | Задължително проектиране и изграждане на фотоволтаична или слънчево-термична инсталация, когато е технически и икономически осъществимо. | МРРБ, АУЕР, общини | Национален фонд за декарбонизация, Програма „Енергийна ефективност и ВЕИ“, Механизъм за възстановяване и устойчивост | Всички нови обществени сгради с осигурен соларен потенциал и поне частично собствено производство на енергия. |
| Съществуващи обществени сгради над 2000 кв. м | До 31.12.2027 г. | Инсталиране на слънчеви съоръжения при извършване на основен ремонт или реконструкция. | МРРБ, МЕ, общини | Национален фонд за декарбонизация, европейски програми за публични сгради | 100% обследвани сгради, 70% оборудвани с ВЕИ инсталации. |
| Съществуващи обществени сгради над 750 кв. м | До 31.12.2028 г. | Задължително включване на слънчеви системи при основен ремонт или обновяване на покрива. | МРРБ, общини | Национален фонд за декарбонизация, Програма „Региони в растеж“ | Постепенно разширяване на слънчевото покритие в административния фонд. |
| Всички обществени сгради над 250 кв. м | До 31.12.2030 г. | Завършване на соларизацията на публичните сгради и интеграция в сградните системи за управление на енергията. | МЕ, АУЕР, общини | Национален фонд за декарбонизация, „Енергийна ефективност и ВЕИ“, бъдещи програми за публичен сектор | Над 80% от публичния сграден фонд с ВЕИ системи. |
| Съществуващи нежилищни сгради над 500 кв. м | До 31.12.2027 г. | Инсталиране на слънчеви съоръжения при ремонт на покрив или смяна на сградни инсталации. | МРРБ, общини | Национален фонд за декарбонизация, частни инвестиции, договори за енергийни услуги | Висок дял на частни нежилищни сгради с фотоволтаици за собствено потребление. |
| Нови жилищни сгради | До 31.12.2029 г. | Задължително проектиране и изграждане на слънчеви инсталации (фотоволтаици или слънчево-термични). | МРРБ, общини | Национален фонд за декарбонизация, ипотечни и зелени кредити, частни инвестиции | Утвърждаване на стандарта „соларно готова“ жилищна сграда. |
| Нови покрити паркинги в непосредствена близост до сгради | До 31.12.2029 г. | Инсталиране на фотоволтаични навеси или панели за захранване на общи нужди и зарядни станции. | МРРБ, общини, инвеститори | Частни инвестиции, НФД, програми за устойчива мобилност | Над 30% от новите паркинги с интегрирани ВЕИ системи. |

| Политическа/техническа мярка | Водеща институция | Партньори | Период на изпълнение | Очакван ефект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработване на национални критерии и освобождавания по член 10 | МРРБ, МЕ | НИНКН, АУЕР, НСОРБ | 2025–2026 г. | Ясни правила за прилагане и обосновано освобождаване на защитени обекти. |
| Въвеждане на опростена процедура за уведомление и цифрова платформа за присъединяване | МЕ, ЕРП оператори | КЕВР, общини | 2025–2027 г. | Намаляване на административното време за присъединяване под 1 месец. |
| Национална програма за слънчеви инсталации на публичните сгради | МЕ, МРРБ | АУЕР, НСОРБ | 2026–2030 г. | Постигнато покритие над 80% от публичния сграден фонд. |
| Интегрирани решения (фотоволтаици + съхранение + управление) | МЕ | НФД, ББР, частни инвеститори | 2025–2030 г. | Повишаване на самопотреблението и мрежова гъвкавост. |
| Обучение и квалификация на проектанти и инсталатори | НАПОО | Професионални гимназии, университети | 2025–2028 г. | Създаване на мрежа от сертифицирани специалисти за ВЕИ инсталации. |
| Национален регистър на слънчевите инсталации | АУЕР | МЕ, КЕВР, общини | 2026 г. и след това ежегодно | Пълна проследимост и публичност на напредъка. |

## (j) Намаляване на емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл на сградите и насърчаване на улавянето и съхранението на въглерод

Жизненият цикъл на сградите – от добива на суровини за производство на строителни продукти, през строителство и експлоатация, до тяхното разрушаване и рециклиране – генерира значителна част от емисиите на парникови газове в Европа. Според Европейската агенция по околна среда сградите са отговорни за над 35% от емисиите на парникови газове и за около една трета от всички материали, използвани в ЕС, което ги прави сектор с най-висок екологичен отпечатък.

Намаляването на емисиите от парникови газове през целия жизнен цикъл на сградите (Whole Life Carbon – WLC) е нов приоритет на политиката за устойчиво строителство и се разглежда като съществена част от пътя към нулевоемисионния сграден фонд на ЕС до 2050 г. Този подход допълва мерките за намаляване на оперативните емисии чрез повишена енергийна ефективност и използване на възобновяеми източници, като акцентира върху въплътените емисии – тези, които възникват при процесите свързани с производството на строителни материали и елементи, по време на строителството, ремонта и разрушаването на сградите.

1. Интегриране на оценка на жизнения цикъл в строителните наредби

България ще въведе ограничителни стойности за общото количество емисии от парникови газове, произведени по време на жизнения цикъл на сградите, съгласно член 7, параграф 5 от ДЕХС. Тези стойности ще бъдат разграничавани по типове сгради и постепенно ще се затягат на всеки две години, като целта е да се постигне съответствие с европейските норми за въглеродна неутралност на сектора. Изискванията за изчисляване на общото количество емисии ще бъдат интегрирани в методиката за определяне на енергийните характеристики на сградите (съгласувано с Приложение III от ДЕХС) и ще се базират на европейската рамка Level(s), която осигурява хармонизиран подход за изчисляване на екологичните показатели през целия жизнен цикъл на сградите. Крайната оценка ще бъде вписвана като част от сертификата за енергийните характеристики на сградата.

2. Приоритет на обновяването пред новото строителство

Следвайки принципите за кръгова икономика и достатъчност (sufficiency), националните политики ще насърчават обновяване на съществуващите сгради вместо ново строителство, когато това е икономически и функционално възможно. Причината е, че поддържането и адаптирането на съществуващия сграден фонд води до генерирането на значително по-малко въглеродни емисии в сравнение с изграждането на нови сгради и предотвратява загубата на вече вложен ресурс.

Този подход ще бъде отразен в уредбите за строителство и в програмите за управление на публичния сграден фонд чрез изискване за предварителен одит за разрушаване. Същевременно, при промяна на предназначението на сгради (например адаптиране на публични  сгради за жилищни нужди) изискванията за енергийна ефективност ще бъдат по- гъвкави и съобразени с прилагането на принципите за кръгова икономика.

3. Енергия от източници без емисии на парникови газове

В изчисляването на общото количество въглеродни емисии влизат сметки за експлоатационните емисии на сградите. Намаляването на тези емисии е съществена част от този документ и е тясно обвързано с целите за намаляване на първичната енергия. За покриването на енергийните нужди по време на експлоатация на сградите ще се търсят решения на системи, които се захранват от ВЕИ или други източници без излъчване на вредни емисии.

4. Насърчаване на строителство с нисковъглеродни и естествени материали

С цел ограничаване на въплътените емисии, ще бъдат въведени стимули и изисквания за използване на нисковъглеродни строителни продукти и естествени материали (устойчива дървесина, коноп, лен, слама и др.), както и материали с минимален транспортен отпечатък.

Обществените поръчки ще включват критерии за стойности за въглероден отпечатък и за съхранение на въглерод на влаганите строителни материали и компоненти. При равни условия ще се дава предимство на предложения, които демонстрират по-ниски емисии или съхраняват въглерод в дълготрайни строителни елементи. За по-голяма прозрачност и проследимост следва предложените материали и продукти да притежават екологична продуктова декларация (Environmental Product Declaration - EPD), която да свидетелства за стойността на въплътените емисии и да позволява сравнение между продуктите.

5. Ползване на строителни продукти и елементи през модели на кръгова икономика

В съответствие с мерките по т. (g), България ще насърчава прилагане на принципите на кръгова икономика при употреба на строителни материали и компоненти, като създаде предпоставките за това. Чрез изискване за предварителни одити за селективно разрушаване и разработване на регионални центрове за сортиране, повторна употреба и рециклиране на продукти от сградите ще се изгради модел на продължително извличане на полза, в който въплътеният въглерод от строителните продукти се поддържа в затворен цикъл и се предотвратява неговото отделяне при изгаряне или депониране.

6. Улавяне и съхранение на въглеродни емисии

България ще интегрира принципите за улавяне и съхранение на въглерод в строителния сектор, в съответствие с предстоящия Регламент за сертифициране на уловените въглеродни емисии (CRCF). Основните насоки включват:

- въвеждане на индикатор за съхранен въглерод в сертификатите за енергийни характеристики (СЕХ) на сградите;

- включване на показатели за съхранени въглеродни емисии в критериите за обществени поръчки за обновяване на публични сгради;

- изграждане на капацитет и повишаване на осведомеността относно способността на сградите да съхраняват въглеродните емисии и относно потенциалните бизнес модели за сертифицирано съхранение на въглерод;

- подкрепа за пилотни проекти, демонстриращи използването на естествени материали и иновативни решения за улавяне на въглерод в сградни елементи.

7. Мониторинг и отчетност

Ще бъде разработен национален регистър на въглеродния отпечатък на сградите, интегриран в системата за енергийно сертифициране и в дигиталния строителен регистър. На тази основа ще се извършва ежегодно докладване към Европейската комисия и ще включва:

- средни стойности на въплътените емисии за нови сгради по тип;

- спестени емисии от повторна употреба и рециклиране на материали (отнесено към целите на подточка (g));

- количества съхранени въглеродни емисии в строителния сектор.

Очаквани резултати

До 2030 г. България ще постигне:

- изградена основа за въвеждане на задължителни гранични стойности за въплътените емисии на парникови газове от 2030 г. нататък;

- увеличен дял на нисковъглеродните и естествени материали в строителството;

- устойчиво намаление на въплътените емисии при обновяване;

- активен пазар за повторна употреба и рециклиране на строителни продукти;

- първи сертифицирани примери за улавяне и съхранение на въглеродни емисии в строителния сектор.

Така формулирани, мерките осигуряват синергия между декарбонизацията и кръговата икономика, като ограничават натрупването на въглеродни емисии през целия жизнен цикъл на сградите, насърчават повторната употреба на ресурси и превръщат сградния сектор в активен участник в прехода към климатична неутралност.

# План за изпълнение по т. (j): документи, законови изменения, програми, срокове и отговорни органи

### Таблица 1. Нормативни и методически изисквания (ограничителни стойности за  количеството въглеродни емисии за целия жизнен цикъл, оценка и отчитане)

| Мярка / документ | Ключово съдържание | Отговорни органи | Срок за проект | Влизане в сила / актуализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наредба за изчисляване на въглеродните емисии през жизнения цикъл (ЖЦ) на сградите | Задължителен разчет на емисиите по модули A1–A5, B4–B5, C1–C4 и отчитане на ползи/натоварвания D; методика, референтен период, единица „kg CO₂eq/м² РЗП/год. живот“; хармонизация с Level(s) и EN 15978/EN 15804 (EPD) | МРРБ (водещ), МЕ, МОСВ, АУЕР | Q1–Q4 2026 | 2027; двугодишен преглед (2029, 2031…) |
| Определяне на първа серия „гранични стойности“ за въглероден отпечатък за нови сгради (чл. 7, §5 ДЕХС) | Разграничаване по типове сгради; механизъм за поетапно затягане на всеки 2 години; въвеждане на задължителен анализ на жизнения цикъл при основен ремонт и над определен праг на инвестиция/РЗП | МРРБ (водещ), МЕ, МОСВ, АУЕР | Q2–Q4 2026 | Първи стойности: 2027; преразгледани: 2029, 2031 |
| Изменения в Закона за устройство на територията (ЗУТ) | Вписване на оценката от анализа на жизнения цикъл като част от инвестиционния проект и като условие за получаване на разрешително за строеж; изискване за одит за селективно разрушаване и план за оползотворяване на материалите при етап на извеждане от експлоатация (връзка с т. g) | МРРБ (водещ), МОСВ | Q3 2026 | 2027 |
| Изменения в подзаконовите актове за енергийните характеристики на сградите | Въвеждане на показател за количество съхранен въглерод и за общо количество емисии за целия жизнен цикъл в сертификата за енергийни характеристики; въвеждане на дигитален „паспорт на материалите“ като част от проектната документация | МЕ (водещ), АУЕР, МРРБ | Q2–Q4 2026 | 2027 |
| Методически указания за прилагане на Level(s) | Шаблони за изчисления, референтни стойности за проверка/потвърждение; изисквания за EPD и поддръжка на база данни | МРРБ, АУЕР, КИИП/КАБ | Q1–Q3 2026 | 2026; ежегодно обновяване |

### Таблица 2. Кръгова икономика и управление на материални потоци(съгласувано с т. (g))

| Мярка / документ | Ключово съдържание | Отговорни органи | Срок за проект | Влизане в сила |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Актуализация на Наредбата за строителните отпадъци | Задължителни предварителни одити и планове за селективно разрушаване; целеви нива за подготовка за повторна употреба/рециклиране ≥70% общо тегло (по-строги за публични сгради от 2030 г.); дигитална декларация за материално оползотворяване и преработване | МОСВ (водещ), МРРБ, ИАОС, НСОРБ | Q2–Q4 2026 | 2027 |
| Стандарти и указания за повторна употреба и рециклирани интертни материали | Технически спецификации за повторна употреба на компоненти; контрол на качеството на рециклирани инертни материали; предложения за подходящи приложения | МРРБ (водещ), МТС, МРРБ-Нормативен съвет | Q2–Q4 2026 | 2027 |
| Регионални хъбове/материални депа | Мрежа от регионални центрове (материални депа) за преработка и повторна употреба на ОСР; сертифицирана станция за надробяване и сортиране по фракции ОСР | МОСВ, МРРБ, общини | Q1 2026 – Q4 2027 (първи 6 региона) | 2027–2028 (поетапно) |

### Таблица 3. Насърчаване на нисковъглеродни и естествени материали; улавяне и съхранение на въглеродни емисии

| Мярка / инструмент | Ключово съдържание | Отговорни органи | Срок за проект | Стартиране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии в обществените поръчки | Изисквания за минимален дял съдържание на рециклирани и естествени материали; включване на показатели за ползи от спестени въглеродни емисии (вкл. съхранен въглерод) при оценка на оферти за обществени поръчки | АОП (водещ), МРРБ, МОСВ | Q1–Q3 2026 | 2026–2027 |
| Пилотна програма „Съхранение на въглеродни емисии в сградите“ | Грантови/бонус механизми за проекти с доказана способност за съхранение на въглерод (примерно, чрез употреба на естествени материали- дървесина, коноп, слама и др.); подготовка за сертифициране по CRCF | МЕ (водещ), МОСВ, НФД | Проектиране Q2–Q4 2026 | 2027–2029 (пилоти) |
| Ръководство за екологични решения | Технически детайли и пожарна безопасност, , акустични решения, издръжливост и поддръжка на материали и компоненти; примери за конструктивни системи, съобразени с принципите на кръговата икономика | МРРБ (водещ), ГДПБЗН-МВР, университети | Q1–Q4 2026 | 2027 |

### Таблица 4. Данни, проследимост и контрол

| Мярка / система | Ключово съдържание | Отговорни органи | Срок | Стартиране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Национален регистър на общия въглероден отпечатък на сградите | Интеграция с регистъра на енергийните сертификати и цифровия строителен регистър; проектни и „as-built“ стойности; индикатори за обществени проекти | АУЕР (водещ), МРРБ, МОСВ, НСИ | Q1–Q4 2026 | 2027 (първа версия) |
| Система за проверка | Изисквания за независима проверка на изчисленията на жизнения цикъл; необходимост от акредитация на проверяващи | МРРБ, БСА/ИАСУО | Q2–Q4 2026 | 2027 |
| Годишен доклад за общото количество емисии от парникови газове за целия жизнен цикъл в сградния фонд | Средни стойности по типове сгради, прилагане на ограничителни стойности, ефект от повторна употреба/рециклиране и съхранение на въглеродни емисии | АУЕР (водещ), МОСВ | ежегодно | от 2028 г. |

### Таблица 5. Програми и финансиране (синхронизация с НФД и програмите за обновяване)

| Програма / линия | Фокус | Бюджет / източник | Отговорни | Период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НФД – „Нисковъглеродно обновяване“ | Допълнителен бонус при доказано намаление на въглеродните емисии през целия жизнен цикъл ≥Х% и/или ≥Y kg CO₂eq съхранен въглерод | НФД, ОП/ПРО, общински средства | МЕ, НФД, МРРБ | 2026–2030 |
| Модели за кръгова икономика | Финансиране и стимулиране на селективно разрушаване, провеждане на одити, сортиране по фракции; задължителни изисквания за контрол и мониторинг | ПРО/ПОС, общински | МОСВ, МРРБ | 2026–2030 |
| „Регионални материални депа“ | Инфраструктура и стартиращ капацитет (оператор + лаборатория) | ПРО, общини, ПЧП | МОСВ, общини | 2026–2029 |

### Таблица 6. Капацитет и осведоменост

| Дейност | Съдържание | Отговорни | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Обучение за проектанти/надзор/инвеститори | Курсове за изчисляване екологичен отпечатък на жизнения цикъл, приложение на Level(s), подбор на материали и EPD, планирано селективно разрушаване | МРРБ, АУЕР, НАПОО, КАБ/КИИП | 2026–2028 |
| Кампания „Екологично строителство“ | Ползи от обновявания вместо ново строителство, стимулиране на повторна употреба, естествени и биологични решения | МЕ, МОСВ, МРРБ | старт 2026; ежегодно |
| Каталог с примери | Български и европейски добри практики; конструктивни детайли и технологични решения | МРРБ, университети | 2026–2027 |

## k) Насърчаване на интегрирани квартални и териториални подходи и програми за обновяване

### 1. Настояща ситуация

В България подходите за интегрирано обновяване на ниво квартал или територия все още са в начален етап, но отделни общини и енергийни агенции вече прилагат успешни пилотни инициативи. Пример за това са проектите NetZeroHero в Габрово, ComActivate в Бургас и GINNGER в Пловдив, които комбинират енергийно моделиране, анализ на сградния фонд, интеграция на възобновяеми източници и ангажиране на гражданите. Тези опити доказват, че комплексното планиране на обновяването може да доведе до по-висока ефективност на инвестициите, по-добро използване на местните ресурси и положителен социален ефект.

Към момента липсва формална национална рамка за такива програми, но съществуват подходящи предпоставки – териториалните планове по Програма „Развитие на регионите 2021–2027“, които предвиждат интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), както и инструментите за подготовка и реализация на проекти чрез Центровете за комплексно обслужване (ЦКО).

### 2. Насоки за интегрирани подходи и координация

В съответствие с член 34 от ДЕХС и член 25 от Директивата за енергийна ефективност, България ще насърчава общините да разработват интегрирани териториални инициативи, които съчетават обновяването на сградите с мерки в области като енергия, мобилност, зелена и синя инфраструктура, управление на отпадъците и водите. Тези инициативи ще се изграждат постепенно и при спазване на следните принципи:

- Доброволен и поетапен подход, започващ с общини, които вече разполагат с активни планове за енергия и климат, включително участващи и последователи в Мисията за 100-те въглеродно неутрални и интелигентни градове и в Мисията за адаптация към климатичните промени.

- Съчетаване на усилията с плановете за отопление и охлаждане, които общините с население над 45 000 души разработват съгласно изискванията на Директивата за енергийна ефективност. Така ще се гарантира синхрон между сградното обновяване, енергийната инфраструктура и целите за декарбонизация.

- Стимулиране на използването на цифрови инструменти – интегрирани географски информационни системи, енергийни карти и модели на потребление, които вече се развиват в Габрово (проект NetZeroHero), Пловдив (проект MULTIHOME) и други градове.

- Възможност за интегриране в концепциите за ИТИ по Програма „Развитие на регионите“, където общините и техните партньори могат да обединяват ресурси за реализиране на комплексни проекти с висока добавена стойност.

- Отворен достъп до данни и междуинституционална съвместимост на информационните системи (енергийни, кадастрални, строителни, екологични), които ще позволят по-добро планиране и наблюдение на резултатите.

### 3. Подкрепа и изграждане на капацитет

За успешното прилагане на квартални и териториални подходи е необходимо укрепване на експертния и административен капацитет на общините. В тази връзка се предвижда:

- развитие на обучителни и консултантски програми чрез ЦКО и специализирани структури (енергийни агенции, университети, професионални организации);

- подпомагане на общините при изготвяне на анализи, карти и концепции за потенциални зони на обновяване;

- създаване на пилотни проекти с подкрепа от Националния фонд за декарбонизация (НФД), които да демонстрират ефективни модели за интегрирано обновяване и да послужат като база за оценка на рисковете и институционалните потребности;

- координация между МЕ, МРРБ, МОСВ, НСОРБ и общините за осигуряване на последователност между енергийните, климатичните и пространствените политики.

### 4. Очаквани резултати

- Повишаване на интегрираното планиране на местно ниво и по-добра координация между секторните политики;

- Постепенно изграждане на капацитет в общините за разработване на териториални програми с висока степен на обществено участие;

- Подготовка на пилотни проекти, които могат да бъдат разширени чрез НФД или бъдещи програми на ЕС;

- Повишаване на ефективността на инвестициите и качеството на градската среда чрез комплексен подход, включващ енергия, мобилност, околна среда и социални аспекти.

5. Национално финансиране в подкрепа на интегрирани териториални програми

С цел ускоряване на интегрираните квартални и териториални подходи за обновяване на сградния фонд, правителството на Република България поема ангажимент да осигури целенасочена подкрепа за общините при подготовката и изпълнението на такива програми. Приоритет ще се предоставя на градовете, участващи в инициативите на Европейския съюз за климатична неутралност и по-специално в Мисията за 100-те въглеродно неутрални и интелигентни града, както и на общини с одобрени интегрирани планове за енергия и климат в рамките на Споразумението на кметовете и/или Договори за климатична неутралност в рамките на мисията. Подкрепата ще бъде концентрирана върху обновяването на сградите, интегрирането на възобновяеми енергийни източници в сградите и развитието на ефективни системи за централно отопление и охлаждане, в съответствие с обхвата на настоящия план. В Този смисъл, интегрираните териториални програми за обновяване следва да бъдат синхронизирани с плановете за отопление и охлаждане, изготвяни от общините с население над 45 000 души, така че сградните инвестиции да бъдат съгласувани с развитието и декарбонизацията на топлофикационните и охладителните системи и с възможностите за използване на местни възобновяеми ресурси.

Подкрепата ще се реализира чрез комбиниране на безвъзмездна помощ, възвръщаем финансов ресурс и техническа помощ, включително чрез Националния фонд за декарбонизация (за проектоподготовка, пилотни схеми и комбинирано финансиране) и финансовите инструменти на ФМФИБ и фондовете за градско развитие, както и чрез Програма „Развитие на регионите“ (вкл. концепции за интегрирани териториални инвестиции). Като количествен ориентир, до 2030 г. ще се подкрепи подготовката и стартирането на най-малко 10 пилотни интегрирани териториални програми за сградно обновяване (в т.ч. в градовете, ангажирани в Мисията за 100-те града), които да послужат за мащабиране на доказани модели и за ускоряване на изпълнението на целите за енергийна ефективност и декарбонизация на сградния фонд.

## (l) Подобряване на сградите, притежавани от публични органи (чл. 5, 6 и 7 от ДЕЕ)

България ще прилага цялостна система от политики и мерки за обновяване на сградите, притежавани или ползвани от публични органи – държавни, регионални и общински. Целта е да се постигне едновременно:

- годишно намаление на крайното енергийно потребление на публичния сектор с най-малко 1,9% спрямо базовата 2021 г. (чл. 5 от Директивата за енергийна ефективност);

- обновяване на най-малко 3% от разгънатата застроена площ на отопляваните и/или охлаждани сгради с площ над 250 m² годишно, така че те да достигнат равнище сграда с близко до нулево потребление на енергия (СБНПЕ) или нулевоемисионна сграда (НЕС) (чл. 6);

- прилагане на принципа „енергийната ефективност на първо място“ и закупуване само на продукти, услуги и строителни дейности с висока енергийна ефективност при обществените поръчки (чл. 7).

### Списъци и отчетност

До края на 2025 г. всички публични органи, включително общините, следва да съставят пълен списък на отопляваните и/или охлаждани сгради с площ над 250 m², съдържащ:

- разгъната застроена площ (m²);

- измерено годишно потребление на енергия за отопление, охлаждане, електричество и БГВ (когато е налично);

- информация за наличие на сертификат за енергийни характеристики.

Тези списъци ще се подават към Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и ще се актуализират поне веднъж на две години. АУЕР ще обобщава данните в националния регистър и ще следи изпълнението на изискването за 3% годишно обновяване, както и напредъка по намаляване на крайното енергийно потребление. Общините ще отчитат резултатите като част от годишните отчети по общинските планове за енергийна ефективност, които се подават в съответствие със Закона за енергийната ефективност.

### Политики и мерки

(1) Управление и планиране. Всяко министерство, областна и общинска администрация включва конкретни планове за обновяване на сградния си фонд с приоритизация на най-неефективните сгради и планирани действия до постигане на равнището СБНПЕ/НЕС в програмите за енергийна ефективност по чл. 12 от ЗЕЕ, така че да се постига годишната цел за намаляване на крайното потребление на енергия с 1,9% и обновяване на минимум 3% от РЗП. Допуска се и прилагането на алтернативния подход с „паспорти за сградно обновяване“ с пътни карти за поетапно обновяване, когато обновяването се извършва най-късно до 2040 г.

(2) Технически изисквания. За всички проекти се прилага пакет от мерки, осигуряващ дълбоко сградно обновяване и подготовка за преминаване към възобновяеми източници. Задължително се извършват енергийно обследване преди и след обновяването и се издава нов сертификат за енергийни характеристики. При прилагане по пътна карта за поетапно сградно обновяване, изпълнението следва да съответства и на изискванията минималните стандарти за енергийни характеристики (МСЕХ), определени по националната методика.

(3) Финансиране и обществени поръчки. Обновяването на публичните сгради ще се финансира чрез национални и европейски програми, финансови инструменти и договори с гарантиран резултат. В процеса на възлагане на поръчки ще се прилага оценка на разходите и въздействието през целия жизнен цикъл на сградата, с акцент върху икономическата ефективност, възможностите за рециклиране или повторна употреба на използваните материали, и намаляване на въплътените въглеродни емисии.

За обществените поръчки с висока стойност, попадащи в обхвата на европейските директиви, възлагащите органи ще осигуряват прозрачност относно енергийните показатели и очакваните ползи от реализираните проекти. Това означава публикуване на информация за енергийната ефективност на доставяните продукти, услугите и сградите, както и за постигнатите икономии след изпълнение. Ще се насърчава използването на дългосрочни договори с гарантиран резултат, при които изпълнителят гарантира конкретен резултат и възстановява инвестицията чрез постигнатите спестявания, както и прилагането на финансови механизми с участие на трети страни (например енергийни компании или банки).

### Мониторинг и координация

АУЕР ще следи и обобщава изпълнението на показателите по чл. 5 и чл. 6 чрез данните от енергийните обследвания и ежегодните доклади на общините по програмите за енергийна ефективност. Министерството на енергетиката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще осигурят междуинституционална координация, методически указания и обучение на експерти. Резултатите ще се публикуват ежегодно в националния анализ за напредъка по изпълнението на националните цели за енергийна ефективност.

| № | Мярка / действие | Срок за изпълнение | Отговорни институции | Основни инструменти и източници на финансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготвяне и публикуване на пълен списък на отопляваните и/или охлаждани сгради с площ над 250 m², притежавани или ползвани от държавни, областни и общински органи | До 31.12.2025 г., актуализация на всеки 2 години | АУЕР, общини, областни управители, ресорни министерства | Национален регистър на публичните сгради; връзка с базата данни за сертификати за енергийни характеристики |
| 2 | Въвеждане на механизъм за годишно отчитане на напредъка по изискването за 3% обновяване и 1,9% намаление на крайното потребление | От 2026 г., ежегодно | АУЕР, МЕ, МРРБ, общини | Отчети по общинските планове за енергийна ефективност; Национален анализ на политиките по ЕЕ |
| 3 | Прилагане на алтернативен подход с паспорти за саниране за поетапно обновяване до достигане на ниво СБНПЕ или НЕС | 2026–2040 г. | МЕ, МРРБ, АУЕР, общини | Интеграция с Националния план за саниране (НПС); използване на LIFE CET и ELENA за подготовка на проекти |
| 4 | Обновяване на най-малко 3% от разгънатата застроена площ на отопляваните и/или охлаждани публични сгради с площ над 250 m² | На годишна база, от 2026 г., в рамките на дългосрочни програми | Собственици на сгради – държавни и общински органи | Национални програми и финансови инструменти за ЕЕ; Модернизационен фонд; Кохезионна политика 2021–2027 |
| 5 | Прилагане на принципа „енергийната ефективност на първо място“ при обществени поръчки за сгради, продукти и услуги | Постоянно | АОП, възлагащи органи, МЕ | Екологосъобразни обществени поръчки; методики за оценка на разходите и въздействието през жизнения цикъл |
| 6 | Публично отчитане на резултатите от обновяването и спестената енергия в публичния сектор | Ежегодно | АУЕР, МЕ | Национален годишен доклад за енергийната ефективност; връзка с ЕС Обсерваторията на сградния фонд |

## m) Интелигентни технологии и индикатор за интелигентна готовност на сградите (SRI)

България е сред държавите членки, които доброволно участват в тестовата фаза за прилагане на Индикатора за интелигентна готовност (Smart Readiness Indicator – SRI), въведен с Делегиран регламент (ЕС) 2020/2155 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2156. Тестовата фаза се координира от Министерството на енергетиката и Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), със съдействието на проекти, финансирани по програма LIFE – SMART² и SRI-ENACT.

В рамките на тестовата фаза българските партньори адаптираха методологията към националния контекст и изготвиха специализиран инструментариум за оценка на интелигентната готовност, съчетан с обучителни програми за енергийни одитори и специалисти по сградна автоматизация. В съответствие с разработените по проекта SMART² европейски стандарти, обученията включваха практически занятия чрез онлайн платформата Smart Readiness Virtual Training Centre, която предоставя интерактивни обучителни модули, видеоуроци и тестови оценки, включително възможнст за получаване на сертификат за придобити компетенции след успешно издържан тест и практически изпит. Българските експерти участваха активно и в създаването на първата европейска рамка за стандартизирани SRI одити (CWA 18193:2025), както и в изпитването на облачната платформа Smart-Ready-Go!, която улеснява извършването на оценки по Методи А и B на SRI (детайлен и опростен подход за експерти) и предлага възможност за бързи оценки, включително от неспециалисти, по така наречения call center метод. Платформата Smart-Ready-Go! вече е използвана за издаването на над 6 300 оценки в Европа, като е адаптирана и за национално прилагане в България и има за цел да позволи интеграция със системата за бъдещите цифрови сградни паспорти.

Обученията, организирани от Черноморския изследователски енергиен център и ЕнЕфект, доведоха до сертифициране на 13 одитори, които извършиха 135 пилотни оценки на различни типове сгради – учебни (30), административни (33), здравни (9), други обществени (39) и жилищни (24). Средната стойност на SRI за извадката е 35,3%, като България постига най-висок среден резултат сред осемте пилотни държави по проект SRI-ENACT. Най-високи оценки са отчетени в областите енергийна ефективност, комфорт, удобство, здраве и достъпност. Добри резултати са регистрирани при сградите с внедрени фотоволтаични системи, термопомпи и системи за централизирано управление и мониторинг (BACS/BMS). Анализите показват, че дори без големи инвестиции могат да се постигнат значителни подобрения чрез оптимизация на съществуващите системи за автоматизация и контрол.

В хода на тестването бе установено, че основни пречки пред по-широкото прилагане на интелигентни технологии остават липсата на конкретни законодателни и нормативни изисквания, както и недостатъчният капацитет на проектантите и одиторите. Затова проектите SMART² и SRI-ENACT предложиха следните приоритетни насоки за следващия етап:

- интегриране на SRI в системата за енергийно сертифициране на сградите (вкл.  в паспорти за сградно обновяване);

- утвърждаване на национални референтни стойности и теглови коефициенти по категории сгради;

- разширяване на програмите за обучение и повишаване на квалификацията на енергийните консултанити;

- подготовка на финансови стимули за внедряване на интелигентни технологии и повишаване на SRI показатели при обновяване сгради в рамките на бъдещи програми за енергийна ефективност, като инструмент за постигане на по-високи спестявания;

- въвеждане на задължителни SRI оценки за големи обществени и нестопански сгради след 2027 г., съгласно предвижданията на преразгледаната Директива за енергийните характеристики на сградите (2024/1275/ЕС).

Доброволната тестова фаза доказа техническата приложимост и ефективност на SRI при съчетаването му с вече утвърдени процедури за енергиен одит и сертифициране. Постигнатите резултати и натрупаният опит ще бъдат използвани при подготовката на национална рамка за въвеждане на SRI и за интегрирането му в бъдещите политики за интелигентни и нулевоемисионни сгради. Така, считано от 2027 г., се предвижда индикаторът за интелигентна готовност на сградите да бъде интегриран като задължителен допълващ елемент към сертификатите за енергийните характеристики за определени категории сгради, както и към паспортите за сградно обновяване. Оценката ще се извършва от сертифицирани енергийни одитори в рамките на съществуващите процедури, чрез допълнение към националния софтуер за сертифициране на сгради, без въвеждане на паралелни системи. По този начин ще се осигури единен подход за отчитане на енергийната ефективност, интелигентната готовност и потенциала за гъвкавост и взаимодействие на сградите с енергийната система, като резултатите от SRI ще се използват за планиране на мерки за обновяване и за приоритизиране на проекти с по-висока добавена стойност в рамките на националните програми за подкрепа.

### Инфраструктура за устойчива мобилност в сградите

България ще транспонира изискванията на член 14 от преразгледаната Директива за енергийните характеристики на сградите, като осигури прилагане на Насоките за инфраструктура за устойчива мобилност на ЕК и на мерките, заложени в проекта на Закон за насърчаване на електрическата мобилност. Тези документи поставят основата за изграждане на модерна, безопасна и достъпна зарядна инфраструктура в нови, реновирани и съществуващи сгради, като приоритетно се насърчава интелигентното зареждане, цифровизацията и интеграцията с енергийната система.

1. Минимални изисквания и срокове за въвеждане. В съответствие с европейските насоки и предстоящото национално законодателство:

- Нови и основно реновирани нежилищни сгради с над пет паркоместа ще осигуряват поне една зарядна точка на всеки пет места и предкабелиране (ducting) за най-малко 50% от останалите. При офисни сгради изискването се повишава до една точка на всеки две места.

- Жилищни сгради с над три паркоместа ще бъдат задължени да предвидят предкабелиране за минимум половината от местата и поне една зарядна точка за общо ползване.

- Съществуващи нежилищни сгради с над 20 паркоместа ще трябва до 1 януари 2027 г. да осигурят минимум 10% оборудвани места или предкабелиране за поне 50%, а за сградите на публичните органи – до 2033 г. – предкабелиране на минимум половината паркоместа.

- При нови сгради се насърчава интеграцията на умно и двупосочно зареждане (V2G), както и изграждането на велосипедни паркоместа и трасета за електровелосипеди.

2. Облекчени процедури и управление на етажна собственост. С цел ускоряване на въвеждането ще бъдат приети опростени административни процедури за монтаж на зарядни точки, включително в режим на етажна собственост. Ще се разработят типови образци на документи и ясни срокове за разглеждане на заявленията, като се премахва изискването за одобрение от всички съсобственици при липса на конструктивни промени. Мерките ще бъдат приети чрез наредба на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в координация с Министерството на енергетиката.

3. Безопасност и достъпност. Ще бъдат актуализирани техническите правила за пожарна безопасност (в сътрудничество с ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“) за да се определят минимални изисквания при разполагане на зарядни съоръжения в подземни и закрити паркинги – система за ранно известяване, евакуация, термозащита и контрол на натоварванията. Проектната документация ще осигурява достъпност на зарядните точки за хора с увреждания, както и минимални изисквания за паркоместа за велосипеди и електровелосипеди.

4. Интелигентно зареждане и цифровизация. Националната рамка предвижда задължително въвеждане на интелигентно зареждане във всички публично достъпни станции, с възможност за отдалечен мониторинг и управление на натоварванията. Операторите ще осигуряват пълна ценова прозрачност, включително единична тарифа (за kWh, минута или сесия) и лесен достъп чрез стандартни платежни средства. Въвеждането на цифрови бази данни за локациите и характеристиките на зарядните станции ще се интегрира с националните системи за енергийно сертифициране и сградни паспорти.

5. Роля на общините. Общините ще интегрират мерките за устойчива мобилност в своите общи и подробни устройствени планове, като осигуряват резервирани терени за зарядна инфраструктура, координират с операторите на електроразпределителната мрежа и прилагат принципа „разкопаване веднъж“ при инфраструктурни ремонти.

6. Финансиране и стимули. Изпълнението ще се подкрепя чрез националния бюджет и европейски програми, включително Социалния фонд за климата, Модернизационния фонд и Програма „Развитие на регионите 2021–2027“. Ще се насърчават пилотни проекти за зарядна инфраструктура в жилищни и обществени сгради чрез съществуващи и нови национални механизми за финансиране, включително предвидения в проекта на Закон за електрическата мобилност Национален фонд. Приоритет ще се дава на сградите с интензивно обществен ползвателен поток и на квартали с недостатъчна достъпност до обществени зарядни станции.

7. Отговорни институции и наблюдение. Основната координация ще се осъществява от Министерството на енергетиката, в партньорство с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта и съобщенията, АУЕР и Националното сдружение на общините в Република България. Годишните отчети на АУЕР ще включват показатели за броя на изградени зарядни точки в сградите, дела на предкабелираните паркоместа, напредъка по интелигентно управление и степента на покритие в населените места.

## (n) Преодоляване на пазарните бариери и пазарните неуспехи

#### 1. Цели и обхват

В допълнение на подробното описание на пазарните бариери и неуспехи по-горе, основната цел на тази част е да се обобщят основните пазарни и институционални бариери, които възпрепятстват постигането на целите за дълбоко обновяване на сградния фонд, в съответствие с член 17 от Директива (ЕС) 2024/1275, и да се набележат пътища за тяхното преодоляване. България си поставя за задача създаването на предвидима, интегрирана и пазарно ориентирана среда за енергийно ефективно и устойчиво строителство, чрез синергия между законодателни промени, институционално укрепване и нови финансови механизми. Настоящите мерки се прилагат като логично продължение на Дългосрочната национална стратегия за обновяване и Интегрирания националния план в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК), като вземат предвид постановките в настоящия Национален план за саниране.

### 2. Основни категории бариери и мерки за тяхното преодоляване

| Тип бариера | Съществуващи предизвикателства и пропуски | Предвидени политики и мерки за преодоляване | Отговорни институции / срокове |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Политически и нормативни бариери | • Липса на предвидимост и кампанийност на програмите за подкрепа за сградно обновяване, зависими от програмни периоди и еднократни схеми • Фрагментирана законодателна рамка – разпокъсани и частично припокриващи се изисквания в Закона за енергийната ефективност, ЗУТ, Закона за управление на етажната собственост и Закона за енергетиката и др. • Неизпълнение на регламентираните минимални стандарти за енергийни характеристики при нови сгради и обновяване. • Нееднакво прилагане на изискванията от общините. | Преход към постоянни, многогодишни финансови инструменти и програмни рамки; централна роля на Националния фонд за декарбонизация за осигуряване на приемственост и устойчивост Хармонизиране на законодателството чрез изменения в ЗЕЕ, ЗУТ и подзаконовите актове за интегриране на МСЕХ и дефиницията за нулевоемисионни сгради. Въвеждане на централизирана електронна платформа за издаване на разрешителни, проследяване на проектния процес и подаване на енергийни паспорти. Създаване на национален регистър на сгради, обвързан с базата данни на енергийните сертификати и кадастралните системи. | МЕ, МРРБ, АУЕР, НСОРБ, ДНСК Срок: 2026–2027 г. |
| 2. Институционални бариери | • Недостатъчна координация между министерства, агенции и общини при изпълнение на политики за обновяване и декарбонизация. • Липса на устойчив административен капацитет в общините и ограничен експертен състав в областта на енергийната ефективност и ВЕИ. • Липса на дългосрочен механизъм за техническа помощ и проектна подготовка. • Недостатъчна интеграция между енергийните и жилищните политики. • Недостатъчно регулирано управление и поддръжка на сградите след обновяване с публични средства, включително липса на задължителни планове за експлоатация и поддръжка, което създава риск от загуба на постигнатите енергийни и финансови ползи • Ниско покритие и нееднакво качество на техническите паспорти и сертификатите за енергийните характеристики на сградите, което затруднява планирането и окрупняването на проекти | Учредяване на Междуведомствен координационен съвет към за сградното обновяване, с представители на ЦКЗ, МРРБ, МФ, АУЕР, НФД, НСОРБ, професионални и неправителствени организации Укрепване на капацитета на общините чрез целеви обучения и обмен на добри практики Разширяване на мрежата от центрове за консултации и обслужване (ЦКО/OSS) до минимум едно звено на 80 000 жители. Създаване на национална платформа за мониторинг на сградния фонд, обединяваща данни от енергийните агенции, общините и кадастъра. Въвеждане на изисквания за планове за експлоатация и поддръжка, обвързани с енергийното сертифициране и паспортите за сградно обновяване; интеграция с цифровите регистри и мониторинг на резултатите Стандартизиране и дигитализация на техническите паспорти; въвеждане на опростен механизъм за етикетиране; въвеждане и масово прилагане на паспорти за сградно обновяване като основен инструмент за дългосрочно планиране | МЕ, МРРБ, АУЕР, НФД, НСОРБ, ЕкоЕнергия Срок: 2026–2028 г. |
| 3. Финансови бариери | • Прекомерна зависимост от грантово финансиране и липса на стимули за комбинирани модели. • Липса на гаранционни механизми и дългосрочно кредитиране за домакинства и етажна собственост. • Слабо участие на частния сектор, ЕСКО компании и банкови институции. • Ограничен достъп до финансиране на домакинствата с ниски доходи и на енергийно бедните. | Създаване на гаранционен инструмент за енергийна ефективност и обновяване, финансиран чрез НДФ и МФ. Разработване на финансови продукти с дял съфинансиране от търговски банки и публични фондове, насочени към етажна собственост и МСП. Въвеждане на стимули за ЕСКО модели и енергийни услуги, включително публично-гарантирани договори за спестяване на енергия. Пилотни програми за уязвими групи, комбиниращи грантово финансиране и техническа помощ чрез ЦКО. | МФ, МЕ, ФМФИБ, ББР, Срок: 2026–2030 г. |
| 4. Пазарни и технологични бариери | • Недостиг на квалифицирани специалисти в строителството, енергийните одити и сградната автоматизация. • Липса на стандарти за качество при проектиране и изпълнение на мерки за ЕЕ. • Недостатъчно сертифицирани материали и оборудване на пазара. • Ограничена интеграция на иновативни технологии и дигитални решения. • Малък и разпокъсан размер на проектите за сградно обновяване, водещ до високи транзакционни разходи и ниска привлекателност за финансовите институции и ЕСКО компании | Развитие на система за сертификация и квалификация на специалисти чрез НАПОО, КСБ, КАБ и КИИП, с актуализирани професионални стандарти и учебни програми. Създаване на национален регистър на фирми и специалисти, притежаващи квалификация за проектиране и изпълнение на обновяване. Въвеждане на задължителен контрол на качеството и мониторинг на потреблението при проекти, финансирани с публични средства; при необходимост, енергийни обследвания според законовите разпоредби. Подкрепа за цифровизация и иновации – дигитални двойници на сгради, BIM модели, интелигентни системи за управление на енергията. Насърчаване на окрупняване на проекти чрез ЦКО, общински и териториални подходи, стандартизирани проектни пакети и портфейлно финансиране | НАПОО, КСБ, КАБ, КИИП, МЕ, МРРБ, НФД Срок: 2026–2028 г. |
| 5. Информационни и поведенчески бариери | • Ниска информираност на гражданите относно ползите от енергийната ефективност. • Недоверие към програмите и изпълнителите. • Липса на прозрачност в резултатите от вече реализирани проекти. • Ограничен достъп до данни и отсъствие на публични индикатори за напредък. | Национални кампании за повишаване на осведомеността, с акцент върху спестяване на разходи, комфорт и стойност на имота. Създаване на отворен портал за сградно обновяване, включващ добри практики, казуси и индикатори за напредък. Въвеждане на енергийни дневници и паспорти за всички сгради, подлежащи на обновяване. Програми за демонстрационни проекти в публични и жилищни сгради с висока видимост. | МЕ, МРРБ, АУЕР, НФД, общини, ЕкоЕнергия Срок: 2026–2029 г. |

#### 3. Системни дефицити, идентифицирани в предходните стратегии

Анализът на изпълнението на предходните програми и стратегии (НПЕЕ 2021–2030 и Национална дългосрочна стратегия за обновяване на сградния фонд) показва повтарящи се структурни слабости:

- липса на координация между политиките за енергийна ефективност, социално жилищно настаняване и климатична адаптация;

- административна сложност и ниска ефективност на процедурите за одобрение и контрол;

- ограничен достъп до данни за енергийните характеристики на сградния фонд и резултатите от прилаганите програми;

- ниска ангажираност на частния сектор и липса на стандартизирани финансови продукти за енергийна ефективност;

- недостатъчна култура на управление на енергийните разходи и липса на системно наблюдение на постигнатите икономии.

#### 4. Приоритетни инициативи за преодоляване на бариерите

- Нормативни и стратегически промени

  - Актуализация на Закона за енергийната ефективност и свързаните подзаконови актове до 2026 г., включително въвеждане на МСЕХ и дефиниция за нулевоемисионна сграда.

  - Ускорено внедряване на цифрови системи за издаване на разрешителни и обмен на проектна документация.

  - Интегриране на мерките за саниране с националните планове за отопление и охлаждане и програмите за адаптация към климатичните промени.

- Институционално укрепване и координация

  - Създаване на национална платформа за наблюдение на сградното обновяване под егидата на МЕ и АУЕР, включваща данни от общините и енергийните агенции.

  - Разширяване на мрежата от ЦКО с териториално покритие на минимум 50% от населението до 2027 г.

  - Провеждане на редовни обучения и обмен на опит между общини, регионални структури и професионални камари.

- Финансови и пазарни инструменти

  - Въвеждане на дългосрочни схеми за обновяване с комбинация от безвъзмездна помощ и нисколихвено кредитиране.

  - Разработване на стандартни ЕСКО договори за публични сгради и въвеждане на възможност за бюджетно реинвестиране на постигнатите икономии.

  - Стимули за частни инвеститори, включително данъчни облекчения при сертифицирани нулевоемисионни сгради.

- Информационни и комуникационни мерки

  - Провеждане на национални кампании за информираност и демонстрационни проекти, насочени към домакинствата и малките предприятия.

  - Публичен онлайн регистър на сертифицирани специалисти и компании за ЕЕ услуги.

  - Развитие на отворени данни и аналитични инструменти за проследяване на ефекта от мерките по сектори и региони.

#### 5. Механизъм за наблюдение и актуализация

Напредъкът по преодоляване на пазарните бариери ще се проследява от АУЕР в рамките на годишните доклади за изпълнението на националните цели за енергийна ефективност. Основните индикатори ще включват:

- дял на проектите с комбинирано или пазарно финансиране;

- ръст на сертифицираните специалисти и броя на активните ЦКО;

- средна дълбочина на обновяване;

- постигнати намаления на първичното енергопотребление.

Оценката на ефективността на мерките ще се актуализира на всеки три години въз основа на резултатите от мониторинга, пазарните тенденции и обратната връзка от заинтересованите страни. Това ще позволи гъвкава адаптация на политиките и своевременно отстраняване на възникващи бариери.

## o) Преодоляване на дефицита на умения и насърчаване на образованието, целевите обучения, повишаването и придобиването на нови квалификации в строителството, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници (с фокус върху недостатъчно представените групи)

1) Обосновка и контекст на политиките

Ускоряването на сградното обновяване и въвеждането на по-строги европейски изисквания за енергийни характеристики, възобновяеми източници, интелигентни системи и нисковъглеродни решения изостря недостига на подготвена работна сила в строителството и свързаните сектори. В този контекст Националната пътна карта за развитие на уменията в строителния сектор до 2030 г., разработена по проект BUILD UP Skills Bulgaria 2030 от консорциум в състав ЕнЕфект, НАПОО, КСБ, АУЕР и БАИС, представлява ключов инструмент за координирани действия в областта на образованието и уменията, насочени към постигане на националните цели по енергийна ефективност и декарбонизация на сградния фонд.

2) Текущо състояние и нужди от умения

Наличните оценки показват, че прогнозата за потребностите от квалификация и допълнително обучение стъпва на оценка за 198 200 заети лица в сектора, докато прогнозата за необходимите строителни работници през 2030 г. е 249 587 души. Това предполага необходимост от допълнителна квалификация, преквалификация или повишаване на квалификацията на 52 368 специалисти и работници, както и индикативни цели за квалификационния профил на работещите (9 159 души с основно и по-ниско образование, 40 590 души със средно образование и 2 618 души с висше образование).
Паралелно с количествения недостиг се задълбочава и качественият дефицит – особено по отношение на умения за високоефективни решения за сградна обвивка, отопление, охлаждане, вентилация и автоматизация, интеграция на възобновяеми източници и цифрови компетентности. Това изисква системни мерки, които едновременно (i) увеличават предлагането на обучения и (ii) стимулират търсенето на квалифицирана работна сила чрез ясни регулаторни и програмни сигнали.

3) Основни направления в Национална пътна карта за развитие на уменията в строителния сектор до 2030 г.

Пътната карта е структурирана в пет приоритетни области, които обхващат: (1) укрепване на институционалната рамка; (2) политическа и регулаторна подкрепа; (3) усъвършенстване на образователната система; (4) сътрудничество с индустрията и интеграция на технологични иновации; и (5) ангажиране на заинтересованите страни за подобряване на обществения имидж на строителния сектор.

Тази рамка позволява мерките за умения да бъдат съгласувани с останалите политики по Националния план за саниране, включително изискванията към дълбочината на обновяването, качеството на изпълнение, внедряването на възобновяеми източници и цифровизацията на процесите.

Мерки за изпълнение на Пътната карта

В рамките на тези приоритетни области са идентифицирани и анализирани следните набори от мерки, като са отчетени целта, потенциалните ползи, институционалните отговорности, необходимите ресурси, стъпките за изпълнение и графикът за всяка от тях.

Приоритетна област 1. Укрепване на институционалната рамка

Цел: Подобряване на сътрудничеството между правителствени органи, браншови камари, индустриални асоциации и образователни институции.

- Мярка 1: Развитие на Националната платформа за диалог по проект BUILD UP Skills и сътрудничество със секторните съвети за умения към Министерството на образованието и науката

- Мярка 2: Развитие на националната информационна система за оценка на компетенциите

- Мярка 3: Ежегоден многофакторен анализ за прогнозиране на търсенето на работна сила със специфични характеристики

- Мярка 4: Преглед на държавните образователни стандарти и въвеждане на промени в националните изпитни програми

Приоритетна област 2. Политическа и регулаторна подкрепа

Цел: Привеждане на политиките в съответствие с националните енергийни и климатични цели и осигуряване на подкрепяща регулаторна рамка.

- Мярка 1: Интегриране на мерките от пътната карта в националните стратегически и планови инструменти, с акцент върху Националния план за обновяване на сградния фонд

- Мярка 2: Интегриране на мерките от Пътната карта в специфични програми за финансова подкрепа за енергийна ефективност и възобновяеми източници

- Мярка 3: Интегриране на мерките от Пътната карта в националните стратегии, политики и инструменти за подкрепа на заетостта

- Мярка 4: Законодателни разпоредби относно правото на упражняване на професии, свързани с инсталиране, поддръжка и ремонт на системи за възобновяеми източници

- Мярка 5: Въвеждане на изисквания за квалификация и умения в процедурите за възлагане на обществени поръчки

Приоритетна област 3. Усъвършенстване на образователната система

Цел: Надграждане на характеристиките на образователната система, за да отговори на нуждите на индустрията, като насърчава ученето през целия живот.

- Мярка 1: Включване на нови дисциплини в учебните планове и нови теми в учебните програми на професионалните гимназии по всички професии от направления „Архитектура и строителство“ и „Електротехника и енергетика“

- Мярка 2: Включване на нови модули в учебните програми или нови теми в обучителните програми на центровете за професионално обучение

- Мярка 3: Подобряване на уменията на обучаващите по професионално обучение

- Мярка 4: Създаване на система за продължаваща професионална квалификация. Организиране на краткосрочни курсове за обучение (включително по част от професия) за придобиване на необходимите компетенции за изпълнение, поддръжка и експлоатация на решения за устойчива енергия

- Мярка 5: Участие в програми и проекти, свързани с подобряване на материалната база и оборудването на институциите от системата на професионалното образование

- Мярка 6: Изграждане на образователни паркове

- Мярка 7: Привеждане на образователните програми на висшите учебни заведения в съответствие с технологичните иновации и нуждите на индустрията

- Мярка 8: Обучения за енергийни одитори

Приоритетна област 4. Сътрудничество с индустрията и интеграция на технологични иновации

Цел: Насърчаване на сътрудничеството между строителни компании, предприемачи и доставчици на технологии. Интегриране на цифрови технологии, автоматизация и иновативни строителни процеси и методи.

- Мярка 1: Обвързване на плановия прием в професионалните гимназии на територията на всяка област с търсенето на стопанските субекти

- Мярка 2: Информационна кампания сред работодателите

- Мярка 3: Допълнително регламентиране и стимулиране на модалността „обучение на работното място“ и валидиране на компетенциите

- Мярка 4: Разработване на уеб базирана платформа за обмен на информация

Приоритетна област 5. Ангажиране на заинтересованите страни за подобряване на обществения имидж на строителния сектор

Цел: Подобряване на общественото възприемане на строителната индустрия и превръщане на строителния сектор в привлекателен кариерен избор за младежи и жени.

- Мярка 1: Включване на теми, свързани с енергийната ефективност на сградите, в основното образование, с цел придобиване на умения за енергоспестяване в ежедневието и знания за опазване на околната среда

- Мярка 2: Идентифициране на предмети и включване на теми за енергийно ефективни решения в средното образование с цел ориентация към кариери в строителния сектор

- Мярка 3: Инициативи за привличане на млади специалисти и жени в строителството

- Мярка 4: Медийна кампания за повишаване на информираността относно ползите от енергийната ефективност и възможностите за кариерно развитие в сектора

4) Допълнителни акценти и механизми за изпълнение (надграждащи, но съвместими с пътната карта)

Роля на НАПОО и секторните съвети по уменията

Ключово условие за изпълнение на пътната карта е системна актуализация на професиите, специалностите и учебните програми в професионалното образование и обучение, както и гъвкави модули за обучение на възрастни. В този процес централна роля имат Националната агенция за професионално образование и обучение (лицензиране и контрол на центровете за обучение, рамки за квалификации и валидиране) и секторните съвети по уменията, създадени за по-тясна връзка между образование и бизнес, в рамките на които бяха разработени нови държавни образователни стандарти и предстои съответстваща промяна на образователните планове и програми, както и обучения на преподаватели.

Недостатъчно представени групи и равен достъп до обучения

В изпълнение на европейските изисквания и с оглед реалния недостиг на кадри, прилагането на пътната карта следва да включва целенасочени действия за:

- привличане на жени към технически и инсталационни професии (стипендии, целеви кампании, наставничество);

- включване на млади хора чрез дуално обучение и стажове;

- възможности за преквалификация за хора от сродни сектори и за лица извън пазара на труда, включително в по-слабо развити региони и от лица от други държави, търсещи реализация в България;

- достъпни формати на обучение (модулни програми, смесено обучение, регионални центрове и мобилни обучения).

Обучения чрез Центровете за комплексно обслужване и връзка с реални инвестиционни програми

За да се превърнат обученията в реално изпълнение на проекти, е необходимо те да бъдат обвързани с дейността на Центровете за комплексно обслужване (консултиране, подготовка на проекти, стандартни решения, контрол на качеството, насочване към финансиране, обучения за местната администрация и професионалните общности). Практическият опит показва как обученията могат да се интегрират в услуги към домакинства и общини, включително чрез инициативи като SHEERenov+, където са разработени програни за изграждане на капацитет за местни центрове за комплексни услуги за сградно обновяване.

Роля на професионалните организации и добри практики

Ускоряването на обучението и повишаването на качеството изисква активното участие на професионалните общности и обучителни структури, включително:

- ЕнЕфект – изпълнява редица дейности в областта на професионалното образование и обучение с помощтта на богато портфолио от проекти с обучителен компонент, вкл. по теми като нулевоенергийни/нулевоемисионни сгради, консултантски услуги и центрове за комплексно обслужване и разработване на обучителни материали с виртуална реалност. Ключови дейности са координацията на серията проекти по линия на европейската инициатива BUILD UP Skills и специализирани проекти като NZEB Roadshow, NZEB Ready, DiVIRTUE, BUS GoCircular, BUS United, BUS League, INSTRUCT, CraftEdu и др.

- Eвропейският цифров иновационен хъб за строителството (ЕЦИХ) -  подпомага най-вече малките и средните строителни предприятия при въвеждането на цифрови технологии (включително информационно моделиране на сгради и дигитално управление на процесите) чрез услуги като „тестване преди инвестиране“, обучения и консултации за финансиране и технологичен трансфер.

- Камарата на строителите в България (КСБ) и „Строителна квалификация“ ЕАД подпомагат повишаването и признаването на професионалните умения в сектора чрез организиране на обучения и квалификационни програми за работници и специалисти, съобразени с потребностите на строителната практика и изискванията към качеството на изпълнение.

- Клийнтех България – изпълнява  проекти и инициативи в областта на иновациите в строителството и проекти като „BUILD Skills Academy“ и „Construction Blueprint 2.0“

- Камара на инсталаторите в България и Софийски енергиен център – съвместните им проекти подпомагат стандартизацията на уменията и практическите обучения и обученията на преподаватели в областта.

- БауАкадеми – като пример за работещ модел на практическо обучение и квалификация в строителството, приложим за мащабиране на продължаващото професионално обучение.

Фокус върху системи за продължаващо професионално обучение за всички професии

В съответствие с пътната карта, приоритет е да се изгради устойчива система за продължаващо професионално обучение за всички свързани провесии под координацията на съответните браншовите камари и в сътрудничество с публичните власти (МОН, НАПОО, АУЕР), обучителните и образователните институции и професионалния сектор, която:

- да покрива целия цикъл: проектиране → изпълнение → контрол → експлоатация;

- да осигурява периодично обновяване на компетентности при нови изисквания (възобновяеми източници, автоматизация, качество на вътрешната среда, нисковъглеродни материали, кръгова икономика);

- да е свързана с изискванията в програмите за финансиране и с критериите за качество при обществените поръчки, така че търсенето на квалифицирани кадри да бъде подкрепено от пазара.

| № | Реформа / мярка | Съдържание и обхват | Отговорни институции | Необходими законови / нормативни промени | Срок | Източници на финансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Засилване на ролята на секторните съвети по уменията и браншовите организации | Институционализиране на водещата роля на секторните съвети по уменията и браншовите организации (КСБ, КАБ, КИИП, Камара на инсталаторите и др.) при определяне на профили на компетентности, формулиране на изисквания за продължаваща квалификация и участие в мониторинга на нуждите от умения | МОН, НАПОО, секторни съвети по уменията, браншови и професионални организации | Изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) – разширяване и формализиране на ролята на секторните съвети и браншовите организации в управлението на уменията | 2026-2028 | Държавен бюджет; ЕСФ+; Програма „Образование“ |
| 2 | Осъвременяване на учебните програми | Актуализация учебните планове и изпитните програми в професионалното образование по професиите от направления „Архитектура и строителство“ и „Електротехника и енергетика“, с включване на енергийна ефективност, ВЕИ, НЕС, интелигентни системи, качество на изпълнение и кръгова икономика | МОН, НАПОО, професионални гимназии, секторни съвети по уменията | Изменения в държавните образователни стандарти и подзаконовите актове към ЗПОО; актуализация на националните изпитни програми | 2026-2027 | Държавен бюджет; Програма „Образование“; ЕСФ+ |
| 3 | Национална система за продължаващо професионално обучение (ППО) за всички нива | Създаване на единна национална рамка за продължаващо професионално обучение, обхващаща работници, техници, проектанти, архитекти и инженери; въвеждане на модулни обучения, микроквалификации и кредити за ППО; обвързване на ППО с правото на упражняване на професията и с критериите за достъп до публично финансиране | МОН, НАПОО, висши училища, браншови организации, професионални камари | Изменение на ЗПОО – разширяване на ППО към високи квалификации; изменение на Закона за висшето образование (ЗВО) – правна рамка за продължаващо обучение на висококвалифицирани кадри в сътрудничество с браншовите камари; изменения в подзаконови актове | 2026-2028 | ЕСФ+; Програма „Образование“; Национален фонд за декарбонизация; частно съфинансиране |
| 4 | Обучение и квалификация на преподаватели и обучители | Системно повишаване на квалификацията на преподавателите в професионалните гимназии, центровете за професионално обучение и висшите училища по теми като енергийна ефективност, ВЕИ, интелигентни технологии и качество на изпълнение; стимули за участие на практици от индустрията като обучители | МОН, НАПОО, висши училища, браншови организации | Изменения в подзаконовите актове към ЗПОО и ЗВО относно квалификацията и статута на преподавателите; въвеждане на стимули за обучения с участие на бизнеса | 2026-2029 | Програма „Образование“; ЕСФ+; национален бюджет |
| 5 | Национална система за мониторинг и прогнозиране на потребностите от умения | Развитие на интегрирана система за ежегоден мониторинг и прогнозиране на потребностите от работна сила по квалификационни нива и региони, с използване на данни от строителния сектор, енергийните програми и регионалните планове | МОН, НАПОО, НСИ, МТСП, БСК, секторни съвети по уменията, браншови организации | Подзаконови изменения към ЗПОО за въвеждане на задължителен цикъл на анализ и актуализация; координация с нормативната рамка за регионално развитие | 2026-2027 | Държавен бюджет; ЕСФ+ |

## (p) Кампании за повишаване на осведомеността и консултантски инструменти

Настоящо състояние

В България съществуват значителни информационни и поведенчески бариери пред сградното обновяване, които допълват финансовите и административните пречки. Анализите за 2024 г. и опитът от предходни програми показват, че значителна част от собствениците на жилища и управителите на сгради не разполагат с достатъчна и надеждна информация относно ползите от дълбокото енергийно обновяване, наличните финансови инструменти, реалните разходи и очакваните спестявания, както и последователността на стъпките за подготовка и изпълнение на проекти.

Особено ясно това се проявява при преминаването от 100% грантови схеми към модели със съфинансиране от собствениците, където липсата на доверие, разбираеми разяснения и персонализиран съвет води до ниска готовност за участие, дори при наличие на финансово изгодни условия. В този контекст, ролята на комуникационните кампании и консултантските инструменти е пряко свързана с ефективното функциониране на Центровете за комплексно обслужване (ЦКО), описани в т. (e) от плана.

Съществуващи инициативи и натрупан опит

В България вече е налице солидна основа от проекти и инициативи, които комбинират информиране, обучение, демонстрации и консултации:

В България вече се изпълняват инициативи с включени комуникационни и образователни дейности, подкрепени от европейски проекти с ясно изразен обучителен и демонстрационен компонент. Сред тях са инициативите по линия на BUILD UP Skills, както и специализирани проекти като NZEB Roadshow, NZEB Ready, DiVIRTUE, SHEERenov+, MULTIHOME, INSPIRenov и др., които комбинират:

- целеви комуникационни кампании към собственици, професионалисти и публични власти;

- демонстрационни събития, изложения и „roadshow“ формати;

- практически консултации и обучения, включително с използване на дигитални и виртуални инструменти;

- връзка с услуги тип „one-stop shop“.

Тези инициативи доказаха, че комбинацията от присъствени събития, съдействие от общински служители, практически демонстрации и достъп до независим експертен съвет е значително по-ефективна от институционалната информация за отворени програми, разпространявана чрез традиционните медии или областните информационни центрове.

Паралелно с това, на национално и местно ниво са разработени комуникационни стратегии в подкрепа на планове за устойчива енергия и климат (напр. на общинско ниво), които предоставят приложими модели за сегментиране на целевите групи, формулиране на ключови послания и мониторинг на ефекта от комуникационните дейности.

Стратегически фокус и ключови послания

В рамките на Националния план за саниране се предвижда разработването и прилагането на целенасочена национална комуникационна кампания, тясно обвързана с дейността на ЦКО и с конкретните програми за обновяване на сгради.

Основните стратегически фокуси на кампанията включват:

- ясно и разбираемо представяне на ползите за собствениците – намалени разходи за енергия, повишен комфорт и здравословна среда, увеличена стойност на имота;

- обяснение на логиката на съфинансирането и дългосрочната икономическа ефективност на инвестицията;

- популяризиране на конкретни инструменти, като сертификати за енергийни характеристики, пътни карти за обновяване, етапни сценарии за инвестиции и комбинирани финансови продукти (грантове, заеми, гаранции);

- позициониране на ЦКО като надеждна входна точка за информация, технически и финансов съвет, а не като административна структура.

Ключовото послание на кампанията е, че сградното обновяване е управляем процес, който може да бъде планиран поетапно, с ясна представа за разходите, ползите и рисковете, и с достъп до професионална подкрепа.

Планирани дейности и инструменти

Планираните дейности включват:

- национална и регионални комуникационни кампании, съгласувани с графика на програмите за саниране;

- разработване на стандартизирани информационни материали и калкулатори, използвани от ЦКО при работа със собственици и сдружения на собственици;

- организиране на тематични събития, демонстрационни дни и „roadshow“ формати, надграждащи доказани модели като NZEB Roadshow;

- целево информиране на управители на етажна собственост, общински експерти и местни лидери;

- интеграция на комуникационните дейности с цифрови платформи и регистри, свързани със сертификати и пътни карти за обновяване.

Очакван ефект и връзка с ЦКО

Чрез систематично прилагане на тези кампании и инструменти се очаква:

- повишаване на информираното търсене на дълбоко енергийно обновяване;

- по-висока готовност на собствениците да участват в програми със съфинансиране;

- по-ефективно използване на финансовите инструменти;

- укрепване на ролята на ЦКО като постоянен и доверен посредник между политики, финансиране и крайни ползватели.

По този начин кампаниите за повишаване на осведомеността и консултантските инструменти се превръщат в ключов хоризонтален елемент за успешното изпълнение на Националния план за саниране и за постигане на устойчив пазар на сградно обновяване в България.

С оглед преодоляване на установените информационни и поведенчески бариери и осигуряване на устойчиво подобряване на ефективността на публичните интервенции, всички бъдещи национални програми за сградно обновяване ще  включват задължителни минимални бюджети за комуникация, обучения и за проследяване на резултатите. Най-малко 2% от общия бюджет на всяка програма следва да бъдат заделени за целенасочени комуникационни, информационни и обучителни дейности, тясно обвързани с работата на Центровете за комплексно обслужване, а най-малко 2% – за техническо проследяване, мониторинг, оценка и докладване на резултатите (енергийни спестявания, емисионен ефект, участие на бенефициенти, поведенчески промени).

Тези дейности следва да бъдат планирани още на етапа на разработване на програмите и да се изпълняват чрез стандартизирани индикатори и цифрови инструменти, като резултатите се докладват регулярно към Министерския съвет, ресорните министерства и заинтересованите страни и се използват за адаптиране и подобряване на бъдещите финансови инструменти и програмни дизайни.

| № | Реформа / мярка | Съдържание и обхват | Отговорни институции | Законодателни / нормативни промени | Срок | Финансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задължителен минимален бюджет за комуникация в програмите за обновяване | Въвеждане на изискване всички публични програми за сградно обновяване да заделят минимум 2% от бюджета за целенасочени комуникационни, информационни и консултантски дейности, интегрирани с ЦКО | МЕ, МРРБ, МФ, управляващи органи на програми | Програмни правила и методически указания за програмите (насоки за кандидатстване, програми по структурните и кохезионните фондове в следващата бюджетна рамка) | 2025-2026 | Бюджетите на съответните програми |
| 2 | Задължителен бюджет за мониторинг, оценка и докладване | Въвеждане на минимум 2% от бюджета за техническо проследяване, измерване и верификация на резултатите, поведенчески анализ и публично докладване | МЕ, АУЕР, МРРБ, МФ, управляващи органи | Програмни правила и методически указания за програмите | 2025-2026 | Бюджетите на съответните програми |
| 3 | Национална методика за комуникация и мониторинг | Разработване на стандартизирана методика и набор от KPI за комуникационни кампании и за мониторинг на ефекта от програмите, използвана от всички управляващи органи | МЕ, АУЕР, МС, НСОРБ, университети и НПО | Методически акт/наредба към ЗЕЕ или решение на МС | 2026 | Държавен бюджет; техническа помощ |
| 4 | Интеграция на мониторинга с цифровите регистри и ЦКО | Свързване на комуникационните, обучителните и мониторинговите дейности с националните цифрови регистри (сертификати, паспорти за сградно обновяване) и с дейностите на ЦКО | АУЕР, МЕ, МРРБ, ЦКО | Подзаконови актове към ЗЕЕ и технически спецификации | 2026-2027 | Програми за цифровизация; бюджети на програмите |

## (q) Насърчаване на модулни и индустриализирани решения за строителство и обновяване на сгради

Текущо състояние на модулното и индустриализирано строителство в България

Модулното и индустриализирано строителство се определя като строителни системи, при които основни конструктивни и функционални компоненти - фасадни системи, покривни системи, ОВиК системи и интериорни модули - се произвеждат в контролирана фабрична среда и след това се транспортират на строителната площадка за монтаж. Този подход е насочен към осигуряване на по-добра енергийна ефективност, по-бързо строителство с по-малко зависимост от работна сила на място, подобрен контрол на качеството и намаляване на строителните отпадъци благодарение на прецизното производство и стандартизирани компоненти.

Секторът на модулното строителство в България е в начален етап на развитие, представляващ под 1% от новопостроените жилищни проекти. По-голямата част от производството е фокусирано върху еднофамилни жилищни сгради. На европейско ниво модулното строителство и индустриализираното обновяване демонстрират доказана техническа и икономическа жизнеспособност. Energiesprong в Нидерландия е известна като успешна програма за индустриализирано обновяване чрез модулни фасадни системи и готови ОВиК модули. На европейско ниво се изпълняват редица проекти на Horizon Europe, LIFE и други европейски и национални механизми, демонстриращи мащабируемостта на подхода при обновяване на многофамилни жилища.

България се сблъсква с редица предизвикателства и движещи сили, които правят модулното строителство все по-актуално решение.

Дефицит на квалифицирана работна сила: Според Националния статистически институт, търсенето на строителни работници достига около 23 000 лица през 2024 г., в сравнение с 8 300 през 2023 г. На по-широк план, България се сблъсква с дефицит на около 260 000 работници на пазара на труда, особено в отрасли като строителство. Модулното строителство позволява намаляване на потребността от работна сила на място чрез преместване на голяма част от производството в контролирана фабрична среда.

Нарастващи строителни разходи и непредвидимост: През 2024 г. индексът на разходите на строителство показва устойчиво увеличение причинено от световни колебания в цените на суровините и нарастване на разходите на труда. Модулното производство позволява по-точно планиране и потенциално намаляване на разходите при прилагане на цялостен анализ на разходите през жизнения цикъл, в съответствие с методологията за анализ на разходната оптималност по Директива (ЕС) 2024/1275.

Амбициозни национални цели: През контекста на Директива (ЕС) 2024/1275 относно енергийните характеристики на сградите, България трябва да постигне значително намаляване на енергопотреблението и емисиите на парникови газове в сградния сектор. Фабрично произведени фасадни и покривни системи, проектирани до строги енергийни стандарти, осигуряват предвидима енергийна производителност.

Сеизмичен риск: България се намира в регион с повишен сеизмичен риск. Жилищният фонд включва значителен брой многофамилни жилища от панелно строителство, построени през периода 1950-1980, които са близо до или превишили техния експлоатационен живот от 50-70 години, според европейския стандарт EN 1990. Модулното строителство позволява последователни качествени сглобки, фабрично тестване на компоненти и интегриране на структурни укрепващи мерки.

Въпреки потенциала, развитието на модулния сектор се затруднява от съществени бариери.

Регулаторни препятствия: В българските строителни норми липсва явна процедура за признаване и одобрение на модулни системи. Всяка фабрично произведена единица подлежи на пълна архитектурна оценка. Липсват механизми на "типово одобрение" за предварително сертифицирани системи.

Дефицит на специализирани умения: България няма установени сертифицирани програми за обучение на специалисти в модулното строителство, монтажни екипи или инспектори обучени в контрола на качеството на индустриализирани системи.

Финансови ограничения: Модулното производство изисква значителен начален капитал за установяване на фабричен процес. На европейско ниво финансирането остава предизвикателство за по-малките проекти, въпреки че индустриализираното обновяване е разходно-конкурентно със традиционните методи при цялостна анализа на разходите през жизнения цикъл.

Липса на пазарна видимост: Липсата на детайлни примери на успешни модулни проекти в България ограничава видимостта и доверието на финансови институции към подхода.

Политики и мерки за насърчаване на модулно и индустриализирано строителство

Нормативна рамка

България ще разработи и прилага указания и наредби за признаване на модулни и индустриализирани решения при обновяване и ново строителство, в съответствие с Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. относно енергийните характеристики на сградите. Това включва признаване на фабрично произведени фасадни системи, покривни системи, ОВиК модули и интериорни модули като еквивалентни на традиционните решения при спазване на енергийни, конструктивни, пожарни изисквания и стандарти за достъпност. България ще установи механизъм за "типово одобрение" на модулни системи, който позволява бързо разрешаване на проекти когато се използват предварително одобрени системи, регистрирани в национален онлайн каталог. Каталогът ще бъде организиран по климатични зони и типове сгради, съдържащ технически данни, CE декларации, Екологични продуктови декларации (EPD) където е налично, и информация за производители. България ще хармонизира националния каталог с европейските хармонизирани стандарти (EN ISO, Eurocode) и ще признае Декларациите за съответствие (DoP) по Регламент (ЕС) 305/2011 като достатъчни доказателства за съответствие с енергийни и конструктивни изисквания.

Паралелно България ще наложи задължително използване на строително-информационното моделиране (BIM) за публично финансирани модулни проекти превишаващи €1 милион или 1 000 m², в съответствие със Директива (ЕС) 2014/24 относно обществени поръчки, насърчавайки проектирането за производство и сглобяване (DfMA - Design for Manufacturing and Assembly). BIM моделите ще бъдат интегрирани с производственото оборудване за фабрично управление и ще подкрепят преход към цифрово управлявано издаване на разрешения.

Инициативи за научни изследвания и развитие

България ще подкрепи инициативи за развитие на модулни решения, адаптирани към национални условия, включително сътрудничество със университети и научни институции за разработване на нови модулни системи, оптимизирани за България климатични зони (според БДС EN ISO 52010-1) и сеизмичния риск. България ще участва активно в европейски проекти (Horizon Europe, LIFE) фокусирани върху индустриализирано обновяване. Страната ще проведе пилотни проекти за демонстрация на техническата жизнеспособност и икономическата конкурентност на модулни решения, както и ще подкрепи развитието на цифрови инструменти и платформи за проектиране и управление на модулни системи.

Сътрудничество и обмен на знания

България ще установи механизми за сътрудничество между министерства, местни органи, производители, професионални асоциации, академия и финансови институции, чрез национален координационен комитет. Страната ще публикува технически ръководства и документи с добри практики за модулна дизайн, производство и контрол на качеството. България ще участва в европейски мрежи за обмен на опит (напр. Energiesprong) и ще организира регулярни конференции, работилници и обучителни семинари за обмен на знания между производители, проектанти, строители и надзорни органи.

Развитие на работна сила и финансиране

България ще установи и подкрепи сертифицирани програми за обучение на фабрични оператори, монтажни екипи, BIM координатори и строителни инспектори обучени в контрола на качеството на индустриализирани системи, развити в партньорство със професионални училища и университети. България ще предостави целева финансова подкрепа за модулни обновявания, включително грантова подкрепа с по-висока степен на субсидия в сравнение с традиционни обновявания, финансиране чрез партньорство с финансови институции (зелени ипотеки, договори с гарантирани енергийни спестявания), агрегирани публични поръчки събиращи множество проекти в един пакет за закупуване, финансова подкрепа за професионално обучение, и достъп до европейски финансови инструменти (EIB, EBRD, Horizon Europe, Modernization Fund, Cohesion Funds). България ще активно работи с международни производители за обмен на технически знания и ще установи рамка за мониторинг на енергийна производителност, разходи, качество, времетраене и социални ефекти на модулни проекти.

# Обобщение на инвестиционните потребности, бюджетните източници и административния капацитет

Настоящата секция представя обобщен преглед на инвестиционните потребности, необходими за изпълнението на Националния план за обновяване на сградите. В секцията се оценява мащабът на необходимите инвестиции за обновяване на жилищния и нежилищния сграден фонд в съответствие с пътната карта и заложените цели, както и рамката за тяхното финансиране и институционално обезпечаване.

Оценката на инвестиционните потребности се основава на количествените параметри на обновяването, представени в пътната карта, и служи като основа за последващия анализ на потенциалните източници на финансиране и на необходимия административен капацитет за ефективното прилагане на плана.

Подход за определяне на обновяваните площи

Изчисляването на необходимите инвестиции се основава на планираните за обновяване площи по периоди и по нива на обновяване, както са представени в таблици 15 (a, b и c) в раздел Пътна карта 2030, 2040, 2050. В нея са разграничени:

- площите, които се предвижда да бъдат обновени поетапно (на стъпки);

- площите, които се предвижда да бъдат подложени на цялостно обновяване.

Обновяваните площи са определени в съответствие с политиките и регулаторните изисквания, описани в плана, включително изискванията за минимални стандарти за енергийни характеристики (МСЕХ). При планирането е приложен принципът първо да се обновяват сградите с най-лоши енергийни характеристики, който се прилага както при поетапното, така и при цялостното обновяване.

Определяне на разходите за обновяване

За определяне на разходите за обновяване са използвани данни от националната база данни за енергийни характеристики на сградите, поддържана от АУЕР, от която са извлечени осреднени стойности на инвестиционните разходи за обновяване на различните типове нежилищни сгради при преход от един енергиен клас към друг, включително всички възможни комбинации между класовете.

На тази основа са разработени актуализирани оценки на разходите за:

- обновяване от най-ниските енергийни класове до сгради с близко до нулево потребление на енергия (СБНПЕ);

- обновяване до нулевоемисионни сгради (НЕС).

Актуализацията на осреднените стойности от базата данни е извършена чрез:

- анализ на индивидуални примери за реално реализирани обновявания;

- корекция на цените с оглед на текущите пазарни условия;

- включване на необходимите инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, в съответствие с изискванията за постигане на целевите нива на енергийна ефективност.

Отчитане на динамиката на цените

При изчисляването на инвестиционните разходи е приет среден годишен темп на нарастване на цените в строителството от 3%. На тази база са определени средни специфични разходи за обновяване за всеки от разглежданите периоди в пътната карта, което позволява отчитане на инфлационните ефекти и по-реалистична оценка на бъдещите инвестиционни нужди.

Изчисляване на общата необходима инвестиция

Общата необходима инвестиция за всеки период е изчислена чрез умножаване на:

- планираните за обновяване площи по тип обновяване (поетапно и цялостно);

- съответните средни специфични разходи за обновяване за периода.

Към получените стойности е добавен допълнителен процент от 20% за покриване на разходи за съпътстващи ремонтни дейности. Тези разходи не са пряко свързани с постигането на енергоспестяващия ефект, но обикновено са неизбежни при реалното изпълнение на мерките за енергийна ефективност (функционални и експлоатационни подобрения), и поради това са отчетени като неразделна част от общата инвестиция.

Представената оценка на необходимите инвестиции в Таблица 24 отразява техническите и строителните разходи, свързани с обновяването на сградите, и служи като основа за последващия анализ на източниците на финансиране. В настоящия предварителен вариант на плана не са дефинирани източниците на финансиране, тъй като това решение следва да бъде взето след валидиране на целите в рамките на по-широка професионална и публична дискусия, в идеалния случай - от отговорните институции в ситуация на редовно правителство, каквато към края на 2025 г. не е налична. Въпреки това, независимо от обстоятелствата,  дефиниране на източниците на финансиране и поемане на бюджетни ангажименти ще бъде представено в окончателната версия на плана.

Таблица 24. Оценка на инвестиционните нужди за обновяване на сградите за периода 2030-2050 г.

| Разбивка | Инвестиционни нужди за обновяване на съществуващия сграден фонд (million EUR) | M/ Miav | 2026-2030 | 2031-2033 | 2033-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 | 2046-2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционни нужди | Жилищни сгради | M | 8 274,128 | 2 117,754 | 830,928 |  |  |  |
|  | Out of which for 43% worst-performing buildings | Miav | 3 633,589 | 1 377,214 | 489,684 |  |  |  |
|  | Нежилищни сгради | M | 2 583,47 | 2 430,90 | 3 399,38 | 8 442,06 | 15 207,28 | 16 101,85 |
|  | От които, нежилищни сгради публична собственост | Miav | 809,09 | 910,46 | 627,02 | 1 739,74 | 4 720,19 | 5 472,00 |
|  | От които, нежилищни сгради частна и смесена собственост | Miav | 1 774,38 | 1 520,44 | 2 772,36 | 6 702,32 | 10 487,09 | 10 629,85 |
|  | Общо инвестиционни нужди | M | 18 766,19 | 6 572,87 | 5 024,53 |  |  |  |
| Source of financing (Public/Private) incl. budgetary resources | Public investments Out of which | M |  |  |  |  |  |  |
|  | Regional and Local funds | M |  |  |  |  |  |  |
|  | National funds | M |  |  |  |  |  |  |
|  | EU funds | M |  |  |  |  |  |  |
|  | Other (describe) | Miav |  |  |  |  |  |  |
|  | Private investments Out of which | M |  |  |  |  |  |  |
|  | Own-financing | M |  |  |  |  |  |  |
|  | Mortgages | M |  |  |  |  |  |  |
|  | Non-secured loans | M |  |  |  |  |  |  |
|  | PPP/Energy Performance contracting | M |  |  |  |  |  |  |
|  | Other (describe) | Miav |  |  |  |  |  |  |
|  | Total source of financing |  |  |  |  |  |  |  |

# Развитие на средата за финансиране на проекти за сградно обновяване в България

За да бъдат преодолени идентифицираните дефицити в досегашното прилагане на политики и инструменти за сградно обновяване и да се отговори на значителните инвестиционни потребности в сектора, е необходима целенасочена трансформация на средата за финансиране. Мащабът на необходимите инвестиции за постигане на националните и европейските цели в областта на енергийната ефективност и декарбонизацията на сградите ясно показва, че те не могат да бъдат осигурени единствено чрез публични и безвъзмездни средства. В този контекст е необходимо преминаване от доминиращия до момента грантов подход към по -устойчива система от комбинирани финансови инструменти, които да съчетават публичен ресурс, възвръщаемо финансиране и целева социална подкрепа. Подобна промяна е ключово условие за мобилизиране на частен капитал, за повишаване на ефективността на публичните средства и за постигане на дългосрочен и мащабируем ефект от инвестициите в сградния фонд, като за тази цел се очаква пълноценна реализация на описаните по-долу инструменти.

В допълнение, наличните количествени оценки за инвестиционните потребности потвърждават необходимостта от подобна трансформация. Според актуализираните анализи за нежилищния сграден фонд, общите инвестиционни нужди за обновяване на съществуващите нежилищни сгради до 2050 г. възлизат на приблизително 48 млрд. евро, като след 2035–2040 г. се очаква нарастване на годишния инвестиционен обем поради по-строгите изисквания за дълбочина на обновяването и постепенното въвеждане на изисквания за нулевоемисионни сгради. В жилищния сектор, само до 2035 г. инвестиционните потребности са оценени на 22 млрд. евро. Този мащаб на инвестициите многократно надхвърля реалистичния капацитет на държавния бюджет, европейските програми и традиционните грантови схеми.

Еволюцията на целите в резултат на преразгледаната Директива за енергийните характеристики на сградите, включително въвеждането на минимални стандарти за енергийни характеристики (МСЕХ) за най-лошо представящите се нежилищни сгради и ускорената траектория към нулевоемисионен сграден фонд, допълнително увеличава необходимия инвестиционен обем в кратко- и средносрочен план (2030–2033 г.). Така например, оценката на инвестиционните потребности (в най-амбициозния ѝ вариант) в анализа на ЕИБ за създаването на НФД сочи, че за сградите в частния сектор до 2030 г. са необходими 341,5 млн. евро, а в публичния – 117 млн.; в настоящия план, в съответствие с актуалните изисквания на ДЕХС, съответните стойности са 1774 и 809 млн. евро. Това прави структурната промяна в средата за финансиране не просто желателна, а задължителна предпоставка за изпълнение на нормативните изисквания.

## Произход на средствата и рамка на финансирането за изпълнение на Плана за саниране на жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.

1. Обвързване на целите на Плана с финансирането – стратегическа уговорка

Постигането на целите на Плана за саниране на жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. е пряко свързано с осигуряването на адекватно и устойчиво финансиране. Това обвързване обаче изисква последователни политически решения на национално ниво, доколкото изпълнението на Плана се разгръща в дългосрочен хоризонт, обхващащ няколко програмни периода на Европейския съюз, промени в регулаторната рамка и еволюция на пазарните условия.

Целите за постигане на енергийни спестявания в междинните срокове до 2030 г. и 2035 г. произтичат от европейската нормативна рамка и имат задължителен характер. Те предполагат значително ускоряване на темпа на обновяване на сградния фонд и реализация на инвестиции в мащаб, който в пъти надхвърля наличните към настоящия момент публични финансови ресурси.

В същото време основните (известни към момента) публични източници на финансиране имат ограничен времеви обхват:

- Механизмът за възстановяване и устойчивост приключва през 2026 г.;

- Планиран и осигурен финансов ресурс от държавния бюджет/държавен дълг е с времеви хоризонт до 2029 г. , но практически вече ангажиран;

- Параметрите на Кохезионната политика са договорени за периода 2021–2027 г.;

- Бъдещите финансови рамки на ЕС подлежат на последващи преговори и решения и към момента не са ясни.

Поради това настоящият първи вариант на План не фиксира финансови модели, а дефинира рамка за стратегически избор, в която публичните средства следва да се използват като инструмент за катализиране на инвестиции, а не като единствен източник за финансиране на процеса на саниране.

2. Необходимост от диференциран подход и „ветрило от програми“ за енергийно обновяване

Опитът от прилагането на досегашните програми за енергийно обновяване показва ограничена ефективност на подхода „една програма за всички“, основан на 100% безвъзмездно финансиране и унифицирани референтни стойности. Прилагането на еднакви изисквания към многофамилни сгради с различен размер, конструкция и техническо състояние не позволява адекватно отчитане на реалните инвестиционни нужди и икономическата целесъобразност на обновяването.

В условията на бъдещ модел на съфинансиране е необходимо създаване на гъвкава рамка, която да позволява комбиниране на публичната подкрепа с лично финансирани дейности, включително необходими съпътстващи ремонти. Това създава предпоставки за по-реалистично планиране на обновяването и по-активно участие на собствениците.

Паралелно с това следва да се развият програми за подпомагане на единични мерки за енергийна ефективност като част от поетапно дълбоко обновяване, основано на препоръките в енергийния паспорт. Подкрепата за мерки като подмяна на дограма в отделни жилища може да ускори процеса на обновяване и да улесни последващото пакетиране на сградите с общи мерки, без необходимост от повторен достъп до самостоятелните обекти.

Наличието на висок дял необитавани жилища в редица многофамилни сгради поставя под съмнение икономическата целесъобразност на цялостното обновяване и обосновава необходимостта от достъп до подкрепа за единични мерки за реално обитаваните жилища. Аналогични ограничения се наблюдават и при еднофамилните жилищни сгради, при които цялостното обновяване често е свързано с високи разходи и дълъг срок на възвръщаемост.

С оглед на горното настоящият план препоръчва прилагането на „ветрило от програми“ за енергийно обновяване, диференцирани според типа сгради, дълбочината на обновяване и финансовия капацитет на собствениците, с цел по-добро таргетиране на публичната подкрепа и ускоряване на темповете на обновяване.

3. Принципен характер на представените източници на финансиране

В този първи вариант на Плана са идентифицирани принципните източници на финансиране, произтичащи от действащата европейска и национална рамка. Те отразяват наличните към момента възможности, но не представляват изчерпателна или окончателна финансова архитектура.

Представените по-долу източници:

- следва да бъдат допълнително детайлно разработени в последващите варианти на Плана;

- подлежат на адаптиране спрямо спецификите на жилищния и нежилищния сграден фонд;

- изискват ясно дефинирани политически решения относно разпределението на финансовата тежест между държавата/публичните ресурси, собствениците на сгради и жилища и финансовите институции.

4. Европейски безвъзмездни източници на финансиране

4.1. Механизъм за възстановяване и устойчивост (МВУ)

Механизмът за възстановяване и устойчивост е ключов финансов инструмент в този период, доколкото значими средства бяха насочени за саниране на сраден фонд.

Инвестиции предназначени за:

- жилищни сгради, включително многофамилни;

- нежилищни -  публични обществени, сгради на бизнеса.

- ВЕИ в еднофамилни сгради.

Стратегическа роля:

- стартиране на устойчив пазарно-ориентиран модел на саниране в жилищния сектор в режим на съ-финансиране;

- адресиране на сгради с най-ниски енергийни характеристики;

- изграждане на административен и технически капацитет.

С оглед на времевия му обхват, забавен старт, повърхностно проведени реформи  и недостатъчен административен капацитет МВУ не се използва като инструмент за създаване на основа за дългосрочния процес, а само като източник за финансиране до 2026 г.

4.2. Кохезионни фондове на Европейския съюз

Фондовете на Кохезионната политика представляват основен дългосрочен публичен ресурс за финансиране на енергийна ефективност в сградния сектор.

Подходящи за:

- жилищни сгради;

- публични и частни нежилищни сгради;

- интегрирани териториални и социални интервенции.

Стратегическа роля:

- системна подкрепа за дълбоко енергийно обновяване;

- комбиниране на енергийни и социални цели;

- подкрепа за домакинства в риск от енергийна бедност.

Досегашните политически решения определиха използването на наличния финансов ресурс като 95 и 100% грантово финансиране за жилищния сектор, а използването на финансови инструменти за нежилищните сгради все още не може да стартира.

4.3. Модернизационен фонд

Модернизационният фонд, финансиран чрез приходите от Системата за търговия с емисии, предоставя възможност за подкрепа на инвестиции с висок ефект върху намаляването на енергийното потребление и емисиите.

Подходящ за:

- жилищни сгради, включително за уязвими групи;

- нежилищни сгради с висок потенциал за енергийни спестявания.

Стратегическа роля:

- финансиране на дълбоко саниране;

- комбиниране на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми източници;

- преход от изцяло грантови схеми към смесено финансиране.

Към настоящия момент възможностите на този фонд не са използвани в България.

4.4. Социален климатичен фонд

Социалният климатичен фонд е инструмент с ясно изразен социален фокус, насочен към смекчаване на въздействията от прехода към нисковъглеродна икономика.

Подходящ основно за:

- жилищни сгради;

- домакинства в риск от енергийна бедност.

Стратегическа роля:

- допълване на основните програми за саниране;

- таргетирана подкрепа за най-уязвимите групи;

- координация със социалната политика.

Тези стратегически роли следва да бъдат защитени чрез изпълнение на реформи, подпомагащи прехода към модел на съфинансиране и предоставящи 100% грантово финансиране единствено и само за социално уязвими/енергийно бедни.

5. Европейски финансови инструменти и заемни средства

5.1. Европейска инвестиционна банка

Европейската инвестиционна банка има ключова роля за мобилизиране на значителен инвестиционен ресурс, особено в средносрочен и дългосрочен план.

Подходяща за:

- публични и частни нежилищни сгради;

- портфейлни програми за жилищно саниране.

Стратегическа роля:

- преминаване към модели с участие на заеми;

- мащабиране на инвестициите;

- подкрепа на програмни и пазарно ориентирани подходи.

5.2. InvestEU

Програмата InvestEU предоставя гаранции, които улесняват достъпа до финансиране чрез финансови посредници.

Подходяща за:

- жилищни и нежилищни сгради;

- проекти с участие на частен капитал.

Стратегическа роля:

- намаляване на инвестиционния риск;

- стимулиране на участието на банки и фондове;

- привличане на частни инвестиции.

6. Техническа помощ

Техническата помощ, включително чрез инициативи като ELENA, е ключов елемент за успешното изпълнение на Плана.

Подходяща за:

- всички типове сгради;

- програмни и портфейлни подходи.

Стратегическа роля:

- подготовка и пакетиране на проекти;

- осигуряване на качество и практическа приложимост;

- изграждане на устойчив портфейл от инвестиции.

7. Национално и частно съфинансиране

Предвид мащаба на необходимите инвестиции до 2030 г., 2035 г. и 2050 г., активното участие на частни средства е неизбежно. Това включва:

- собствени средства на домакинства и собственици на нежилищни сгради;

- финансиране от търговски банки;

- участие на ESCO и други пазарни механизми.

Мобилизирането на частен капитал е пряко обвързано с политически решения, които определят:

- формата и размера на публичната подкрепа;

- стимулите за инвестиции;

- дългосрочната предвидимост на финансовата рамка;

- институционалната представителност, към настоящия момент насочена приоритетно към Националния фонд за декарбонизация.

## Национален фонд за декарбонизация – роля, функции и очакван принос за изпълнението на политиките за обновяване

С приетите през ноември 2025 г. изменения в Закона за енергийната ефективност Националният фонд за декарбонизация (НФД) се утвърждава като централен, специализиран финансов механизъм за прилагане на националните политики за повишаване на енергийната ефективност и насърчаване на производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в сградите. Фондът е правоприемник на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, като новата нормативна рамка значително разширява неговия обхват, инструменти и системна роля в изпълнението на стратегическите цели в сектора.

В този смисъл НФД следва да функционира не като изолиран финансов инструмент, а като оперативен механизъм за изпълнение на държавната политика по обновяване на сградния фонд, в съответствие със Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България, Интегрирания план „Енергетика и климат“ и Дългосрочната национална стратегия за обновяване на сградния фонд до 2050 г. Основната добавена стойност на фонда се състои в способността му да превежда тези стратегически цели в устойчиви, мащабируеми и финансово ефективни инвестиционни решения за различните категории сгради.

Забавянето на пълноценната оперативна дейност на НФД през последните години води до измерими пропуснати ползи – както под формата на нереализирани енергийни спестявания, така и по отношение на пропуснатия ефект от мобилизация на частен капитал. Публични анализи и оценки сочат, че при липса на работещи финансови инструменти и регулярни програми за възвръщаемо финансиране се губят възможности за икономически и енергиен ефект, оценявани ориентировъчно на 70 милиона лева годишно. Това подчертава необходимостта НФД да бъде позициониран като постоянно действащ инвестиционен механизъм, а не като епизодичен програмен инструмент.

Очакваната функция на НФД може да бъде обобщена в няколко взаимно допълващи се роли:

Първо, фондът следва да изпълнява ролята на основен механизъм за изпълнението на политики и мерки за сградно обновяване. Това означава разработване и прилагане на целеви финансови продукти за жилищни, публични и частни нежилищни сгради, които да обхващат както мерки за енергийна ефективност, така и интегриране на възобновяеми енергийни източници, включително като част от цялостни пакети за дълбоко и поетапно обновяване. Чрез такава продуктова логика НФД може да осигури последователност и приемственост между отделните програмни периоди и да преодолее фрагментирания характер на досегашната подкрепа.

Второ, НФД има ключова роля като инструмент за мобилизиране на частен капитал и увеличаване на лостовия ефект на публичните средства. Новата законова рамка изрично предвижда възможност за предоставяне на кредитни линии, гаранции и комбинирани финансови инструменти, както и за сключване на споразумения с финансови посредници. Това създава предпоставки за постепенно преминаване от доминиращия модел на еднократни грантови схеми към устойчиво комбинирано финансиране, при което безвъзмездната помощ се използва целево – за намаляване на инвестиционния риск, за покриване на социални аспекти и за стимулиране на пазара – а основният инвестиционен обем се осигурява чрез възвръщаем финансов ресурс.

Трето, фондът следва да бъде носител на интегрирания подход „финансиране + техническа помощ“. В закона е заложено НФД да осигурява обслужване на едно гише за предоставяне на техническа помощ, което е критично условие за реалното усвояване на финансовите инструменти, особено в жилищния сектор и при по-малки общини и бенефициенти с ограничен административен капацитет. Чрез системна техническа помощ, прилагана чрез външни Центрове за комплексно обслужване по места (най-малко един на 80 000 население) – от подготовка на проекти и финансово структуриране до подкрепа при изпълнение и мониторинг – фондът може да повиши качеството на инвестициите и да гарантира постигането на измерими енергийни и климатични резултати, като осигурява финансиране на ЦКО на база на реално привлечените проекти . В контекста на нарастващите цели по МСЕХ и изискванията за нулевоемисионни сгради, именно този лостов ефект е решаващ за постигане на необходимия темп на обновяване без непропорционално натоварване на публичните бюджети.

Четвърто, НФД следва да осигури рамка за прилагане на принципа на социално балансирано комбинирано финансиране. Това включва възможност за ясно разграничаване и съчетаване на различни нива на подкрепа – възвръщаем финансов ресурс, частичен грант и допълнителна целева помощ за енергийно бедни и уязвими домакинства. По този начин фондът може да се превърне в ключов инструмент за ефективно използване на бъдещи ресурси, включително по Социалния климатичен фонд, без да се компрометира финансовата устойчивост на инвестиционните схеми.

Накрая, институционалната уредба на НФД – с участие на държавни институции, общини и неправителствени организации в управленските му органи, както и с изисквания за прозрачност и съответствие с добрите практики на ОИСР – създава предпоставки фондът да се развие като дългосрочен, доверен и пазарно ориентиран инструмент, способен да акумулира разнообразни източници на финансиране и да ги насочва стратегически към обновяването на сградния фонд.

В този контекст Националният фонд за декарбонизация не следва да се разглежда като поредната програма за финансиране, а като системен елемент на архитектурата на политиките за енергиен преход в сградния сектор, чиято ефективност ще бъде определяща за постигането на националните и европейските цели до 2030 г. и в дългосрочен план до 2050 г.

## Допълващи финансови инструменти за изпълнение на политиките за сградно обновяване

Ефективното изпълнение на политиките за обновяване на сградния фонд изисква използването на портфейл от допълващи се финансови инструменти, прилагани в координация с Националния фонд за декарбонизация. Анализът на досегашната практика и стратегическите документи показва, че редица подходи са идентифицирани и концептуално развити, но остават недостатъчно използвани или прилагани фрагментарно.

1. Гаранционни механизми и инструменти за подялба на риска

Гаранционните схеми представляват ключов инструмент за намаляване на възприемания кредитен риск и за активиране на търговските банки и други финансови институции в сектора на сградното обновяване. Те са особено релевантни за жилищни сгради, публични сгради и малки и средни предприятия, при които липсата на обезпечения или дългият срок на възвръщаемост ограничават достъпа до кредитиране. В този контекст НФД може да играе водеща роля чрез разработване и прилагане на национални и портфейлни гаранции, включително в партньорство с банки и други финансови посредници, като по този начин се осигури системна подялба на риска и устойчиво мобилизиране на частен капитал.

2. Специализирани кредитни линии и револвиращи фондове

Кредитните линии и револвиращите фондове са утвърден инструмент за дългосрочно финансиране на мерки за енергийна ефективност и ВИ, при който възвръщаемият ресурс се използва многократно. Те са приложими както на национално, така и на местно ниво, включително под формата на общински револвиращи фондове, които отговарят на специфичните нужди и приоритети на дадена територия.
НФД може да изпълнява координираща и капитализираща функция по отношение на такива фондове – чрез предоставяне на начален капитал, съфинансиране, гаранции или стандартизирани финансови продукти – като по този начин се създаде многостепенна система за финансиране, обвързана с националните цели, но прилагана близо до крайните бенефициенти.

3. Договори с гарантиран резултат и енергийноефективни услуги (ЕСКО)

ЕСКО моделът и договорите с гарантиран енергиен резултат са особено подходящи за публични и нежилищни сгради, тъй като прехвърлят техническия и финансовия риск към изпълнителя и обвързват плащанията с реално постигнати спестявания. Въпреки нормативните предпоставки, тяхното приложение остава ограничено.
Финансовите инструменти на НФД могат да бъдат използвани за подкрепа на този пазар – чрез кредитиране или гарантиране на ЕСКО проекти, както и чрез комбиниране с ограничен грантов компонент при по-дълбоки обновявания.

4. Техническа помощ за подготовка и структуриране на проекти

Липсата на подготвени и финансово структурирани проекти остава основна бариера пред усвояването на финансови инструменти. Осигуряването на целева техническа помощ – за енергийни и технически обследвания, инвестиционни планове, финансови модели и тръжна документация – е ключово допълнение към всеки възвръщаем инструмент. Тази функция следва да бъде системно интегрирана в дейността на НФД, включително чрез комбиниране с описаните по-горе европейски механизми за техническа помощ при по-големи инвестиционни програми, като следва да се осъществява от местни ЦКО, които да получават възнаграждение за тази дейност въз основа на инвестиционния обем на привлечените проекти.

5. Европейски инициативи за фондове за сградно обновяване

На европейско ниво се обсъжда създаването на специализиран европейски фонд или платформа за сградно обновяване, насочена към подпомагане на държавите членки при мащабиране на инвестициите и комбиниране на публични и частни ресурси. Подобен инструмент би могъл да осигури допълнителна капитализация, гаранции или съфинансиране за национални фондове. В този контекст НФД следва да бъде подготвен да функционира като национален партньор и канал за такъв европейски ресурс, в съответствие с националните приоритети и регулаторна рамка.

6. Фонд мениджър на финансови инструменти в България (ФМФИБ)

Фонд мениджърът на финансови инструменти в България (ФМФИБ) има ключова роля в структурирането и управлението на финансови инструменти със средства от европейските фондове и програми, включително в областта на градското развитие и енергийната ефективност. Натрупаният опит от прилагането на финансови инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020, включително чрез фондовете за градско развитие, показва потенциала на този модел за комбиниране на безвъзмездна помощ и възвръщаем финансов ресурс, както и за предоставяне на съпътстваща техническа помощ.

В контекста на бъдещото прилагане на Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 и на създаването на Националния фонд за декарбонизация, ФМФИБ може да бъде използван като допълващ и координиран инструмент за разработване и управление на целеви финансови продукти за сградно обновяване. Това включва възможности за съвместни схеми, при които ФМФИБ осигурява стратегическата рамка, тематичния фокус и част от ресурса (включително гаранции или грантов компонент), а НФД – структуриране, управление и привличане на допълнителни средства от европейските фондове и частния сектор.

Подобно взаимодействие би позволило да се избегне дублиране на функции, да се използва натрупаният административен и финансов капацитет и да се осигури по-голям мащаб и устойчивост на инвестициите в обновяване на сградния фонд, особено в градските територии и при интегрирани териториални подходи.

7. Интегриране на финансови инструменти с мерки за социална подкрепа

Допълващ елемент към всички горепосочени инструменти е целенасоченото им комбиниране със социални механизми за подкрепа на енергийно бедни и уязвими групи, в началото финансирани от Социалния климатичен фонд. Това позволява прилагането на възвръщаеми инструменти без риск от социално изключване и създава предпоставки за масово участие в програмите за обновяване.

# Прагове за нулевоемисионни сгради при ново строителство и при обновяване (във връзка с чл. 11 от ДЕХС)

Обхват и нормативна рамка

В съответствие с член 3, параграф 2, буква (e) и член 11 от преработената Директива за енергийните характеристики на сградите (ДЕХС), Република България определя максимални прагове за годишно потребление на първична енергия и за оперативни емисии на парникови газове за нулевоемисионни сгради (НЕС).

Национален подход за определяне на праговете

В България оценяването и сертифицирането на енергийните характеристики на сградите се извършва по единна национална методика и скала, независимо от съществуването на климатично райониране за целите на изчисленията.

Макар територията на Република България да е разделена на девет климатични зони, при изчисляване на енергийните характеристики на сградите резултатите се привеждат към стандартен климат за съответната зона, като крайната оценка и класификация на енергийните характеристики се извършват спрямо единни национални референтни стойности за всеки тип сграда. В този контекст, и с цел осигуряване на съпоставимост, яснота и административна простота, праговете за нулевоемисионни сгради се определят като единни на национално ниво, без диференциация по климатични зони, но диференцирани по тип сграда. По същата причина не се въвеждат отделни прагове за нови и за съществуващи нежилищни сгради, тъй като оценката на енергийните характеристики и класифицирането по класове на енергопотребление се извършват по единни национални скали, независимо от годината на изграждане на сградата.

Определянето на праговете за НЕС се основава на утвърдените национални практики за оценка на енергийните характеристики на сградите и на изискванията на преработената ДЕХС.

До настоящия момент в българската нормативна рамка за оценка и сертифициране на енергийните характеристики на сградите не се прилагат самостоятелни числови прагове за оперативни емисии на парникови газове. Вместо това, контролът върху емисиите се осъществява индиректно, чрез изисквания, свързани със специфичното потребление на невъзобновяема първична енергия и с дела на използваната енергия от възобновяеми източници.

Съгласно действащата дефиниция за сгради с близко до нулево потребление на енергия (СБНПЕ), се прилага:

- праг за специфично потребление на невъзобновяема първична енергия, еквивалентен на този за сгради с клас на енергопотребление „А“, и

- допълнително изискване най-малко 55% от потребната енергия в сградата, с изключение на енергията за електрическите уреди, да бъде произведена от възобновяеми енергийни източници в сградата или близо до нея.

Този комбиниран подход води до това сградите, отговарящи на изискванията за СБНПЕ, да имат значително по-ниски оперативни емисии на парникови газове в сравнение със сгради от клас „А“, въпреки липсата на изрично дефинирани емисионни прагове.

Същата логика се прилага и при определянето на изискванията за нулевоемисионни сгради, като тя се надгражда чрез:

- въвеждане на по-строги прагове за специфично потребление на първична енергия спрямо тези за СБНПЕ – за целите на първия проект на настоящия план, праговете се определят като ориентировъчни, в съответствие с указанията на Европейската комисия, използвайки нива, еквивалентни на 10% по-ниско потребление на първична невъзобноявема енергия спрямо националните СБНПЕ стойности към 2025 г., като получените стойности се закръгляват надолу до най-близкото цяло число, и

- увеличаване на изискването за използване на енергия от възобновяеми източници до 100% от потребната енергия на сградата, с изключение на енергията за електрическите уреди, да бъде произведена от възобновяеми енергийни източници в сградата или близо до нея или от енергийни общности.

Комбинацията от тези изисквания гарантира постигането на практически нулеви оперативни емисии на парникови газове, без въвеждане на отделни национални емисионни прагове, като същевременно се запазва пълна съвместимост с действащата дефиниция за СБНПЕ.

Прагове за нулевоемисионни сгради

Постигането на нулеви или практически нулеви експлоатационни емисии на парникови газове при сградите с нулеви емисии се осигурява чрез прилагане на комбинирани изисквания за специфично потребление на първична енергия и за използване на 100% енергия от възобновяеми източници, без енергията за електрическите уреди, която да бъде произведена от възобновяеми енергийни източници в сградата или близо до нея или от енергийни общности.

Прагът за енергийно потребление се определя като максимално допустимо общо годишно потребление на първична енергия, изразено в kWh/(m²·год.) спрямо кондиционираната площ на сградата и изчислено съгласно Приложение I на ДЕХС.

Не се въвеждат отделни национални числови прагове за емисии.

Таблица 25. Прагове за специфично потребление на невъзобновяема първична енергия за нулевоемисионни сгради

| Тип сграда | Праг за потребление на енергия изразен в първична енергия на единица кондиционирана площ kWh/m².y |
| --- | --- |
| Жилищни многофамилни | 81 |
| Жилищни еднофамилни | 74 |
| Административни | 120 |
| Училища | 31 |
| Университети | 76 |
| Детски градини и ясли | 54 |
| Сгради в областта на здравеопазването | 121 |
| Сгради в областта на хотелиерството, ресторантьорството и общественото хранене | 148 |
| Сгради в областта на търговията | 247 |
| Сгради за спорт | 157 |
| Сгради в областта на културата и изкуствата | 99 |

Посочените стойности са ориентировъчни за първия проект на плана и ще бъдат преразгледани при актуализиране на разходно-ефективните нива, както и при развитие на електроенергийния микс и емисионните фактори.

Връзка със СБНПЕ, МСЕХ и дългосрочната цел за 2050 г.

Сградите с нулеви емисии представляват крайната цел на политиката за декарбонизация на сградния фонд, докато стандартът СБНПЕ изпълнява ролята на преходен етап.

В контекста на нежилищните сгради:

- минималните стандарти за енергийни характеристики (МСЕХ) и

- дълбоките обновявания

следва постепенно да насочват сградите към нива, съпоставими с изискванията за НЕС, особено при цялостни и поетапни дълбоки обновявания.

Преглед и актуализация на праговете

В съответствие с член 11 от ДЕХС:

- праговете за НЕС ще бъдат преразглеждани при всяка актуализация на разходно-ефективните нива;

- всички промени ще бъдат отразявани в следващите ревизии на Националния план за обновяване на сградите;

- при необходимост Република България ще уведомява Европейската комисия за междинни адаптации на праговете.

# Минимални стандарти за енергийните характеристики на нежилищните сгради

За определяне на нежилищните сгради с най-лоши характеристики е използвана информация за енергийните характеристики на сградите от националната база данни за обследваните и сертифицирани сгради, поддържана от АУЕР. Използвана е информация, актуална към 20 ноември 2025 г. Към този момент, в базата данни е налична информация за общо 6586 нежилищни сгради с обща кондиционирана площ 16 877 059,56 m2 и обща разгъната застроена площ 19 902 379,08 m2. От тези сгради, валидни сертификати имат общо 3789 сгради, чиято обща кондиционирана площ е 10 138 549,54 m2 и разгъната застроена площ 11 915 789,04 m2.

Като се съпоставят данните за нежилищните сгради от националния кадастър и базата данни за обследваните и сертифицирани сгради, поддържана от АУЕР се установява следното покритие на сертификатите спрямо всички нежилищни сгради:

| Типове нежилищни сгради | Всички сертификати |  | Само валидни сертификати |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Покрит брой,% | Покрита площ,% | Покрит брой,% | Покрита площ,% |
| Административни | 16,6 | 42,2 | 8,5 | 26,1 |
| Училища* | 19,5 | 62,3 | 9,7 | 30,4 |
| Университети |  |  |  |  |
| Детски градини и ясли | 21,2 | 51,8 | 12,5 | 29,4 |
| Сгради в областта на здравеопазването | 10,4 | 36,0 | 5,7 | 19,9 |
| Сгради в областта на хотелиерството, ресторантьорството и общественото хранене | 1,6 | 9,6 | 1,1 | 6,8 |
| Сгради в областта на търговията | 1,9 | 17,2 | 1,3 | 12,5 |
| Сгради за спорт | 9,7 | 27,9 | 7,4 | 21,7 |
| Сгради в областта на културата и изкуствата | 21,5 | 72,8 | 12,1 | 39,5 |
| Други сгради (с индивидуална скала за клас на енергопотребление) | 0,2 | 6,0 | 0,1 | 3,5 |
| Всички нежилищни сгради | 1,9 | 21,3 | 1,1 | 12,8 |

* В националния кадастър няма категория университети и тези сгради спадат към категорията „Сгради за образование“. Представеното процентно покритие на реда за „Училища“ изразява общото покритие на училища и университети спрямо категория „Сгради за образование“ от националния кадастър.

Наблюдаваната значима разлика в процентното покритие на данните за броя и за площта на сертифицираните сгради спрямо данните от кадастъра може да се обясни с факта, че в кадастъра често, когато има многокорпусни сгради отделните корпуси се записват като отделни сгради. При сертифициране на тези сгради обаче те обикновено се разглеждат като една сграда. По този начин броят на сградите отразени в кадастъра се увеличава спрямо другия източник на данни. Затова, считаме, че по-подходящо е всички последващи анализи за енергийните характеристики на сградите с цел определяне на най-лошите сгради е да се извършват спрямо тяхната площ.

Няма основание да считаме, че има съществена промяна на енергийните характеристики при сгради, които не са си подновили сертификата. Затова смятаме, че за нуждите на планирането е по-удачно да използваме данните за всички сертифицирания сгради, а не само на тези с валидни сертификати, защото по този начин получаваме по-високо покритие на всички нежилищни сгради и по-висока представителност на извадката за по-нататъшните анализи.

Енергийните характеристики на отделните типове нежилищни сгради имат значителни различия, в зависимост от спецификите на тяхното функционално предназначение. Поради тази причина, в Република България има определение 9 различни скали за класовете на енергопотребление на нежилищни сгради, а освен това е разработена и методика за определяне на класа по индивидуална скала за всяка друга сграда, за която няма определена фиксирана скала. Поради тази причина, прецизният подход изисква да се анализират поотделно данните за енергийните характеристики за всеки тип нежилищна сграда и да се потърсят различни стойности за енергийните характеристики, които съответстват на най-лошите сгради от всеки тип.

Направени са отделни анализи на данните за всеки от десетте типа нежилищни сгради според класификацията в първата таблица на този план, като анализите са разделени условно в две основни категории:

- само за сгради с валидни сертификати;

- за всички сгради.

Анализите във всяка от тези основни категории са извършени в три условни под-категории:

- отделно за съществуващи сгради;

- отделно за нови сгради;

- общо за съществуващи и нови сгради.

За всяка под-категория е определено разпределението на сградите по класове на енергопотребление, както следва:

- по брой сгради;

- по кондиционирана площ – всички енергийни характеристики в Република България се определят спрямо кондиционираната площ, в т.ч. и класа на енергопотребление – спрямо общото специфично енергопотребление на невъзобновяема енергия на единица кондиционирана площ. В този смисъл, данните за разгънатата застроена площ на сградите са използвани за определяне на процентното покритие и представителността на разглежданата извадка, съответстваща на данните за сертифицираните сгради от съответния тип, а кондиционираната площ за определяне на енергийните характеристики и класа на енергопотребление на най-лошите сгради.

В съответствие с това разпределение е определено в кой клас на енергопотребление попада 16-ият процент на най-лошите сгради спрямо общия брой и съответно спрямо общата площ на нежилищните сгради от съответния тип. Пе същия начин е процедирано и относно 26-ия процент на нежилищните сгради с най-лоши характеристики.

Отделно е направен анализ и по интегрираната енергийна характеристика на сградите „Първична невъзобновяема енергия на единица кондиционирана площ, kWh/m2”, която се използва при сертифициране на сградите. За всеки тип сграда е определен стойността съответстваща на 16-ия процент на сградите с най-лоши такива характеристики по брой и по площ. По същия начин е процедирано и относно 26-ия процент на най-лошите сгради.

Възможните индикатори, които може да бъдат използвани за определяне на минималните стандарти за енергийните характеристики на нежилищните сгради са три – енергийна характеристика по първично потребление, енергийна характеристики по крайно потребление и клас на енергопотребление. Основните предимства на всеки от трите възможни индикатори са следните:

- първично енергопотребление – съвпада с индикатора, който се използва за сертифицирането на сградите и позволява по-добра съпоставимост на енергийните характеристики;

- клас на енергопотребление – най-ясен и най-разбираем за широката общественост;

- крайно енергопотребление – вероятно по-лесно събиране на данни за сградите от сметките за енергия.

Тъй като основната цел на въвеждането на минимални стандарти за енергийните характеристики на нежилищните сгради е стимулиране на тяхното обновяване е важно от комуникационна гледна точка избраният индикатор да бъде ясен и разбираме за собствениците на сгради. От тази гледна точка най-подходящ е класът на енергопотребление, но той от друга страна е най-неточния индикатор, тъй като обхвата на енергийните характеристики съответстващи на всеки клас е широк. Необходима е по- прецизна гранична стойност и най-подходящо за целта е специфичното потребление на първична невъзобновяема енергия, с което ще се постигне най-добра съпоставимост със националната схема за сертифициране на сгради. Затова изборът на индикатор се спира на комбинация от клас на енергопотребление и първично потребление.

Преди да се пристъпи към избор на стойностите на индикатора за минималните стандарти за енергийните характеристики на нежилищни сгради се въвеждат следните допълнителни ограничителни правила:

- За да се считат за представителни резултатите от извършения анализ на данните от националната база данни за обследваните и сертифицирани сгради за определен тип сгради е необходимо процентното покритие по брой сгради да е поне 20% и процентното покритие по площ да е поне 30%. Ако едно от тези две условия не е изпълнено за даден тип нежилищни сгради, извадката се счита за непредставителна.

- Ако за даден тип нежилищни сгради анализът на резултатите показва, че граничната стойност на енергийните характеристики за най-лошите 16% от сградите попада в най-ниския клас на енергопотребление G, тогава се приема за гранична стойност горната стойност на обхвата на скалата за по-високия клас F. Целта е към 2030 г. да няма нежилищни сгради от най-нисък клас на енергопотребление.

- Ако за даден тип нежилищни сгради анализът на резултатите показва, че граничната стойност на енергийните характеристики за 16-те процента и за 26-те процента най-лоши сгради попада в един и същи клас на енергопотребление, тогава за гранична стойност за 26-те процента най-лоши сгради се приема горната стойност на обхвата на скалата за следващия по-висок клас на енергопотребление.

- Ако според резултатите от анализа за даден тип нежилищни сгради стойността на енергийната характеристики съответстваща на най-лошите 16 или 26 процента от сградите е нецяло число, стойността и се закръглява до цяло число, надолу.

Както беше отбелязано по-горе е прието анализите на енергийните характеристики да се извършат спрямо пълната налична база данни от всички издадени сертификати – валидни и невалидни, защото по този начин се постига по-голяма представителност на данните. Поради същата причина е избрано за остойностяването на индикаторите да се използват данните от анализа на енергийните характеристики по площ.

Резултатите от анализите показват, че има само два типа нежилищни сгради, за които е изпълнено ограничителното условие по т.1 по-горе – Детски градини и ясли и Сгради в областта на културата и изкуството. Резултатите са следните:

| Тип нежилищна сграда | ЕХ, kWh/m2 | Клас на енерго-потребление | Покри-тие по брой,% | Покри-тие по площ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16% нежилищни сгради с най-лоши характеристики |  |  |  |  |
| Детски градини и ясли | 321 | Е | 21,2 | 51,8 |
| Сгради в областта на културата и изкуството | 398 | Е | 21,5 | 72,8 |
| 26% нежилищни сгради с най-лоши характеристики |  |  |  |  |
| Детски градини и ясли | 269 | Е | 21,2 | 51,8 |
| Сгради в областта на културата и изкуството | 391 | Е | 21,5 | 72,8 |

Както е видно, при тези два типа сгради, резултатите от анализите показват енергийна характеристики в един и същ клас на енергопотребление за 16-те и 26-те процента най-лоши сгради. Затова ще бъде приложено условието по т.3 по-горе и за 26-те процента сгради с най-лоши характеристики стойността на индикатора ще бъде определена в съответствие с горната граница на по-високия клас D от скалата на класовете на енергопотребление.

За останалите типове нежилищни сгради се счита, че данните от анализите не са достатъчно представителни, защото не отговарят на ограничителното условие по т.1 по-горе. Затова се приема, по примера на сградите за които има представителна извадка, че за тези типове нежилищни сгради стойността на индикатора за минималните стандарти за енергийни характеристики ще съответства на горната граница за същия клас Е за 16-те процента най-лоши сгради и на горната граница на по-високия клас D за 26-те процента най-лоши сгради. За сградите с индивидуална скала индикаторът за МСЕХ ще се изразява само с клас на енергопотребление.

В обобщение, стойностите на индикатора за минималния стандарт за енергийните характеристики на нежилищни сгради за отделните типове сгради е представен в следващата таблица:

| Тип нежилищна сграда | ЕХ, kWh/m2 | Клас на енергопотребление |
| --- | --- | --- |
| 16% нежилищни сгради с най-лоши характеристики |  |  |
| Административни | 488 | Е |
| Училища* | 188 | Е |
| Университети | 325 | Е |
| Детски градини и ясли | 321 | Е |
| Сгради в областта на здравеопазването | 550 | Е |
| Сгради в областта на хотелиерството, ресторантьорството и общественото хранене | 550 | Е |
| Сгради в областта на търговията | 813 | Е |
| Сгради за спорт | 563 | Е |
| Сгради в областта на културата и изкуствата | 398 | Е |
| Други сгради (с индивидуална скала за клас на енергопотребление) | - | Е |
| 26% нежилищни сгради с най-лоши характеристики |  |  |
| Административни | 390 | D |
| Училища* | 150 | D |
| Университети | 260 | D |
| Детски градини и ясли | 260 | D |
| Сгради в областта на здравеопазването | 440 | D |
| Сгради в областта на хотелиерството, ресторантьорството и общественото хранене | 440 | D |
| Сгради в областта на търговията | 650 | D |
| Сгради за спорт | 450 | D |
| Сгради в областта на културата и изкуствата | 320 | D |
| Други сгради (с индивидуална скала за клас на енергопотребление) | - | D |

От правилото за задължително прилагане на минималните стандарти за енергийните характеристики за нежилищни сгради се изключват категориите сгради, които са освободени от задължението да им бъде издаван сертификат за ЕХ според Закона за енергийната ефективност. Общият брой на тези сгради към ноември 2025 г. е 5503 с обща площ 1 120 707 m2. Към 2019 г. тези сгради са били общо 4 311 броя с обща площ 984 672 m2. Повече информация за изключенията е в съответната част на анализа.

# Заключение и следващи стъпки

Настоящата предварителна версия на Националния план за саниране на жилищните и нежилищните сгради в Република България очертава стратегическата рамка за трансформация на българския сграден фонд в посока висока енергийна ефективност, декарбонизация и постигане на сгради с нулеви емисии до 2050 г. Планът е разработен в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2024/1275 и следва утвърдения от Европейската комисия образец, като същевременно отчита националния контекст, наличните данни и институционалната рамка.

Анализът ясно показва, че досегашният модел на фрагментирани, преобладаващо грантови интервенции не е достатъчен, за да осигури необходимия темп и дълбочина на сградното обновяване. Повишените цели по новата директива, особено по отношение на нежилищните сгради и минималните стандарти за енергийните характеристики, водят до значително нарастване на инвестиционните потребности. Това налага преход към устойчива, дългосрочна система за финансиране, основана на комбиниране на публични ресурси, възвръщаеми финансови инструменти и целева социална подкрепа, както и активно мобилизиране на частен капитал.

В този контекст Националният фонд за декарбонизация е идентифициран като ключов системен инструмент за прилагане на политиките за сградно обновяване. В следващия етап е необходимо неговото пълно операционализиране чрез приемане на ясни инвестиционни правила, продуктово портфолио и механизми за взаимодействие с финансови посредници, центровете за комплексно обслужване и други публични инструменти. Паралелно с това следва да се осигури координация с допълващите финансови инструменти, включително фондовете за градско развитие, гаранционните схеми и бъдещите европейски инициативи за фондове за сградно обновяване.

Не по-малко важна следваща стъпка е практическата реализация на заложените структурни реформи. Това включва нормативно и институционално укрепване на системата за енергийно сертифициране, въвеждане и масово прилагане на паспорти за сградно обновяване, прилагане на минималните стандарти за енергийните характеристики при нежилищните сгради, както и изграждане на надеждна система за мониторинг, отчетност и публична прозрачност. Тези елементи са предпоставка не само за постигане на целите, но и за доверие от страна на инвеститорите, финансовите институции и крайните ползватели.

В съответствие с член 3 от директивата, следващата фаза от разработването на Националния план за саниране ще бъде широк и приобщаващ процес на професионални дискусии и обществени консултации. В него трябва да бъдат активно включени държавните и местните власти, професионалните и браншовите организации, финансовият сектор, академичната общност, гражданските организации и представителите на уязвимите групи. Този процес ще позволи валидиране и прецизиране на целите, инструментите и допусканията, както и съгласуване на реформите с реалния капацитет на пазара и институциите.

Окончателната версия на Националния план за саниране, която предстои да бъде разработена и представена през следващата година, ще надгради настоящия документ чрез конкретизиране на източниците на финансиране – публични и частни, индикативните инвестиционни обеми, графика на прилагане на инструментите и механизмите за управление на риска. По този начин планът ще се превърне от стратегическа рамка в работещ инструмент за управление на дългосрочния енергиен преход в сградния сектор.

В заключение, Националният план за саниране следва да се разглежда не като еднократен документ, а като динамичен процес, който обединява политики, финансиране и реформи в последователна и предвидима рамка. Успехът му ще зависи от способността на институциите да осигурят координация, прозрачност и устойчивост, както и от активното участие на обществото и пазара в реализирането на тази трансформация.

§ 5, т. 29 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

,,Разгъната застроена площ“ е сборът от застроените площи на всички надземни етажи на основното и допълващото застрояване - § 5, т. 18 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

Методология на изследване ,,Жилища и жилищни сгради в страната“, НСИ.

Нискоетажна (от един до три етажа) жилищна сграда (свободно стояща, „на калкан“ или „близнаци“, терасовидна, редова и др.), при която всяко от жилищата има собствен вход директно от прилежащия терен. Тук се включват и сградите до три етажа с по едно жилище на етаж и общ вход от улица/двор. Тук се включват и къщите за гости и семейните хотели, в които поне 60% от площта се използва за обичайно пребиваване на лица и отговарят на определението за къща.

Сграда с ниска (2 или 3 етажа), средна (4 и 5 етажа) или висока (6 и повече етажа) етажност и с един или повече входове с общо стълбище към отделните жилища в съответния вход. Тук се отнасят и сградите на два или три етажа с две и повече жилища на етаж. Жилищни блокове, които имат повече от един вход, и тези, които са строени по секции (стъпаловидно), се приемат за една сграда. Тук се включват и къщите за гости и семейните хотели, в които поне 60% от площта се използва за обичайно пребиваване на лица и отговарят на определението за „Жилищен блок, кооперация“.

Сгради, в които повече от 60% от разгънатата застроена площ се използва за жилищни цели, а по-малко от 40% от площта - за нежилищни цели (търговски, административни и др.).

Жилищна сграда, предназначена за временно задоволяване на жилищните нужди на студенти, докторанти и специализанти или работници/служители

Сгради, които се намират в регулирани или нерегулирани вилни зони, частни имоти (лозя, градини) и др. и които по първоначално изграждане са предназначени за задоволяване на специфични нужди на населението - отдих, сезонно или временно жилище.

Лятна кухня, когато е отделна постройка, е сграда от допълващо застрояване, чиито помещения се ползват от домакинство, постоянно живеещо в жилищната сграда, към която принадлежи лятната кухня. За тази сграда не се събира информация за жилище и данните за това жилище се отнасят към основното жилище.

Интернати, пансиони, манастири, домове за отглеждане на деца, домове за стари хора, затвори и други подобни, в които живеят колективни домакинства.

Чл. 17, ал. 6 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради. В сила от 18.11.2022 г

Наредба № Е-РД-04-2 от 16 декември 2022 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.

Член 32, ал.4 от Закона за енергийната ефективност.

,,Жилище“ е съвкупност от помещения, покрити и/или открити пространства, обединени функционално и пространствено в едно цяло за задоволяване на жилищни нужди (§ 5, т. 30 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ).

,,Полезната площ“ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната площ. Жилищната площ включва площта на стаите и кухните с площ 4 и повече квадратни метри. В състава на спомагателната площ се включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с площ, по-малка от 4 кв.м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им (Методология на изследване ,,Жилища и жилищни сгради в страната“, НСИ).

Когато в жилищната сграда живее постоянно поне едно домакинство или лице, сградата се счита за обитавана. Сградата се счита за необитавана, ако в нея няма нито едно обитавано жилище, т.е. в нея не живеят постоянно домакинства и лица, но е годна за живеене. Годна за живеене е тази сграда, на която подът, стените и покривът са здрави и устойчиви, прозорците са остъклени и има врати (Методология на изследване ,,Жилища и жилищни сгради в страната“, НСИ).

След 2021 г. по данни на НСИ са въведени в експлоатация нови 19 710 сгради с 80 0599  жилища с обща полезна площ 7 887 145 кв.м. Жилищните сгради са изградени в съответствие с приложимата (актуалната) нормативна уредба за ЕЕ и не попадат в обхвата на настоящия доклад.

В таблицата не са включени данни за сградите, въведени в експлоатация в периода 2022-2025 г.

Панелни сгради са тези, които са изградени изцяло от предварително изготвени стоманобетонови панели (стени, подови плочи, покрив) - (Методология на изследване ,,Жилища и жилищни сгради в страната“, НСИ).

Стоманобетонни сгради са тези, при които носещият скелет и подовите конструкции са изградени от стоманобетон, а стените са от панели, тухлена зидария или друг материал (Пак там).

Масивни сгради са тези, носещите стени на които са от тухлена или каменна зидария, а поясите, гредите и подовата конструкция са изградени от стоманобетон, но нямат стоманобетонни колони (Пак там).

Полумасивни сгради (тухлени сгради с гредоред) са тези, носещите стени на които са от тухлена или каменна зидария, а поясите, гредите и подовата конструкция са изградени от дървени елементи (Пак там).

Към групата „други“ са включени сгради, построени от кирпич (сурови тухли), дърво и други материали (Пак там).

Външна изолация са плоскости или друг вид материали с изолационни качества, поставени върху външните стени, които допринасят за повишаване на вътрешната температура на жилището и за намаляване на разходите за отопление и/или охлаждане – НСИ, методология за провеждане на преброяване на населението и жилищния фонд в Р България през 2021 г.

Енергоспестяваща дограма е всяка разновидност на дограма (PVC, алуминий и дърво), която има по-висок коефициент на топлоизолация и допринася за намаляване на разходите за отопление или охлаждане – НСИ, методология за провеждане на преброяване на населението и жилищния фонд в Р България през 2021 г.

При събиране на информацията респондентите са имали възможност да посочват повече от един отговор.

"Икономическо развитие и политики в България 2024: оценки и очаквания. Тема на фокус: Енергийната бедност в България – развитие и политики" от Института за икономически изследвания при БАН.

Mandatory

Mandatory if available

As defined in the BSO: Apartment buildings = large multi-family >4 floors; Multi-family buildings = small multi-family with up to 4 floors.

Article 2(18)

Specify whether reported as buildings or building units

Подробен анализ е наличен в отделна секция на плана.

КСБ (2025) Икономически отчет на строителния сектор за 2024 г. Налично на: https://ksb.bg/deynosti/analizi-i-prouchvaniya/.

Анализ на съществуващото положение по проект BUILD UP Skills Bulgaria 2030

„Икономически отчет на строителния сектор 2024 г.“, Камара на строителите в България (КСБ), София, 2024. Раздел: „Структура на пазара и източници на финансиране“, стр. 21–22.

„BUILD UP Skills Bulgaria 2030 – Ситуационен анализ на строителния сектор“ (Deliverable D3.4, 2021), ЕнЕфект, Камара на строителите в България, АУЕР, НАПОО, БАИС.
Раздел: „Дигитализация и иновации в строителството“, стр. 37–39.

BUILD UP Skills Bulgaria 2030 – Ситуационен анализ на строителния сектор

BUILD UP Skills Bulgaria 2030 – Национална пътна карта за развитие на уменията в строителния сектор до 2030 г.

МРРБ (2023) Националната стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г. Налична на: https://www.mrrb.bg/bg/proekti-nbsp-nbsp-br-po-npvu/investicii-po-npvu/cifrova-transformaciya-na-bulgarskiya-stroitelen-sektor/

https://www.edih-construction.bg/

Наредба за критериите, условията и реда за определяне на статут на домакинствата в положение на енергийна бедност и на статут на уязвими клиенти за снабдяване с електрическа енергия (ДПЕБУКСЕЕ)

Among wall, roof, floor, window, other

Финансова подкрепа за собствениците по проекта: 20% от стойността на строително-ремонтните дейности за обновяване на отделните жилища и 100% от стойността на обновителните работи по общите части от сградата.

Изпълняван на основание на сключен договор между МРРБ и „Корпоративна търговска банка“ АД (КТБ).

В периода на изпълнение на проекта към КТБ са подадени 67 искания за кредит от физически лица, одобрени са едва 18 кредита.

Целева финансова помощ за собствениците в неравностойно социално положение е предвидено по проекта (чрез ПМС № 103/2013 г) да бъде предоставяна на централно ниво. Одобрение за получаване на помощта се осъществява от назначена от Министъра на МРРБ комисия за оценка на постъпили заявления за предоставяне на допълнителна финансова помощ по проекта в изпълнение на ПМС № 103/2013 г. В комисията са включени служители на МТСП, МЗ, МРРБ и те извършват дейността си в съответствие с утвърдени Вътрешни правила за работа на комисията. Към комисията са подадени 51 заявления за финансиране. Във връзка с изискването за подаване и разглеждане на конкретен набор от документи и процес на административна преценка на заявленията, след събиране на финансова и социална информация от обемен характер, са разгледани 19 заявления на собственици за отпускане на такава помощ. Положителни становища за финансиране са дадени на 15 от тях, с обща стойност на одобреното финансиране 45 165,49 лв. Подписани са 4 договора за предоставяне на допълнителна финансова помощ. Фактически финансова помощ не е отпусната на нито един от собствениците, във връзка с преминаването към 100% БФП.

Финансиран по Програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“, по споразумение за безвъзмездна помощ № 890473.

Финансиран по Програмата на Европейския съюз за околна среда и действия в областта на климата (LIFE), по споразумение за безвъзмездна помощ № 101120740.

Финансиран по Програмата на Европейския съюз за околна среда и действия в областта на климата (LIFE), по споразумение за безвъзмездна помощ № 101120723.

Оценка на жилищния сектор - Окончателен доклад. Изготвен за Министерство на регионалното развитие и благоустройството от Световната банка. Юни 2017 г.

Посочената РЗП е само за 42 броя от обновените сгради, тъй като за останалите 177 не са представени в АУЕР сертификати за енергийни характеристики на сградите, респективно не присъстват в масива от данни предоставен от агенцията за целите на настоящи документ.

Посочената РЗП е само за 185 броя от обновените сгради, тъй като за останалите 389 не са представени в АУЕР сертификати за енергийни характеристики на сградите, респективно не присъстват в масива от данни предоставен от агенцията за целите на настоящи документ.

АУЕР (2021) Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради 2021-2050 г.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202502152; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202502150; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202502151

Индикаторът за интелигентна готовност на сградите (Smart Readiness Indicator) е инструмент за оценка на способността на сградата или сградната единица да използва интелигентни технологии и системи за автоматизация и управление, с цел адаптиране на функционирането ѝ към нуждите на обитателите, подобряване на енергийната ефективност и енергийните характеристики и улесняване на гъвкавото взаимодействие с енергийната мрежа, включително чрез реакция на външни сигнали и оптимизиране на енергийното потребление.

Национален статистически институт (НСИ) (2024). Нови жилища по начин на строителство.

Таблица: STR301. https://www.nsi.bg/

Energiesprong (2024). Deep Energy Renovation Programmes. https://www.energiesprong.org/

Национален статистически институт (НСИ) (2024). Статистика на пазара на труда и професионална мобилност. https://www.nsi.bg/

Министерство на труда и социалната политика (2024). Доклад за пазара на труда и професионална подготовка. https://www.mlsp.government.bg/

Директива (ЕС) 2024/1275 на Парламента и на Съвета от 10 април 2024 г. относно енергийните характеристики на сградите. Официален вестник на Европейския съюз, L 158, 10.6.2024.

EN 1990:2002/A1:2005. Еврокод 0: Основи на проектирането на строителни конструкции. Европейски комитет по стандартизация (CEN).

Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. относно енергийните характеристики на сградите. Държавен вестник, брой 88.

Европейски комитет по стандартизация (CEN) (2023). EN ISO series and Eurocode standards for building construction. https://www.cen.eu/

Регламент (ЕС) 305/2011 на Парламента и на Съвета от 9 март 2011 г. относно установяването на хармонизирани условия за маркиране и реклама на строителни продукти. Официален вестник на Европейския съюз, L 88, 4.4.2011.

Директива (ЕС) 2014/24 на Парламента и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно обществените поръчки. Официален вестник на Европейския съюз, L 94, 28.3.2014.

БДС EN ISO 52010-1:2017. Енергийни характеристики на сгради. Външни климатични условия. Част 1: Преобразуване на климатичните данни за енергийни изчисления. Български институт за стандартизация.

EIB (2023) Bulgarian National Decarbonisation Fund. Final Completion Report. Налично на https://me.government.bg/uploads/manager/source/FINAL%20REPORT_EIB%20BG%20NDF_Deliverable%207%20Final%20Technical_Report_09012023_1.pdf.

Марко Марков (2025) До 70 млн. лв. пропуснати ползи годишно заради бавене на Фонда за декарбонизация. Налично на: https://www.climateka.bg/bavene-fond-decarbonizatia/#:~:text=70%20%D0%BC%D0%BB%D0%BD.,%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%7C%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0