Приложение 8. Мерки за населени места над 50 жители и агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.

Предвидените мерки са определени след проведен анализ на състоянието на водоснабдителните системи и качеството на водата за питейно-битови нужди, обезпечаващи населени места с население над 50 жители и отвеждането и пречистването на отпадъчните води за агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.

Компонент водоснабдяване

Водоснабдяване на населени места между 50 и 2 000 жители

Мерките за водоснабдителните системи и населени места с население над 50 жители, попадащи в обхвата на ОТ на „ВиК“ ООД, гр. Русе, за които се наблюдават трайни отклонения от показателите за качество на питейната вода са показани в Таблица № 1.

Таблица 1. Инвестиционни предложения за компонент водоснабдяване.

| № по ред | Компонент | Населено място | Население жители към 2015 г. | Мерки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВС Батин-Баниска, в т.ч. |  |  | Реконструиране на мрежата и спиране от експлоатация на водоизточниците, при които се наблюдават отклонения както следва: |
|  | Населени места, обезпечавани от ВС „Батин – Баниска“ |  |  |  |
|  | Водоснабдителна подсистема Образцов Чифлик |  |  | Прекратяване на дейността на локалния дренаж, тръбни кладенци, помпена станция „Чифлика“ и водопровода към населеното място. Предвижда се реконструкция на довеждащ водопровод от ПС 3-ти подем до селището. |
|  | Водоснабдителна подсистема Караманово – нова | с. Караманово | 810 | Преустановяване на дейността на двата дренажa, НР и помпената станция, като водопроводите помежду им отпадат. Напорният резервоар запазва своя обем – V=350m3, а водопроводът, който водоснабдява селището трябва да се реконструира. |
|  | Водоснабдителна подсистема Новград | с. Новград | 869 | Необходимо е да се прекрати дейността на локалните шахтови кладенци и последващите помпени станции и напорен резервоар. Трябва да се направи реконструкция на водопроводът от напорният резервоар до Новград. |
|  | Водоснабдителна подсистема Волово | с. Волово | 152 | Преустановява се дейността на дренажите „Соук бунар1“ , „Соук бунар2“ и напорният резервоар към тях за да може да се отстрани наличието на шествалентен хром. Селището ще се водоснабдява от шахтовия кладенец в населеното място, като се предвижда реконструкция на тласкателя от съществуващата помпена станция, до напорният резервоар с обем 120m3, като от последния се оразмерява водопровод, който водоснабдява Волово. |
|  | Водоснабдителна подсистема Бяла | гр. Бяла | 7831 | Необходима е реконструкция на локалната външна мрежа след дренаж Напоя до напорният резервоар. |
|  | Водоснабдителна подсистема Босилковци | с. Босилковци | 556 | Необходима е реконструкция на външната водопроводна система от дренажите – „Малък Татарлък“ и „Голям Татарляк“ до Босилковци. |
| ВС захранващи населените места с население над 50 жители от собствени водоизточници |  |  |  |  |
| 2. | ВС зона 6 захранваща с. Бръшлен и с. Голямо Враново | с. Бръшлен | 320 | За населените места Бръшлен, Голямо Враново, Божичен, Иваново, Юделник, Хотанца, Просена и Сеново е избран вариант: Реконструкция на водоснабдителната система, както и модернизиране на системите за дезинфекция. Реконструкция, рехабилитация на довеждащи водопроводи и водопроводни мрежи, което да доведе до отстраняване на вторичното замърсяване на водата. Допълнително се предвижда модернизация и подмяна на системите за обеззаразяване и дезинфекция. |
|  |  | с. Голямо Враново | 1373 |  |
| 3. | ВС зона 9 захранваща с. Божичен и с. Иваново | с. Божичен | 158 |  |
|  |  | с. Иваново | 788 |  |
| 4. | ВС зона 13 захранваща с. Юделник | с. Юделник | 776 |  |
| 5. | ВС зона 15 захранваща с. Хотанца | с. Хотанца | 679 |  |
| 6. | ВС зона 17 захранваща с. Просена | с. Просена | 546 |  |
| 7. | ВС зона 20 захранваща с. Сеново | с. Сеново | 1320 |  |

Компонент отвеждане и пречистване на отпадъчни води

Мерки за отвеждане и пречистване на отпадъчни води за агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж, попадащи в обхвата на ОТ на „ВиК“ ООД, гр. Русе са показани в Таблица № 2.

Таблица 2. Мерки за компонент отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

| № по ред | Агломерация | Еквивалент жители – 2023г. | Инвестиционна инициатива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Агломерация Бяла (без гара Бяла) | 5 743 | Канализационната мрежа е напълно изградена като е в процес на изпълнение свързване на всички абонати към нея, с което ще се постигне съответствие с ДПГОВ.. |
| 2. | Агломерация Ветово | 3967 | Необходимо е да се изгради канализационна мрежа като новата такава ще бъде от разделен тип. |
| 3. | Агломерация Две Могили | 3648 | Необходимо е да се изгради канализационна мрежа като новата такава ще бъде от разделен тип. |
| 4. | Агломерация Мартен | 3504 | Необходимо е да се изгради канализационна мрежа като новата такава ще бъде от разделен тип. |
| 5. | Агломерация Глоджево | 2922 | Необходимо е да се изгради канализационна мрежа като новата такава ще бъде от разделен тип. |
| 6. | Агломерация Николово | 2703 | Необходимо е да се изгради канализационна мрежа като новата такава ще бъде от разделен тип. |