Приложение 2

Компонент отвеждане и пречистване

| No | Агломерация | Брой е.ж.* | Покритие, % | ПСОВ да/не | Отстраняване на N, P | Несъответствие/Недостатъци | Мерки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агломерации над 10 000 е.ж. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пловдив | 378454 | 99.50% | ДА | НЕ | Канализационна система: Недостатъчен капацитет на канализационната мрежа; | Разширение и реконструкция на канализационната мрежа; |
|  |  |  |  |  |  | Голям процент на маломерна канализация 70км; | Строг контрол на вливанията; |
|  |  |  |  |  |  | Висока инфилтрация – 60%; | Разширение (крайно стъпало) на утайково стопанство за устойчиво решение на проблема с оползотворяване на утайките, както от ПСОВ Пловдив, така и на регионално ниво. |
| 2 | Асеновград | 65330 | 99.80% | НЕ | НЕ | Канализационна система: Недостатъчен капацитет на канализационната мрежа, разрушени и пропаднали канализационни участъци по мрежата | В процес на изграждане на участъци от канализационната мрежа и ПСОВ по ОПОС 2014-2020; |
|  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция на останалата участъци от канализационната мрежа. |
| 3 | Карлово | 27597 | 98% | ДА | ДА | Канализационна система: Недостатъчен капацитет на канализационната мрежа; | Реконструкция на канализационната мрежа; |
|  |  |  |  |  |  |  | Изграждане на охранителни канавки откъм планинския склон. |
| 4 | Първомай | 15,778 | 100% | ДА | ДА | Канализационна система: Недостатъчен капацитет на канализационната мрежа в централна градска част, разрушени и пропаднали канализационни участъци по мрежата | Реконструкция на канализационната мрежа. |
| 5 | Хисаря | 10268 | 95% | ДА | ДА | Канализационна система: Липса на цялостно отвеждане. Недостатъчен капацитет на канализационната мрежа, разрушени и пропаднали канализационни участъци по мрежата. | Осигуряване на цялостно отвеждане; Реконструкция на канализационната мрежа. |
| Агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Съединение | 6189 | 0% | НЕ | НЕ | Канализационна система: Липса на отвеждане и пречистване. | Осигуряване на отвеждане и пречистване. |
| 2 | Рогош-Скутаре | 5619 | 14% | НЕ | НЕ | Канализационна система: Липса на цялостно отвеждане и пречистване. | Осигуряване на цялостно отвеждане и пречистване. |
| 3 | Куклен | 5290 | 82% | ПСОВ Пловдив | ДА | Канализационна система: Липса на цялостно отвеждане. | Осигуряване на цялостно отвеждане. |
| 4 | Браниполе-Белащица | 4811 | 12% | ПСОВ Пловдив | ДА | Канализационна система: Липса на цялостно отвеждане. | Осигуряване на цялостно отвеждане. |
| 5 | Перущица | 4681 | 78% | НЕ | НЕ | Канализационна система: Липса на цялостно отвеждане и пречистване. | Осигуряване на цялостно отвеждане и пречистване. |
| 6 | Розино | 4306 | 8% | НЕ | НЕ | Канализационна система: Липса на цялостно отвеждане и пречистване. | Осигуряване на цялостно отвеждане и пречистване. |
| 7 | Труд | 4301 | 90% | НЕ | НЕ | Канализационна система: Липса на цялостно отвеждане и пречистване. | Осигуряване на цялостно отвеждане и пречистване. |
|  |  |  |  |  |  | Недостатъчен хидравличен капацитет на част от каналите. | Подмяна на клонове с недостатъчен капацитет; |
| 8 | Стряма | 4090 | 10% | НЕ | НЕ | Канализационна система: Липса на цялостно отвеждане и пречистване. | Осигуряване на цялостно отвеждане и пречистване. |
| 9 | Цалапица | 4018 | 5% | НЕ | НЕ | Канализационна система: Липса на цялостно отвеждане и пречистване. | Осигуряване на цялостно отвеждане и пречистване. |
| 10 | Баня | 3967 | 93% | НЕ | НЕ | Канализационна система: Липса на цялостно отвеждане и пречистване. | Осигуряване на цялостно отвеждане и пречистване. |
|  |  |  |  |  |  | Недостатъчен хидравличен капацитет на част от каналите; | Подмяна на клонове с недостатъчен капацитет;. |
| 11 | Белозем | 3907 | 5% | НЕ | НЕ | Канализационна система: Липса на цялостно отвеждане и пречистване. | Осигуряване на цялостно отвеждане и пречистване. |
| 12 | Първенец | 3734 | 16% | ПСОВ Пловдив | ДА | Канализационна система: Липса на цялостно отвеждане. Висока инфилтрация. | Осигуряване на цялостно отвеждане. |
| 13 | Брестовица | 3570 | 8% | НЕ | НЕ | Канализационна система: Липса на цялостно отвеждане и пречистване. | Осигуряване на цялостно отвеждане и пречистване. |
| 14 | Тополово | 3498 | 66% | НЕ | НЕ | Канализационна система: Липса на цялостно отвеждане и пречистване. | Осигуряване на цялостно отвеждане и пречистване. |
| 15 | Катуница | 3426 | 25% | НЕ | НЕ | Канализационна система: Липса на цялостно отвеждане и пречистване. | Осигуряване на цялостно отвеждане и пречистване. |
| 16 | Калофер | 3020 | 90% | НЕ | НЕ | Канализационна система: Липса на цялостно отвеждане и пречистване. Голям брой зауствания на битови канали в р. Тунджа; | Осигуряване на цялостно отвеждане и пречистване. |
|  |  |  |  |  |  | Висока инфилтрация. |  |
| 17 | Ягодово | 2895 | 3% | НЕ | НЕ | Канализационна система: Липса на цялостно отвеждане и пречистване. | Осигуряване на цялостно отвеждане и пречистване. |
| 18 | Устина | 2887 | 7% | НЕ | НЕ | Канализационна система: Липса на цялостно отвеждане и пречистване. | Осигуряване на цялостно отвеждане и пречистване. |
| 19 | Крумово | 2881 | 16% | НЕ | НЕ | Канализационна система: Липса на цялостно отвеждане и пречистване. Висока инфилтрация в Гл. колектор II. | Осигуряване на цялостно отвеждане и пречистване. Реконструкция на Гл. колектор II. |
| 20 | Маноле | 2880 | 17% | НЕ | НЕ | Канализационна система: Липса на цялостно отвеждане и пречистване. Висока инфилтрация. | Осигуряване на цялостно отвеждане и пречистване. |
| 21 | Ново село | 2799 | 0% | НЕ | НЕ | Канализационна система: Липса на цялостно отвеждане и пречистване. | Осигуряване на цялостно отвеждане и пречистване. |
| 22 | Болярци | 2732 | 14% | НЕ | НЕ | Канализационна система: Липса на цялостно отвеждане и пречистване. | Осигуряване на цялостно отвеждане и пречистване. |
| 23 | Марково | 2703 | 15% | ПСОВ Пловдив | ДА | Канализационна система: Липса на цялостно отвеждане. Висока инфилтрация. | Осигуряване на цялостно отвеждане. |
| 24 | Садово | 2657 | 0% | НЕ | НЕ | Канализационна система: Липса отвеждане и пречистване. | Осигуряване на отвеждане и пречистване. |
| 25 | Войводиново | 2635 | 9.5% | НЕ | НЕ | Канализационна система: Липса на цялостно отвеждане и пречистване. | Осигуряване на цялостно отвеждане и пречистване. |
| 26 | Калековец | 2625 | 18% | НЕ | НЕ | Канализационна система: Липса на цялостно отвеждане и пречистване. | Осигуряване на цялостно отвеждане и пречистване. |
| 27 | Куртово Конаре | 2577 | 7% | НЕ | НЕ | Канализационна система: Липса на цялостно отвеждане и пречистване. | Осигуряване на цялостно отвеждане и пречистване. |
| 28 | Калояново | 2545 | 5% | НЕ | НЕ | Канализационна система: Липса на цялостно отвеждане и пречистване. | Осигуряване на цялостно отвеждане и пречистване. |
| 29 | Царацово | 2473 | 0% | НЕ | НЕ | Канализационна система: Липса отвеждане и пречистване. | Осигуряване на отвеждане и пречистване. |
| 30 | Градина | 2389 | 0% | НЕ | НЕ | Канализационна система: Липса отвеждане и пречистване. | Осигуряване на отвеждане и пречистване. |
| 31 | Лъки | 2075 | 94% | НЕ | НЕ | Канализационна система: Липса на цялостно отвеждане и пречистване. | Осигуряване на цялостно отвеждане и пречистване. |
| 32 | Дълго поле | 2047 | 0% | НЕ | НЕ | Канализационна система: Липса отвеждане и пречистване. | Осигуряване на отвеждане и пречистване. |