З А Д А Н И Е

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ТАБЕЛИ ЗА НЕОХРАНЯЕМИ ПЛАЖОВЕ

ЦЕЛ: Създаване на условия за обезопасеност и информационна обезпеченост при ползване на морските плажове.

ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАДАНИЕТО: Изработване на предупредителни табели за обозначаване на неохраняеми плажове.

І. Изработване на 200 броя предупредителни табели:

Табелите следва да бъдат изработени при спазване на следните изисквания:

1. Материал  - удароустойчив полистирен.

2. Цвят на табелата – бял.

3. Размер на табелата – 950±5 mm/750±5 mm/5 mm.

4. Надпис, изписан на български, немски и английски език и символ за забранено къпане, както следва:

| Внимание! Неохраняем плаж! Ahtung! Unbewachter Strand! Attention! Non lifeguarded beach! |  |
| --- | --- |

4.1. Цвят на надписа и символа – червен;

4.2. Табелата се боядисва и надписът се нанася с устойчиви на атмосферните влияния бои.

5. С оглед устойчивост, табелите се укрепват с дървени ленти с размери  950 mm/80 mm/15 mm, П – образни метални планки и винтове, боядисани в бял цвят, след което се извършва и цялостното сглобяване.

ІІ. Цена: Цената да бъде крайна за един брой табела.

ІІІ. Начин на плащане: 100% от цената на поръчаните табели след изработването им и приемането им от възложителя с приемателен протокол.

ІV. Срок на изпълнение: до 10 дни от датата на възлагането.