ТЕХНИЧЕСКО  ЗАДАНИЕ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА

( Съгласно чл.12, т.1 от „Вътрешни правила за планиране и възлагане на обществените поръчки в дирекция „БД” на МРРБ от 2007год.”)

“УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ КВ. „ОРАНОВО”,  ГР. СИМИТЛИ –

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКО ПРОУЧВАНЕ”

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА  НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнение на конкретни инженерно-геоложки проучвания (вкл. и събиране и анализ на проучвателна и научна информация и данни от извършени огледи, проучвания и геодезически измервания в предишни години от всички възможни източници за този свлачищен процес), изработване на инженерногеоложки доклад и предложение за обща концепция за укрепване на свлачището (укрепителна схема).

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Свлачището се намира в кв.„Ораново”, гр. Симитли – на около 2 км. източно от центъра на града и е на територия извън действащия регулационен план, основно в земи на Държавен поземлен фонд. Свлачищните процеси се развиват интензивно и свлачището се разширява нагоре по склона на „Натин рид”, като нови свлачищни маси потичат и преграждат „Орановски дол”. Възникнало е преди около 30 години, вероятно в резултат на минна дейност в непосредствена близост, ерозионните процеси, колебанията на подземните води, тектонските движения и засилената сеизмичност в района.

При продължаващо развитие на процеса за застрашени земеделски насаждения, гранични урегулирани поземлени имоти и прилежаща инженерна инфраструктура.

За предприемане на действия за укрепване на свлачището е необходимо подробно проучване, анализ и приемане на конкретен план за етапно ефикасно инвестиране на средства за предотвратяване на негативните последствия и превенция.

Като първи етап в този процес и съответно на предмета на поръчката е изпълнение на конкретни инженерно-геоложки проучвания, в т.ч.:

- събиране и анализ на всякаква полезна информация и данни от различни периоди и източници касаещи развитието на свлачищния процес;

- полеви изследвания и картиране на свлачището;

- определяне на показателите на изследваните проби;

- определяне на склоновата устойчивост;

- друго полезно и конкретно по преценка на участника в процедурата.

На базата на посочените горните проучвания, като втори етап следва изготвяне на инженерногеоложки доклад за изясняване на геоморфорожкия и литоложкия строеж и свойства на почвите и подземните води и физико-геоложките процеси.

С оглед целите на поръчката – създаване на конкретна стратегия и план за укрепване на свлачището, обемът на доклада следва да бъде достатъчна и надеждна основа, да отговаря на изискванията за преминаване към следващата фаза на проектиране: „Технически проект за укрепване на свлачището”. За това, същият следва да завършва с подробно и конкретно заключение.

Трети етап на цялостно изпълнение на тази поръчка е предложение за обща концепция за укрепване на свлачището (укрепителна схема). Същата ще се счита като инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията и следва да бъде конкретна, обоснована, с възможност за етапност на изпълнение.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ

В резултат от изпълнението на поръчката, задължително и на трите описаните по-горе стъпки (етапи), възложителят очаква да получи висококачествени и задълбочени проучвателно-проектни работи. Те ще бъдат основа за решителен подход за укрепване на свлачището.

Да се представи предложение за  изпълнение на конкретни превантивни и охранителни мерки с цел обезопасяване на свлачището до момента на започване на строителните работи по укрепването.

Резултатите от изпълнението на поръчката ще бъдат всестранно анализирани от специализирани групи експерти и по съответния законов ред ще служат за основа и преминаване към следващ инвестиционен етап – проект за укрепване и изпълнение на строително-монтажни работи.

Всички законови и нормативни изисквания за изпълнение на този вид  проучвателно-проектни работи са приложими. Няма допълнителни изисквания.

Работите следва да се представят по части в общо 5 комплекта.

ВРЕМЕ И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчката се предвижда да се изпълни: полските/геодезичните работи -  на терена на свлачището, останалите – по преценка на участника. Няма времеви ограничения за изпълнение на поръчката извън крайният срок за изпълнение.

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

При подготовката на предложението по процедурата, за участникът е изключително важно да направи пълен оглед и самостоятелно проучване на свлачището поради  естеството на поръчката и възможните геометрични и чисто физически изменения след датата на съставяне на настоящето задание.

В помощ на участника тук са приложени копия от становища, писма и скици, налични към момента при възложителя.

Ще се счита, че участникът е изготвил офертата си възоснова на данните, предоставени в документацията и неговите собствени проверки и проучвания, както е казано по-горе.

При възникване на неблагоприятни физически условия или други пречки, различни от обичайните и които нормално не могат да бъдат предвидени от един опитен участник, то още при изготвяне на предложението същите следва да бъдат ясно описани като предложение за  регламент за признаването им от възложителя, съответно съгласуване на направени разходи. Затова, участникът следва да обмисли детайлно проекто-договора и ясно да определи ангажиментите си при еветуалното му възлагане на поръчката.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Всички минимално изискуеми законови и нормативни изисквания за изпълнение на този вид  проучвателно-проектни работи са приложими.

СЪГЛАСУВАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИЕМАНЕ

Приемането на изпълнените работи се предвижда чрез еднократен предавателно-приемателен протокол за цялата документация в изпълнение на поръчката и съгласно сключения договор.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЦЕНА

Участникът изготвя своето предложение за обща цена за изпълнение на поръчката  като сума от съответно  детайлно остойностените три етапа:

- инженерно-геоложки проучвания;

- инженерногеоложки доклад;

- обща концепция за укрепване на свлачището (укрепителна схема).

В предлаганата цена се считат включени всички разходи за изпълнение на поръчката, поради което, пълнотата на остойностяването и посочването на начина на формиране на съответната цена следва да бъдат недвусмислено и конкретно посочени в предложението.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Становище от „Геозащита”ЕООД-Перник от 19.03`10

- Скица на имот № 230001 в землището на гр. Симитли

- Схема на участък от землището на гр. Симитли – неподписана.

Съставил: ………………..инж. Ива Маркова - държавен експерт в отдел „БД”

06.08`10