ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

„Изграждане на информационна инфраструктура на МРРБ и разработване

на електронни административни услуги”

по Обособена позиция № 2: „Разработване и внедряване на PKI структура в рамките на МРРБ (електронен подпис)”

На проектно предложение: „МРРБ – ефективна, модерна и прозрачна  приходна администрация в услуга на гражданите и бизнеса”

1.	Общи сведения	2

2.	Изискуеми документи и информация	2

3.	Основни дейности	2

3.1	Кратък анализ на текущото състояние на инфраструктурата и услугите в МРРБ от които зависи внедряването на PKI инфраструктурата.	2

3.2	Дизайн на цялостното решение	3

3.2.1	Избор на дизайн на Certificate Authority.	3

3.2.2	Детайлно планиране на PKI инфраструктура и интегриране с активна директория, приложения и устройства .	3

3.2.3	Създаване на шаблони за сертификати на потребителите и издаване на сертификати.	3

3.2.4	Внедряване на решението за автентикация на потребителите със смарт карти .	3

3.3	Специфициране на необходимото оборудване, софтуер и лицензи за реализиране на решението	4

3.3.1	Хардуер за реализация на решението	4

3.3.2	Софтуер и необходими лицензи.	5

4.	Изисквания и особености	5

# Общи сведения

Предмет на тази спецификация е разработване и внедряване на PKI инфраструктура в рамките на МРРБ  (с цел внедряване усъвършенстван електронен подпис). Тази необходимост възниква  във връзка с актуализиране на вътрешните правила за работа на администрацията с електронни документи подписани с усъвършенстван и квалифициран електронен подпис, съобразявайки ги със ЗЕДЕП, ЗЕУ и наредбите към него с цел подобряване на административното обслужване и оптимизиране на процесите.

PKI инфраструктура ще бъде отговорна за издаването и поддръжката на цифрови сертификати. Като минимум системата ще управлява сертификати за обслужване на следните услуги:

- валидиране на потребител, чрез Смарт Карта (Smart Card)  - логване на персоналните компютри да става посредством четец и смарт карта;

- подписване и криптиране на електронна поща – за приложения, които поддържат стандарта Мicrosoft CAPI.( като Outlook , MS Outlook /2003,2007,2010/) и MDeamon Server) ;

- издаване на сертификати за вътрешните Web сървъри за осъществяване на SSL комуникация;

- Други приложения използващи цифрови подписи за удостоверяване на идентичността на автора като (MS Office 2007/2010)

# Изискуеми документи и информация

Описание на подхода, методологията и специализираните средства (необходим хардуер, софтуер и др.) при реализацията на изискванията и дейностите;

Описание на дейностите, които ще бъдат реализирани от Консултанта, и детайлността, до която всяка от тях ще бъде реализирана, както и методологията за реализация;

Времеви график за изпълнение на дейностите от Консултанта.

# Основни дейности

## Кратък анализ на текущото състояние на инфраструктурата и услугите в МРРБ от които зависи внедряването на PKI инфраструктурата.

Преглед и документиране на състоянието на инфраструктурата и услугите от които зависи внедряването на PKI инфраструктурата в МРРБ, като се дадат препоръки за осъвременяване на оборудването и версията на софтуера, ако има такава необходимост. Да бъде извършена актуализация на версиите на софтуера или инфраструктурните услуги до максималната версия, допустима от наличните лицензни права с цел имплементиране на PKI инфраструктура от най-съвременно поколение.

## Дизайн на цялостното решение

Изготвяне на документи представящ цялостното решение и дизайна на PKI инфраструктурата и услугите, които тя ще предоставя.

Документация да включва: дизайн, план и инструкции за внедряване, инструкции за опериране и техническа спецификация.

### Избор на дизайн на Certificate Authority.

Да се опише концептуалната архитектурата на предлаганата услуга-Certificate Authority, нейните компоненти, йерархия и начини на разпространение на RootCA сертификата. Да включва обосновка защо е избран този дизайн, как се гарантира автономността по отношение на администрирането и сигурността на сертификатите.

### Детайлно планиране на PKI инфраструктура и интегриране с активна директория, приложения и устройства .

Да се изготви детайлен план за инсталация на PKI инфраструктурата, започвайки от необходимостта за конфигуриране и настройки на инфраструктурните услуги работещи в момента в МРРБ. Инсталация на новите сървъри и услуги, интеграция с Активната Директория. Описание на конфигурацията на Certificate Authority услугата, която издава сертификатите. Дефиниране на административни роли за администриране на услугата, гарантиращи висока сигурност и надеждност.

### Създаване на шаблони за сертификати на потребителите и издаване на сертификати.

Подготовка и конфигуриране на шаблони за издаване на сертификати от CA услугата.Като минимум трябва да се конфигурират шаблони за следните сертификати:

- валидиране на потребител, чрез смарт карта (Smart Card)  - логване на персоналните компютри да става посредством четец и смарт карта;

- цифров подпис и криптиране на електронна поща – за приложения, които поддържат стандарта Мicrosoft CAPI;

- издаване на сертификати за вътрешните Web сървъри за осъществяване на SSL комуникация;

Да се опише и конфигурира средата за максимално автоматизирано издаване на сертификатите на потребителите. Да се подготви станция за записване на сертификатите на потребителите на смарт картите. Да се създаде и опише процедура как става този процес.

### Внедряване на решението за автентикация на потребителите със смарт карти .

Да се реализира решението за задължително логване на потребителите в ИТ средата на Министерството да се осъществява със смарт карти. Да се документира как да се конфигурира Активната директория така, че да задължава всеки потребител да се логва със смарт картата си.

## Специфициране на необходимото оборудване, софтуер и лицензи за реализиране на решението

### Хардуер за реализация на решението

Да се предложи списък и финансова оценка на необходимото допълнително оборудване, което ще се предостави за реализация на предлаганото решение на PKI инфраструктурата. В това  число да се включват необходимите сървъри , смарт карти и четци за тях, съвместими с продуктите на Microsoft.

- сървъри  2 (два) бр., които да подкрепят предлаганото архитектурно решение за сигурност и автономност. Стандартен хардуер  от сертифициран световно признат доставчик съвместим  за инсталация на Windows Server 2008 R2 със следните минимални параметри:

Процесор: минимум 1 x Intel® Xeon® E5620 (2.40GHz/4-core/12MB/80W, DDR3-1066, HT, Turbo 1/1/2/2)

Процесор Cache Memory : минимум 12MB (1 x 12MB) Level 3 cache

Памет RAM : минимум  8 GB PC3-10600R (DDR3-1333) Registered DIMMs

Мрежов Контролер: минимум 2 port-s  Gigabit

Storage Controller : RAID Controller

Hard Drive : 1 x 300GB SFF Hot plug HDD 6Gbs SAS

Optical Drive : DVD-RW

Power Supply :  Hot Plug Power Supply

Гаранция : минимум 3 годишна гаранция на хардуера

- смарт карти и смарткарт четящи устройства за 250 потребители. Те трябва да отговарят на съвместимост с  използване на Microsoft операционните системи.  Personal Computer/Smart Card (PC/SC) Workgroup спецификация за съвместимост между четящи устройства и смарт карти.

-друг хардуер необходим за реализацията.

“Техническа оценка на доставката” (ОД)

Всеки член от комисията оценява предложената от участника доставка и свързаните с нея услуги, като посочва покрива ли предложението на участника минималните изисквания от техническата спецификация.

| Наименование и количество | Минимални изисквания | Предложение на ......................... | Покрива изискванията (Да/Не) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ........ | ........ | ........ | Попълва се от всеки оценител |
|  |  |  | ……… |

В случай на несъответствие с едно или повече от минималните изисквания от техническата спецификация, участникът се отстранява.

Оценка на показателите по-долу се извършва само в случай, че са изпълнени всички минимални изисквания за доставката и свързаните с нея услуги от техническата спецификация.

### Софтуер и необходими лицензи.

Да се предложи списък на необходимия софтуер и финансова оценка за реализация на решението.

- необходими лицензи за инсталация на новите сървъри и CA услугата.

- необходим софтуер за функционирането на смарт картите е  Cryptographic Service Provider (CSP). Това е софтуера, който осъществява комуникацията между устройството(четеца) и смарт картата, а той трябва да е подписан от Microsoft , за да може да се инсталира на Windows.

-друг необходим софтуер за реализацията на проекта.

# Изисквания и особености

PKI инфраструктурата трябва да отговаря на следните изисквания:

- Да осигурява управлението на сертификати за:

- валидиране на потребител – Client Authentication Certificate

- валидиране съдържание на документ– Signature Certificate

- заявка за сертификат на друго лице – Certificate Requests Agent

- Да поддържа следните приложения:

- съществуваща инфраструктура за локално логване със смарт карти- Token Logon

- приложения за подписване на документи подържащи Microsoft CAPI

- PKI инфраструктурата да обслужва само вътрешни приложения.

- наличие на различни клиентски операционни системи – WindowsXP,  Vista ,Windows 7.

- PKI инфраструктурата да дава възможност за възстановяване на изгубени частни ключове.

- PKI инфраструктурата да може се интегрира с Активна Директория , така че да се улесни издаването на сертификатите и управлението на целия процес по поддръжката им.

# Обучение за работа с PKI инфраструктурата

Следва да се извърши обучение за работа с PKI инфраструктурата на 10 служители на Възложителя.

Навсякъде, където е споменат модел, източник, процес, търговска марка или др. следва да се счита „или еквивалентен“.

Неразделна част от техническата спецификация са общите технически изисквания за изпълнение на обществената поръчка от документацията за участие.

Гаранционна поддръжка на софтуера – минимум 12 месеца.

Гаранционна поддръжка на хардуера – минимум 3 години.

Срок за изпълнение – до 5 месеца от сключване на договор.