ЗАДАНИЕ

за проектиране на подробен устройствен план - парцеларен план за пътища, осигуряващи достъп до морски плаж „Къмпинг Градина”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

гр. София – 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, тел. 94 059, факс 987 25 17

І. Необходимост от изработване на плана

Съгласно чл.2, т.2 и чл.4, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ гражданите имат право на свободен и безплатен достъп до морския бряг. В чл.4, ал.2 от ЗУЧК е указано, че достъпът до морския бряг се осигурява чрез предвижданията на устройствените планове, включително парцеларните планове за изграждане на обектите на елементите на техническата инфраструктура.

Част от крайбрежната плажна ивица на Република България е морски плаж „Къмпинг Градина”. На основание чл.18, ал.1 от Конституцията на Република България и чл.69 от Закона за държавната собственост, за този плаж е съставен Акт за изключителна държавна собственост №373/18.05.1998г. и са определени границите и координатите на чупките им. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-12/24.04.2007г. на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра морски плаж „Къмпинг Градина” е съставен от поземлен имот с идентификатор 81178.8.123 в местност морски плаж „Къмпинг Градина”, землище на гр. Черноморец и поземлен имот с идентификатор 67800.1.284 в местност морски плаж „Къмпинг Градина”, землище на гр. Созопол. Източната граница на тези имоти е бреговата линия на Черно море, а в северна, западна и южна посока имотите, от които е съставен морския плаж граничат с други поземлени имоти, което препятства свободния обществен достъп до морския плаж.

По искане на Възложителя, със заповед № Z-802/28.05.2010г. на Кмета на Община Созопол е допуснато изработване на подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, осигуряващи свободен достъп до  морски плаж „Къмпинг Градина”.

ІІ. Изисквания към подробния устройствен план

Достъпът до морски плаж „Къмпинг Градина” може да се осигури чрез прокарване на пътища, свързващи морския плаж със съществуващия общински път /стар път Бургас-Созопол/. Те трябва да има широчина, позволяваща движението на автомобили за спешна помощ, за сметопочистване и сметосъбиране, както и обособена част за пешеходно движение.

Съществуващата пътна връзка с идентификатор 81178.8.73 до застроен имот с идентификатор 81178.8.69, съседен по северната граница на плажа дава възможност за изграждане на път през имот с идентификатор 81178.8.133, с което ще се осигури подход до северната част на плажа.

Конфигурацията на имот с идентификатор 81178.8.133 в южната му част е предпоставка за осъществяване на втора връзка с плажа, като трасето се прокара в северната част на имот с идентификатор 81178.8.83 и южната част на имот с идентификатор 81178.8.133.

Предвид голямата дължина на плажната ивица – 1261м е препоръчително да се потърси и трета връзка, осигуряваща достъп до южната част на плажа, като се преминава през имот с идентификатор 67800.1.255.

С предложените възможности за трасета на пътищата се осигурява икономичност при прилагане на плана, не се нарушава целостта на съседните имоти и не се препятства ползването им.

ІІІ. Изисквания към представянето на подробния устройствен план

Проектът за парцеларен план да се изработи еднофазно, графичната част да се представи в М 1:1000 и при спазване изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.  Текстовият и графичен материал да се изработи на хартиен носител в оригинал и два броя копия - за възложителя и за Агенцията по геодезия, картография и кадастър и три екземпляра на магнитен носител.

ІV. Приложения

1. Копие от Акт №373 за изключителна държавна собственост;

2. Копие от извършен мониторинг на морския плаж през 2009г. – схема и координати на точките по границата на морския плаж;

3. Копия от скици на поземлени имоти с идентификатори - 81178.8.123, 67800.1.284 /морски плаж/ и 81178.8.133, 81178.8.145, 67800.1.256, 67800.1.255 /имоти, съседни на морския плаж/.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ

Министър на регионалното

развитие и благоустройството

Съставил:…………………………..

Ирина Кекевска

държавен експерт – Д „Устройство на територията”

…………..2010г.

Съгласувал:…………………………

Деян Златешки

началник отдел „Устройствени проекти”

…………2010г.

…………………………….

Лидия Станкова

директор на Д „Устройство на територията”

…………2010г.

…………………………….

Милен Топалов

и.д. директор на Д „Концесии”

…………2010г.

…………………………….

Диана Иванова

и.д. директор на Д „Правна”

…………2010г.

….………………………….

Екатерина Захариева

заместник – министър на РРБ

…………2010г.