ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА РЕМОНТНИ РАБОТИ  АС ЧАСТ ГКПП „ИЛИНДЕН”

Ремонтите работи се извършват основно в сградата на „Гранична полиция” ГКПП „Илинден” и включват:

- Оглед с цел индентифициране дефекти по покривни изолации, отводняване на покрив ( воронки , барбакани, улуци и водосточни тръби, обшивки и др. ) стени и тавани увредени от течове.

- Ревизия  сглобки и уплътнения около воронки, барбакани, водосточни тръби, около обшивки и сглобки на обшивки, фиксиране на хидроизолация по стърчащи елементи и отвори на покрива. Ревизия водосточни тръби и включването им в дъждовна канализация и съответен ремонт и уплътняване където е необходимо

- Подмяна на слоеве хидроизолация, топлоизолация,уплътнения и корекция наклони  около воронки и барбакани и други места ( улами) с констатирани при огледа дефекти

- Полагане един нов слой хидроизолация върху съществуваща, след работите по т 3, включително обръщане и фиксиране по бордове

- Демонтаж и монтаж обшивки, включително подмяна на около 20 кв.м. с нови.

- Изстъргване увредени от течове мазилки и  полагане нова  тип гипсова мазилка, включително ПВЦ мрежеста лента срещу пукнатини по периферията и фугата със съществуваща мазилка

- Подмяна увредени от течове пана окачени тавани

- Цялостно боядисване с латексова боя стени на помещения увредени от течове

- Уплътняване със силиконова паста фуги между дограми и стени окол

- Изработка и монтаж указателни табели 30/10 см. от 0,6 мм алуминиева ламарина покрита с фолио с надписи по указан списък 32 броя

ЗАДАНИЕ

АВАРИЙНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ ГКПП „ИЛИНДЕН” ОВ - КЛИМАТИЗАЦИЯ

Работите се извършват основно на ГКПП „Илинден” сграда „Гранична полиция” и включват:

- Обследване съществуващи агрегати , електро табла , кабелни връзки и табла КИП и А и тръбни връзки до конвекторите (, включително електро и механо измервания с цел определяне на функционална годност .

- Подмяна или ремонт на отделни компоненти на електро и механо системите, където е необходимо.

- Техническо обслужване включващо; наладки и настройки, промивка, зареждане с фреон ,подмяна въздушни филтри.

- Тестване на климатичната системата на сграда „Гранична полиция” и свързаните с централната климатизация кабини  на ГКПП „Илинден” за функционалност

Изпълнителят е длъжен да се запознае с обекта с цел оглед на съществуващите  агрегати