ТРЪЖНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: 	АВАРИЕН РЕМОНТ СГРАДА „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

ГКПП „ИЛИНДЕН”

| Поз. | Описание на работите | Количество | Ед. Цена | ОБЩО без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Премахване съществуващи слоеве хидроизолация , топлоизолация и замазка за наклон на покрив сграда и полагане нова замазка за наклон, топлоизолация мин. 5 см. и хидроизолация около воронки и барабакани и други дефектирали места, включително „обръщане” и фиксиране на хидроизолация. Ревизия съществуващи воронки и барбакани, изстъргаване съществуващи уплътния, и уплътняване с нов силоноков пълнител и полиуретан | 45 кв.м |  |  |
| 2 | Полагане на нов слой хидроизолация върху цялата покривна площ, мин. 2,5 мм. дебелина, върху съществуваща хидроизолация, след завършване работите по т.1, включително „обръщане” 10 см. залепване и фиксиране по бордове. | 420 кв.м |  |  |
| 3. | Демонтаж съществуващи обшивки, престилки и др. покривни тенекеджийски работи, извършване корекции на демонтираните и обратен монтаж на годните елементи | 50 кв.м |  |  |
| 4. | Изработка и монтаж на нови обшивки, престилки и др. покривни тенекеджийски работи | 20 кв.м |  |  |
| 5. | Изстъргване увредени от течове мазилки и полагане нова гипсова мазилка, включително ПВЦ мрежеста лента срещу пукнатини по периферията и фугата със съществуваща мазилка | 40 кв.м |  |  |
| 6. | Подмяна с нови увредени от течове пана окачени тавани | 25 кв.м |  |  |
| 7. | Цялостно боядисване с латексова боя стени на помещения увредени от течове | 280 кв.м |  |  |
| 8. | Уплътняване със силиконова паста фуги между дограми,первази и стени | 40 л.м |  |  |
| 9 | Изработка и монтаж указателни табели 30/10 см. от 0,6 мм алуминиева ламарина покрита с фолио с надписи по указан текст | 32 бр. |  |  |
|  | ОБЩО |  |  |  |
|  | 10% Непредвидени по разпореждане от Възложителя |  |  |  |
|  | ОБЩО |  |  |  |
|  | 20% ДДС |  |  |  |
|  | ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОФЕРТА |  |  |  |