# МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ДИРЕКЦИЯ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”

## Техническа спецификация

СМР за обект “Водоснабдителна система “Кюстендил”, подобекти “Язовир Кюстендил” и “Корекция на реката след язовирната стена”.

Водоснабдителна система “Кюстендил” се състои се от следните подобекти:

  - Язовир “Кюстендил”

  - Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ)

  - Довеждащи водопроводи до ПСПВ и гр.Кюстендил

  - Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на гр.Кюстендил

Язовир “Кюстендил” е основното съоръжение и техническите му параметри са:

  - Тип на язовирната стена – каменно насипна с глинено ядро;

  - Обем на насипите – 1321 м3 ;

  - Височина на язовирната стена – 72 м ;

  - Общ обем на язовирното езеро – 15,2 м3  ;

  - Пречиствателна станция за питейни води с капацитет 920 л/сек;

  - Водопроводи от язовира до пречиствателната станция и до гр.Кюстендил с обща дължина около 6,5 км и проводимост 920 л/сек.

Към настоящия момент са извършвани строителни работи само по язовирната стена и прилежащите й съоръжения.

Строителните работи са започнали през 1979г. В процеса на строителството голяма част от проектите са актуализирани и преработени.

Към настоящия момент са извършени следните основни строителни работи: изградени са временни съоръжения – пътища, складова база, ел. захранване и водоснабдяване; извършени са изкопните работи в основата на язовирната стена; извършени са насипните работи на глиненото ядро, филтрите и каменния насип на височина 31,5 м от основата; изградена е инжекционната галерия и са извършени инжекционни работи на височината на изградения насип; извършени са изкопните работи за преливника;изграден е отбивният тунел; изграден е шахтовият преливник; изградени са основите на водовземната кула; изградена е контролно-измервателната система до височината на изградения насип и е направена доставка на част от останалите съоръжения за измерване,

които ще се вложат в системата; строителството на пречиствателната станция и на водопроводите е започнало.

Степента на изграденост на язовирната стена и прилежащите й съоръжения е около 40%. Пречиствателната станция за питейни води е в начална фаза на строителство, като са извършени само минимални количества изкопни работи.

Т.Минкова  ........................

Държавен експерт в дирекция”Водоснабдяване и канализация”

# ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

Обект: “Водоснабдителна система “Кюстендил”

Подобект:  “Язовир Кюстендил”

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Количествена сметка – 25 страници

Съставил:

Т.Минкова ………………

Държавен експерт в отдел “Инвестиционна дейност”