## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

„ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ СВЛАЧИЩНИТЕ, ЕРОЗИОННИТЕ  И АБРАЗИОННИ ПРОЦЕСИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ РЕЖИМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ, ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА СВЛАЧИЩАТА И ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОНТРОЛНО-ИЗМЕРВАТЕЛНИ СИСТЕМИ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ СВЛАЧИЩНИТЕ, ЕРОЗИОННИТЕ И АБРАЗИОННИ ПРОЦЕСИ НА ТЕРИТОРИЯТА В ОБЛАСТИТЕ: ВИДИН, МОНТАНА, ВРАЦА, ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ, ГАБРОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, РУСЕ, СИЛИСТРА, ТЪРГОВИЩЕ И РАЗГРАД”

- Общо описание на предмета на поръчката

Геозащитната дейност е комплекс от мероприятия за предпазване от проява и ликвидиране на последиците от възникване на геодинамични, ерозионни и абразионни процеси по терените на обитаваните територии.

Свлачищата, като част от общите геодинамични процеси, са природно явление с опасни последици за обществото. Те застрашават сигурността на селища, курортни комплекси, жилищни, стопански и производствени сгради, основни елементи на техническата инфраструктура. Оставени без наблюдения за състоянието им и своевременни превантивни мерки, те действат стихийно, нанасяйки непоправими щети, нерядко придружени с човешки жертви, засягат населени места, инфраструктурни обекти и земеделски земи, причиняват огромни материални загуби.

Причините за възникване на свлачищата могат да се обединят в две основни групи фактори:

- Природни: геоложки строеж, морфоложки структури, инженерно-геоложки и хидрогеоложки условия.

- Антропогенни: амортизация и течове на „ВиК” мрежите, подсичане на склонове от строителни изкопи, претоварване на откоси при строителство и др.

Свлачищата са широко, макар и неравномерно разпространени на територията на цялата страна. Създават сериозни проблеми и застрашават нормалната експлоатация на транспортната инфраструктура, нейната сигурност и проходимост, подземни и надземни комуникации.

Основната геозащитна дейност, предмет на поръката, представлява комплекс от превантивни мероприятия и дейности, които включват:

- идентифициране на основните фактори за възникване на деформационните процеси;

- изясняване на закономерностите при развитието на процесите;

- анализ и оценка на геодинамичното състояние;

- прогноза за развитие на процесите;

- препоръки за овладяване деформационните процеси и стабилизиране на засегнатите терени.

В изпълнение на вменените със Закона за устройство на територията (Раздел VІІ) функции за геозащитна дейност, Министерство на регионалното развитие и благоустройството възлага извършването на основни превантивни дейности за период от пет години.

Превантивните дейности за предотвратяване на последствията от свлачищните, ерозионните и абразионни процеси са непрекъснат процес на текущо и систематично набиране и анализ на информация, която се използва в процеса на последващо управление, контрол и вземане на решения. Дейностите по мониторинг позволяват своевременно да се идентифицират възможни негативни явления, да се предприемат съответни действия, да се направи оценка на геоложкия риск и да се установи дали планираните и одобрени по отделните проекти мерки водят до постигане на очаквани резултати за преодоляване на свлачищните процеси и последствията от тях.

- Основни дейности, свързани с изпълнението на поръчката

  - Режимни изследвания, които включват:

- Инженерно-геоложки обследвания чрез системно наблюдение и анализ на регистрирани активни свлачища и потенциално застрашени участъци с цикличност, съобразена с механизма и динамиката на свлачищните процеси, наблюдения и анализ на функционалната ефективност на изградените противосвлачищни съоръжения;

- Преки хидрогеоложки измервания на нивата и анализ на състоянието на подземните води в и около свлачищните тела;

- Геодезически измервания на реперни мрежи с цел оценка на динамичното поведение на свлачищните участъци и на терени с осъществени укрепителни мероприятия. Геодезическите методи се основават на високоточни периодични измервания на пространствените деформации върху мрежа от земни (повърхностни) репери;

- Контрол и осигуряване на нормалната експлоатация на изградени водопонизителни дренажни съоръжения в свлачища на територията на общините Лом, Оряхово, Гулянци, Кнежа, Плевен, Габрово, Велико Търново, Свищов и Тутракан – чрез водочерпене на дренажни шахти в свлачищата, проверка изправността на хоризонтални дренажни сондажи и изтичала, просондиране и осигуряване на проводимостта им, извършване на поддържащи и обезопасителни мероприятия и осигуряване на достъп до тях.

Режимните изследвания се извършват ежегодно съгласно приложена „Индикативна годишна програма за изпълнение”(по образец на Приложение № 4 към Рамково споразумение по обособена позиция № 2) за съответната  календарна година.

- Консултантски услуги и техническа помощ, които включват:

- Извършване  на инженерно-геоложки огледи (във връзка с искания от общински, областни администрации и други ведомства) чрез писмено нареждане от страна на МРРБ;

- Участие в комисии, решаващи проблеми, свързани със свлачищни, ерозионни, абразионни, и други неблагоприятни физикогеоложки и техногенни процеси към общини и области, специализирани и контролни органи и други държавни институции;

- Експертна помощ на Възложителя по въпроси, свързани с геозащитната дейност;

- Участие в специализирани състави на Национален, областни и общински експертни съвети, свързани с геозащитната дейност от името на Възложителя;

- Участие в държавни приемателни комисии, назначени със заповеди на ДНСК и регионалните дирекции на ДНСК за обекти, свързани с геозащитната дейност.

- Поддържане на Регистър на свлачищата:

За поддържане, допълване и актуализация на Регистъра на свлачищата е необходимо да се извърши:

- Попълване на геореферирани данни за свлачища;

- Графично изображение на свлачищата върху геореферирана картна основа в М 1:5 000;

- Своевременно актуализиране на регистъра с данни за новопроявени и активизирани свлачища;

- Допълване и отразяване на настъпилите промени в свлачищната характеристика с информацията от инженерно-геоложките обследвания;

- Обработка, анализ и оценка на получената информация от стационарните хидрогеоложки наблюдения в свлачищните райони и допълване на базата данни;

- Обработка, анализ и оценка на получената периодична информация от геодезическите измервания в свлачищните райони и допълване на базата данни;

- Попълване на специализирана информация за служебно ползване на характеристиката на свлачищните райони, получена от извършените инженерно-геоложки проучвания и стабилитетни оценки на свлачищните участъци.

- Изграждане, възстановяване и ремонт на наблюдателни мрежи и контролно-измервателни системи в свлачищни райони:

- Геодезически мрежи;

- Хидрогеоложки (пиезометрични) мрежи.

- Очаквани резултати

  - Режимни изследвания:

- За извършени инженерно-геоложки обследвания се представят:

- тримесечни доклади за приоритетно наблюдаваните през докладвания период свлачища, придружени от аргументирана обосновка за приоритизирането им;

-  обобщен годишен доклад до първи март следващата година.

- За извършени хидрогеоложки измервания и геодезически измервания на реперни мрежи се представят:

- тримесечни доклади с резултати от измерванията на приоритетно изследваните през периода свлачища и/или абразионни обекти, придружени от аргументирана обосновка за приоритизирането им;

- обобщен годишен доклад с анализи и оценки от всички измервания през годината.

- В годишния доклад се представят анализи и оценки от проведените инженерно-геоложки обследвания и извършените хидрогеоложки и геодезически измервания, препоръки и набелязани мерки за овладяване и стабилизиране на свлачищните процеси и продължаване на мониторинга им. Докладът следва да бъде придружен от графични материали – схеми, скици, карти, геодезически измервания и др.

- За осигуряване нормалната експлоатация на изградените водопонизителни дренажни съоръжения в свлачищата на територията на общини Лом, Оряхово, Гулянци, Кнежа, Плевен, Габрово, Велико Търново, Свищов и Тутракан, се извършва съвместно с Възложителя предварителна проверка на състоянието на съоръженията и се съставя протокол, данните от който се нанасят в „Индикативна годишна програма за изпълнение” за съответната календарна година. За резултатите от извършените дейности се представя отчет за извършени поддържащи и обезопасителни мероприятия и извършена детайлна техническа проверка на изградените дренажни съоръжения за осигуряване на надеждното им функциониране.

  - Консултантски услуги и техническа помощ:

- За извършени инженерно-геоложки огледи (във връзка с искания от общински, областни администрации и други ведомства) се представят становища с набелязани мерки и  предложения за проучване, проектиране и стабилизиране на новопроявени и активизирани  негативни геодинамични  процеси.

- За участие в комисии, решаващи проблеми, свързани със свлачищни, ерозионни, абразионни и други неблагоприятни физикогеоложки и техногенни процеси се представят копия от заповедта за назначаване на комисията, протоколи, решения и заверена справка (за действително вложеното време) от администрацията, назначила членовете на комисията.

- Експертна помощ на Възложителя по въпроси, свързани с геозащитната дейност се оказва чрез доклади, становища и др. в зависимост от спецификата на исканата помощ.

- За участие в Национален, областни и общински експертни съвети, свързани с геозащитната дейност се представят заповед за назначаване на съответния експертен съвет, протокол с приложен списък на участниците и заверена справка (за действително вложеното време) от администрацията, назначила членовете на експертния съвет.

- За участие в държавни приемателни комисии, назначени със заповеди на ДНСК и регионалните дирекции на ДНСК за обекти, свързани с геозащитната дейност се представят становище, заповед за назначаване на комисията, копие от  протокол (Образец 16 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), заверена справка (за действително вложеното време) от администрацията, назначила членовете на комисията.

  - Поддържане на Регистър на свлачищата:

- Представя се два пъти годишно информация за вида на нанесените данни за свлачища.  Информацията се придружава от справка (извадена от регистъра) за направените записи (от извършени инженерно-геоложки обследвания, хидрогеоложки наблюдения, геодезически измервания и др. нанесени данни) и справка за действително вложеното време по дати.

  - Изграждане, възстановяване и ремонт на наблюдателни мрежи и контролно-измервателни системи в свлачищни райони:

- За изграждане, възстановяване и ремонт на наблюдателни мрежи и контролно-измервателни системи в свлачищни райони се извършва съвместно с Възложителя предварителна проверка на състоянието на мрежите и системите и се съставя протокол, данните от който се нанасят в „Индикативна годишна програма за изпълнение” за съответната  календарна година.

- Представя се проектна и екзекутивна документация, нулево измерване, придружени с подробен отчет за действително извършените работи и вложените материали и др.

- Време и място за изпълнение на поръчката:

- Време за изпълнение на поръчката – ежегодно в рамките на рамковото споразумение.

- Място за изпълнение на поръчката - територията на населените места в областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра, Търговище и Разград.

- Организация и метод на изпълнение

  - Режимни изследвания:

За изпълнение на поръчката е необходимо и следното специфично техническо оборудване и механизация:

- Сондажни машини и сондажно оборудване;

- Тотални станции или GPS-апаратура за измерване с висока точност на координатите на изградените  реперни мрежи в свлачищните тела;

- Пенетрометър;

- Механични нивомери и електролотове за измерване на нивата в изградените пиезометрични мрежи и др. специфично оборудване;

- Автомобили за транспорт до наблюдателните мрежи.

Режимните изследвания се извършват ежегодно съгласно приложена към договора  „Индикативна годишна програма за изпълнение” за съответната календарна година, съобразно следните критерии:

- Степен на застрашеност на населените места;

- Степен на застрашеност на инфраструктурни обекти – част от критичната инфраструктура;

- Степен на активност на свлачищата, абразионните и ерозионни процеси.

При възникване на аварийни и бедствени ситуации, както и при промяна на приоритетността на даден обект, Индикативната годишна програма за изпълнение може да се променя, като се дава приоритетност на обекти, застрашаващи живота и здравето на хората и критичната инфраструктура.

  - Консултантски услуги и техническа помощ:

Изпълнителят следва да притежава необходимата транспортна техника и оборудване за извършване на огледи, картировка, заснемане и софтуер за анализ и оценка.

  - Поддържане на Регистър на свлачищата:

Изпълнителят следва да притежава технически възможности за скоростно изпълнение на многозадачни заявки към специализиран софтуер - географско-информационната система (ГИС) на Регистъра на свлачищата. Необходими са и обучени специалисти за работа по въвеждане на информацията, създаване и изпълнение на конкретни заявки от съществуващата база с данни, за поддържане и обновяване на информацията в Регистъра на свлачищата, които да имат необходимата квалификация за извършване на мониторинг на свлачищните райони и обработка и анализ на получените резултати.

  - Изграждане, възстановяване и ремонт на наблюдателни мрежи и контролно-измервателни системи в свлачищни райони:

Изпълнителят следва да притежава:

- необходимата техника, посочена в т. 5.1. от настоящата техническа спецификация;

- квалифицирани специалисти за извършване на анализ и оценка за необходимостта и разположението на наблюдателните точки за възстановяване.

Изпълнителят следва да разполага с работни екипи, специализирани за изпълнение на опорни наблюдателни мрежи.

- Специфични изисквания към участниците за настоящата обществена поръчка

- Поради характерните особености и непредвидимостта на геодинамичните процеси не могат предварително да бъдат определени конкретни количества за видовете дейности за петгодишен период.

- В офертата следва се посочат единични цени по видове дейности и анализ (където е необходимо) за формиране на единични цени съгласно Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране (Притурка към ДВ, бр. 17 от 19.02.2008г.). В случаите, когато определен вид дейност липсва следва да се прилага Сборника от цени за геологопроучвателни и изследователски работи и лабораторни изследвания от 1985 г.

- Индикативните количества за дейностите „Режимни изследвания” и „Изграждане, възстановяване и ремонт на наблюдателни мрежи и контролно-измервателни системи в свлачищни райони”, следва да се заложат от Възложителя в „Индикативната годишна програма за изпълнение” (По образец на Приложение №4 към Рамково споразумение по обособена позиция № 2) за всяка календарна година, която става неразделна част от договора, сключен към Рамковото споразумение.

- Индикативната годишна програма за изпълнение може да се променя от Възложителя при възникване на аварийни и бедствени ситуации, както и при промяна на приоритетността на даден обект. Променената „Индикативна годишна програма за изпълнение” се утвърждава от директора на дирекцията, в чийто функции е включена Програма „Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

- Действително извършените разходи се доказват по утвърдените от Възложителя единични цени, неразделна част от рамковото споразумение.