МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

УТВЪРЖДАВАМ,

ЗАМ.-МИНИСТЪР:

/ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ/

ТЕХНИЧЕСКО  ЗАДАНИЕ

### за комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Укрепване на свлачище, път ІV-90023, Варна-Златни пясъци в обхвата на свлачището и брегоукрепване”  по реда на чл. 150 от ЗУТ (Инженеринг- проектиране и изграждане)

І. ОБЩО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката представлява извършване на инженеринг – проектиране, изграждане и укрепване на терени, пътя и брега на Черно море в района на свлачище „Трифон Зарезан” на площ около 50 дка.  Дължината по пътя и бреговата линия е около 500 метра, а ширината на свличащият се терен в обсега на пътя, частните имоти и Черно море е около 100 метра.

Участъкът, засегнат от активни свлачищни процеси, се намира на около 20 км. северно от гр. Варна и обхваща крайбрежния склон в района на сп. „Спортпалас” - „Трифон Зарезан”. Територията е заключена между трасето на пътя и Черноморското крайбрежие. Теренът представлява част от склон с източно изложение и наклон над 24о. Свлачището продължава да е активно.

В геоложките доклади от 1976 и 1981 г. пише за активни свлачищни процеси по целия бряг от „Журналист” до „Трифон Зарезан”, но това локално свлачище № 6 го няма отбелязано на инженерно-геоложките карти.

За пръв път локалното свлачище е описано през 1999г. по време на инженерногеоложко проучване и проектиране на обект: „Противоабразионна защита на морския бряг и укрепване на свлачищата от МДЖ до п.к. „Ривиера” - гр. Варна. Проекта е приет с висока оценка от ЕКС на МРРБ с Протокол № 33 от 24.04.2001г.

Проект за „Противоабразионна защита на морския бряг и укрепване на свлачищата от МДЖ до   п.к. „Ривиера”    (включващ свлачищен участък при Трифон Зарезан – гр. Варна ), през 2001година бе включен в програмата за отпускане на заем от ЕИБ и БРСЕ, по проект: „България, защита на речните и морския бряг от ерозията и  абразията и свързаните с тях свлачищни процеси”.

През  периода 1995-1997година в районите на „Кабакум”; „Почивка”; „Златни пясъци”; МДЖ; „Писател”; „Слънчев ден” бяха разрушени редица постройки и част от терените бяха погребани в морето.

Свлачищният отстъп при паркинга на ресторант „Трифон Зарезан”, възниква през 2001 година.

През периода 23.02.2005г. до 02.03.2005г. отново се активизира свлачищният участък при спирка „Трифон Зарезан” и МРРБ със заповед № РД-02-14-15/01.04.2005г . назначи комисия, която взе съответните решения. Във връзка с тях се изпълниха следните работи:

Областен управител на област с административен център Варна, възложи и беше извършено инженерно-геоложко проучване и изградена контролно-наблюдателна мрежа в свлачищния участък.

Община Варна с писмо № РД-6-0400(26) от 07.06.2006г. представи комплект от проекто-сметна документация за „Осушителни и укрепителни мероприятия на път ІV-90023 сп. „Спортпалас” – „Трифон Зарезан”, гр. Варна, (съдържаща Конструктивна с проектно-сметна документация; Реконструкция на кабелни линии; Допълнителни ИГП; Разпределителен газопровод; Копия от писма на МВР-Дирекция „Свръзки” и АД „Ривиера” – Варна) с който проект кандидатствахме за финансиране по проект „България – защита на речните и морският бряг от ерозията и абразията и свързаните с тях свлачищни процеси.

Този проект не беше реализиран тъй като се установи, че свлачищните движения обхващат древната свлачищна повърхнина и предвидените пилотни конструкций не могат да задържат свлачищните движения.Свлачищната обстановка в участъка беше изменена и неотговаряща на приетите укрепителни мероприятия.

През останалото време, собствениците на сградите и имотите в стръмните терени не разрешават да се изградят временни пътища за извършване на необходимите допълнителни инженерно-геоложки проучвания.

През 2006 г. беше изпълнен обект: „Аварийно превключване на водите от КК „Чайка”, към нов канализационен колектор на КК „Златни пясъци”. Строително-монтажните работи са изпълнени  със средства от МРРБ и обектът е въведен в експлоатация през месец февруари 2007 г.

През 2006 г. в рамките на превантивната дейност са изпълнени режимни наблюдения от „Геозащита” ЕООД Варна в този район, които установяват :

Засегнатият участък от пътя продължава да потъва и деформациите се увеличават;

По всички репери, наблюдавани през 2006г. по паркинга са отчетени деформации;

средната скорост на преместване на реперите е 0,53 мм/ден;

Най-големи вертикални деформации под свлачищния отстъп са  130 мм.;

Дълбочинните деформации, направени през м. ноември 2006г. показват премествания от 0,75 мм.

Измерванията показват изменения и в подводния брегови склон пред свлачището и вероятност от поява на вал на изтласкване в морето

През 2007 година, Кметът на община Варна издава заповед № 1427 от 02.05.2007г. с която се уведомяват собствениците за активизирани свлачищни процеси и нарежда да се спре водоподаването и електрозахранването на всички абоната в имотите в обсега на свлачището. Кметът на р-н „Приморски” в срок от три дни, да издири и връчи на собствениците на имоти писмено предупреждение за потенциалната опасност и недопустимост на обитаването и нощуването в района.

Министерството на регионалното развитие с писмо № 08-В-65/22.05.2007г. поиска от кмета на община Варна да издаде заповед по реда на чл. 194, ал. 1 и 4 от Закона за устройство на територията - за осигуряване на достъп до чужди поземлени имоти във връзка със спешната необходимост за извършване на допълнителни проучвания за актуализация на проекта за укрепване на свлачището.

През 2008 МРРБ с писмо № 08-В-65/13.08.08г. отново поиска от кмета на община Варна да издаде заповед по реда на чл. 194, ал. 1 и ал. 4.

По късно в отговор на писмо вх. № V8-992/12.08.08г.  на Граждански инициативен комитет на собствениците, на 01.09.2008г. и на основание заповедта на кмета на община Варна поискахме да се проведе работна среща в община Варна.

До момента в резултат на работните срещи със собствениците и гражданския комитет бяха допуснати само геодезисти за направа на необходимите измервания за прокарване на временни пътища за направа на сондажните проучвания.

Министерството на регионалната развитие и благоустройството възложи проект за временни пътища за направа на проучвателни сондажи, който е приет на Експертен съвет за обекти от инженерната инфраструктура на община Варна. Необходимо е договаряне със собствениците, подписване на нотариално заверено съгласие и издаване на Заповед от Кмета на община Варна.

ІІ. Основни и специфични цели на предмета на поръчката:

Възлагането на поръчката,  ще осигури възстановяне на нарушената територия и морския бряг, защита на пътя  и инфраструктурата от свлачищни и абразионни процеси.

Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Инженеринг: „Укрепване на свлачище, път ІV-90023, Варна-Златни пясъци в обхвата на свлачището и брегоукрепване”  по реда на чл. 150 от ЗУТ (Инженеринг- проектиране и изграждане) обхваща следните основни дейности:

- допълнителни инженерногеоложки проучвания и работен проект за укрепване на пътя, свлачището и брегоукрепване;

- проект за подробен устройствен план и план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ – за предвидените геозащитни съоръжения;

- съгласуване със собствениците и със всички инстанции имащи отношение към териториите в обхвата на проекта.

- Осъществянане на авторски надзор при изпълнение на СМР;

- Строително-монтажни работи.

- Опазване на имоти и сгради

- Съгласуване с живущите граждани и възможност за най-малки щети на собственици на имоти.

- Координация със службите на община Варна.

- Завършване и предаване на обекта.

ІІІ.ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ, свързани с изпълнението на поръчката :

А/ проектиране и авторски надзор

Б/ строителство

ІV. ОСНОВНИ  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТНИТЕ РАБОТИ:

1. Да се проведат допълнителни инженерно-геоложки проучвания /ИГП/ със заключителен доклад и предложения. Да се изясни хидродинамичните условия (ветрови и вълнови режим; рефракция и трансформация на вълнението; колебания на морското ниво) и литодинамичните условия (морфоложка характеристика на подводния брегови склон; литоложка характеристика на подводния брегови склон). Да се направи заснемане на съществуващото положение, заснемане на подводния брегови склон, анализ на извършваните и проектирани съоръжения по брега на Черно море в този участък..

2. Да се разработи работния проект и проект за ПУП-ПРЗ, които да обхванат целият свлачищен участък, като се даде решение за:

- Укрепване на път ІV-90023, Варна-Златни пясъци, включително възстановявавено му и възстановяване на всички инженерни съоръжения в обсега на неговия сервитут;

- Укрепване на свлачищния участък, обхванал терените над и под пътя, частните имоти и бреговата зона ;

- Проектът за брегоукрепване да предвиди мероприятия обхващащи хлъзгателните повърхнини, които са в подводния брегови склон ;

- Технологични и експлоатационни пътища;

- Контролно-измервателна система;

- План за безопасност и здраве.

Проектите и ПУП-ПРЗ, да съобразят с Устройствения план на община Варна. Община Варна да представи виза за проектиране и допускане за изработване на ПУП-ПРЗ или разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива.

3. Проектните решения да се разработят във фаза „Работен проект” съгласно изискванията на действащата нормативна уредба в т. ч. Наредба № 4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба № 12 от 2001г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони.

Работният проект да бъде придружен от подробна обяснителна записка, подробни количествени сметки на видовете СМР и обобщена количествено-стойностна сметка, етапност на изпълнение на  предвидените СМР и информация относно необходимост от осигуряване на достъп за извършване на предвидените СМР, необходимост от процедури за отуждаване на терени попадащи в обхвата на съоръженията, както и за възстановяване на терени и техническа инфраструктура, разрушени или повредени по време на строителство.

Проектът за ПУП-ПРЗ, да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба № 8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

4. Очаквани резултати и изисквания към тях:

Изпълнителят следва да изпълни поръчката с висок професионализъм съгласно предвидените в договора срокове. Очакваният резултат е да се осигури пълна проектна готовност във фаза РП с детайли за изпълнение на строително-монтажни работи. Всички части на проекта да се представят в 5 (пет) екземпляра и на магнитен носител и предадат на Възложителя с приемателно-предавателен протокол.

5. Време и място за изпълнение на поръчката

Изпълнението на поръчката да започне от датата на подписване на договора и след представяне на виза за проектиране и допускане за изработване на ПУП-ПРЗ, или разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива. Място за изпълнение на поръчката – гр.Варна.

6. Организация и метод на изпълнение:

Изпълнителят следва да организира изработването на отделните части на инвестиционния проект и ПУП-ПРЗ в съответствие с резултатите от проведените допълнителни инженерно-геоложки проучвания и геодезическите работи, като отрази изпълнените до момента работи.

7. Изпълнителят е длъжен да представи копие от валидна застрахователна полица за категорията, в която попада строежа по реда на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

8. Технически нормативи и стандарти:

Инвестиционният проект във фаза „РП” и проектът за ПУП-ПРЗ, да бъдат съобразени с изискванията на действаща към момента нормативна уредба по устройствена планиране и инвестиционно проектиране на техническа инфраструктура, включително:

- Закон за устройство на територията;

- Закон за устройството на Черноморското крайбрежие;

- Наредба № 4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- Наредба № 1/1994г. за геозащитната дейност;

- Наредба № 12 от 2001г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони;

- Наредба № 8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове;

- Наредба № 7/2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;

- Наредба № 2/2007г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони;

- Наредба № 3/2004г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и въздействието върху тях;

- Наредба № 1/1996г. за проектиране на плоско фундиране и Норми за проектиране на плоско фундиране

- Наредба № 2/2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строитлни и монтожни работи и

други действащи нормативни актове по проектиране.

9. Специфични условия

10% от предвидените за проектиране финансови средства се освобождават след положителна оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, изготвена от лицензиран консултант и след приемане на разработката от Експертен съвет по устройство на територията при община Варна.

V. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРСКИ НАДЗОР (А):

Изпълнението на авторски надзор по време на строителството е в съответствие с изискванията на Закона за устройството на територията и други нормативни документи и е задължителен за тази категория /ПЪРВА/ на строежа.

Изпълнителят на авторския надзор, въз основа на договора за инженеринг с възложителя на поръчката извършва дейността си по отделните части на проекта чрез квалифицирани физически лица.

Изпълнителят на авторския надзор поема отговорността за надзора за изпълнение на строежа – ПЪРВА КАТЕГОРИЯ, в съответствие с изготвения от него проект, но не по-малко от следният обхват:

- упражняване на авторски надзор на видовете строително-монтажни работи, предвидени в работния проект;

- използване в строителството на стандартни и качествени материали и изделия; отговарящи на техническите изисквания към строителните продукти съгласно проекта;

- изпълнение на строителните и монтажните работи без отклонения от проекта;

Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.

Чрез поименно определените лица, изпълнителят подписва съответните актове и протоколи по време на строителството съгласно нормативната уредба и удостоверява съответствието на изпълненото строителство с проекта съгласно Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Кандидатът изготвя своето предложение за цена на база очакваните разходи – специфични за изпълнение на поръчката. Цената включва всички разходи за изпълнение на дейността.

VІ. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛСТВОТО (Б):

Изпълнителят на СМР, въз основа на договора за инженеринг с възложителя на поръчката осъществява строителна дейност по утвърден работен проект, т.е. всички съответни действия, посочени в Раздел ІІ „Участници в строителството и взаимоотношенията между тях” на Закона за устройство на територията.

Изпълнителят на строителството, въз основа на договора с възложителя на поръчката извършва дейността си по отделните видове работи съгласно проекта чрез квалифицирани физически лица и специализирана строителна техника.

Изпълнителят на строителството поема отговорността за изпълнение на строежа – ПЪРВА КАГЕГОРИЯ, в съответствие с проекта.

Изпълнителят има възможност да участва в изпълнението на ефикасен благоустройствен инвестиционен проект. При пълна подкрепа от страна на възложителят – МРРБ, изпълнителят ще получи максимално възможно съдействие за изпълнение на задачата и от общинската администрация.

При потготовката на предложението по процедурата, за кандидатът е необходимо да направи пълен оглед и самостоятелно проучване на площадката на строежа и да се запознае с всички проекти и проучвателни работи в района на обекта.

Ще се счита, че кандидатът е изготвил офертата си въз основа на данните, с които разполага, като кандидат за изпълнител на поръчката и неговите собствени проверки, проучвания и оглед, както е казано по-горе.

При възникване на пречки, различни от обичайните на площадката на строежа и които нормално не могат да бъдат предвидени, то още при изготвяне на предложението същите следва да бъдат ясно описани като предложение за регламент за признаването им от възложителя, съответно съгласуване на направени разходи. Затова, кандидатът следва да обмисли детайлно проекто-договора и ясно да определи ангажиментите си при евентуално възлагане на поръчката.

Кандидатът изготвя своето предложение за цена на база очакваните разходи – специфични за изпълнение на поръчката съгласно документацията. Прилагат се анализни цени. Изменение на единичните цени за срока на договора са недопустими. Цената, посочена от кандидата, включва всички разходи за изпълнение на строителството.

VІІ.МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Изпълнителят на поръчката – инженеринг следва да представи всички необходими документи, квалифициращи го като правоспособен проектант и строител съгласно действащата норманивна уредба, както и съответни застраховки професионална отговорност за тази категория строеж съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

VІІІ. СЪГЛАСУВАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ

Разрешение за строеж се издава след приемане на работния проект и неговото одобряване, както и одобряването на ПУП-ПРЗ по реда посочен в Закона за устройство на територията. Строително-монтажните работи се изпълняват по този проект в съответствие с нормативната уредба, с техническите спецификации и с технологичните изисквания.

ІХ. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Изпълнителят следва да изпълни строежа в съответствие с одобрения проект и в съответствие с чл. 169 от Закона за устройство на територията.

Изпълнителят следва да изпълни строежа в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове и техническите спецификации за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за:

- носимоспособност - механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;

- безопасност при пожар;

- хигиена, опазване на здравето и живота на хората;

- безопасна експлоатация; защита от шум и опазване на околната среда.

Документирането на извършените СМР се осъществява съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни работи, в които се отразяват видовете работи, количества и единични цени.

Ценообразуването на сроително-монтажните работи се извършва както следва:

часова ставка; механизация; материали; допълнителни разходи върху труда; допълнителни разходи върху механизацията; доставно-складови разходи; непредвидени разходи; печалба на фирмата.

Изпълнителят поема пълна отговорност за качествено и срочно изпълнение на възложените работи, гарантирайки висококвалифицирано ръководство през целия период на изпълнение на обекта.

Изпълнителят е длъжен да осигурява и поддържа цялостно наблюдение на обекта, с което поема пълна отговорност за състоянието му и съответните наличности.

Изпълнителят носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до изтичане на гаранционните срокове съгласно Наредба №2/1.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Х. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

Изпълнителят следва да притежава професионален опит и да е изпълнявал проектни и строително-монтажни работи на подобни строителни обекти с този на обществената поръчка /в т.ч. обекти на хидротехническо строителство/.

Изпълнителят следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя по реда на Закона за камарата на строителите за четвърта група строежи – първа категория – по чл.5, ал. 6, т. 4.1.4. от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.

Притежаването на сертификати за качество е предимство.

Изпълнителят следва да представи гаранция за добро изпълнение (банкова гаранция за срок), която се освобождава след въвеждане на обекта в експлоатация.

ХІ. ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Строежът следва да се изпълнява в съответствие с изискванията на нормативните актове и съществените изисквания за хигиена, опазване на здравето и живота на хората и опазване на околната среда.

При изпълнение на СМР следва да се спазват изискванията на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него.

ХІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И УСЛОВИЯ ПО ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА

В съответствие с определените средства в поименното разпределение на капиталовите разходи на МРРБ за съответната година при осигурено финансиране. Необходимо е да се включат до 10% непредвидени разходи, които да се доказват с подписване на протокол между възложителя, изпълнителя и извършващите строителен и авторски надзор. Действително вложените количества и други разходи да се доказват от строителя с отчет за количествата, единичните цени и стойност на извършените видове работи по образец и сметка за стойността на отчетените СМР по образец, оформени по надлежния ред съгласно Вътрешните правила за взаимоотношенията между страните в инвестиционния процес, съобразно специфичните функции и дейности на МРРБ.

Въвеждането в експлоатация на обекта следва да бъде съгласно изискванията на Наредба №2 /31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Предложения от кандидата срок за изпълнение на СМР, следва да бъде доказан в съответствие с техническите характеристики на осигурената от него строителна техника и проекта за организация на изпълнението на строителството.

ХІІ. СПЕЦИФИЧНИ КЛАУЗИ НА ПРОЕКТО-ДОГОВОРА

Разплащането на СМР ще се извършва за количества от одобрения проект по оферираните от кандидатите единични цени. Единичните цени за видовете работи от количествената сметка включват всички разходи за напълно завършен вид работа. Всички разходи за цялостното наблюдение, консумация на електроенергия, вода и други подобни, както и охраната на обекта до въвеждането му в експлоатация, са за сметка на изпълнителя. Упражняването на авторски надзор е неразделна част от предмета на поръчката.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще предостави за ползване в сградата на ведомството всички досегашни разработки и данни за проекта.

Съставил:                                                                                                                          Директор „БД”:

…………………….                                                                                                           …………………………………..

инж. Ничко Герговски                                                                                                                 Айлин    Дахилова