ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за обществена поръчка с предмет

„ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ - ПОДДЪРЖАНЕ И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИТЕ ОТ АВТОПАРКА НА МРРБ"

І. Съдържание и обем на обществената поръчка

Техническото обслужване на автомобилите се извършва в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобилна техника и включва проверки и текущ ремонт с доставка на резервни части за извънгаранционно поддържане /при необходимост/ на превозните средства по описа към настоящото задание, както следва:

- Смяна на масло - типът масло и честотата на смените трябва да отговарят на изискванията, заложени от производителя.

- Зануляване на сервизния брояч - на всички автомобили, оборудвани със сервизен брояч, същият трябва да бъде занулен след смяната на маслото.

- Проверка на изпускателната система - (изпускателен колектор, гърнета, катализатор и др).

- Проверка на спирачната система.

- Проверка нивото на спирачната течност.

- Проверка нивото на хидравличната течност.

- Проверка нивото на охладителната течност/температура на замръзване.

- Проверка на маншоните на полуоските, кормилната рейка, шарнирите за наранявания и скъсвания.

- Проверка на гумите.

- Проверка на амортисьорите.

- Проверка на светлините.

- Проверка за състоянието на акумулатора.

- Проверка на чистачки/стъклоумивателна система.

- Проверка на климатик.

- Оглед на ходова част.

- Смяна на въздушен филтър - типът филтър и честотата на смените трябва да отговарят на изискванията, заложени от производителя.

- Смяна филтър на купето - типът филтър и честотата на смените трябва да отговарят на изискванията, заложени от производителя.

- Смяна на свещи - типът свещи и честотата на смените трябва да отговарят на изискванията, заложени от производителя.

- Смяна на горивен филтър - типът филтър и честотата на смените трябва да отговарят на изискванията, заложени от производителя.

- Смяна на ремъци - ангренажен комплект - честотата на смените трябва да отговаря на изискванията, заложени от производителя; аксесоарен - честотата на смените трябва да отговаря на изискванията, заложени от производителя; алтернатор - честотата на смените трябва да отговаря на изискванията, заложени от производителя.

- Смяна на спирачна течност - честотата на смените трябва да отговарят на изискванията, заложени от производителя.

- Смяна на охладителна течност - честотата на смените трябва да отговарят на изискванията, заложени от производителя.

- Смяна съединител комплект.

- Смяна накладки.

- Репатриране на аварирал автомобил.

- Други дейности свързани с техническото обслужване на МПС.

С приемането на поръчаните услуги по техническо обслужване или ремонт на автомобилите на Възложителя се изготвя сервизна поръчка  и се определя времетраенето за извършване на сервизната услуга.

Текущият ремонт се извършва съгласно изискванията, установени от производителя на съответните автомобили, в срок не по-дълъг от 72 (седемдесет и два) часа, считано от датата и часа на предоставяне автомобила, придружен с писмена заявка от Възложителя, в сервизната база на Изпълнителя.

Срокът за извършване на ремонти вследствие на настъпило пътно-транспортно произшествие или други тежки аварии се определя със сервизната поръчка.

При невъзможност или нерентабилност за отстраняване на повреда по автомобил, предмет на обществената поръчка, Изпълнителят предоставя на Възложителя  Експертна оценка за състоянието му, доказваща нерентабилността или невъзможността за отстраняване на повредата.

Доставката на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършване на извънгаранционно техническо обслужване и текущ ремонт на МПС, е за сметка на Възложителя.

При необходимост от доставка на резервни части за извършване на текущия ремонт, които не са налични при Изпълнителя, срокът за доставката им е до 10 (десет) работни дни, считано от датата на писмената поръчка за ремонт.

Сервизно обслужване и текущия ремонт (включително доставка на резервни части, материали и консумативи) се извършват след получаване на писмена поръчка от Възложителя за всеки отделен автомобил. Автомобилът се предоставя в сервизната база на Изпълнителя, заедно с поръчка от Възложителя.

За извършените сервизни услуги се издава фактура, включваща: вида на извършените работи, вложените резервни части, материали и консумативи, времетраенето на извършените дейности, документ за състоянието на автомобила при предоставянето му в сервизната база, както и необходимите операции, резервни части и консумативи, които следва да бъдат извършени/вложени за привеждането му в състояние за безопасно ползване.

ІІ. Изисквания за изпълнение на обществената поръчка

1. Наличие на технически възможности - притежавана сервизна база, оборудване, машини и технически съоръжения (реглаж на преден и заден мост, уреди за дефектация и пълнене на автомобилни климатични инсталации, машина за корекция на алуминиеви и стоманени джанти и др.), необходими за изпълнението на поръчката.

2. Участникът трябва да разполага най-малко със следното оборудване:

  - Стенд за регулиране на преден и заден мост;

  - Спирачен стенд;

  - Стенд за електронна компютърна диагностика на мотор-компютри и двигатели;

  - Стенд за демонтаж, монтаж и баланс на гуми;

  - Подемник за ремонт на ходова част;

  - Уреди за дефектация и пълнене на автомобилни климатични инсталации.

3. Да се гарантира извършената ремонтна дейност, като в предложенията се посочи гаранционен срок за всички оферирани ремонтни работи и резервни части в експлоатационни условия на автомобила.

Гаранционният срок за извършените ремонтни работи следва да бъде не по-кратък от 12 /дванадесет/ месеца.

4. Да се извършва безплатна замяна на консумативи - двигателни, трансмисионни и хидравлични масла, спирачна течност, антифриз, течност за чистачки, всички видове филтри, автомобилни гуми, акумулаторни батерии и други, предложени от Възложителя, когато същите Възложителят закупува от Изпълнителя.

5. Да се извършват безплатни периодични технически прегледи на автомобилите за установяване състоянието на основните им възли и системи, осигуряващи безопасността на движението (спирачна, кормилна и осветителна системи, ходова част (окачване на преден и заден мост), проверка състоянието на климатичните системи на автомобилите, технико-икономически консултации във връзка с настъпили застрахователни събития по автомобилите, собственост на МРРБ, проверка и подготовка за експлоатация на автомобилите през есенно-зимните и пролетно-летните периоди.

6. Да се приемат аварирали автомобили в сервиза 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата в т. ч. при необходимост да се извършват спешни ремонти в почивни и празнични дни.

7.  Да се извършват експресни услуги на цената на съответните обикновени услуги.

8. Да се осигури транспорт на аварирали автомобили 24 часа в денонощието и 7 дни  в седмицата.

9. Да се предостави процент отстъпка от цените на вложените авточасти, материали и консумативи при ремонти и обслужване на МПС на МРРБ.

ІV. Срок на договора

Срокът на договора за изпълнение предмета на обществената поръчка е 12 (дванадесет) месеца от датата на сключването му.

Приложение – Списък на автомобилите от автопарка на МРРБ с опис на административни и технически данни за превозните средства.