МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
	ДИРЕКЦИЯ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"

J- iei4*	до

КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА- ДИРЕКТОР
AATl6toft l**'	ИА1ЩРЕКЦИЯ "ОбЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

Относно: Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка, съгласно изискванията на чл.30,чл.31 и чл.32 от ЗОП

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

Приложено изпращам Ви, техническа спесификация за възлагане на обществена поръчка за извършване на измервателни работи, обработка данни, създаване на графични приложения и изработка на таблични форми за обектите:

"Язовир "Пловдивци", КИС-измервателни работи"

"Язовир "Кюстендил", КИС-измервателни работи"

"Язовир "Нейковци", КИС-измервателни работи"

"Язовир "Христо Смирненски", КИС-измервателни работи"

Обектите са включени в поименния списък на МРРБ за капиталови разходи през 2008г. Приложената техническа спецификация е за три годишен период при отсъствие на строително монтажни работи на обекта за първите три язовира и за едногодишен период за язовир "Хр.Смирненски"/^'^^^^Ч^г

Контролно-измерителните       системи       (КИС)       на      язовирите "Кюстендил",   "Нейковци"   и   "Пловдивци"   и   "Христо   Смирненски"   са доставени от фирмата "Ентако-КАР", която е представител в България на немската фирма "Майхак", преобразувана по-късно в "Гльотцел".

По-голямата част от оборудването за КИС е доставено на обектите. Част от уредите са монтирани в язовирните стени, а останалите са консервирани и се съхраняват на обектите.

От самото начало на строителството и монтажа на КИС се извършват ежегодни измервания и контрол върху поведението на язовирните стени. Това става посредством уникална измервателна апаратура, разработена от фирмата "Гльотцел" за конкретните КИС. Софтуерът на тази фирма е разработен от фирмата "Ентако-КАР" съвместно с представители на немската фирма. След измерванията на показателите и тяхната обработка чрез прилагането на специфични стохастични и математически модели се

получават резултати за порния натиск и напрегнато-деформационното състояние на стените. Тези резултати се наслагват към получените от предходните години и се извършва анализ за поведението на язовирните стени през строителния период и при експлоатацията.

За извършване на контролно - измервателните работи на четирите язовира с фирма "Ентако - КАР" бяха сключени договори за периода 2005 -2007г. и за да не бъдат прекъснати измерванията и наблюденията е необходимо да бъде проведена процедура на договаряне за следващия тригодишен период (2008 - 20 Юг.) при единственото условие, че строителството на язовирите не е възобновено.

Приложение:

1.Техническа   спецификация   за   "Язовир   "Пловдивци",   КИС-

измервателни работи"-1 брой (3 стр.) 2.Техническа   спецификация   за   "Язовир   "Кюстендил",   КИС-

измервателни работи" -1 брой (3 стр.) 3.Техническа   спецификация   за   "Язовир   "Нейковци",   КИС-

измервателни работи" -1 брой (3 стр.) 4.Техническа спецификация за "Язовир "Христо Смирненски",

КИС-измервателни работи" -1 брой (2 стр.)

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ":   ^-^

(инж. Н.Никифоров)

Т.Минкова .....ч—лЛ^Ц^^-:".'

Държавен експерт/в дирекция "Водоснабдяване и канализация "