ПРИЛОЖЕНИЕ №2.1.

| Ориентировъчна количествена сметка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за ремонтно-възстановителните работи по репариране на стоманобетонови колони и стени |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Вид работи |  | Ед. мярка |  | Количество |
| 1 |  | Репариране на стоманобетонови колони и стени |  |  |  |  |
| 1,1 |  | Пасиране на компрометирани стоманобетон - елементи – колони (дебелина около 25 мм) | м² |  |  | 18,0 |
| 1,2 |  | Пасиране на компрометирани стоманобетон - елементи – стена между оси 3 и 4; (дебелина около 15 мм) | м² |  |  | 12,0 |
| 1,3 |  | Полагане на дълбоко проникващ грунд за връзка стар – нов бетон върху всички стоманобетонови елементи | м² |  |  | 30,0 |
| 1,4 |  | Почистване на видимата армировка с телени четки | м² |  |  | 30,0 |
| 1,5 |  | Изравнителен пласт полимер циментов състав с дебелина 15 мм мин. клас 35 върху колони | м² |  |  | 18,0 |
| 1,6 |  | Изравнителен пласт полимер – циментов състав с дебелина 15 mm и min клас 35 - стена | м² |  |  | 12,0 |
| 1,7 |  | Доставка и монтаж на стоманени елементи | кг |  |  | 160,0 |
| 1,8 |  | Монтаж на дюбели (шпилки) M8, L=130mm (вкл. гайки и подложни шайби), със смола HILTI HIT-RE 500, в отвори Ø10мм, с дълбочина 100 mm | бр. |  |  | 150,0 |
| 1,9 |  | Доставка и полагане на стоманена мрежа, заварена, Ø5 - 15/15 cm - колони - 18,0 м2 | кг. |  |  | 45,0 |
| 1,10 |  | Доставка и полагане на стоманена мрежа, заварена, Ø5 - 15/15 cm - стена - 12,0 м2 | кг. |  |  | 30,0 |
| 1,11 |  | Обмазване на елементи със състав дебелина 30мм от цимент:пясък:хиперлатекс 1:1:1, като пясъкът е чист кварцов със зърнометрия 0,25 - 1,25 mm | м² |  |  | 30,0 |
| 1,12 |  | Подливане под стоманените греди, в зоните на опиране в сутеренните стени с полимер – циментов състав | м³ |  |  | 0,5 |
| 1,13 |  | Подмяна на силно кородирали опорни столчета на стоманените греди | кг. |  |  | 20,0 |
| 1,14 |  | Почистване на кородирали (подмяна на силно кородирали) и защита с антикорозионен грунд на леки стоманени елементи - окачвачи на инсталационни тръби | кг. |  |  | 30,0 |
| 1,15 |  | Почистване на кородирали зони от ЛТ ламарината | м² |  |  | 40,0 |
| 1,16 |  | Обработка на почистените зони от ЛТ ламарината с грунд-боя за метал - STEEL GUARD на Лакпром, или подобен | м² |  |  | 40,0 |
| 1,17 |  | Пренасяне, натоварване и транспортиране на депо за строителни отпадъци - почистването на стоманобетоновите елементи | м³ |  |  | 2,0 |
| 1,18 |  | Монтаж и демонтаж на необходими платформи и скелета за работа на височина | м³ |  |  | 50,0 |
| 2 |  | Подготовка на стоманените елементи за полагане на антикорозионна и противопожарна защита |  |  |  |  |
| 2,1 |  | Демонтаж на съществуващите огнезащитни (етернитови) плоскости с дебелина 2 х 9 mm = 18mm, вкл. и лека стоманена констукция, към която са прикрепени |  | м² | 400,0 |  |
| 2,2 |  | Подготовката и почистване от прах и ръжда на стоманените елементи за полагане на антикорозионна и противопожарна защита |  | м² | 515,0 |  |
| 2,3 |  | Пренасяне, натоварване и транспортиране на депо за строителни отпадъци - демонтажа на огнезащитните плоскости |  | м³ | 12,0 |  |
| 2,4 |  | Монтаж и демонтаж на необходими платформи и скелета за работа на височина |  | м³ | 550,0 |  |
| 2,5 |  | Непредвидени дейности по т. 1 и т. 2 |  |  | 10% |  |
| 3 |  | Полагане на антикорозионна и противопожарна защита |  |  |  |  |
|  |  | Защита с пожароустойчива мазилка, съвместяваща и антикорозионна защита (вносен продукт) гарантираща пожароустойчивост на елементите не по-малко от 60 минути |  | м² | 515,0 |  |

Подпис и печат:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |