|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 образец |
| --- | --- |

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC;IBAN: |  |
| Булстат/EИК: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за връзка: |  |
| e-mail: |  |

- ДО

- МИНИСТЕРСТВО  НА

- РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

- И   БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

гр. София

ул. «Св. Св. Кирил и Методий» № 17-19

ОФЕРТА

за участие в обществена поръчка

| Наименование на поръчката | Извършване на ремонтни работи по възстановяване на стоманобетонни колони и стени и антикорозионна и противопожарна защита на стоманени греди в подземен гараж на Министерство на регионалното развитие и благоустройството(МРРБ) |
| --- | --- |
| Идентификационен номер на поръчката | 08-12-110 |

- УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с образците от Вашaтa покана, ние удостоверяваме, че отговаряме на изискванията и условията, посочени в нея, представяйки документите, посочени в Приложение № 2.1 – Списък на документите, съдържащи се в офертата.

Настоящото предложение включва следното:

1. Описание на дейностите и начин за изпълнение на поръчката: ...................................................................................................................................................

2. Цена за изпълнение - [сума] [валута, с цифри и думи] без ДДС или [сума] [валута, с цифри и думи] с ДДС.

В посочената цена са включени всички разходи за изпълнение предмета на поръчката.

3. Количествено – стойностна сметка, съгласно Приложение № 2.2

4. Начин на плащане – съгласно проекта на договор.

5. Срок за изпълнение на поръчката – до 30 (тридесет) работни дни от датата на сключване на договор.

В случай,  че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим свидетелство за съдимост на предстaвляващия дружеството, необходимо за подписване на договора, в 7 /седем/ дневен срок от получаване на уведомлението Ви.

Настоящата оферта е валидна за срок от 60 дни, през който ние ще сме обвързани с нея и тя може да бъде приета на всяка дата преди изтичане на този срок.

Приложения:

1. Списък на документите в офертата – Приложение № 2.1.

2. Количествено – стойностна сметка -  Приложение № 2.2.

Подпис и печат:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
|  | __________________________ |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2.1.

списък на документите, съдържащи се в офертата

на …………………………....................................................................................................................

| Пор.№ | Съдържание | Вид и количество на документите /оригинал или заверено копие/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; документ за самоличност, когато участникът е физическо лице |  |
| 2. | Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя по реда на чл. 3, ал. 2 от Закона за камарата на строителите |  |
| 3. | Валидна застраховка за професионална отговорност |  |
| 4. | Списък на обектите по т. 4.1. от Техническата спецификация, с приложени копия от договори, от разрешения за ползване или удостоверения за въвеждане в експлоатация и препоръки за добро изпълнение от възложителите на тези обекти |  |
| 5. | Списък на специалистите по т. 4.2. от Техническата спецификация за изпълнение на СМР, с приложени доказателства за професионалната им квалификация и копия от трудовите им договори с участника |  |
| 6. | Декларация за извършен оглед на обекта(по образец) |  |
| 7. | Декларация за приемане на условията в проекта на договор (по образец) |  |
| 9. | Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (по образец) |  |
| 10. | Пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от представляващия/те участника) |  |
| 11. | Други, които кандидатът счита, че са от особена важност при оценката на офертата |  |

Подпис и печат:

| Дата: | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия: | __________________________ |
| Длъжност: | __________________________ |
| Наименование на участника: | __________________________ |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2.2.

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| № | Вид работи | Ед. мярка | Количество | Eдинична цена в лв. | Обща цена в лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Репариране на стоманобетонови колони и стени |  |  |  |  |
| 1,1 | Пасиране на компрометирани стоманобетон - елементи – колони (дебелина около 25 мм) | м² | 18,0 |  |  |
| 1,2 | Пасиране на компрометирани стоманобетон - елементи – стена между оси 3 и 4; (дебелина около 15 мм) | м² | 12,0 |  |  |
| 1,3 | Полагане на дълбоко проникващ грунд за връзка стар – нов бетон върху всички стоманобетонови елементи | м² | 30,0 |  |  |
| 1,4 | Почистване на видимата армировка с телени четки | м² | 30,0 |  |  |
| 1,5 | Изравнителен пласт полимер циментов състав с дебелина 15 мм мин. клас 35 върху колони | м² | 18,0 |  |  |
| 1,6 | Изравнителен пласт полимер – циментов състав с дебелина 15 mm и min клас 35 - стена | м² | 12,0 |  |  |
| 1,7 | Доставка и монтаж на стоманени елементи | кг | 160,0 |  |  |
| 1,8 | Монтаж на дюбели (шпилки) M8, L=130mm (вкл. гайки и подложни шайби), със смола HILTI HIT-RE 500, в отвори Ø10мм, с дълбочина 100 mm | бр. | 150,0 |  |  |
| 1,9 | Доставка и полагане на стоманена мрежа, заварена, Ø5 - 15/15 cm - колони - 18,0 м2 | кг. | 45,0 |  |  |
| 1,10 | Доставка и полагане на стоманена мрежа, заварена, Ø5 - 15/15 cm - стена - 12,0 м2 | кг. | 30,0 |  |  |
| 1,11 | Обмазване на елементи със състав дебелина 30мм от цимент:пясък:хиперлатекс 1:1:1, като пясъкът е чист кварцов със зърнометрия 0,25 - 1,25 mm | м² | 30,0 |  |  |
| 1,12 | Подливане под стоманените греди, в зоните на опиране в сутеренните стени с полимер – циментов състав | м³ | 0,5 |  |  |
| 1,13 | Подмяна на силно кородирали опорни столчета на стоманените греди | кг. | 20,0 |  |  |
| 1,14 | Почистване на кородирали (подмяна на силно кородирали) и защита с антикорозионен грунд на леки стоманени елементи - окачвачи на инсталационни тръби | кг. | 30,0 |  |  |
| 1,15 | Почистване на кородирали зони от ЛТ ламарината | м² | 40,0 |  |  |
| 1,16 | Обработка на почистените зони от ЛТ ламарината с грунд-боя за метал - STEEL GUARD на Лакпром, или подобен | м² | 40,0 |  |  |
| 1,17 | Пренасяне, натоварване и транспортиране на депо за строителни отпадъци - почистването на стоманобетоновите елементи | м³ | 2,0 |  |  |
| 1,18 | Монтаж и демонтаж на необходими платформи и скелета за работа на височина | м³ | 50,0 |  |  |
| 2 | Подготовка на стоманените елементи за полагане на антикорозионна и противопожарна защита |  |  |  |  |
| 2,1 | Демонтаж на съществуващите огнезащитни (етернитови) плоскости с дебелина 2 х 9 mm = 18mm, вкл. и лека стоманена констукция, към която са прикрепени | м² |  |  |  |
| 2,2 | Подготовката и почистване от прах и ръжда на стоманените елементи за полагане на антикорозионна и противопожарна защита | м² |  |  |  |
| 2,3 | Пренасяне, натоварване и транспортиране на депо за строителни отпадъци - демонтажа на огнезащитните плоскости | м³ |  |  |  |
| 2,4 | Монтаж и демонтаж на необходими платформи и скелета за работа на височина | м³ | 550,0 |  |  |
| 2,5 | Непредвидени дейности по т. 1 и т. 2 |  | 10% |  |  |
| 3 | Полагане на антикорозионна и противопожарна защита |  |  |  |  |
|  | Защита с пожароустойчива мазилка, съвместяваща и антикорозионна защита (вносен продукт) гарантираща пожароустойчивост на елементите не по-малко от 60 минути | м² | 515,0 |  |  |
|  | Сума без ДДС |  |  |  |  |

Подпис и печат:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |